# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：江西中超建设工程有限公司高安分公司江西电力科技成果转化中心建设项目

建设单位（盖章）：江西中超建设工程有限公司高安分公司

编制日期：2025年11月

# 中华人民共和国生态环境部制

目录

建设项目环境影响报告表	3

中华人民共和国生态环境部制	3

一、建设项目基本情况	4

二、建设项目工程分析	25

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	38

四、主要环境影响和保护措施	43

五、环境保护措施监督检查清单	69

六、结论	73

附表	74

建设项目污染物排放量汇总表	74

附件：

附件1  委托书

附件2  承诺书

附件3  营业执照

附件4  法人身份证

附件5  项目立项文件

附件6  建设项目初审表

附件7  用地文件

附件8  扩区调区规划环评批文

附件9  引用的监测报告（节选）

附图：

附图1 项目所在地地理位置图

附图2 项目所在厂区平面布置图

附图3 周边环境敏感点分布示意图

附图4 区域水环境功能区划图

附图5 项目三线一单管控分区图

附图6 项目周边四至与工程师现场踏勘图

附图7 高安市重点管控单元图

附图8 新世纪工业园土地利用现状图

附图9 新世纪产业园土地利用规划图

附图10 新世纪产业园污水管网图

附图11 项目卫生防护距离包络线图

附图12 高安市生态保护红线划定范围图

附图13 项目分区防渗图

附图14 项目周边企业分布图

附图15 项目厂区雨污管网图

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目 名称 | 江西中超建设工程有限公司高安分公司江西电力科技成果转化中心建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2412-360983-04-05-877307 |  |  |
| 建设单位 联系人 | 伍轶 | 联系方式 | 13970877556 |
| 建设地点 | 江西高安高新技术产业园区新世纪产业园祥符收费站组团 |  |  |
| 地理坐标 | 东经115°28′16.983″，北纬28°29′6.178″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3022砼结构构件制造 C3360金属表面处理及热处理加工 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30、55.石膏、水泥制品及类似制品302 三十、金属矿物制品业33、67.金属表面处理及热处理加工 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批 （核准/备案）部门（选填） | 高安市发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2412-360983-04-05-877307 |
| 总投资 （万元） | 30000 | 环保投资（万元） | 188 |
| 环保投资占比（%） | 0.63 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（㎡） | 28707 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置原则表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 设置 情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目。; 不涉及; 不展开. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。; 项目产生的废水间接排放; 不开展. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 不涉及; 不展开. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。; 不涉及; 不展开. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及; 不展开. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的 污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、附录C。. 根据表1-1的判断可知，本项目不需设置专项评价。 |
| 规划情况 | 规划名称：高安高新技术产业园区开展扩区调区控制性详细规划。 审批机构：江西省发改委。 审批文件名称及文号：2023年4月《江西省发展改革委关于同意高安高新技术产业园区开展扩区调区前期工作的复函》。 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《江西高安高新技术产业园区扩区调区规划环境影响报告书》。 审查机关：江西省生态环境厅。 审查文件名称及文号：《江西省生态环境厅关于江西高安高新技术产业园区扩区调区规划环境影响报告书审查意见的函》（赣环环评函〔2024〕69号）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 一、与《高安市高新技术产业园区扩区调区控制性详细规划》规划相符性分析 江西高安高新技术产业园区本轮总规划面积为3896.47公顷，仍为“一区三园”的格局，即新世纪产业园、建筑陶瓷产业园、建材环保产业园。本项目位于新世纪产业园。 新世纪产业园位于高安市中心城区东部，由新世纪产业园工业园核心组团、杨家湖组团和祥符收费站组团三部分组成，沿320国道分布，规划面积1444.80公顷；原核准面积877.01公顷，如图附图26所示，调出面积共43.11公顷，调出地块一面积为23.73公顷，现状为空地，无现状工业企业，高安市国土空间规划已将该地块规划为城市商住用地，故调出，调出地块二面积为11.09公顷，现状为商住用地，并已开发建设完成，调出地块无现状工业企业，以后作为服务城市发展空间使用，另有其他零星边角共调出面积8.29公顷。 新世纪产业园调入面积共610.9公顷，调入地块分别为；地块三（39.6公顷）、地块四（123.8公顷）、地块五（65.1公顷）、地块六（66.9公顷）、地块七（20.8公顷）、地块八（178.9公顷）、地块九（55.3公顷）、地块十（7.4公顷）、地块十一（37.6公顷）、调入零星地块（15.5公顷），调入地块现状使用情况：地块三已使用，现状主要为工业企业；地块四大部分未使用，现状大部分为空地，作为园区备用地，其余为六家工业企业；地块五大部分未使用，现状大部分为空地，作为园区备用地，其余为两家工业企业；地块六已使用，现状主要为工业企业；地块七已使用，现状主要为工业企业。地块八大部分未使用，现状大部分为空地，作为园区备用地，其余为两家工业企业。地块九大部分未使用，现状大部分为空地，作为园区备用地。地块十已使用，现状主要为工业企业。地块十一已使用，现状主要为工业企业，小部分为空地，作为园区备用地。 新世纪产业园规划形成三个功能片区，其中工业园核心组团四至范围为东至东风大道，南至产业园区管委会，西至翠微路，北至平安大道，用地面积884.56公顷，打造为新能源、新材料、装备制造、绿色光源、纺织、电子信息、配套服务产业区；杨家湖组团四至范围为东至经六路，南至祥符镇城镇开发边界，西至祥符镇城镇开发边界，北至祥符镇区，用地面积144.99公顷，打造为新能源、电子信息、配套服务产业区；祥符收费站组团四至范围为东至经十二路，南至纬八路，西至经八路，北至高安东高速管理中心，用地面积415.25公顷，打造为新能源、装备制造、配套服务产业区。本项目位于祥符收费站组团。 表1-2 江西高安高新技术产业园用地布局规划一览表 分区名称; 组团; 规划面积（hm2）; 四至范围. 新世纪 产业园; 工业园核心组团; 884.56; 东至东风大道，南至产业园区管委会，西至翠微路，北至平安大道。. 杨家湖组团; 144.99; 东至经六路，南至祥符镇城镇开发边界，西至祥符镇城镇开发边界，北至祥符镇区。. 祥符收费站组团; 415.25; 东至经十二路，南至纬八路，西至经八路，北至高安东高速管理中心。. 小计; 1444.8. 建筑陶 瓷产业园; 西组团; 272.55; 东至新街镇城镇开发边界，南至新街镇城镇开发边界，西至新街镇城镇开发边界，北至新街镇城镇开发边界。. 建陶核心组团; 1398.14; 东至独城镇山东水库，南至新中源南路，西至高胡公路，北至独城镇城镇开发边界。. 铁路沿线组团; 460.61; 东至龛塘水库，南至八景镇城镇开发边界，西至八景镇城镇开发边界，北至独八路。. 南组团; 147.72; 东至高胡公路，南至八景镇城镇开发边界， 西至铁路张建线，北至高胡公路。. 胡家坊组团; 129.40; 东至高胡公路，南至沪昆高速公路，西至八景镇城镇开发边界，北至八景镇城镇开发边界。. 小计; 2408.42; /. 建材环保 产业园; 建材环保产业园; 43.25; 东至田南镇城镇开发边界，南至田南镇罗家村，西至田南镇罗家村以西林地，北至田南镇罗家村以北林地。. 合计; 3896.47. 本轮规划期限为2023年~2035年，新世纪产业园规划重点发展新能源新材料（锂电隔膜，塑膜，锂电负极材料，光伏组件电池，绿色光源等）、高端装备制造、电子信息制造等，其他产业为纺织行业、配套服务产业等。加快新材料高新产业园和电子信息产业园两大主题产业园建设，加速推进祥符收费站组团的基础设施建设。 表1-3 江西高安高新技术产业园规划概况一览表 分区名称; 规划面积（hm2）; 产业布局. 新世纪产业园; 1444.80; 绿色光源、食品加工、高端装备制造（机械加工）、纺织行业、配套服务产业等. 建筑陶瓷产业园; 2408.42; 建筑陶瓷及其配套产业. 建材环保产业园; 43.25; 建材水泥产业. 合计; 3896.47; /. 本项目位于新世纪产业园祥符收费站组团，本项目为新型光伏发电折叠房屋、光伏预制装配式围墙、ICF盖板、预制箱变基础、预制环网柜基础以及预制“小十件”，属于砼结构构件制造等，作为光伏产业配套服务行业，同步根据项目初审表，项目符合新世纪产业园区的产业定位。 二、与《江西高安高新技术产业园区扩区调区规划环境影响报告书》相符性分析 根据《江西高安高新技术产业园区扩区调区规划环境影响报告书》，产业园设置了环境准入要求，本项目与其相符性分析见表1-4。 表1-4 与江西高安高新技术产业园生态环境准入清单相符性 清单 维度; 类别; 准入内容; 本项目情况; 是否相符. 空间布局约束; 新世纪 产业园; 1、新世纪产业园祥符收费站组团地块占用的生态公益林面积未得到补偿和未调整土地功能前不得占用。 2、新世纪产业园工业园核心组团距离锦江岸线1公里范围内禁止新建化工项目。 3、规划产业： 一、高端装备制造 新世纪产业园工业园核心组团、祥符收费站组团地块：选择性入园，不得新建涉五类重金属排放的含电镀工序的项目（配套工序的除外），严格控制企业废气无组织排放。 二、电子信息制造 新世纪产业园工业园核心组团、杨家湖组团地块：不得新建涉五类重金属排放的以电镀加工为主的项目（配套工序的除外）；严格控制废水排放量大的线路板企业，线路板规模不突破园区原有环评批复规模，不新增废水排放量。 三、新能源新材料 新世纪产业园工业园核心组团、杨家湖组团、祥符收费站组团地块：重点发展低污染、科技含量高的项目；严格控制新建污染较大的太阳能电池前端工序多晶硅或单晶硅生产；新世纪产业园不宜引进碳酸锂生产企业。 四、纺织行业 新世纪产业园工业园核心组团地块：选择性入园，不得新建废水排放量大的湿法印花、染色、水洗等印染工艺的纺织项目。 五、其他 新世纪产业园工业园核心组团位于高安市主导风向的上风向，建议调整土地利用性质，慎重引入大气污染型工业项目，引导园区朝规划产业方向发展，注重引入与周边企业相协调的企业。限制废水排放量大的项目入园。产业园区今后不得新引进化工、皮革、冶炼等企业，现有化工、皮革、冶炼等企业优化改造升级，提高清洁生产水平或强化污染防治措施，确保不新增污染物，有条件的情况下适时启动现有化工、皮革、冶炼等企业的搬迁。; 本项目位于新世纪产业园祥符收费站组团地块，不占用生态公益林，并已获取江西省林业局使用林地审核同意书，详见附件7，企业取得用地手续时场地已完成三通一平； 本项目为砼结构构件制造，不属于化工项目； 本项目属于砼结构构件制造，不涉及五类重金属。; 相符. 污染物排放管控; 现有源提标升级改造; 现有企业提标改造或转型升级，不断提高清洁生产水平。; 清洁生产符合要求; 相符. 新增源等量或倍量替代; 区域环境质量达标，新建、改扩建项目保证区域环境质量维持基本稳定；新建、扩建、改建项目污染物排放量符合总量控制指标要求。2025年，氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮重点工程减排量分别达到“十四五”减排目标。; 项目总量满足要求; 相符. 新增源排放标准限值; 新建、改建、扩建排放废水的项目，废水必须经预处理达到园区污水处理厂接管要求，其中一类污染物需在车间或污染治理设施排口处达标；新建、改建、扩建污水集中处理设施的出水水质应当达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。严格控制五类重金属外排。; 本项目不属于排水项目; 相符. 污染物排放绩效水平准入要求; 污染物排放应达到相应排放标准，污染物排放绩效水平应达到良好水平。水泥企业废气排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2中污染物特别排放限值。; 本项目污染物排放达到相应排放标准要求，污染物排放绩效水平达到良好水平。; 相符. 环境风险防控; 用地环境风险防控要求; 区内部分紧邻规划居住用地等环境敏感目标的工业用地，严格限制涉及使用剧毒化学品的企业进入。; 距离本项目最近的敏感目标480m，不紧邻。; 相符. 园区环境风险防控要求; 紧邻居住、行政等环境敏感点的工业用地，禁止新建环境风险等级高的建设项目。园区应建立三级环境风险防控体系。上轮规划提出的在新世纪产业园地块二（杨家湖组团）及地块三（祥符收费站组团）废水收集管网提升泵址处合理设置事故废水收集池本次规划环评建议继续实施。; 距离本项目最近的敏感目标480m，不紧邻。; 相符. 企业环境风险防控要求; 新增或改扩建存在环境风险的项目，在建设项目环评阶段须重点开展环境风险评价，与项目周边环境敏感目标之前控制合理的风险控制距离，提出并落实风险防范措施及应急联动要求，编制应急预案，并与园区应急预案联动。; 本项目危险物质数量与临界量比值Q＜1，无需进行专项评价。; 相符. 资源开发利用 管控; 水资源利用效率要求; 单位工业增加值新鲜水耗≤9(m³/万元）; 本项目满足水耗要求; 相符. 土地资源利用要求; 满足《江西省建设用地控制指标》（2018年）中的相关要求; 满足《江西省建设用地控制指标》（2018年）中的相关要求; 相符. 能源 利用效; 单位工业增加值能耗≤0.50(t标煤/万元）; 本项目满足能耗要求; 相符. 综上所述，本项目不属于生态环境准入清单内禁止入园企业，符合江西高安高新技术产业园区发展规划要求。 3、《江西省生态环境厅关于江西高安高新技术产业园区扩区调区规划环境影响报告书审查意见的函》（赣环环评函〔2024〕69号） 表1-5 与《江西省生态环境厅关于江西高安高新技术产业园区扩区调区规划环境影响报告书审查意见的函》（赣环环评函〔2024〕69号）相符性分析 审查意见; 本项目情况; 是否相符. 规划优化调整和实施建议. （一）新世纪产业园祥符收费站组团内涉及国家二级生态公益林，应符合用林管理要求，在相关要求未落实之前，建议不开发利用。; 本项目用地性质是工业用地; 符合. （二）新世纪产业园工业园核心组团属于高安市中心城区，位于高安市主导风向的上风向，在引进项目过程中应充分考虑对居民区等敏感目标的影响，慎重引进大气污染型企业。针对不符合产业定位的化工、皮革、冶炼等企业，不得新增污染物排放。; 本项目属于C3022砼结构构件制造，不属于化工、皮革、冶炼等企业。; 符合. （三）建筑陶瓷产业园规划布局建筑陶瓷、新能源产业，废气污染物排放量较大，要科学确定防护距离，合理设置缓冲隔离带或绿化屏障。; 本项目位于新世纪产业园; 符合. （四）针对大港河氟化物因子超标问题，尽快推进高安市大港河水质净化工程及江西省建筑陶瓷产业基地污水处理厂入河排污口迁移工作。; 本项目位于新世纪产业园; 符合. （五）合理规划碳酸锂等新能源产业发展规模并配套固体废物处置设施建设。; 不涉及; 符合. 规划实施过程中的环境管理意见. （一）下阶段入园项目的环评重点应放在敏感目标环境空气影响分析、防护距离设置、地表水影响分析、规划相符性分析、环境风险影响分析及污染治理措施可行性论证等方面，对符合规划环评环境管控要求和生态环境准入清单的具体建设项目，应将规划环评结论作为重要依据。当规划环评中资源、环境现状调查与评价结果仍具有时效性时，规划所包含的建设项目环评中的现状调查与评价内容可适当简化。; 不涉及; 符合. （二）园区管理部门应制定环境管理计划，建立有效的环境监控体系，实现园区环境目标。及时开展规划实施后不同阶段的环境影响跟踪评价，掌握规划实施后环境变化趋势。; 不涉及; 符合. （三））高安市政府应制定污染物总量年度减排计划并严格执行，全面推进污染治理，积极优化产业结构，鼓励支持低碳产业发展，实现总量控制目标。; 按要求执行; 符合. 综上所述，根据《江西省生态环境厅关于江西高安高新技术产业园区扩区调区规划环境影响报告书审查意见的函》（赣环环评函〔2024〕69号）提出的规划优化调整和实施建议及规划实施过程中的环境管理意见，本项目符合该审查意见。 |
| 其他符合性分析 | 1、与所在地“三线一单”相符性分析 “三线一单”是指生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单。通过“划框子、定规则”，将行政区域划分为若干环境管控单元，并根据环境管控单元特征提出针对性的生态环境准入清单。 （1）生态保护红线分析 本项目位于江西高安高新技术产业园区新世纪产业园祥符收费站组团，不在高安市生态空间红线管控范围内，而且项目评价范围内无自然保护区、水库水源保护区等生态保护目标，故符合生态保护红线要求。 （2）环境质量底线 根据环境功能区区划，项目区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区标准，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域水质标准，声环境执行《声环境质量标准》（GB3095-2008）中3类标准，地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。项目建成后，项目污染物经环保设施处理达标排放后，对区域环境空气、水环境、声环境影响较小，不会改变当地环境功能区划，不会突破当地环境质量底线。 （3）资源利用上线 本项目用水来自园区自来水供水管网，用电来自园区供电系统，资源利用包括水、电。本项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染，因此，项目所在区域符合资源利用上线管理要求。 （4）生态环境准入清单 根据《江西省第一批国家重点生态功能区产业准入负面清单》（赣发改规划〔2017〕448号）及《江西省发展改革委关于印发江西省第二批重点生态功能区产业准入负面清单的通知》（赣发改规划〔2018〕112号），高安市均不涉及生态功能区产业准入负面清单。因此项目符合生态环境准入清单要求。为深入贯彻《中共中央、国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》，全面落实“共抓大保护、不搞大开发”要求，推动全市实现高质量发展和生态环境高水平保护，加快实施生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单（以下统称“三线一单”）生态环境分区管控体系。根据生态环境部《2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案》（环办环评函〔2023〕81号）、《江西省2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案》（赣环环评函〔2023〕9号）有关要求，宜春市已完成生态环境分区管控成果动态更新工作，并发布《宜春市人民政府办公室关于公布宜春市生态环境分区管控成果（2023版）的通知》（宜府办发〔2024〕9号）。 本项目位于江西高安高新技术产业园区新世纪产业园，属重点管控单元2（环境管控单元编码：ZH36098320002）。根据《宜春市人民政府办公室关于公布宜春市生态环境分区管控成果（2023版）的通知》（宜府办发〔2024〕9号），将涉及本项目区域的生态环境准入清单要求及符合性分析列于表1-6和表1-7。 表1-6 宜春市环境管控单元生态环境准入清单 维度; 清单编制要求; 序号; 动态更新情况; 本项目情况; 相符型分析. 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求; 1; 禁止新建《产业结构调整指导目录》限制类和淘汰类项目，现有产业改、扩建不得使用《产业结构调整指导目录》规定的淘汰类规模和生产工艺。; 允许类; 符合. 限制开发建设活动的要求; 2; 禁止在赣江岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目；禁止在赣江岸线一公里范围内新建、改建、扩建冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的改建除外；严禁新建“头顶库”、总坝高超过200米的尾矿库，严禁在距离水源地以及流域面积大于1000平方公里的河流和禾水、渌水岸线1公里范围内新（改、扩）建尾矿库。; 本项目位于新世纪产业园祥符收费站组团，不属于化工项目，不涉及。; 符合. 3; 不得在城镇居民聚集区域、规划区，主导风上风向，以城镇中心为界线，向外延伸5公里，新建化工（单纯混合、复配除外）、农药（原药生产）、钢铁、焦化、水泥（熟料）、有色金属冶炼等大气污染型项目。; 不涉及; 符合. 4; 生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动。; 不涉及; 符合. 5; 加强重金属污染源头防控，减少使用高铊矿石原料。废水、废气排放的涉铊企业要设置除铊治理设施，需相应达到排放标准要求，对于生产废水零排放的项目，企业废水总排口中铊不得检出。; 不涉及; 符合. 不符合空间布局要求活动的退出要求; 6; 城市建成区现有重污染企业（钢铁、水泥、浮化玻璃等）限期退出或改造；依法依规清除距离赣江岸线1公里范围内未入园的化工企业，依法关闭“小化工”企业，全面加强化工企业环境监管。; 不涉及; 符合. 污染物排放管控; 允许排放量要求; 7; 到2025年，全市氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮重点工程减排量分别达到2665吨、1920吨、10088吨、653吨。强化涉铊项目环境监管，铊污染物水环境承载能力不足的地区限制引入碳酸锂等涉铊项目。; 本项目的废水排放总量较小; 符合. 现有源提标升级改造; 8; 到2025年底，城市生活污水集中收集率力争达到70%以上，进水BOD浓度高于100mg/L的城市生活污水处理厂规模占比达90%以上；县城生活污水集中收集率较2021年提高10个百分点以上，各县城生活污水处理率达到95%以上，城镇生活污水处理厂进水生化需氧量（BOD）浓度力争达到100mg/L以上或较2021年底提升20mg/L以上。; 不涉及; 符合. 环境风险防控; 联防联控要求; 9; 建立企业、园区、地方政府之间环境风险联防联控体系和联合应急体系；增强与萍乡、新余等地的联系，完善流域合作，推动建立跨区域的袁河流域水污染防治联动协作机制。; 项目按要求制定突发环境事件应急预案; 符合. 资源利用效率要求; 水资源利用总量要求; 10; 到2025年全市水资源利用量控制在36.87亿立方米，万元国内生产总值用水量比2020年下降23%，万元工业增加值用水量比2020年下降16%。; 项目水资源利用量较小; 符合. 地下水开采要求; 11; 禁止在塌陷区、地质灾害危险区域开采地下水。; 不涉及; 符合. 能源利用总量及效率要求; 12; 到2025年，全市单位生产总值能源消耗比2020年下降15.5%，力争达到16%，能源消费总量得到合理控制。; /; 符合. 禁燃区要求; 13; 禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。; 不涉及; 符合. 表1-7 高安市环境管控单元生态环境准入清单 环境管控单元名称; 江西省宜春市高安市重点管控单元2; 本项目情况. 管控单元编码; ZH36098320002. 环境管控单元范围; 高安市工业园区（新世纪产业园、建筑陶瓷产业园、建材环保产业园）; 本项目位于新世纪产业园. 管控要求; 本项目情况; 相符性分析. 空间约束管控; 1.禁止新建不符合产业定位或碳排放要求的“两高”项目。 2.入园项目应符合《产业结构调整指导目录》《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022版）的通知》（长江办〔2022〕7号）等国家和地方产业政策和园区布局规划等要求。 3.逐步迁出（调整）不符合园区规划的陶瓷、化工、皮革等污染严重产业，依法取缔超标严重且治理无望的企业。 4.严控碳酸锂产能，不再引进单一的锂云母生产碳酸锂项目。 5.新建碳酸锂项目规模不得小于5000吨/年，以锂云母、锂辉石、锂渣等为原料进行焙烧生产碳酸锂及其他中间产品等项目生产按照无机化工项目管理要求，不须进入化工园区但原则上应进入省政府认定的工业园区。; 本项目符合《产业结构调整指导目录》《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022版）的通知》（长江办〔2022〕7号）等国家和地方产业政策和园区布局规划等要求，不属于碳酸锂项目，不属于不符合产业定位或碳排放要求的“两高”项目。; 相符. 污染物排放管控; 1.2025年，氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮重点工程减排量分别达到“十四五”节能减排目标。 2.鼓励全市陶瓷行业减量替代，替代比例应不低于1.1：1。 3.污染物排放应达到相应排放标准。 4.污染物排放绩效水平应达到良好水平。; 本项目废水的总量CODcr、氨氮纳入园区污水处理厂。; 相符. 环境风险防控; 1.住宅、学校、养老机构应在毗邻地块土壤污染风险管控和修复完成后再投入使用。 2.紧邻居住、科教、医院等环境敏感点的工业用地，禁止新建环境风险等级高的建设项目。 3.建立环境风险防范和应急救援体系。 4.落实工业企业环境风险防范主体责任，以涉危险废物、涉重金属排放企业为重点，合理布设生产设施，强化事故排水收集截留设施、输送设施建设，合理设置消防处置用事故水池和初期雨水收集池。 5.废水、废气排放的涉铊企业要设置除铊治理设施，需相应达到排放标准要求，对于生产废水零排放的项目，企业废水总排口中铊不得检出。 6.碳酸锂及中间产品生产不得以危险废物、五类重金属、高氟等工业固废作为原料，严禁非法随意添加环评批复外的原辅材料。; 距离本项目最近的敏感点居住区杉林村480m；本项目已建立环境风险防范和应急救援体系；本项目不涉重。; 相符. 资源利用效率; 1.到2025年，规模以上工业用水重复利用率稳定在93.3%以上，力争达到94%。 2.到2025年，万元工业增加值用水量较2020年下降16%；万元国内生产总值用水量较2020年下降23%。 3.“十四五”能耗强度降低17.5%。 4.禁止新增工业用水取用地下水，经依法批准开采的矿泉水、地热水除外。; 本项目满足要求; 相符. 与《江西省生态环境厅关于公布江西省生态环境分区管控成果（2023版）的函》（赣环环评函〔2024〕87号）符合性分析。 表1-8 江西省生态环境总体准入要求表 单元 类别; 维度; 序号; 生态环境准入要求; 本项目 情况; 相符性分析. 重点管控单元; 空间布局约束; 1; 禁止新、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止开展投资建设属于淘汰类的项目及其相关活动，禁止开展投资新建、扩建属于限制类的项目及其相关活动。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、船舶等严重过剩产能行业的项目。对确有必要建设的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。禁止新建扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 不涉及; 相符. 2; 县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。; 不涉及; 相符. 3; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、纸浆造纸等高污染项目。; 不涉及; 相符. 4; 禁止建设不符合国家和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。; 不涉及; 相符. 5; 禁止在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡堆放、存贮固体废弃物和其他污染物。; 不涉及; 相符. 6; 城市建成区内人口密集区、环境脆弱敏感区周边的钢铁、石油、化工、有色金属、水泥、平板玻璃、建筑陶瓷等行业中高排放、高污染项目，应当逐步进行搬迁、改造或者转型、退出。; 不涉及; 相符. 7; 禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改扩建可能造成土壤污染的建设项目；在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的项目，已经建成的，限期内关闭拆除。; 不涉及; 相符. 污染物排放管控; 8; 城镇开发边界内划定的特别用途区原则上禁止任何新增城镇集中建设行为，实施建设用地总量控制，原则上不得新增除市政基础设施、交通物流基础设施、生态修复工程、必要的配套及游憩设施外的其他城镇建设用地。; 不涉及; 相符. 9; 到2025年，全省单位生产总值能源消耗比2020年下降14%，力争达到14.5%，能源消费总量得到合理控制，氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮重点工程减排量分别达到2.73万吨、1.41万吨、8.41万吨、0.55万吨。; 不涉及; 相符. 10; 禁止新建不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染水环境的生产项目。; 本项目符合国家产业政策; 相符. 11; 新建、改建、扩建造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等重点行业建设项目，实行主要污染物排放等量或减量置换。; 不涉及; 相符. 12; 严格落实钢铁、水泥、平板玻璃产生减量置换政策。推进钢铁、水泥、焦化行业及燃煤锅炉超低排放改造。; 不涉及; 相符. 13; 推动全省34个涉气重点行业企业绩效分级，积极引导污染物排放总量大、污染物排放浓度高的行业企业开展超低排放改造。; 不涉及; 相符. 14; 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目; 不涉及; 相符. 15; 在居民集中区、医院和学校附近、重点水源涵养生态功能区等环境风险防控重点区域，禁止新建或扩建化工石化、有色冶炼、制浆造纸等可能引发环境风险的项目。; 不涉及; 相符. 16; 含有毒有害氰化物电镀工艺（电镀金、银、铜基合金及予镀铜打底工艺除外）; 不涉及; 相符. 17; 港口、码头、装卸站和船舶修造厂应当备有足够的船舶污染物、废弃物的接收设施；从事船舶污染物、废弃物接收作业，或者从事装载油类、污染危害性货物船舱清洗作业的单位，应当具备与其运营规模相适应的接收处理能力。; 不涉及; 相符. 18; 位于城镇人口密集区内，安全、卫生防护距离不能满足相关要求和不符合规划的现有危险化学品生产企业限期退出或依法关停。; 不涉及; 相符. 19; 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 不涉及; 相符. 资源利用效率; 20; 对取用水总量已达到或超过控制指标的地区，暂停审批建设项目新增取水。对取用水总量接近控制指标的地区，限制审批建设项目新增取水。; 不涉及; 相符. 21; 在禁燃区内，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施已建成的应逐步改用天然气、电或者其他清洁能源。; 不涉及; 相符. 由表1-6、表1-7、表1-8可知，本项目满足江西省、宜春市、高安市生态环境总体准入要求。 经过与“三线一单”进行对照后，项目不在生态保护红线内，可以达到环境质量底线相关要求，未超出资源利用上线，未列入环境准入负面清单内。 综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 2、产业政策相符性分析 本项目为新型光伏发电折叠房屋、光伏预制装配式围墙、ICF盖板、预制箱变基础、预制环网柜基础以及预制“小十件”，属于砼结构构件制造。本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2024年版）中的鼓励类、限制类、淘汰类，为允许类。同时，本项目取得高安市发展和改革委员会同意本项目的备案文件，项目统一代码为：2412-360983-04-05-877307。因此，项目符合国家及地方产业政策要求。 3、选址可行性分析 （1）选址所在地环境敏感程度 本项目选址位于江西高安高新技术产业园区新世纪产业园祥符收费站组团，项目所在地周围无自然保护区、风景名胜区、文物保护单位，亦无需特殊保护的野生动植物，生态环境良好，环境承载能力较强；厂址所在地地质情况较好，无不良工程地质现象，建设条件良好。 （2）用地性质的相符性 根据江西中超建设工程有限公司高安分公司用地文件及项目初审表（详见附件6、7），本项目用地位于江西高安高新技术产业园区新世纪产业园祥符收费站组团，用途是工业用地。因此，本项目符合当地土地利用规划。项目营运期间产生的污染物均采取了相应的防治措施，总体上不因本项目的实施而改变区域环境现有功能，因此本项目的选址符合用地性质要求。 4、与周边环境相容性分析 项目选址在江西高安高新技术产业园区新世纪产业园祥符收费站组团，根据现场踏勘，项目东面为经十路，南面为纬十三路，西面及北面为江西省送变电工程有限公司培训基地，以上工业企业对周围环境无特殊要求，且对本项目影响较小；本项目生活污水、生产废水经预处理后排入园区污水处理厂处理，对地表水环境质量影响较小，距离本项目厂界最近的敏感点是西北侧480m杉林村。且本项目在营运期会产生噪声和废气等污染，在采取防治措施后，对周边环境影响较小，与周边环境兼容，选址可行。 5、与《高安市“十四五”生态环境保护规划》（高府发〔2022〕9号）相符性分析 结合《高安市“十四五”生态环境保护规划》及本项目重点关注环境问题，本项目主要分析相关内容如下： 根据《高安市“十四五”生态环境保护规划》“加强废气治理”相关内容提出“加快化工、有色金属冶炼、水泥、陶瓷、家具等重点行业企业废气污染治理，加大超标处罚和联合惩戒力度。加大“散乱污”企业整治力度，坚决关停取缔一批、整改提升一批、搬迁入园一批，实现“散乱污”企业彻底“清零”。制定和完善重点行业排放标准和改造方案，推动重点行业脱硫、脱硝、除尘等生产工艺改进和烟气排放设施提标改造。”以及“加强工业固体废物污染防治”中内容提出“以建筑企业废瓷片、碳酸钙行业废尾渣等为重点，强化大宗工业固体废物的综合利用，推动大宗工业固体废物贮存处置总量趋零增长。推进固体废物减量化、资源化、无害化综合利用与处置。完善全市工业固体废物收运处理体系，督促相关企业在江西省固废平台完成固废申报等工作，完善城区及乡镇回收站点建设，全面提高工业固体废物综合利用水平。到2025年，全市一般工业固体废弃物综合利用率不低于99%。” 本项目属于C3022砼结构构件制造，不属于上述提及的重点行业。综上分析，本项目符合《高安市“十四五”生态环境保护规划》的要求。 6、与《中华人民共和国长江保护法》文件相符性分析 表1-9 本项目与《中华人民共和国长江保护法》相符性分析 序号; 文件要求; 本项目情况; 相符性分析. 1; 长江流域地方各级人民政府应当落实本行政区域的生态环境保护和修复、促进资源合理高效利用、优化产业结构和布局、维护长江流域生态安全的责任。; 本项目满足要求; 符合. 2; 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库。; 不涉及; 符合. 3; 长江流域水质超标的水功能区，应当实施更严格的污染物排放总量削减要求。企业事业单位应当按照要求，采取污染物排放总量控制措施。; 本项目满足要求; 符合. 4; 长江流域省级人民政府制定本行政区域的总磷污染控制方案，并组织实施。对磷矿、磷肥生产集中的长江干支流，有关省级人民政府应当制定更加严格的总磷排放管控要求，有效控制总磷排放总量。; 不涉及; 符合. 因此，本项目符合《中华人民共和国长江保护法》相关规定要求。 7、与《江西省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》符合性分析 本项目与《江西省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》（赣长江办〔2022〕7号）符合性分析具体情况见表1-10。 表1-10 与《江西省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》的符合性分析 序号; 要求; 本项目情况; 符合性. 1; 禁止建设不符合国家和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 不涉及; 符合. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。; 不涉及; 符合. 3; 禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内开展以下行为： （一）开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动。 （二）修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施。 （三）违反风景名胜区规划，建设与风景名胜资源保护无关的设施。; 不涉及; 符合. 4; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内开展下列行为： （一）新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。 （二）禁止在饮用水水源-一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。; 本项目不涉及; 符合. 5; 禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内开展下列行为： （一）新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。 （二）在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。; 符合. 6; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖（河）造田（地）等投资建设项目。单位和个人在水产种质资源保护区内从事水生生物资源调查、科学研究、教学实习、参观游览、影视拍摄等活动，应当遵守有关法律法规和保护区管理制度，不得损害水产种质资源及其生存环境。; 本项目不涉及; 符合. 7; 除国家规定的外，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目不涉及; 符合. 8; 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目; 本项目不涉及; 符合. 9; 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不涉及; 符合. 10; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目不涉及; 符合. 11; 禁止在长江干流江西段、鄱阳湖和《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》中的水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目不涉及; 符合. 12; 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 本项目不涉及; 符合. 13; 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目不涉及; 符合. 14; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不涉及; 符合. 15; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，严格执行《产业结构调整指导目录》中淘汰类和限制类有关规定，禁止开展投资建设属于淘汰类的项目及其相关活动，禁止开展投资新建﹑扩建属于限制类的项目及其相关活动。对于属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级，严禁以改造为名扩大产能。; 本项目属于允许类; 符合. 16; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、船舶等严重过剩产能行业的项目。严格执行《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》，各地各部门不得以任何名义、任何方式新增产能；对确有必要建设的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。; 本项目不涉及; 符合. 17; 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。严格执行《江西省人民政府办公厅关于严格高耗能高排放项目准入管理的实施意见》（赣府厅发〔2021〕33号），加强项目审查论证，落实等量、减量替代要求，规范项目行政审批。; 本项目不涉及; 符合. 综上分析，项目满足《江西省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》（赣长江办〔2022〕7号）的要求，项目建设可行。 |

# 二、建设项目工程分析

|  | 1、项目由来 由于光伏发电市场发展，对新型光伏发电折叠房屋、光伏预制装配式围墙、ICF盖板、预制箱变基础、预制环网柜基础以及预制“小十件”需求越来越大，故本项目购置江西高安高新技术产业园区新世纪产业园祥符收费站组团现有土地进行建设，总占地面积为28707平方米，建设办公楼、生产车间及辅助设施，总建筑面积31378.2平方米。项目全部建成后，年产新型光伏发电折叠房屋6400个、光伏预制装配式围墙41300米、ICF盖板33000块、预制箱变基础825套、预制环网柜基础620套以及预制“小十件”99000件。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），项目属于二十七、非金属矿物制品业30-55石膏、水泥制品及类似制品制造302－商品混凝土；砼结构构件制造；水泥制品制造”，应编制环境影响报告表。江西中超建设工程有限公司高安分公司委托我公司承担该项目的环境影响报告表的编制工作，接受委托后，我单位立即开展了现场踏勘资料收集等工作，并按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类（试行）》的规定编制完成了本项目环境影响报告表。 2、工程建设内容 建设内容见表2-1。 - 表2-1 项目组成与主要建设内容一览表 工程组成; 建设内容; 备注. 主体工程; 1#生产车间; 1F钢结构厂房，占地面积6882.96m2（长142.8m*宽48.2m*高9.25m），建筑面积6882.96m2，分为砂石原料区、钢材原料区及焊接生产区，成品区。; 新建. 砂石原料区：位于厂房西部，占地2000m2，作为机制砂、碎石原料存储区域。. 钢材原料区：位于原料区东侧，占地2000m2，用于钢筋及钢板等其它原料存储区域。. 焊接生产区：位于钢材原料区东侧，占地2000m2，用于新型光伏发电折叠房屋焊接生产。. 成品区，位于焊接生产区东侧，占地882.96m2，用于成品仓储。. 2#生产车间; 1F钢结构厂房，占地面积7721.64m2（长160.2m*宽48.2m*高9.25m）建筑面积7721.64m2，分为混凝土加工区、浇筑养护区、钢筋、模具加工区。; 新建. 混凝土加工区，位于车间西部，占地面积2000m2，用于混凝土制备及水泥原料、混凝土成品储存。. 浇筑养护区，位于混凝土加工区东侧，占地5000m2，用于混凝土浇筑及养护、产品储存。. 钢筋、模具加工区，位于混凝土加工区东侧，占地面积721.64m2，用于钢筋加工及模具组装。. 辅助工程; 综合楼; 3F砖混厂房，占地面积2169m2（长48.2m*宽16.6m*高9.25m），建筑面积6507m2，用于办公生活使用。; 新建. 公用工程; 给水; 项目生产用水、办公用水均由园区自来水公司供应，能满足生产、生活用水量需求。; 新建. 供电; 由园区市政电网供给; 新建. 环保工程; 废气; 汽车运输扬尘; 在厂区大门设置1座20m3车辆冲洗沉淀池，车辆冲洗废水经沉淀后循环使用不外排。; 新建. 卸料、风蚀、投料粉尘; 车间密闭，洒水降尘。; 新建. 搅拌，废气; 搅拌机处设置布袋除尘器对废气收集后经15m高排气筒有组织排放; 新建. 焊接烟尘; 焊接烟尘经移动式焊接烟尘净化器处理后呈无组织排放; 新建. 废水; 生产废水; 本项目混凝土搅拌用水全部进入产品，产品养护用水全部蒸发损耗，无废水外排；设备冲洗废水经沉淀处理后，回用作搅拌用水；车辆冲洗废水循环使用不外排、喷淋降尘用水蒸发损耗不外排，初期雨水经沉淀池沉淀后用于喷淋降尘。; 新建. 生活污水; 员工生活污水经化粪池预处理后排入高安市工业园污水处理厂进行深度处理，处理达标后排入锦江。; 新建. 初期雨水; 厂区初期雨水经初期雨水池（600m3）沉淀后用于厂区喷淋降尘及绿化用水，多余部分排入高安市工业园污水处理厂进行深度处理，处理达标后排入锦江; 新建. 固废; 危险废物贮存库（10m2）、一般固废堆放库（20m2）。; 新建. 噪声; 生产设备噪声; 厂房全封闭具有一定隔声作用，采取选用低噪声设备、基础减振等措施。; 新建. 3、主要设备 主要设备情况见表2-2。 - 表2-2 主要设备情况表 序号; 设备名称; 技术参数; 数量; 备注. 1; 搅拌机; JS750; 1台; 混凝土制备. 2; 水泥筒仓; 100t; 2个; 原料存储，高7m. 3; 铲车; 30型; 1个; 混凝土制备. 4; 叉车; 3.5吨; 1个; 混凝土制备. 5; 行车; 10吨; 3台; 混凝土制备. 6; 预制件震动台; /; 2台; 预制件生产. 7; 小型振动棒; /; 6台; 预制件生产. 8; 砼结构件钢制模具; /; 25套; 预制件生产. 9; 二氧化碳保焊机; NB-500KR; 4台; 2台用于钢筋加固2太用于焊接光伏发电房屋. 10; 自动化流水生产线; PLD1200; 2台; 用于混凝土浇筑时将构件表面打磨平整. 11; 钢筋加工机; /; 2套; /. 12; 计量系统; /; 1; 用于混凝土制备计量. 关键设备与产能匹配性分析： - 表2-3 设备与产能匹配性分析 序号; 设备名称; 设备数量; 单机处理能力t/h; 年运行时间h; 年处理能力t/a; 设计产能t/a; 设备运转率%; 是否匹配. 1; 搅拌机; 1; 7.5; 2400; 18000; 15000; 83.33; 匹配. 3; 自动化流水生产线; 2; 5; 2400; 24000; 15000; 66.7; 匹配. 4、项目产品方案 产品方案见表2-4。 - 表2-4 项目产品方案表 序号; 产品; 规格; 年产量; 总重量; 产品标准. 1; 新型光伏发电折叠房屋; 重约1.3t/个（材质为钢板及配套零件）; 6400个; 8318t; 非标，根据企业内部需求定制. 2; 混凝土保温模板; 25kg/块，（材质为混凝土+木质纤维），用于光伏发电装配式幕墙; 33000块; 825t; 《装配式混凝土幕墙板技术条件》（GB/T40715-2021）. 3; 光伏预制装配式围墙; 长1m*宽1m*厚度0.1m，重量约0.24t/块（材质为钢筋+混凝土），用于光伏发电围墙; 41300块; 9912t; 《装配式混凝土建筑用预制部品通用技术条件》（GB/T 40399-2021）. 4; 预制箱变基础; 3.6m*2.2m*2.24m（空心），侧壁厚度80mm，底板厚度90mm，单个基础重量约2t。（材质为混凝土+钢筋）用于光伏发电箱式变电站; 825套; 1650t. 5; 预制环网柜基础; 长1.2m，宽0.8m，高0.5m（空心），单个集中重量约0.1t。（材质为混凝土+钢筋），用于光伏发电环网柜; 620套; 62t. 6; 变电站预制“小十件”; 标识墙、灯具预制混凝土基础、电缆沟及预制压顶、端子箱基础、户内预制电缆沟盖板、户外预制电缆沟盖板、围墙压顶、雨水及检查井、预制混凝土散水、主变油池壁预制压顶等，单个平均重量约0.03t。（材质为混凝土+钢筋）; 99000件; 2970t. |
| --- | --- |

| 建设内容 | 变电站预制“小十件”. 5、项目原辅材料和能源消耗情况 根据建设单位提供资料，项目主要原辅材料和能源消耗情况见表2-5。 - 表2-5 项目主要原辅材料和能源消耗情况一览表 序号; 原辅料名称; 年用量（t/a）; 包装形式; 存储方式及最大贮存量; 备注. 1; 原辅 材料; 水泥; 2322; /; 筒仓100t; 项目2个100t水泥筒仓，贮存能可满足需求. 2; 机制砂; 3297; /; 封闭式库房堆存120t; 符合GB/T 14684-2022《建设用砂》标准. 3; 碎石; 7360; /; 封闭式库房堆存250t; /. 4; 混凝土减水剂; 2; 塑料袋装; 库房堆存0.2t; /. 5; 混凝土脱模剂（硬脂酸钙）; 2; 塑料袋装; 库房堆存0.2t; /. 6; 钢筋; 约1419; /; 库房堆存100t; /. 7; 钢板及配套零部件; 8320; /; 采购定制钢板组装光伏发电折叠房屋300t; /. 8; 木质纤维; 25; 塑料袋装; 混凝土保温模板用2t; /. 9; 不锈钢焊条; 1; 袋装; 堆存0.1t; /. 10; 机油; 0.2; 桶装; 库房堆存0.02t; /. 11; 能源; 新鲜水; 288m3/a; /; /; /. 12; 电; 50万kWh/a; /; /; /. 注：本项目混凝土制备比例为水0.44：水泥1：机制砂1.42：碎石（石粉）3.17：减水剂0.001。本项目主要原辅料理化性质见表2-6。 - 表2-6 主要原辅料理化性质表 序号; 名称; 理化性质. 1; 硬脂酸钙; 硬脂酸钙是一种有机化合物，分子式为C36H70CaO4，白色粉末，不溶于水，可用作防水剂、润滑剂和塑料助剂等。冷的乙醇和乙醚，溶于热苯、苯和松节油等有机溶剂，微溶于热的乙醇和乙醚。加热至400℃时缓缓分解，可燃，遇强酸分解为硬脂酸和相应的钙盐，有吸湿性。. 2; 混凝土减水剂; 混凝土减水剂是建材的一种，化学助剂类，目前应用广泛，用于混凝土的减水剂，化学名称为：亚甲基二甲基二萘磺酸钠聚合物。不仅能满足各种强度等级的现浇、预拌蒸养混凝土而且与水泥相溶性好。减水率大，早强和增强效果显著。使用本产品可满足有延缓凝结时间要求的混凝土工程，能降低水化热延缓温峰。要增加混凝土的流动性，改善混凝土的和易性，提高工程质量。. 6、公用工程 （1）给水 ①混凝土搅拌用水 根据前文各物料配比计算，混凝土搅拌用水约1022m3/a，混凝土搅拌用水进入产品不外排。 ②设备冲洗用水 项目搅拌机暂停生产时须冲洗干净，以防机内混凝土结块，本项目设有1台搅拌机，参考《混凝土搅拌机》（GB/T9142-2000），每天冲洗1次，每次约用水1m3，则搅拌机的冲洗用水量为1m3/d，300m3/a。每日损耗量取10%，则冲洗废水产生量为0.9m3/d，270m3/a，设备冲洗废水经沉淀处理后，回用作搅拌用水。 ③产品养护用水 根据查询资料，养护用水为20～80L/m3，本项目取80L/m3。本项目预制构件年产量约15420t，混凝土密度约2.4t/m3，则预制构件养护用水量为514m3/a。养护时产生的养护用水全部损耗，无废水产生。 ④喷雾降尘及厂区绿化用水：项目厂区露天区域、砂石原料区，混凝土制备区等需降尘区域约4500m2，按照降尘洒水平均2L/m2计算，每天洒水2次，每天用水量为18m3，绿化用水量约1.5m3，按年需洒水天数250天计，则年用水量4875m3/a，厂区喷雾降尘用水及绿化用水全部蒸发损耗，不外排。 ⑤车辆冲洗用水 项目原料及产品运输量共约为47480吨，单车每次运输量按30t计算，年运行300天，则平均每天运输车辆约5.276辆，参照《石油化工给排水设计规范》，车辆冲洗每天用水指标为110～150L/辆，本环评冲洗用水指标取150L/辆，则项目车辆冲洗用水量约为0.791m3/d（237.4m3/a）。每日损耗量及车辆带走水以20%计，损耗部分废水由初期雨水补充，则车辆冲洗废水产生量约为0.633m3/d（189.92m3/a），该部分废水经沉淀池处理后回用。 ⑥生活用水 员工生活用水参照《生活及服务业用水定额第2部分：服务业、居民生活和建筑业》（赣府发〔2024〕17号），本次环评职工15人，用水量取160L/人·d，则生活用水量为2.4m3/d，288m3/a。生活污水产排量按0.8计，则生活污水产生量为1.92m3/d（230.4m3/a），主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS和TP、TN，初始浓度分别为CODcr：250mg/L、BOD5:150mg/L、NH3-N：25mg/L、SS：200mg/L、TP：3mg/L，动植物油：20mg/L。 （2）排水 本项目混凝土搅拌用水全部进入产品，产品养护用水全部蒸发损耗，无废水外排；设备冲洗废水经沉淀处理后，回用作搅拌用水；车辆冲洗废水循环使用不外排、喷淋降尘用水蒸发损耗不外排；员工生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准以及高安市工业园污水处理厂接管标准后排入高安市工业园污水处理厂，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。 初期雨水：初期雨水会将散落在厂区地面的粉尘及物料汇集，若不进行处理，将对水环境造成一定的影响。本厂区汇水面积约2.78hm2（以企业占地面积计），则本项目厂区内每次需要收集的前20mm的初期雨水水量为556m3，年收集次数以20次计，则初期雨水年产生量为11120m3/a。 项目在厂区地势较低处（西南角）设置一座600m3初期雨水池，初期雨水经沉淀处理后回用于工艺用水、厂区喷淋降尘及厂区绿化，多余无法利用部分经预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准以及高安市工业园污水处理厂接管标准后排入高安市工业园污水处理厂。 本项目水平衡如下： 图2-1 项目水平衡图（单位：m3/d） 表2-7 项目水平衡表（单位：m3/d） 用水项目; 给水; 排水. 总用水量; 新鲜水; 循环水; 初期雨水; 损耗; 进入产品; 排放; 循环水. 混凝土搅拌用水; 3.41; 0; 0.9; 2.51; 0; 3.41; 0; 0. 设备冲洗用水; 1; 0; 0; 1; 0.1; 0; 0; 0.9. 产品养护用水; 1.72; 0; 0; 1.72; 1.72; 0; 0; 0. 车辆冲洗用水; 0.79; 0; 0.63; 0.16; 0.16; 0; 0; 0.63. 生活用水; 0.96; 0.96; 0; 0; 0.19; 0; 0.77; 0. 喷雾降尘及绿化用水; 16.25; 0; 0; 16.25; 16.25; 0; 0; 0. 排放的初期雨水; 15.43; 0; 0; 15.43; 0; 0; 15.43; 0. 合计; 39.56; 0.96; 1.53; 37.07; 18.42; 3.41; 16.2; 1.53. 7、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员15人，执行8小时工作制，年工作300天。 8、厂区平面布置 项目位于江西高安高新技术产业园区祥符收费站组团，厂区大门位于东侧，进入厂区后为综合楼，两栋生产车间位于综合楼西侧，1#生产车间位于厂区北部，2#生产车间位于厂区南部。根据工艺流程布设生产设备，办公区和生产区分开布置。项目在满足生产工艺流程的前提下，考虑运输、安全等要求，按各种设施不同功能进行分区和组合。整个厂区建构筑物布局合理，生产区域的布局顺应工艺流程，减少生产流程的迂回、往返，有利于生产。综上，项目总平面布置合理，项目厂区布置见平面布置图。 一、施工期 项目施工期包括基础工程、主体工程、装饰工程、设备安装等建设将产生噪声、扬尘、固体废弃物、少量污水和废气等污染物。施工期产污流程见图2-2。 图2-2 施工期工艺流程及产污环节图 二、营运期工程分析： 1、光伏预制装配式围墙、预制箱变基础、预制环网柜基础、预制“小十件”（后续统称预制件）生产工艺流程及产污环节。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 图2-3 预制件工艺流程及产污环节图 1）模具组装 项目模具采用外购定制钢制模具部件，脱模后的模具经人工组装成型。 2）模具养护 首先对模具内侧进行清扫，以去除模具内侧残存的混凝土渣；然后人工在模具内侧刷一层脱模剂（粉剂，使用时需加少量水浆化）。脱模剂起到隔离模具与混凝土的作用，使混凝土构件易拆模并减少构件表面气泡及表面缺陷的产生，使构件表面光滑平整。 3）钢筋加工 外购钢筋汽车运输进厂，根据生产需要经剪切、折弯、绑扎后加工成预埋件（钢筋笼、钢筋网等），再进行焊接，焊接作业需要将焊件定位好，即将多个金属部件按照设计要求固定在一起，保证焊接的准确性和稳定性。然后，通过夹具、悬挂装置，卡盘等装备进行固定，确保焊接部件不会发生移动等情况，此过程会产生钢筋下脚料、噪声、焊接烟尘。 4）预埋件安装 将加工好的钢筋笼、钢筋网按要求安装在模具内相应位置。 5）混凝土加工 项目自建有混凝土搅拌站，采用强制式搅拌机，具体生产工艺如下： - ①砂石储存与输送 外购砂子、石子等由厢式货车运输进厂，在密闭原料库内堆放。进料时，利用铲车将石子、砂子等送入配料机受料口中，称重计量后的砂石物料通过密闭皮带输送进入搅拌机。卸料、储存、投料输送过程中均有粉尘产生。 ②粉料（水泥）储存与输送 水泥由密闭罐车运输进厂，经气泵打入水泥筒仓。水泥筒仓底部设有计量装置，粉料经定量称重后，通过管道内置螺旋铰刀送入搅拌机中。 ③减水剂储存与输送 减水剂为固体，经人工投料投入搅拌机，投料过程产生少量粉尘。 ④水 搅拌用水采用压力供水，经管道定量输送至搅拌机。 ⑤配料、搅拌 按比例调配好的各种物料根据不同方式输送至配料仓，配料完毕后开启放料阀，物料一次性落入搅拌仓，经混合搅拌制得混凝土。成品混凝土经卸料阀自卸至混凝土搅拌运输车，送至车间进行构件生产，配料仓顶设置配套布袋除尘器对配料粉尘进行处理。 6）混凝土浇筑 将混凝土定量浇筑至模具内，之后使用自动化流水线设备将构件表面打磨平整。磨平过程中产生的混凝土循环使用。 7）拉毛、抹光 混凝土浇筑成型后，对其表面进行拉毛、抹光作业，使其表面光滑，因自动化流水线无法针对浇筑成型构件表面凹坑及小毛刺全部处理，因此该流程为人工利用铲平工具对构件进行涂抹及铲平，多余的混凝土返回浇筑工序循环使用。 8）产品养护 砼构件养护是为了加速混凝土物料间的水化反应，快速提高混凝土强度，进而达到加快施工进度、提高产量的目的，本项目采用洒水养护，养护时间约14d。 9）脱模、成品检验 混凝土构件脱模后，经检验合格存放于成品区，不合格品报废处理。脱模后的模具返回模具组装工序循环使用。 - 新型光伏发电折叠房屋工艺流程 图2-4 光伏发电折叠房工艺流程及产污环节图 - 组装、焊接：根据自身项目需求，外购定制钢板、零部件，将钢板及零部件进行组装后，需要将焊件定位好，即将多个金属部件按照设计要求固定在一起，保证焊接的准确性和稳定性。然后，通过夹具、悬挂装置，卡盘等装备进行固定，确保焊接部件不会发生移动等情况，再用用二氧化碳保焊机将零件及钢板进行焊接得到光伏发电折叠房屋。该过程会产生焊接烟尘、不合格品等。 图2-5 混凝土保温模板工艺流程及产污环节图 - 混凝土制备 同光伏预制装配式围墙、预制箱变基础、预制环网柜基础、预制“小十件”中混凝土加工环节，不再赘述。 （2）混凝土浇筑 将混凝土及木质纤维定量浇筑至模具内，之后使用自动化流水线设备将构件表面打磨平整。磨平过程中产生的混凝土循环使用。 （3）拉毛、抹光 混凝土浇筑成型后，对其表面进行拉毛、抹光作业，使其表面光滑，因自动化流水线无法针对浇筑成型构件表面凹坑及小毛刺全部处理，因此该流程为人工利用铲平工具对构件进行涂抹及铲平，多余的混凝土返回循环使用。 （4）产品养护 砼构件养护是为了加速混凝土物料间的水化反应，快速提高混凝土强度，进而达到加快施工进度、提高产量的目的。本项目采用洒水养护。 （5）脱模、成品检验 将保温模板脱模后，经检验合格存放于成品区，不合格品回用于混凝土浇筑环节。脱模后的模具返回模具组装工序循环使用。 三、主要污染工序： 项目建设主要污染工序见表2-8。 表2-8 项目主要污染工序一览表 污染类别; 来源; 编号; 污染物种类; 处理方式. 废气; 汽车运输扬尘; G1; 颗粒物; 车辆冲洗，洒水抑尘. 卸料、仓储粉尘; G2; 颗粒物; 车间密闭，洒水抑尘. 投料、输送粉尘; G3; 颗粒物; 车间密闭、洒水抑尘. 配料、搅拌; G4; 颗粒物; 布袋除尘. 焊接; G5; 焊接烟尘; 移动式焊烟净化器. 设备冲洗废水; W1; SS; 经沉淀处理后，回用作搅拌用水. 车辆冲洗废水; W2; SS; 循环使用不外排. 喷淋降尘及绿化用水; W3; SS; 蒸发损耗不外排. 初期雨水; W4; SS; 经沉淀池沉淀后用于喷淋降尘。. 一般固废; 钢筋加工; S1; 钢筋下脚料; 外售物资回收单位. 生产过程; S2; 不合格品及混凝土边角料; 外售综合利用. 原料和产品包装; S3; 木质纤维、减水剂、脱模剂塑料袋; 外售综合利用. 沉淀池; S4; 沉淀池污泥; 干化后外售综合利用. 布袋除尘; S5; 收集的粉尘; 回用于生产. 布袋除尘; S6; 废布袋; 外售综合利用. 焊接; S7; 焊接烟尘; 外售综合利用. 员工生活; S8; 生活垃圾; 交由环卫部门清运. 危险废物; 设备维修; S9; 含油抹布和手套; 交由有资质单位处理. S10; 废机油. S11; 废机油桶. 噪声; 设备运行; 设备噪声; 基础减振、厂房隔声. 四 物料平衡 表2-9 本项目预制件物料平衡表 投入; 产出. 序号; 名称; 数量（t/a）; 序号; 名称; 数量（t/a）. 1; 水; 964; 1 2; 产品; 光伏预制装配式围墙; 9912. 2; 水泥; 2189; 预制箱变基础; 1650. 3; 机制砂; 3109; 预制环网柜基础; 62. 4; 碎石; 6939; 预制“小十件”; 2970. 5; 钢筋; 1419; 2; 固废; 布袋粉尘; 6.551. /; /; /; 不合格品; 18. /; /; /; 钢筋下脚料; 1.3523. /; /; /; 3; 废气; 颗粒物; 0.0967. 合计; 14620; 合计; 14620. 表2-10 本项目新型光伏发电折叠房屋物料平衡 投入; 产出. 序号; 名称; 数量（t/a）; 序号; 名称; 数量（t/a）. 1; 钢板及配套零部件; 8320; 1; 产品; 新型光伏发电折叠房屋; 8318. /; /; /; 2; 固废; 废弃零部件; 2. 合计; 8320; 合计; 8320. 表2-11 本项目混凝土保温模板物料平衡表 投入; 产出. 序号; 名称; 数量（t/a）; 序号; 名称; 数量（t/a）. 1; 木质纤维; 25; 1; 产品; 混凝土保温模板; 820. 2; 水; 58; 2; 废气; 颗粒物; 0.005. 3; 水泥; 133; 3; 固废; 不合格品; 4.625. 4; 机制砂; 188; 4; /; 布袋粉尘; 0.37. 5; 碎石; 421; 5; /; /; /. 合计; 825; 合计; 825. 表2-12 本项目产品物料平衡表 投入; 产出. 序号; 名称; 数量（t/a）; 序号; 名称; 数量（t/a）. 1; 木质纤维; 25; 1; 产品; 光伏预制装配式围墙; 9912. 2; 水; 1022; 预制箱变基础; 1650. 3; 水泥; 2322; 预制环网柜基础; 62. 4; 机制砂; 3297; 预制“小十件”; 2970. 5; 碎石; 7360; 新型光伏发电折叠房屋; 8318. 6; 钢板及配套零部件; 8320; 混凝土保温模板; 820. 7; 钢筋; 1419; 2; 固废; 布袋粉尘; 6.921. /; /; /; 不合格品; 22.625. /; /; /; 钢筋下脚料; 1.3523. /; /; /; 报废零部件; 2. /; /; /; 3; 废气; 颗粒物; 0.1017. 合计; 23765; 合计; 23765. 注、粉尘不含车辆运输扬尘及焊接烟尘 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，土地现状为空地，企业取得土地时场地已完成三通一平工作。无原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、地表水环境质量现状 本项目采用2025年宜春市环境质量月报（8月）中关于高安市锦江的监测数据了解项目所在区域的水环境质量现状：2025年8月江西省宜春生态环境监测中心对全市主要流域5个断面水质进行了监测，对宜春市范围内其他中心监测的15个断面水质数据进行了收集，按照《2025年省控地表水监测及评价方案》要求，对未开展监测的13个断面，采用该断面上一个邻近月份的监测数据进行替代。监测评价指标为pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物共21项。监测评价标准为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）。 根据江西省宜春生态环境监测中心发布的检测结果公示（网址https://www.yichun.gov.cn/ycsrmzf/sthjbhdc/202510/11b611993d7849148c54c1b511a7bebb.shtml），锦江各断面能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002)Ⅲ类标准要求，水环境质量良好。 - 表3-1 地表水现状监测结果 序号; 河流名称; 断面名称; 断面属性; 执行类别; 水质类别; 超标因子. 1; 锦江; 锦江江口; 省考、省控; Ⅲ; II; 无. 由表3-1可见，本项目附近地表水各监测断面上各项水质因子现状监测值均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 2、大气环境现状 本项目常规因子引用江西省生态环境厅网站发布的2024年江西省环境状况公报中宜春市高安市环境质量现状数据，监测结果见表3-2。 - 表3-2 项目所在区域空气质量现状评价表 污染物; 年度评价指标; 现状浓度（µg/m³）; 标准值（µg/m³）; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 11; 60; 18%; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 20; 40; 50%; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 23.4; 35; 67%; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 38; 70; 54%; 达标. CO; 年平均质量浓度; 900; 4000; 23%; 达标. 臭氧（O3）; 8h平均质量浓度; 134; 160; 84%; 达标. 项目所在区域SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3年均值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，表明项目所在地属于达标区。 特征污染物： 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。因此本项目只补充特征污染因子TSP的环境现状监测数据。 本次评价TSP环境现状监测数据引用《江西千通管业有限公司HDPE新材料生产及管材制造建设项目大气、地下水、声、土壤环境现状监测报告》中监测点位头家咀的监测数据。引用点位位于本项目西南面1064米处，当地主导风向为东北风，该点位于项目下风向5km范围内，采样时间为2024年9月10日~2024年9月16日，距今三年内有效，故引用可行。环境空气现状监测评价结果见表3-3。 - 表3-3 环境空气现状监测情况 单位：mg/m³ 监测点位; 污染物; 平均时间; 评价标准; 监测浓度范围; 最大浓度 占标率（%）; 达标情况. 最小值; 最大值. 头家咀; TSP; 日均值; 0.3; 0.143; 0.149; 49.8; 达标. 根据本项目引用监测数据可知，环境空气中的TSP浓度可以达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 3、声环境质量现状 本项目四周执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。项目厂界外50m范围内无声环境敏感目标。 4、生态环境现状 建设项目用地范围内无生态环境保护目标。 5、土壤、地下水环境 根据《建设项目环境影响评价表编制技术指南（污染影响类）》（2021年）的有关要求，地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。项目位于工业园区，排放的废气污染物为颗粒物，出现大气沉降污染土壤及地下水的可能性较低。危废间和废水处理设施等独立设置且厂房周边地面已做硬化处理，出现液态原辅料外泄通过地表垂直入渗方式污染土壤及地下水的可能性较低。同时本项目采取“源头控制、分区防渗、污染监控、应急响应”等措施，可有效阻断土壤、地下水环境污染途径。本评价在此不对地下水和土壤环境质量现状进行调查。 综上所述，项目选址周边环境空气质量、地表水环境质量、声环境质量、生态环境和地下水、土壤环境符合功能区划要求。项目所在区域整体环境质量良好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 本项目位于江西高安高新技术产业园区新世纪产业园祥符收费站组团，项目各环境要素环境保护目标如下： 1、大气环境保护目标 项目边界外500m范围内环境空气保护目标：杉林村、吾家庄散户。 2、声环境保护目标 项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3、地表水环境保护目标 本项目地表水环境保护目标不涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口，涉水的自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等水环境保护目标。 4、地下水环境保护目标 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 5、生态环境保护目标 本项目评价范围内不涉及《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）中规定的国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境和自然公园等生态敏感区。 - 表3-4 环境保护目标 环境 要素; 环境保 护目标; 坐标; 方位; 距离厂界最近距离/m; 规模/人; 保护级别. X; Y. 大气 环境; 杉林村; -335; 450; 西北; 479; 200; （GB3095-2012）二级标准. 吾家庄散户; 610; 140; 东北; 500; 40. 声环境; 厂界; 厂界外50米范围内无声环境保护目标; /. 地表水环境; 锦江; /; /; 南; 3700; 中型; (GB3838-2002) Ⅲ类标准. 地下水; 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。. 生态; 项目评价范围内不涉及风景名胜、文物古迹、自然保护区、饮用水源保护区等需要特殊保护的环境敏感目标，评价区域内没有珍稀动植物。. 以项目中心为原点坐标（0，0），正东X轴为正方向，正北Y轴为正方向建立直角坐标系给对应坐标，X、Y坐标原点的经纬度为E115°28′16.983″，N28°29′6.178″。. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 本项目营运期颗粒物排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1标准及表3无组织排放监控浓度限值。具体如下表所示。 - 表3-5 大气污染物排放标准 序号; 污染因子; 最高允许排 放浓度 (mg/m3); 排放速率kg/h）; 无组织排放监控浓度限值 (mg/m3); 依据. 1; 颗粒物; 20; /; 0.5; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）. 2、废水排放标准 本项目生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准以及高安市工业园污水处理厂接管标准后排入高安市工业园污水处理厂，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。 表3-6 污水排放标准（单位：mg/L，pH为无量纲） 序号; 项目; 标准值. 1; pH; 6~9. 2; COD; 500. 3; BOD5; 300. 4; SS; 400. 5; 氨氮; 50. 6; 总磷; 8. 7; 动植物油; 100. 3、噪声 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体标准见表3-7。 表3-7 噪声排放标准 类别; 昼间dB(A); 夜间dB(A). （GB12348-2008）3类; 65; 55. 4、固体废物 本项目一般工业固废贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《宜春市人民政府关于印发宜春市“十四五”生态环境保护规划的通知》（宜府发〔2021〕15号）表2中主要污染物排放控制标准为：CODCr、NH3-N和NOx、VOCs共四种主要污染物需实行排放总量控制计划管理。 项目无VOCs及NOx排放，无需申请大气总量。 废水总量控制指标： 表3-7 项目运营期废水排放考核量及控制量一览表 类别; pH; COD; NH3-N. 厂区综合废水排放量（230.4m3/a）; 排放浓度mg/L; 6-9; 198; 25. 排放量t/a; /; 0.0456; 0.0058. 污水处理厂尾水（230.4m3/a）; 排放浓度mg/L; 6~9; 50; 5. 排放量t/a; /; 0.012; 0.001. 由上表可知项目无需申请废水总量。 根据关于印发《生态环境部门进一步促进民营经济发展的若干措施》的通知 环综合〔2024〕62号，在严格实施各项污染防治措施基础上，对氮氧化物、化学需氧量、挥发性有机污染物的单项新增年排放量小于0.1吨，氨氮小于0.01吨的建设项目，免予提交总量指标来源说明，由地方生态环境部门统筹总量指标替代来源，并纳入台账管理。 综上，项目无需申请总量。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施 工 期 环 境 保 护 措 施 | 本项目施工期主要环境保护措施见表4-1。 - 项目施工期污染防治措施汇总 项目; 污染源; 防治措施. 扬尘; 1.场地清理、基坑开挖扬尘控制：在施工场地干燥区域定时洒水，多风季节可增加洒水次数（一般天气状况应不少于3次/日，大风日应加大洒水频率），减少起尘量，同时作业处覆盖防尘网。 2.材料运输扬尘控制：运输通过土路时，实施车辆速度限制，防止车速过快产生大量扬尘污染环境。施工阶段对汽车行驶路面勤洒水，每天3～4次，在干燥大风天气情况洒水频率加密。凡运送土石方等材料的车辆，都应用篷布覆盖，避免扬尘。对进入施工区域内的车流量进行合理规划，防止施工现场车流量过大。在施工场地设置洗车平台，完善排水设施，防止泥土粘带，车辆轮胎进出场都要进行清洗。 3.场地风蚀扬尘控制：对于施工时的土方暂存场，在大风天气极易产生扬尘，要求对土方暂存场进行洒水抑尘，同时对物料进行覆盖，采取防尘布苫盖。. 运输车辆尾气; 要求施工现场的机械及运输车辆使用国家规定的标准燃油，尤其是大型运输车辆尾气应达标排放。要求施工单位对施工车辆加强检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的车辆，对于发动机耗油多、效率低、排放尾气超标的老、旧车辆，及时更新。机械及运输车辆要定时保养，调整到最佳状态运行。. 装修废气; 监督项目建筑方采用符合国家标准的A级产品，减少建材对室内空气的污染；设计良好的通风设备。. 废水; 施工废水; 1.设置沉淀池，石料搅拌废水、机械和车辆冲洗废水经沉淀后用于施工物料拌合用水或地面洒水，禁止废水乱排。 2.施工区内增设必要的排水沟道，有利于雨水排放。. 施工生活污水; 施工单位应设临时化粪池，废水经临时化粪池处理后排入园区管网. 噪声; 施工场地噪声; 1.合理安排施工时间与布局：应尽可能避免大量高噪声设备同时施工，高噪声施工时间尽量安排在日间，减少夜间施工量，打桩机等禁止在夜间施工。 2.降低设备声级：尽量采用低噪声设备，如以液压机械代替燃油机械，振捣器采用高频振捣器等；固定机械设备与挖土、运土机械，如挖土机、推土机等，可通过排气管消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；对动力机械设备进行定期的维修、养护、维修不良的设备常因构动部件的振动或消声器的损坏而增加其工作时声级；闲置不用的设备应立即关闭，运输车辆进入现场应减速，并禁止鸣笛。 3.降低人为噪音：按规定操作机械设备，遵守作业规定，减少碰撞噪声；尽量少用哨子、钟、笛等指挥作业。 4.建立施工挡墙：高噪声设备置于施工棚内，将施工作业区置于室内，既可防尘又可降噪。 5.应与周围单位、居民建立联系，对受施工干扰的单位和居民应在作业前予以通知，求得大家的共同理解；施工期间应设热线投诉电话，接受噪音扰民投诉，并对投诉情况进行积极治理或严格地限制作业时间。. 固废; 建筑 垃圾; 首先应考虑废料的回收利用。对钢筋、钢板、木材等下脚料可分类回收利用；对混凝土废料、含砖、石、砂的杂土等建筑垃圾，及时清运到环卫部门指定的建筑垃圾填埋场。. 生活垃圾; 设置垃圾桶，定期送环卫部门指定地点。. 生态环境; /; 1.严格控制施工范围，按照划定的施工区域进行；工程实施建设中做到绿化工程与主体工程同步实施，同步完成。 2.加强对施工人员的生态保护教育，尽量不扰动施工区域外的动物栖息环境。 3.合理选择施工时间和方式，避免雨天施工，减少水土流失。 4.严格限定施工区域，禁止超范围施工。 5.表土单独堆放，用于绿化，多余表土运至其他需要绿化场地。. 水土保持; /; (一)土石方明挖自上至下分层分段依次进行，严禁自而上或采取倒悬的开挖方法，开挖坡度控制在稳定坡度范围内，对开挖软弱面及时进行工程防护。 (二)对于施工道路修建、场地平整、岸坡开挖等土石方工程在施工过程中坚持“先拦后挖”的原则，有效控制这些施工过程中的水土流失，减少渣土进入河中;边坡的护面和加固，为防止修整后的开挖边坡遭受雨水冲刷，边坡的护面和加固工作在雨季前按施工图纸要求完成。 (三)在每项开挖工程开始前，结合永久性排水设施的布置，规划好开挖区域内外的临时性排水措施，并在向监理人报送的施工措施计划中详细说明临时性排水措施的内容提交相应的图纸和资料。 (四)在开挖边坡两侧设置临时排水沟，将施工期间的降水排至下游，防止边坡坍塌，引起水土流失。 (五)为防止施工期降水及地面径流给工程建设带来影响，设置排水沟拦截并排走施工生产区场内及周边降水和地表径流，在排水沟出口处设置蓄水兼沉沙的沉沙池淤积施工区产生的泥沙，并及时对其进行清淤。 (六)在雨季施工前，提前做好排水设施，在雨季施工中，采取临时排水措施，保护附近其他建筑物及其基础免受冲刷和侵蚀破坏。在开挖边坡遇有地下水渗流或涌水时，采取有效的引、排、截、堵措施。. |
| --- | --- |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 一、废气 1、生产废气产排情况、治理措施、排放标准、排放口基本情况 - 表4-2 废气污染源产生、正常排放汇总 产排污环节; 排放形式; 污染物种类; 污染物产生量和浓度; 污染治理设施; 污染物排放量和浓度. 产生浓度; 产生量; 风量; 收集效率; 处理工艺; 去除效率; 是否可行技术; 排放浓度; 排放量. mg/m3; kg/h; t/a; m3/h; %; %; mg/m3; kg/h; t/a. 卸料; 无组织; 颗粒物; /; 0.888; 2.132; /; 99; 车间密闭+洒水降尘; 74; 是; /; 0.002; 0.006. 风蚀; 无组织; 颗粒物; /; 0.111; 0.267; /; 99; 车间密闭+洒水降尘; 74; 是; /; 0.0003; 0.0007. 输送、投料、混合搅拌; 有组织; 颗粒物; 582.583; 2.913; 6.991; 5000; 90/100; 高效布袋除尘器+15m高排气筒DA001; 99; 是; 5.826; 0.029; 0.07. 投料; 无组织; 颗粒物; /; 0.009; 0.021; /; /; 车间密闭+洒水降尘; /; /; /; 0.009; 0.021. 筒仓储存; 无组织; 颗粒物; /; 0.184; 0.441; /; /; 仓顶布袋除尘器; 99; 是; 0.002; 0.004. 车辆运输; 无组织; 颗粒物; /; 0.081; 0.194; /; 0; 洒水降尘、车辆冲洗; 95; 是; /; 0.004; 0.009. 焊接; 无组织; 颗粒物; /; 0.004; 0.009; /; /; 焊烟净化器; 80; 是; /; 0.0008; 0.002. 表4-3 项目大气污染物排放口基本情况一览表 产污位置/环节; 污染物种类; 排放口基本情况. 编号及名称; 高度; 内径; 温度; 风速; 类型; 地理坐标. m; m; ℃; m/s. 搅拌废气; 颗粒物; DA001搅拌废气排放口; 15; 0.4; 25; 11.058; 一般排放口; E:115°28′13.851″, N28°29′5.91″. - 表4-4 本项目废气污染源非正常排放汇总表 产排污环节; 污染物排放形式; 污染物 种类; 非正常排放频次; 污染物排放量和浓度; 排放口基本情况; 控制措施. 次数; 单次持续时间; 总排放时间; 排放浓度 mg/m3; 排放量; 编号及名称; 高度; 内径; 温度; 类型; 地理 坐标. 次/年; 小时; 小时; kg/h; kg/a; /; m; m; ℃; /; /. 搅拌废气; 有组织; 颗粒物; 2; 1; 1; 582.583; 2.913; 5.826; DA001; 15; 0.5; 25; 一般排放口; E:115°28′13.851″, N28°29′5.91″; 立即停产检修，待所有生产设备、环保设施恢复正常后再投入生产。. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 - 措施 | 2、污染源强核算过程 （1）卸料扬尘 项目机制砂及碎石原料进厂为散装运输，在卸料过程会产生粉尘。参照《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社，1989.12，J.A.奥里蒙、G.A.久兹等编著张良璧等编译）第十三章水泥厂其他卸料粉尘产生系数0.015～0.2kg/t、项目碎石及机制砂年用量约10660t，卸料粉尘产生系数以0.2kg/t计，则粉尘产生量为2.132t/a。 项目卸料过程在密闭1#车间内进行，参考工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册中附录4及附录5，密闭式堆场粉尘控制效率为99%，控制措施控制效率中洒水效率为74%，项目卸料在密闭车间进行，同步卸料过程采取洒水降尘及出入车辆冲洗方式降尘，则卸料扬尘无组织排放量为2.132*（1-99%）*（1-74%）=0.006t/a(0.002kg/h）。 （2）风蚀扬尘 项目原料为散装储存，储存过程中会产生风蚀扬尘，参照《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社，1989.12，J.A.奥里蒙、G.A.久兹等编著张良璧等编译）第十三章水泥厂中原料储存粉尘产生系数0.025kg/t、项目碎石及机制砂10660t/a为散装储存，则原料储存粉尘产生量为0.267t/a。 项目原料进厂后储存为在密闭车间1#/内散装堆放，参考工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册中附录4及附录5，密闭式堆场粉尘控制效率为99%，控制措施控制效率中洒水效率为74%，项目采取洒水降尘及出入车辆冲洗方式降尘，则风蚀扬尘粉尘无组织排放量为0.267*（1-99%）*（1-74%）=0.0007t/a(0.0003kg/h）。 - （3）投料粉尘 项目利用铲车将碎石及机制砂装入喂料口，同步混凝土减水剂为人工投料，碎石及机制砂、混凝土减水剂年用量约10662t，参照《逸散性工业粉尘控制技术》第十三章水泥厂原料装入一级破碎机粉尘产生系数为0.00015~0.02kg/t，本项目以0.02kg/t计，则装料粉尘产生量为0.213t/a，项目在喂料口顶部设置集气罩废气进行收集后由布袋除尘器处理，集气罩收集效率以90%计，布袋除尘去除效率以99%计，粉尘经布袋除尘器处理后由15m高排气筒DA001有组织排放，颗粒物有组织排放量为0.002t/a，投料粉尘无组织产生量为0.021t/a，在车间内无组织排放。 - （4）物料输送储存粉尘、混合搅拌粉尘 本项目设有2个水泥筒仓（100吨），水泥罐装车通过气力输送将水泥送至筒仓，本项目水泥用量为2322t/a，参照污染物排放系数手册中《水泥制品制造行业系数手册》物料输送储存粉尘产生系数0.19kg/t，则水泥筒仓呼吸粉尘产生量约0.441t/a。评价要求在水泥筒仓仓顶配置布袋除尘器处理后无组织排放，布袋除尘去除效率以99%计，则无组织排放量为0.004t/a。 项目水泥、机制砂、碎石总用量约13000t/a，投料后在配料斗中搅拌混合，形成混凝土，混合搅拌粉尘产生系数0.523kg/t，则该过程粉尘产生量为6.799t，项目输送过程为管道输送、搅拌混合过程在搅拌机中进行，搅拌机与1套高效布袋除尘器密闭相连，混凝土即拌即用，处理后废气经1根15m高的排气筒（DA001）排放。 项目物料存储及混合搅拌废气经处理后由管道排入15m高排气筒，废气收集效率为100%，布袋除尘去除效率以99%计，项目配料粉尘经布袋除尘器处理后由15m高排气筒DA001有组织排放，颗粒物有组织排放量为0.068t/a，排放速率0.028kg/h，风机风量为5000m3/h，则排放浓度为5.667mg/m3。（年工作2400h） （5）运输车辆粉尘 本项目原料需要运入和运出，运输工具为装载机、工作车等，运输扬尘包括物料洒落扬尘和汽车引起的道路二次扬尘。扬尘量的大小与车流量、道路状况、气候条件、汽车行驶速度等均有关系。根据汽车道路扬尘扩散规律，在大气干燥和地面风速低于4m/s条件下，汽车行驶时引起的路面扬尘量与汽车速度成正比，与汽车质量成正比，与道路表面扬尘量成正比，其汽车扬尘量预测经验公式为： 式中： QP—汽车行驶扬尘量（kg/km，辆）； V—汽车速度（km/h），15km/h； W—汽车质量（t），30t； P——道路表面粉尘量（kg/m2），取0.10； Q´p—总扬尘量，kg/a； Q—运输量，t/a，4.748万t/a； M—车辆载重，t/辆，30t/辆。 计算可得本项目汽车起尘量为0.409kg/km辆，项目厂区进出及车间道路约300m，年运输量约1583次，则运输扬尘产生量约为0.194t/a。该项目道路及停车场地面做硬化处理，每天洒水，同时对厂区内进行喷淋降尘，对运输车辆进行加盖帆布并限制车速，满载车辆要覆盖冲洗，空载车辆要确保车厢内冲洗干净，厂区进出口设置车辆冲洗平台，采取以上措施后，可使粉尘降低95%左右，即汽车运输扬尘排放量约为0.01t/a，排放速率为0.004kg/h。 - 焊接烟尘 项目焊接过程中采用焊丝进行焊接，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，“33金属制品业、34通用设备制造业（不包括电镀工艺）”行业系数表中C431-C434修理行业焊接件实心焊丝颗粒物产生系数为产污系数为：9.19千克/吨－原料（焊丝），项目焊丝用量为1t/a，则颗粒物产生量为0.009t/a（0.004kg/h），焊接过程中采用移动式焊烟净化器对焊烟进行处理，处理效率以80%计算，则排放量为0.002t/a(0.0008kg/h），在车间内无组织排放。（年工作2400h），1#车间及2#车间排放量各约0.001t/a(0.0004kg/h）。 3、废气治理措施可行性分析 项目属于砼结构制造制造，执行《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ847-2017），根据《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ847-2017）6.2.1 对于水泥生产过程中产生的有组织排放颗粒物，一般采用袋式除尘器、电除尘器、电袋复合除尘器即可满足排放标准限值要求。本项目粉尘处理工艺采用高效布袋除尘器除尘，布袋除尘器是一种净化设备，它采用布袋过滤技术，通过物理方法去除颗粒物和粉尘。当含尘气体从布袋除尘器入口进入后，由导流管进入各单元室，在导流装置的作用下，大颗粒粉尘分离后直接落入灰斗，其余粉尘随气流均匀进入各舱室过滤区中的滤袋，当含尘气体穿过滤袋时，粉尘即被吸附在滤袋上，而被净化的气体从滤袋内排除，布袋过滤器上有许多细小的孔隙，可以阻挡颗粒物，而允许气体通过。它由净化室、风机、布袋过滤器、清灰装置等组成。它具有移动灵活、高效过滤、低运行成本等优点，并广泛应用于工业领域。本项目废气处理工艺与HJ847-2017相同，且均可使得废气达标排放，因此治理措施可行。 4、废气监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ 848-2017），制定本项目运营期环境监测计划，详见表4-5。 表4-5 废气监测计划一览表 序号; 监测点位; 监测项目; 监测频率; 监测时间; 执行标准. 1; DA001; 颗粒物; 1次/半年; 正常工况; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）. 2; 厂界; 颗粒物; 1次/季度; 正常工况; 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）. 5、卫生环境防护距离 卫生防护距离是指产生有害因素的部门（车间或工段）的边界至居住区边界的最小距离。根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020），当目标企业无组织排放存在多种有毒有害污染物时，基于单个污染物的等标排放量计算结果，优先选择等标排放量最大的污染物为企业无组织排放的主要特征大气有害物质，当前两种污染物的等标排放量相差在10%以内时，需要同时选择这两种特征大气有害物质分别计算卫生防护距离初值。等标排放量计算公式如下： 式中：P0——污染物等标排放量，m³/h； Qc——污染源排放污染物的小时排放量，kg/h； Cm——污染物的环境空气质量浓度标准，mg/m³。 大气有害物质的无组织排放量及等标排放量（Qc/Cm）如下： - 表4-6 车间大气有害物质的无组织排放量及等标排放量对比表 污染物; 单位排放量（kg/h）; 标准限值mg/m³; 等标排放量（m³/h）; 污染源. 颗粒物（以TSP计）; 0.0181; 0.9; 20111; 厂区. 本项目厂区最终确定卫生防护距离相关的主要特征大气有害物质为颗粒物。 项目采用《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》GB/T39499-2020中关于有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准制定方法的计算公式，计算本项目生产车间需要设置的卫生防护距离。计算公式为： 式中：Cm——标准浓度限值，mg/m³； L——工业企业所需卫生防护距离，m； Qc——有害气体无组织排放量，kg/h； r——有害气体无组织排放源所在单元的等效半径，m； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数。 根据污染物源强及当地的近5年均风速（1.7m/s），由卫生防护距离计算模式计算得出该拟建项目的卫生防护距离如表4-7。 - 表4-7卫生防护距离计算表 污染源; 名称; 排放量 （kg/h）; 面源长度 （m）; 面源宽度 （m）; 面源高度 （m）; 标准浓度限制 （mg/m³）; 卫生防护 距离计算值（m）; 卫生防护距离（m）. 厂区; 颗粒物; 0.0181; 211; 136; 9.25; 0.9; 0.102; 50. 图4-1 卫生防护距离计算结果 经计算厂区需设置50m卫生防护距离。距离本项目最近的敏感点位于项目厂界西北477m处的衫林村，不在卫生防护距离范围内，卫生防护距离范围内无其它敏感点，满足卫生防护距离要求。 本次评价要求项目建设单位不得随便改变厂区内布局，无组织排放源布局应满足卫生防护距离的要求。同时，本环评要求在卫生防护距离范围内不得新建居民住宅、学校、医院等环境敏感目标。 |
| --- | --- |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措施 | 二、废水 1、废水污染源情况 ①生活用水 员工生活用水参照《生活及服务业用水定额第2部分：服务业、居民生活和建筑业》（赣府发〔2024〕17号），本次环评职工15人，用水量取160L/人·d，则生活用水量为2.4m3/d，288m3/a。生活污水产排量按0.8计，则生活污水产生量为1.92m3/d（230.4m3/a），主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS和TP、TN，初始浓度分别为CODcr：250mg/L、BOD5:150mg/L、NH3-N：25mg/L、SS：200mg/L、TP：3mg/L，动植物油：20mg/L。 ②初期雨水 初期雨水会将散落在厂区地面的粉尘及物料汇集，若不进行处理，将对水环境造成一定的影响。本厂区汇水面积约2.78hm2（以企业占地面积计），则本项目厂区内每次需要收集的前20mm的初期雨水水量为556m3，年收集次数以20次计，则初期雨水年产生量为11120m3/a，参考同类企业，初期雨水中主要污染物为SS，初始浓度为200mg/L。 项目在厂区地势较低处设置一座600m3初期雨水池，初期雨水经沉淀处理后回用于厂区喷淋降尘及厂区绿化，多余无法利用部分（4629m3）经预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准以及高安市工业园污水处理厂接管标准后排入高安市工业园污水处理厂。 本项目混凝土搅拌用水全部进入产品，产品养护用水全部蒸发损耗，无废水外排；设备冲洗废水经沉淀处理后，回用作搅拌用水；车辆冲洗废水循环使用不外排、喷淋降尘及绿化用水蒸发损耗不外排；初期雨水经沉淀处理后用于厂区喷淋降尘及绿化，多余部分经厂区污水管道排入园区污水处理厂进一步处理(因初期雨水量存在不稳定性，不纳入总量计算)，员工生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准以及高安市工业园污水处理厂接管标准后排入高安市工业园污水处理厂，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。 表4-8 项目废水污染物产排情况一览表 单位：mg/m3 废水种类; 污染物名称; 污染物产生情况; 治理措施; 污染物排放情况; 高安市工业园污水处理厂接管限值要求. 废水量m3/a; 浓度mg/L; 产生量; 措施; 去除效率; 废水量m3/a; 浓度mg/L; 排放量t/a. 生活污水; COD; 230.4; 250; 0.0576; 隔油池、化粪池处理后经总排口接管高安市工业园污水处理厂处理; 21%; 230.4; 198; 0.0456; 500. SS; 200; 0.0461; 50%; 100; 0.023; 400. BOD5; 150; 0.0346; 10%; 135; 0.0311; 300. NH3-N; 25; 0.0058; 0; 25; 0.0058; 45. TP; 3; 0.0007; 0; 3; 0.0007; 5. 动植物油; 20; 0.0046; 70%; 14; 0.0032; 20. 表4-9 项目运营期废水排放考核量及控制量一览表 类别; pH; COD; SS; BOD5; NH3-N; 总磷; 动植物油. 厂区综合废水排放量（230.4m3/a）; 排放浓度mg/L; 6-9; 198; 100; 135; 25; 3; 14. 排放量t/a; /; 0.0456; 0.023; 0.0311; 0.0058; 0.0007; 0.0032. 污水处理厂尾水（230.4m3/a）; 排放浓度mg/L; 6~9; 50; 10; 10; 5; 0.5; 1. 排放量t/a; /; 0.012; 0.002; 0.002; 0.001; 0.0001; 0.0002. 表4-10 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 产排污环节; 废水类别; 污染物种类; 污染治理设施; 排放口基本情况; 排放标准. 处理能力m3/h; 主要治理工艺; 是否可行技术; 排放 方式; 排放去向; 排放规律; 排放编号及名称; 排放类型; 地理 坐标; 浓度 mg/l. 厂区综合废水; 生活污水+初期雨水; pH; 10; 隔油池+化粪池、絮凝沉淀; 是; 间接排放; 高安市工业园污水处理厂、最终排放至锦江; 间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律; DW001，废水总排口; 一般排放口; E115°28′20.901″，N28°29′5.748″; 6-9. CODcr; 500. BOD5; 300. SS; 400. NH3-N; 50. TP; 8. 动植物油; 20. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、废水影响分析 依托高安市工业园污水处理厂可行性分析： 高安市工业园污水处理厂位于高安市高安大道以南，工程规模为2万m3/d，分两期建设，一期工程建设规模为1万m3/d，于2017年8月正式投入运行，并于2018年6月完成竣工验收工作，尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。2020年1月，高安市工业园污水处理厂取得提标改造项目环评批复（高环评字〔2020〕2号），达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准后外排。提标改造工程于2020年8月开工建设，2020年12月试运行，并于2021年5月7日通过竣工环境保护自主验收，设计处理规模为1万m3/d，实际处理规模约6500m3/d。 从水量角度分析：根据工程分析，本项目外排废水量为9850.4m3/a（32.83m3/d），高安市工业园污水处理厂现状废水处理量为1万m3/d，处理余量约3500m3/d。本项目废水量占余量的0.938%，因此污水处理厂有足够容量接纳本项目废水。 从水质角度分析：本项目纳管排放的废水为生活污水及初期雨水，经预处理达到接管标准后排入园区污水管网。 高安市工业园污水处理厂处理工艺为：“粗格栅+细格栅及沉砂池+反应沉淀池+水解酸化+改良型氧化沟+二沉池+高效沉淀+反冲洗滤池+接触消毒池+计量池”，尾水处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入锦江。本项目污水排放至高安市工业园污水处理厂的浓度较低，废水不会对高安市工业园污水处理厂的处理工艺带来较大冲击，接管水质可行。 - 监测计划 - 为掌握废水各种污染物的排放情况，如排放量或排放浓度是否符合相应的环境标准，并为控制污染和保护环境提供科学依据，环评要求项目运营期应制定废水监测计划，对厂区废水排放口进行定期监测。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ 848-2017）对厂区废水排放口进行定期监测，废水监测计划见表4-11。 表4-11 项目废水监测计划一览表 监测位点; 监测指标; 最低监测频次（间接排放）. 污水总排口; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、TP; 半年/次. |
| --- | --- |

|  | 三、声环境影响分析 1.噪声源强分析 本项目噪声主要来自搅拌机、行车、预制件震动台、小型振动棒、自动化流水线、二氧化碳保焊机等运行产生的噪声，其声级值为70~85dB（A），噪声源强具体见下表。 - 表4-12 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 数量; 声源名称; 型号; 声源源强（声压级/距声源距离）dB(A)/m; 声源控 制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级dB(A); 建筑物外距离m. 2#车间; 1; 搅拌机; JS750; 85/1; 选用低噪声设备、消声、隔声、减振、距离衰减等; -65; -35; 2; 30; 55.5; 8:00~18:00; 25; 30.5; 1. 3; 行车; 10吨; 70/1; 0; -35; 8; 30; 45.2; 25; 20.2; 1. 2; 预制件震动台; /; 85/1; -30; -35; 1; 30; 58.5; 25; 33.5; 1. 6; 小型振动棒; /; 85/1; -20; -35; 1; 30; 63.2; 25; 38.2; 1. 2; 自动化流水生产线; PLD1200; 75/1; 0; -35; 1; 30; 48.5; 25; 23.5; 1. 2; 钢筋加工机; /; 70/1; 80; -50; 1; 10; 53; 25; 28; 1. 2; 二氧化碳保焊机; NB-500KR; 80/1; 80; -50; 1; 10; 63; 25; 38; 1. 1#车间; 2; 二氧化碳保焊机; NB-500KR; 80/1; 0; 35; 1; 20; 57; 25; 32; 1. 注：取厂房中心（E115°28′17.298″，N28°29′5.80383″）位置为（0,0）点，以正东方向为X轴，以正北方向为Y轴。. - 表4-13 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 区域; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强（任选一种）; 声源控制措施; 减振效果; 运行时段. X; Y; Z; （声压级/距声源距离）/dB(A)/m）; 声功率级/dB(A). 1; 2#车间西侧; 风机; /; -105; -5; 1; /; 75; 减振; -15dB(A); 间断. 注：取厂房中心（E115°28′17.298″，N28°29′5.80383″）位置为（0,0）点，以正东方向为X轴，以正北方向为Y轴。. - 2.预测模式选择 本次噪声影响评价按《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）要求概化为点声源衰减预测模式，选用EIAN2.0噪声预测软件进行预测。具体如下： A、室内声源等效室外声源声功率等级计算 Lp2=Lp1-(TL+6) 式中：TL隔墙的隔声量，dB。 式中：Lw-声源的声功率等级，dB；r－离声源的距离，m；R－房间常数，室内平均吸声系数；S-室内总表面积，m；Q-指向性因数，取值为1、2、4、8。 用下式计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效室外声源的声功率等级。 B.单个室外的点声源在预测点产生的声压级的预测（只考虑距离的衰减） Lp=Lw-Ad+Dc 式中：DC-指向性指数，dB(A）；Ad-几何发散引起的衰减，dB(A）。 C.声级的计算 （1）建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值： 式中：Leqg-建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A）；LAi-i声源在预测点产生的A声级，dB(A）；T－预测计算的时间段，S；Ti-i声源在T时段内的运行时间。 （2）预测点的预测等效声级计算 式中：Leqg-建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A）；Leqb-预测点的背景值，dB(A）。 - 3.预测结果及达标分析 各厂界噪声预测结果见下表。 表4-14 项目运营期噪声源情况一览表 单位：dB（A） 位置; 主要声源设备; 数量（台/条）; 声压级dB(A); 距离（m）. 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 1#车间; 二氧化碳保焊机; 2; 32; 100; 85; 111; 50. 2#车间; 搅拌机; 1; 30.5; 160; 40; 50; 95. 行车; 3; 20.2; 100; 40; 111; 95. 预制件震动台; 2; 33.5; 80; 40; 121; 95. 小型振动棒; 6; 38.2; 85; 40; 116; 95. 自动化流水生产线; 2; 23.5; 70; 40; 141; 95. 钢筋加工机; 2; 28; 20; 40; 191; 95. 二氧化碳保焊机; 2; 38; 2600; 40; 191; 95. 2#车间外; 风机; 1; 60; 203; 40; 8; 95. 表4-15 项目区域厂界噪声预测结果一览表 [单位：dB(A)] 预测点; 贡献值; 背景值; 预测值; 标准; 超标情况. 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜. 东厂界; 19.2; /; /; 19.2; /; 65; /; 达标; 达标. 南厂界; 28.3; /; /; 28.3; /; 65; /; 达标; 达标. 西厂界; 41.9; /; /; 41.9; /; 65; /; 达标; 达标. 北厂界; 21.4; /; /; 21.4; /; 65; /; 达标; 达标. 项目夜间不生产，根据噪声预测结果可知，项目东北、东南、西北面可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，西南面可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，本项目建成后对周边声环境影响较小。 4.降噪措施 本项目复合噪声源经相应的降噪措施处理后，通过建筑物门窗、墙壁以及绿化带的吸收、屏蔽及阻挡作用，将会大幅度地衰减。具体的降噪措施有： （1）从声源上控制，选择低噪声和符合国家噪声标准的设备。 （2）降低振动噪声。采用弹性支承或弹性连接以减少振动。采用动力消振装置或设置隔振屏。 5.噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），厂界噪声最低监测频次为季度，厂界噪声监测频次为一季度开展一次，并在噪声监测点附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 表4-16 项目区域噪声监测计划一览表 类别; 监测位点; 监测项目; 监测频率. 噪声; 东南西北四厂界外1m处; 连续等效A声级; 1次/季度. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护措施 | 四、固体废物 根据项目工程分析，项目产生一般固废和危险废物。 一般固废：钢筋下脚料、不合格品、废包装袋、沉淀池污泥、收集的粉尘、废布袋、焊接烟尘、报废零部件、生活垃圾； 危险废物：含油抹布和手套、废机油、废机油桶。 （1）钢筋下脚料 项目钢筋切割过程中会有下脚料产生，产生量约1.3523t/a，属于一般工业固废，集中收集后全部外售给物资回收公司资源再利用。 - 不合格品 - 项目预制生产过程中会产生不合格品，根据物料平衡估算，项目不合格品产生量约22.625t/a，外售综合利用。 （3）废包装袋 项目木质纤维、减水剂、脱模剂采用塑料袋包装，废包装袋产生量约0.02t/a，属于一般工业固体废物，外售综合利用。 - （4）沉淀池污泥 - 项目车辆冲洗及设备冲洗、初期雨水池会产生污泥，根据业主提供资料，污泥产生量约2t/a，沉淀池污泥干化后外售综合利用。 （5）收集的粉尘 根据物料衡算，项目生产线除尘灰产生量约6.921t/a，除尘灰属于一般固体废物（900-099-S59），集中收集后回用于生产。 （6）废布袋 项目废气采用布袋除尘进行处理，根据业主提供材料，布袋除尘器中布袋一年更换一次，一次更换量为0.1t/a，废布袋属于一般工业固体废物（一般工业固体废物代码为SW59 900-009-S99），暂存于一般固废暂存间内，由厂家回收处理。 （7）焊接烟尘及废焊丝 焊接过程会产生废焊丝，同步项目使用焊烟净化器收集处理焊接烟尘，根据物料衡算，收集的焊接烟尘量约0.007t/a，焊丝约0.1t，外售综合利用。 (8)报废零部件 - 项目光伏发电新型房屋焊接过程产生不合格焊接产品，需要对对应零部件报废重新焊接，根据业主提供资料，报废零部件产生量约2t/年，外售综合利用。 （9）生活垃圾：项目定员15人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d，年工作300天，则年产生垃圾量为2.25t/a。 （10）废弃含油抹布、劳保用品 本项目设备机修过程产生一定量废弃含油抹布、劳保用品，产生量约为0.08t/a，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，该固废属于危险废物，危废类别为HW49，废物代码900-041-49。收集后交由具有相应危险废物处理资质的单位进行处置。 （11）废机油 项目设备机械维修过程会产生废机油，年产生量约为0.2t，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废机油属于危险废物，危废类别为HW08，废物代码900-249-08，收集后交由具有相应危险废物处理资质的单位进行处置。 （12）沾染矿物油包装桶 本项目废矿物油包装桶产生量为0.02t/a，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，该固废属于危险废物，危废类别为HW49，废物代码900-249-08，收集后交由具有相应危险废物处理资质的单位进行处置。 - 表4-17 项目固体废物产生及处置情况一览表 序号; 固废名称; 产生工序; 属性; 废物代码; 产生量t/a; 处置方式. 1; 钢筋下脚料; 生产过程; 一般固废 /; SW17 900-001-S17; 1; 集中收集后全部外售给物资回收公司资源再利用. 2; 不合格品; 生产过程; SW17-900-099-S17; 22.9801; 外售综合利用. 3; 废包装材料; 废水处理; SW17 900-003-S17; 0.02; 外售综合利用. 4; 沉淀池及初期雨水池污泥; 废水处理; SW07 900-999-S07; 2; 交由资质单位处置. 5; 除尘装置收集粉尘; 布袋除尘; SW17 900-099-S17; 0.322; 全部回用于原产生工序生产. 6; 废布袋; 布袋除尘器; SW17 900-099-S17; 0.1; 厂家回收处置. 7; 焊接烟尘及废焊丝; 生产过程; SW17 900-099-S17; 0.107; 外售综合利用. 8; 报废零部件; 生产过程; SW17 900-001-S17; 2; 外售综合利用. 9; 生活垃圾; 职工生活; SW61/SW62/SW64; 2.25; 交由环卫部门清运. 10; 沾染矿物油包装桶; 机械维修; 危险废物; HW49 900-041-49; 0.05; 在厂内暂存后交由资质单位处置. 11; 废弃含油抹布、劳保用品; 机械维修; HW49 900-041-49; 0.01; 与生活垃圾一同交由环卫部门清运. 12; 废机油; 机械维修; HW08 900-201-08; 0.05; 在厂内暂存后交由资质单位处置. （2）固体废物环境管理要求 一般固体废物管理要求 本项目的固体废物大部分属于可资源化废物，应考虑回收和综合利用，分类收集，妥善存放，并定期外售给回收单位。 综上所述，本项目产生的固体废物均可做到“资源化、减量化、无害化”，去向明确，不会直接被遗弃在自然环境中，本项目一般工业固废贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求； ①一般工业固废贮存场所需设有防渗系统和导排系统； ②不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存； ③危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场所； ④应建立档案管理制度，记录废物的来源、种类、污染特性、数量、贮存位置等资料； ⑤一般工业固废贮存场所环境保护图形标志应符合GB15562.2的规定，并应定期检查和维护。 危险废物管理要求 本项目产生的危险废物暂存于危险废物暂存间内。为保证暂存的危险废物不对环境产生污染，在自产危险废物贮存过程中执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关规定，收集、转移过程中执行《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012），严格遵守与本项目相关的法律法规。对危险废物暂存间提出如下措施： ①采取室内贮存方式，设置环境保护图形标志和警示标志。 ②危险废物按类别放入相应的容器内，禁止与一般工业固体废物、生活垃圾混放，不相容的危险废物分开存放并设置隔断。防止事故状态下，废液泄漏。 ③收集危险废物的容器放置在隔架上，其底部与地面相距一定距离，以保持地面干燥，盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放。 ④危险废物暂存场室内地面应做硬化处理，采取防腐防渗措施，且表面无裂隙。 ⑤危险废物暂存场内暂存的固体废物应定期委托有资质单位处理处置。 ⑥危险废物暂存场室内地面、裙脚和收集沟、收集池做防渗漏处理，所使用的材料要与危险废物相容。 ⑦建立档案制度，对暂存的废物种类、数量、特性、包装容器类别、存放库位、存入日期、运出日期等详细记录在案并长期保存。 ⑧由专门人员负责危险废物的日常收集和管理，对任何进出临时贮存场所的危险废物都要记录在案，做好台账； ⑨危险废物临时贮存场所周围要设置防护栅栏，并设置警示标志。贮存所内配备通讯设备、照明设备、安全防护服装及工具，并有应急防护措施； ⑩危险废物的贮存和转运应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物转移联单管理办法》要求执行。建设单位应强化废物产生、收集、贮放各环节的管理，各种固体废物按照类别分类存放，杜绝固体废物在厂区内散失、渗漏，达到无害化的目的，避免产生二次污染。 11危险废物的运输应保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。 项目危险废物暂存场所基本情况见表4-18。 表4-18 危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存间; - 废机油; - HW08; - 900-249-08; 10m2; 桶装; 5t; 1年. - 废机油桶; HW49; 900-210-08; 堆存. - 废弃含油抹布、劳保用品; - HW30; 900-041-49; 桶装. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 从上述表格可知，项目危险废物贮存场选址可行，场所贮存能力满足要求。 项目危险废物通过各项污染防治措施，贮存符合相关要求，不会对周围环境空气、地表水、地下水、土壤以及环境敏感保护目标造成影响。 5、地下水、土壤环境影响分析 （1）污染源及污染途径分析 ①地面漫流 地面漫流主要由于占地范围内污染物质水平扩散造成污染范围水平扩大的影响途径。生产废水排入自然水体、含土壤污染物的初期雨水对外排放（不含通过污水管网纳入集中污水处理设置情况）等建设项目须考虑地面漫流污染途径。 项目生活污水经隔油池+化粪池处理后达到纳管标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1A级后排入高安市工业园污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入锦江。 本项目设置完善废水和雨水收集系统，生产车间、危废仓库、原料仓库均采用防渗漏措施，在落实好厂区防渗漏措施前提下，项目生产过程对周围土壤影响很小，因此本项目正常情况下不考虑地面漫流。 ②垂直入渗 垂直入渗主要指由于占地范围内原有污染物质的入渗迁移造成污染范围垂直扩大的影响途径。设置地面处理池体（主要针对化学表面处理工艺）、设置地下池体及储罐、危险化学品及有毒有害物质集中存储和地下输送（项目生产过程中储存的原辅材料且做好防渗措施的除外）等建设项目须考虑垂直入渗污染途径。本项目储存的机油、废机油可能会发生泄漏，通过垂直入渗进一步污染土壤。根据本项目情况将地下工程构筑物（污水处理设施）采取重点防渗，在全面落实分区防渗措施的情况下，物料或污染物的垂直入渗对土壤影响较小。 ③大气沉降 大气沉降主要指由于生产活动产生气体排放间接造成土壤环境污染的影响途径。本项目主要的污染途径是大气沉降，主要的污染因子是颗粒物，不属于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的污染物。 这些污染物能够改变土壤的组成和性质，对土壤的物理化学特性对土壤积盐、肥力和土壤发育有着明显的影响。本项目的大气污染物排放浓度和排放速率均没有超标，经扩散、降解等作用后，沉降到周边土壤环境的污染物较少。 根据以上分析，本项目设置完善废水和雨水收集系统，生活污水和生产废水预处理设施均采用防渗漏措施，在落实好厂区防渗漏措施前提下，可有效防止污水下渗到土壤和地下水；项目产生的废气经过有效处理后排放量不大，且不属于重金属等有毒有害物质，对土壤和地下水影响不大；一般固废仓库和危废仓库均做好防风挡雨、防渗漏等措施，因此可防止污染物泄漏下渗到土壤和地下水，因此不存在土壤、地下水污染途径。 （2）防控措施 1）源头控制措施 减少工程排放的废气、废水污染物对土壤的不利影响，关键在于尽量从源头减少污染物的产生量。 工艺、管道设备、污水储存及处理构筑物采取有效的污染控制措施，将污染物跑冒滴漏降到最低限。污水输送管道尽可能架空敷设，同时施工过程中保证高质量安装，运营过程中要加强管理，杜绝废水跑、冒、滴、漏现象。 另外，对职工加强环境保护意识的教育，采取严格的污染防治措施，对每个排污环节加强控制、管理，尽量将污染物排放降至最低限度。 2）过程防控措施 ①厂区绿化 充分利用植物对污染物的净化作用，通过绿化来降低大气污染物通过大气沉降进入土壤中的量，在污染环境条件下生长的植物，都能不同程度地拦截、吸附和富集污染物质。有的污染物质被吸收后，经过植物代谢作用还能逐渐解毒。因此，植物对大气环境具有一定的净化作用。 ②厂区防渗 根据厂区各生产功能单元可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式，将全厂划分为一般防渗区、简单防渗区和重点防渗区，项目防渗分区方案见表4-19。 - 表4-19 项目分区建议防渗方案一览表 防渗级别; 生产单元名称; 防渗技术要求. 重点防渗区; 化粪池、车辆冲洗沉淀池、危废暂存间; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s. 一般防渗区; 1#车间、2#车间、办公楼、车辆冲洗沉淀池、设备清洗沉淀池、初期雨水池; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s. 简单防渗区; 厂区其他区域; 一般地面硬化. 加强厂区巡检，对跑冒滴漏做到及时发现、及时控制；严格装置区内污染防治区地面分区防渗以及地下污水管线及污水收集、储存、处理设施防渗措施；做好厂区危废暂存间、设备装置区地面防渗等的管理，防渗层破裂后及时补救、更换。综上本项目在正常情况下，采取环评提出的措施后，对土壤和地下水不存在影响，同时大气沉降对土壤环境造成的影响较小。 6、生态影响分析 本项目选址位于工业园区内，无原始植被生长和珍贵野生动物活动，区域生态系统敏感程度较低，无需重点保护的生态环境。 7、环境风险 （1）危险物质 本项目生产过程中使用的原辅材料主要为机油、废机油。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B表B.1突发环境事件风险物质及临界量、表B.2其他危险物质临界量推荐值，本次评价对项目使用的原辅材料一一比对后，发现项目涉及的机油和废机油属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B表B.1提及的风险物质，应重点关注，项目危险物质数量与临界量比值详见表4-20。 - 表4-20 项目危险物质数量与临界量比值 序号; 名称; CAS号; 最大存量（t）; 临界存量（t）; qi/Qi. 1; 机油; /; 0.2; 2500; 0.00008. 2; 废机油; /; 0.2; 2500; 0.00008. 合计; 0.00016. 由上表可知，本项目危险物质数量与临界量比值Q＜1，项目不存在有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的情况，无需进行专项评价。 （2）影响途径 本项目风险源分布、可能影响的途径如表4-21所示。 - 表4-21 本项目风险源分布、可能影响的途径一览表 事故起因; 环境风险描述; 涉及化学品（污染物）; 风险类别; 途径及后果; 位置; 风险防范措施. 化学品 泄漏; 泄漏有毒有害化学品进入大气; 机油; 大气环境; 通过挥发，对车间局部大气环境和厂区附近环境造成瞬时影响。; 原料区; 车间铺设符合要求的防渗层，并设置漫坡。现场配置泄漏吸附收集等应急器材，防止 泄漏物挥发和下渗。. 泄漏化学品进入水体; 水环境; 通过雨水管排放到附近水体，影响河流水质，影响水生环境。. 危险废物泄漏; 泄漏危险废物污染地表及地下水; 废机油; 危险废物暂存间; 危险废物暂存间设置漫坡，铺设符合要求的防渗层，选用符合标准的容器盛装危废。. 爆炸、火灾; 燃烧烟尘及污染物污染周围大气环境; CO、NOx; 大气环境; 通过燃烧烟气扩散，对周围大气环境造成短时污染; 生产车间; 落实防止火灾措施，发生火灾时可封堵雨水井。. 消防废水进入附近水体; CODCr等; 水环境; 通过雨水管对附近内河涌水 质造成影响; 生产车间. 通过对同类型企业产生风险情况类比，本项目可能出现的环境风险主要为火灾引发的次生环境影响。火灾、爆炸时会产生大量的大气污染物污染大气环境；在灭火过程中，消防喷水、泡沫喷淋等均会产生废水污染地表水体。火灾大气污染主要物质是SOX、NOx、CO、碳氢化合物等，来源于厂内的可燃物。火灾发生期间，周边空气因火灾燃烧产生的废气受到不利影响。火灾水污染主要物质是CODCr等，来源于厂内的可燃物。消防水在灭火和应急救援中，水体因排放的消防废水的介入，而导致其化学、物理、生物等方面特性的改变，从而影响水的有效利用，危害人体健康或破坏生态环境，造成水质恶化。 （3）环境风险防范措施 ①环境风险防范 易燃原辅料及产物必须设置专用场地进行分区管理，并设置专人管理，原辅料进出场必须进行核查登记，并定期检查库存；配备消防栓和消防灭火器材等灭火装置，预留安全疏散通道；参考《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）相关规定，在厂区四周角落处加强防渗处理和在厂房出入口设置5cm高的阻挡慢坡，发生火灾事故时，防止消防废水溢出；设计时应将消防水导流至事故应急池，再做进一步处置。本项目不属于化工项目等高环境风险项目，因此不设置事故池。 加强废气治理设备及管路阀门等维护，发现问题及时解决。控制车间和除尘器、生产设备的粉尘浓度、现场杜绝火种。车间内务必严禁烟火、定时检查电线线路等等。控制车间和除尘器、生产设备粉尘浓度需同时做到：在每个产尘点都配置吸尘装置、吸尘口的负压和风量都应满足实际的工况需要、采用防爆型集尘主机、先进有效的自动清灰装置、防静电滤筒、及时清理堆积灰尘、安装粉尘浓度报警器等。针对堆积在地面墙壁的粉尘的清理，建议设置工业吸尘器，定期吸尘处理。员工上岗前，除进行一般安全培训外，还应进行粉尘防爆的专业培训。培训内容应包括粉尘特性及自身工作岗位的危险因素；防爆设施的使用、维护；粉尘爆炸应急响应程序和救援；个体防护措施及事故。 ②应急要求 针对本项目可能带来的环境风险，提出以下应急要求：建立事故应急预案，成立事故应急处理小组，由安全负责人担任事故应急小组组长，一旦发生火灾等事故，应立即启动事故应急预案，并向有关环境主管部门汇报情况，协助环境管理部门进行应急监测等工作。生产车间内应配备灭火器、消防砂箱和防毒面具等消防应急设备，并定期检查设备有效性。 参考《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）相关规定，在厂区四周角落处加强防渗处理和在厂房出入口设5cm高的阻挡慢坡，发生火灾事故时，防止消防废水溢出。发生火灾事故，事故处理完毕后应用防爆泵将消防下水转移至事故应急池，再做进一步处置。废气治理设施发生故障时应立即停止生产，对设施进行检查及维修。控制车间和除尘器、生产设备粉尘浓度，超过警报浓度时应立即停止生产。 （4）风险评价结论 综上，本项目应严格按照国家安全规范及国家相关规定加强安全监督管理，建议建设单位委托专业机构编制环境风险应急预案，对出现的环境风险及时采取措施，对隐患坚决消除，将本项目的环境风险发生的机率控制在最小水平，对周围环境的影响可得到控制。 （5）建设项目环境风险简单分析内容表 本项目环境风险简单分析见表4-22。 - 表4-22 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 江西中超建设工程有限公司高安分公司江西电力科技成果转化中心建设项目. 建设地点; 江西省; 宜春市; （/）区; 高安市; 高新技术产业园. 地理坐标; 经度; 东经115°28′16.983″; 纬度; 北纬28°29′6.178″. 主要危险物质及分布; 主要危险物质为机油及废油类物质，分布于原料区、危废暂存区。. 环境影响途径及危害后果; 油类物质容易引发火灾，由火灾引起的高浓度CO扩散以及因火灾产生的消防废水将对本项目所在地的大气环境、地表水环境、地下水环境造成较大的影响。本项目产生的废气主要为粉尘和有机废气等，若废气集气装置、袋式除尘器出现故障，会使粉尘废气发生外泄，从而对周围空气环境造成影响。. 风险防范措施要求; ①制定严格的生产操作规程，加强作业工人的安全教育，杜绝工作失误造成的事故。 ②在厂房及项目进入口的明显位置张贴禁用明火的告示，车间内合理配置移动式泡沫灭火器。 ③对电路定期检查，严格控制用电负荷，并严格监督执行，以杜绝火灾隐患。 ④参考《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）相关规定，在厂区四周角落处加强防渗处理和在厂房出入口设置5cm高的阻挡慢坡，发生火灾事故时，防止消防废水溢出。 ⑤发生火灾事故，事故处理完毕后的消防废水应设计流入事故应急池内，再做进一步处置。 ⑥加强废气治理设备及管路阀门等维护，发现问题及时解决。 ⑦定期评估工业集聚区环境风险和健康风险，落实防控措施。. 8、电磁辐射 无。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 搅拌废气排放口DA001 | 颗粒物 | 管道+高效布袋除尘器+15m高排气筒 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1标准 |
|  | 厂界 | 颗粒物 | 厂区绿化，车间通风 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3标准 |
| 地表水环境 | 生活污水 | CODCr、BOD5、氨氮、SS、TP动植物油等 | 隔油池+化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准以及高安市工业园污水处理厂接管标准后排入高安市工业园污水处理厂，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放 |
|  | 初期雨水 | SS | 600m3初期雨水池，沉淀后用于厂区喷淋降尘不外排 | / |
|  | 车辆冲洗废水 | CODCr、SS、NH3-N | 20m3车辆冲洗沉淀池，循环使用不外排 |  |
|  | 设备清洗废水 | CODCr、SS、NH3-N | 5m3设备沉淀池，用于浇筑不外排 |  |
| 声环境 | 设备噪声 | 等效 声级 | 基础减振、消音、厂房密闭等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类排放标准 |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | 一般固废 | 钢筋下脚料 | 外售资源回收单位 | 本项目一般工业固废贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
|  |  | 不合格品 | 集中收集后全部外售给物资回收公司资源再利用 |  |
|  |  | 废包装材料 | 回用于浇筑 |  |
|  |  | 沉淀池及初期雨水池污泥 | 外售综合利用 |  |
|  |  | 除尘装置收集粉尘 | 交由资质单位处置 |  |
|  |  | 废布袋 | 全部回用于原产生工序生产 |  |
|  |  | 焊接烟尘 | 厂家回收处置 |  |
|  |  | 报废零部件 | 外售综合利用 |  |
|  |  | 生活垃圾 | 外售综合利用 |  |
|  | 危险废物 | 沾染矿物油包装桶 | 委托有资质单位处理 |  |
|  |  | 废弃含油抹布、劳保用品 |  |  |
|  |  | 废机油 |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 重点防渗区：重点防渗区的防渗性能应与6m厚粘土层（渗透系数1.0×10-7cm/s）等效，或参照GB18598执行。 一般防渗区：生产区。一般防渗区的防渗性能应与1.5m厚粘土层（渗透系数1.0×10-7cm/s）等效，或参照GB16889执行。 简单防渗区：通道进行一般地面硬化。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目选址位于工业园区内，本项目地块处于人类活动频繁区，无原始植被生长和珍贵野生动物活动，区域生态系统敏感程度较低，无需重点保护的生态环境。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 加强员工的思想、道德教育，提高员工的责任心和主观能动性：完善并严格遵守相关的操作规程，加强岗位培训，落实岗位责任制；加强设备管理，特别是对易产生有毒物质泄漏的部位加强检查。 建立事故预防、监测、检验、报警系统；采取技术、工艺、设备、管理等综合预防措施，避免有毒物质意外泄漏事故发生；生产过程中的风险物质必须加强管理，当发生泄漏事故时能及时处理，使事故能够得到及时遏杀；生产场所应设置相应的通风设施，确保工作人员不受有害气体的危害；对输送管道、管件等以及与之相关的设备进行重点安全监督。 提高项目生产的自动化控制水平，减少生产系统的操作偏差，确保拟建项目的生产安全。 加强事故管理，在生产过程中注意对其它单位相关事故的研究，充分吸取经验和教训。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）环境管理 ①负责贯彻和监督执行国家环境保护法规以及上级环保主管部门制定的环境法规和环境政策。 ②根据有关法规，结合公司的实际情况，制定全公司的环保规章制度，并负责监督检查。 ③编制公司所有环保设施的操作规程，监督环保设施的运转。对于违反操作规程而造成对环境污染事故及时进行处理，消除污染，并对有关车间领导人员及操作人员进行处罚。 ④负责协调由于生产调度等原因造成环境污染的事故，在环保设施运行不正常时，应及时向生产调度要求安排合理的生产计划，保证环境不受污染。 ⑤负责项目“三同时”的监督执行。 ⑥负责污染事故的及时处理，对事故原因调查分析，及时上报，并提出整治措施，杜绝事故发生。 ⑦建立全公司的污染源档案，进行环境统计和上报工作。 ⑧建立日常环境管理制度、组织机构和环境管理台账，明确各项环境保护设施和措施的建设、运行及维护费用保障计划。 （2）排污口规范化 废水排放口、固定噪声源、固体废物贮存和排气筒必须按照国家和江西省的有关规定进行建设，应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理，便于采集样品、便于监测计量、便于公众参与和监督管理。同时要求按照国家环保总局制定的《环境保护图形标志实施细则（试行）》的规定，设置与排污口相应的图形标志牌。 ①排污口管理。建设单位应在各个排污口处竖立标志牌，并如实填写《中华人民共和国规范化排污口标记登记证》，由环保部门签发。环保主管部门和建设单位可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号；位置；排放主要污染物种类、数量、浓度；排放去向；达标情况；治理设施运行情况及整改意见。 ②环境保护图形标志 在厂区的废气排放源、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行。环境保护图形标志的形状及颜色见表5-2，环境保护图形符号见下表。 - 表5-1 环境保护图形标志的形状及颜色表 标志名称; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 警告标志; 三角形边框; 黄色; 黑色. 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. - 表5-2 环境保护图形符号一览表 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 废水排放口; 表示废水向水体排放. 2; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 3; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 4; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 5; /; 危险废物; 表示危险废物贮存、处置场. （4）环保投资及“三同时”验收内容 项目总投资30000万元，其中环保设施投资188万元，占总投资的0.63%。项目环保设施投资见表5-3。 - 表5-3 项目环保投资一览表 序号; 污染物; 污染治理措施; 环保投资（万元）. 1; 废气; 搅拌废气; 集气罩、管道+高效布袋除尘器+15m高排气筒; 20. 无组织废气; 筒仓仓顶除尘器、车间密闭、降尘系统; 10. 2; 废水; 生活污水; 化粪池; 5. 初期雨水; 600m3初期雨水池; 40. 车辆冲洗废水; 30m3车辆冲洗平台、沉淀池; 2. 设备冲洗废水; 5m3设备冲洗池; 1. 喷淋降尘废水; 厂区喷淋; 5. 3; 固体 废物; 生活垃圾; 垃圾桶; 5. 一般工业固体废物、危险废物; 危险废物贮存库（10m2）、一般固废暂存间（20m2）. 4; 噪声; 高噪设备; 基础减振，厂房隔声; 50. 5; 其它; 防渗、消防设施、环境风险防范和应急设施; 50. 合计; 188. （5）环评与排污许可制度衔接相关工作 本项目在执行环境影响评价中的相关要求的同时，应按照生态环境部办公厅于2017年11月15日发布的《关于做好环境影响评价制度与排污许可制度衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号）、《排污许可管理办法》（2024年7月1日起施行）、《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》以及《排污许可管理条例》（2021年3月1日实施）要求做好排污许可制度的衔接工作。根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于二十五非金属矿物制品业中砼结构构件制造及二十八金属制品业中金属表面处理及热处理加工中其他，为登记管理 |

# 六、结论

综上所述：本项目符合我国现行的产业政策，项目选址符合宜春市高安市发展规划和环境保护规划，周围环境质量状况良好，选址可行。建设单位应严格执行、落实本次环评提出的各项治理措施，在确保污染物达标排放，加强环境管理的前提下，从环境保护角度分析，本评价认为本项目选址和建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.1127t/a | / | 0.1127t/a | +0.1127t/a |
| 废水 | CODCr | / | / | / | 0.012t/a | / | 0.012t/a | +0.012t/a |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.002t/a | / | 0.002t/a | +0.002t/a |
|  | SS | / | / | / | 0.002t/a | / | 0.002t/a | +0.002t/a |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.001t/a | / | 0.001t/a | +0.001t/a |
|  | 总磷 | / | / | / | 0.0001t/a | / | 0.0001t/a | +0.0001t/a |
|  | 动植物油 | / | / | / | 0.002t/a | / | 0.002t/a | +0.002t/a |
| 一般工业 固体废物 | 钢筋下脚料 | / | / | / | 1.3523t/a | / | 1.3523t/a | +1.3523t/a |
|  | 不合格品 | / | / | / | 22.625t/a | / | 22.625t/a | +22.625t/a |
|  | 废包装材料 | / | / | / | 0.02t/a | / | 0.02t/a | +0.02t/a |
|  | 沉淀池及初期雨水池污泥 | / | / | / | 2t/a | / | 2t/a | +2t/a |
|  | 除尘装置收集粉尘 | / | / | / | 6.921t/a | / | 6.921t/a | +6.921t/a |
|  | 废布袋 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 焊接烟尘及废焊丝 | / | / | / | 0.107t/a | / | 0.107t/a | +0.107t/a |
|  | 报废零部件 |  |  |  | 2t/a |  | 2t/a | +2t/a |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 2.25t/a | / | 2.25t/a | +2.25t/a |
| 危险废物 | 沾染矿物油包装桶 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 废弃含油抹布、劳保用品 | / | / | / | 0.01t/a | / | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 废机油 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | +0.05t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①