# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（送审稿）

项目名称：江西高安大北农饲料有限公司新增锅炉项目

建设单位（盖章）：江西高安大北农饲料有限公司

编制日期：             2025年10月

中华人民共和国生态环境部制

附图：

附图1  项目所在地理位置图               附图9  项目分区防渗图

附图2  项目全厂总平面布置图             附图10  项目与依托设施位置关系图

附图3  锅炉房平面布置图                 附图11 工程师现场勘探图

附图4  项目周边敏感点分布图             附图12 项目与高安市三区三线关系图

附图5  项目所在地生态红线图             附图13 项目厂址周边企业分布图

附图6  高安市环境管控单元分布图         附图14园区规划图

附图7  江西省环境管控单元分布图         附图15所依托设施现场图

附图8  项目所在地水系图

附件：

附件1 委托书                            附件9 排污许可登记回执

附件2 承诺书                            附件10 园区规划环评审查意见

附件3 项目备案通知书                    附件11 锅炉备用说明

附件4 土地证                            附件12 安全生产应急预案

附件5 生物质成分报告

附件6 现有项目环评批复及验收意见

附件7 排污信息清单

附件8 初审表

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 江西高安大北农饲料有限公司新增锅炉项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2509-360983-04-05-539043 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 |  | 江西省宜春市高安市八景镇江西高安大北农饲料有限公司 |  |  |
| 地理坐标 |  | E115°30′15.915″，N28°8′46.666″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | D4430热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）中使用其他高污染燃料的 |
| 建设性质 |  | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 高安市行政审批局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 2509-360983-04-05-539043 |
| 总投资（万元） |  | 110 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） |  | 18% | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 |  | 否 是 | 用地（用海） 面积（m2） | 45 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 项目专项评价设置情况分析表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 设置情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。; 本项目排放废气不涉及二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等污染物。; 不开展. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 不涉及; 不开展. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 不涉及; 不开展. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。; 不涉及; 不开展. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及; 不开展. 由表1-1可知，本项目无需进行专项评价。 |
| 规划情况 | 规划名称：《高安高新技术产业园区调区规划》。 审批机关：江西省人民政府。 审查文件文号及名称：府厅字（2024）32号。 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价名称：《江西高安高新技术产业园区扩区调区规划环境影响报告书》。 召集审查机关：江西省生态环境厅。 审查文件名称及文号：《江西省生态环境厅关于江西高安高新技术产业园区扩区调区规划环境影响报告书审查意见的函》（赣环环评函〔2024〕69号）。 |  |  |  |
| 价符规划及规划环境影响评合性分析 | 1、与《江西高安高新技术产业园区扩区调区规划》（赣府厅字(2024)32号）相符性分析 江西高安工业园区中的新世纪产业园前身为新世纪工业城，江西省政府于2006年3月以赣府字〔2006〕17号文件批准其为省级工业园区，并更名为“江西高安工业园区”；2017年7月，江西省人民政府以赣府字〔2017〕59号同意江西高安工业园区更名为江西高安高新技术产业园区；2021年8月江西省人民政府以赣府厅字〔2021〕64号文同意江西高安高新技术产业园调整区位。2023年4月，江西省发展和改革委员会出具了《关于同意高安高新技术产业园区开展扩区调区前期工作的复函》。 江西高安高新技术产业园本次扩区调区拟规划面积3896.47公顷，其中新世纪产业园1444.8公顷、建筑陶瓷产业园2408.42公顷、建材环保产业园43.25公顷，形成“一区三园”的产业发展格局。新世纪产业园包括工业园核心组团、杨家湖组团和祥符收费站组团，以高端装备制造、电子信息制造、新能源新材料为主导产业；建筑陶瓷产业园包括陶瓷基地核心组团、铁路沿线组团、南组团、胡家坊组团及西组团，以建筑陶瓷、新能源为主导产业；建材环保产业园规划建材水泥产业。 本项目位于江西高安高新技术产业园区建筑陶瓷产业园，项目为锅炉技改项目，仅为现有项目供热，不涉及违背《江西高安高新技术产业园区扩区调区规划》的要求。 2、与《江西高安高新技术产业园区扩区调区规划环境影响报告书》相符性分析 根据《江西高安高新技术产业园区扩区调区规划环境影响报告书》产业园设置了环境准入要求，本项目与其相符性分析见下表。 表1-2 与江西高安高新技术产业园生态环境准入清单相符性分析 清单维度; 片区; 准入内容; 本项目情况; 相符性. 空间布局约束; 建筑陶瓷产业园; - 建议加快江西省建筑陶瓷产业基地污水处理厂除铊设施建设进度，尽快投入使用。 - 建议加快高安市锂渣消纳场的建设，尽快投入使用。 - 规划产业：建筑陶瓷：根据区域环境容量严格控制建筑陶瓷产业规模，引进高精陶瓷及配套产业入园。新能源：规划的新能源行业碳酸锂生产企业产能控制在10.32万吨规模以内；禁止新建污染较大的太阳能电池前端工序多晶硅或单品硅生产。禁止引入不符合产业定位或碳排放要求的“两高”项目。 - 4、建筑陶瓷产业园区胡家坊污水处理厂下游约8.4km 处为肖江与樟树交界断面，其选址在水环境要素方面存在制约因素，建议将胡家坊组团规划的锂电产业优化调整为主导产业的配套产业，禁止新建废水排放量大、含重金属等有毒有害污染物和难降解的有机污染物排放的项目。; 1、本项目无外排废水；2、本项目不涉及锂渣产生；3、本项目为属于锅炉技改项目，为现有项目供热，不属于园区禁止准入行业，不属于两高行；4、本项目无外排废水。; 不涉及. 污染物排放管控; 现有源提标升级改造; 区域环境质量达标，新建、改扩建项目保证区域环境质量维持基本稳定。; 本项目所在区域环境质量达标，且项目污染物均达标排放不会破坏区域环境质量。; 符合. 环境风险防控; 用地环境风险防控要; 区内部分紧邻规划居住用地等环境敏感目标的工业用地，严格限制涉及使用剧毒化学品的企业进入。; 本项目不属于紧邻规划居住用地等环境敏感目标的工业用地，且不使用剧毒化学品。; 不涉及. 园区环境风险防控要 求; 紧邻居住、行政等环境敏感点的工业用地，禁止新建环境风险等级高的建设项目。园区应建立三级环境风险防控体系。; 本项目不属于紧邻规划居住用地等环境敏感目标的工业用地，且不使用剧毒化学品。; 不涉及. 企业环境风险防控要求; 新增或改扩建存在环境风险的项目，在建设项目环评阶段须重点开展环境风险评价，与项目周边环境敏感目标之前控制合理的风险控制距离，提出并落实风险防范措施及应急联动要求，编制应急预案，并与园区应急预案联动。; 本项目环境风险较低，已开展环境风险评价。; 符合. 资源开发利用 管控; 土地资 源利用 要; 满足《江西省建设用地控制指标》（2018年）中的相关要求。; 本项目用地为工业用地，满足要求; 符合. 综上所述，本项目不属于生态环境准入清单内禁止入园企业，符合江西高安高新技术产业园区发展规划要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本技改项目主要为现有项目供热，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），属于D4430热力生产和供应项目，经查阅《产业结构调整指导目录（2024年本）》，限制类锅炉为：“57：每小时35蒸吨及以下固定炉排式生物质锅炉；58：县级及以上城市建成区每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉其他区域每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉”；淘汰类锅炉为：“50：固定炉排燃煤锅炉；64：每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉；66：每小时2蒸吨及以下生物质锅炉；70：每小时35蒸吨及以下燃煤锅炉（大气污染重点防治区域） 本锅炉技改项目生物质锅炉属于6t/h往复式炉排生物质锅炉，不属于“限制类”、“淘汰类”、“鼓励类”范围，视为允许类范畴，故本项目属于允许类。 综上所述，本项目符合国家及地方产业政策。 2、项目选址可行性分析 （1）用地性质相符性分析 本项目位于江西省宜春市高安市八景镇江西高安大北农饲料有限公司内，根据附件4，项目用地性质为工业用地。根据高安市生态保护红线范围图可知，项目不在当地饮用水源、风景名胜区、自然保护区等生态保护区内，满足生态保护红线要求；因此项目用地符合城市规划要求和产业结构布局，项目的建设与当地的环境保护规划相协调。 （2）选址所在地环境敏感程度分析 本项目位于江西省宜春市高安市八景镇江西高安大北农饲料有限公司内，该选址不属于生活饮用水源地和地下水补给区、风景名胜区、温泉疗养区、水产养殖区、基本农田保护区、自然保护区等需要特殊保护区域。 （3）环境容量 项目所在区域环境质量现状较好，大气、地表水等环境满足相应环境功能区划要求，区域有足够的环境容量。 （4）环境影响程度 根据工程分析确定的污染物源强，通过大气环境、水环境、声环境影响分析，项目采取相应的治理措施后，污染物可实现达标排放，对区域环境空气、水环境、声环境影响较小。 （5）与周边企业相容性分析 项目周边企业主要为江西省高安市福源饲料有限公司、江西宸兴机械设备有限公司、高安华能管道天然气有限公司。江西省高安市福源饲料有限公司经营项目为猪饲料加工，外排污染物主要为锅炉烟气、生活污水、噪声以及固体废物；江西宸兴机械设备有限公司经营项目为机械设备制造，外排污染物主要有废气（颗粒物）、废水、设备噪声以及固体废物；高安华能管道天然气有限公司经营项目为天然气供给，外排污染物主要为锅炉烟气和生活污水。本项目污染物在采取各项污染物防治措施后均可达标排放，与周边企业相容。综上所述，项目选址可行。 项目东面; 项目南面. 项目西面; 项目北面. 图1-1 项目四周图 综上所述，项目选址可行。 3、“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 项目选址于江西省宜春市高安市八景镇江西高安大北农饲料有限公司内，项目用地性质为工业用地（详见附件4），根据高安市生态保护红线范围图，项目不在当地饮用水源、风景名胜区、自然保护区等生态保护区内，满足生态保护红线要求。 （2）环境质量底线 项目所在地大气环境满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求；地表水满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准要求；声环境达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准要求。本项目废气、废水、噪声治理后能做到达标排放，固体废物可做到无害化处置。采取本环评提出的相关防治措施后，排放的污染物不会突破区域环境质量底线。 因此本项目的建设符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 本技改项目使用生物质成型燃料为现有项目供热，不属于高能耗、高污染、资源型企业；项目用水来自市政供水管网；项目用电来自市政供电。项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以节能、降耗、减污为目标，有效性地控制污染。水电等资源利用不会突破区域的资源利用上限。 - 环境准入负面清单 根据《江西省生态环境厅关于公布江西省生态环境分区管控成果（2023版）的函》（赣环环评函（2024）87号）全省共划定环境管控单元1093个，分为优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类。本项目位于江西省宜春市高安市八景镇江西高安大北农饲料有限公司内，属于重点管控单元。将涉及本项目区域的生态环境准入清单要求及符合性分析列于表1-3。 表1-3 项目与江西省生态环境总体准入清单(2023 版)要求相符分析 单元类别; 维度; 生态环境准入要求; 本项目情况; 相符性. 一般管控单元; 空间布局约束; 禁止新、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止开展投资建设属于淘汰类的项目及其相关活动，禁止开展投资新建、扩建属于限制类的项目及其相关活动。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、船舶等严重过剩产能行业的项目。对确有必要建设的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本技改项目主要使用生物质成型燃料为现有项目供热，不属于石化、现代煤化工、禁止新建、扩建、属于淘汰类、限制类、产能过剩、高耗能高排放项目。; 不涉及. 县级及以上城市建成区原则上不再新建 35 蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。; 本项目不新建燃煤锅炉; 不涉及. 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目不属于化工、钢铁、石化、焦化、建材、有色、制浆造纸项目。; 不涉及. 禁止建设不符合国家和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。; 本项目不涉及码头项目; 不涉及. 禁止在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡堆放、存贮固体废弃物和其他污染物。; 项目固体废物按要求堆放在储存库内; 符合. 城市建成区内人口密集区、环境脆弱敏感区周边的钢铁、石油、化工、有色金属、水泥、平板玻璃、建筑陶瓷等行业中的高排放、高污染项目，应当逐步进行搬迁、改造或者转型、退出。; 本项目不属于钢铁、石油、化工、有色金属、水泥、平板玻璃、建筑陶瓷等行业。; 不涉及. 禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改扩建可能造成土壤污染的建设项目：在永久基本旱地集中区域，不得新建可能造成土壤污染的项目，已经建成的，限期关闭拆除。; 本项目位于江西高安高新技术产业园区建筑陶瓷产业基地内，周边无居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位，本项目为锅炉技改项目，为现有项目供热，不会对土壤造成污染。; 不涉及. 污染物排放管控; 城镇开发边界内划定的特别用途区原则上禁止任何新增城镇集中建设行为，实施建设用地总量控制，原则上不得新增除市政基础设施、交通物流基础设施、生态修复工程、必要的配套及游憩设施外的其他城镇建设用地。; 本项目位于江西高安高新技术产业园区建筑陶瓷产业基地内，不属于城镇开发边界。; 不涉及. 到2025年，全省单位生产总值能源消耗比2020年下降 14%，力争达到 14.5%，能源消费总量得到合理控制，氨氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮重点工程减排量分别达到 2.73万吨、1.41 万吨、8.41 万吨、0.55 万吨。; 本项目执行总量控制，项目无不涉及废水、挥发性有机物排放，氮氧化物总量控制指标为0.92t/a。; 符合. 禁止新建不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染水环境的生产项目。; 本技改项目主要为现有项目供热，不属于造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电等项目。; 不涉及. 新建、改建、扩建造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等重点行业建设项目，实行主要污染物排放等量或减量置换。; 本技改项目主要为现有项目供热，不属于重点行业。; 不涉及. 严格落实钢铁、水泥、平板玻璃产能减量置换政策。推进钢铁、水泥、焦化行业及燃煤锅炉超低排放改造。; 本技改项目主要为现有项目供热，不属于钢铁、水泥、平板玻璃等行业。; 不涉及. 推动全省 34个涉气重点行业企业绩效分级积极引导污染物排放总量大、污染物排放浓度高的行业企业开展超低排放改造。; 本技改项目主要使用生物质成型燃料为现有项目供热，不属于重点行业。; 不涉及. 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本技改项目主要使用生物质成型燃料为现有项目供热，不属于高耗能高排放项目。; 不涉及. 环境风险防控; 在居民集中区、医院和学校附近、重要水源涵养生态功能区等环境风险防控重点区域，禁止新建或扩建化工石化、有色冶炼、制浆造纸等可能引发环境风险的项目。; 本技改项目主要为现有项目供热，不属于化工石化、有色冶炼、制浆造纸等可能引发环境风险的项目。; 不涉及. 含有毒有害氰化物电镀工艺（电镀金、银、铜基合金及予镀铜打底工艺除外）。; 本技改项目主要为现有项目供热，不涉及电镀工艺。; 不涉及. 港口、码头、装卸站和船舶修造厂应当备有足够的船舶污染物、废弃物的接收设施：从事船舶污染物、废弃物接收作业，或者从事装载油类、污染危害性货物船舱清洗作业的单位，应当具备与其运营规模相适应的接收处理能力。; 本项目不属于港口、码头项目。; 不涉及. 位于城镇人口密集区内，安全、卫生防护距离不能满足相关要求和不符合规划的现有危险化学品生产企业限期退出或依法关停。; 本项目位于江西省建筑陶瓷产业基地内，不属于城镇人口密集区内。; 不涉及. 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石尾矿库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石尾矿库项目。; 相符. 资源利用效率; 对取用水总量已达到或超过控制指标的地区，暂停审批建设项目新增取水。对取用水总量接近控制指标的地区，限制审批建设项目新增取水。; 项目所在地取用水总量未超过控制指标; 符合. 在禁燃区内，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步改用天然气、电或者其他清洁能源; 本项目不在禁燃区; 不涉及. 综上，本项目建设与《江西省生态环境厅关于公布江西省生态环境分区管控成果（2023版）的函》（赣环环评函（2024）87号）相符。 根据《宜春市人民政府办公室关于公布宜春市生态环境分区管控成果（2023版）的通知》（宜府办发（2024）9号）：全市共划定环境管控单元98个，分为优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，其中优先保护单元23个，重点管控单元54个，般管控单元 21个。 根据《宜春市人民政府办公室关于公布宜春市生态环境分区管控成果（2023版）的通知》（宜府办发（2024）9号），本项目位于江西省宜春市高安市八景镇江西高安大北农饲料有限公司内，属于江西省宜春市高安市重点管控单元5，环境管控单元编码为ZH36098320005。 宜春市生态环境总体管控清单从空间约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率等4个维度提出准入要求，适用全市范围。项目与宜春市生态环境管控总体准入要求相符性分析见表1-4 表1-4 项目与宜春市生态环境管控总体准入要求相符性 维度; 清单编制要求; 管控要求; 本项目情况; 相符性. 空间布局约束; 限制开发建设活动的要求; 不得在城镇居民聚集区域、规划区，主导风上风向，以石脑镇中心为界线，向外延伸5公里，新建化工（单纯混合、复配除外）、农药（原药生产）、钢铁、焦化、水泥（熟料）、有色金属冶炼等大气污染型项目。; 本项目不属于化工、农药、钢铁、焦化、水泥、有色金属冶炼等大气污染型项目。; 不涉及. 生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动。; 本项目不在生态保护红线内，自然保护地核心保护区范围内。; 不涉及. 加强重金属污染源头防控，减少使用高铊矿石原料。废水、废气排放的涉铊企业要设置除铊治理设施，需相应达到排放标准要求，对于生产废水零排放的项目，企业废水总排口中铊不得检出。; 本技改项目主要为现有项目供热，不涉及重金属污染物。; 不涉及. 不符合空间布局要求活动的退出要求; 城市建成区现有重污染企业（钢铁、水泥、浮化玻璃等）限期退出或改造；依法依规清除距离赣江岸线1公里范围内未入园的化工企业，依法关闭“小化工”企业，全面加强化工企业环境监管。; 本技改项目主要使用生物质成型燃料为现有项目供热，不属于重污染企业。; 不涉及. 污染物排放管控; 允许排放量要求; 到2025年，全市氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮重点工程减排量分别达到2665吨、1920吨、10088吨、653吨。强化涉铊项目环境监管，铊污染物水环境承载能力不足的地区限制引入碳酸锂等涉铊项目。; 本项目执行总量控制指标要求，项目不涉铊。; 符合. 现有源提标升级改造; 到2025年底，城市生活污水集中收集率力争达到70%以上，进水BOD浓度高于100mg/L的城市生活污水处理厂规模占比达90%以上；县城生活污水集中收集率较2021年提高10个百分点以上，各县城生活污水处理率达到95%以上，石脑镇生活污水处理厂进水生化需氧量（BOD）浓度力争达到100mg/L以上或较2021年底提20mg/L以上。; 项目所在园区暂未建设集中式污水处理厂; 不涉及. 环境风险防控; 联防联控要求; 建立企业、园区、地方政府之间环境风险联防联控体系和联合应急体系；增强与萍乡、新余等地的联系，完善流域合作，推动建立跨区域的袁河流域水污染防治联动协作机制。; 项目建成后按要求制定突发环境事件应急预案; 符合. 资源利用效率要求; 水资源利用总量要求; 到2025年全市水资源利用量控制在36.87亿立方米，万元国内生产总值用水量比2020年下降23%，万元工业增加值用水量比2020年下降16%。; 本项目水资源消耗量不大; 符合. 地下水开采要求; 禁止在塌陷区、地质灾害危险区域开采地下水。; 项目不开采地下水; 不涉及. 能源利用总量及效率要求; 到2025年，全市单位生产总值能源消耗比2020年下降15.5%，力争达到16%，能源消费总量得到合理控制。; 本项目采用行业节能设备，节电节水。; 符合. 禁燃区要求; 禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。; 本项目不位于禁燃区; 不涉及. 本项目位于江西省宜春市高安市八景镇江西高安大北农饲料有限公司内，属于宜春市“三线一单”生态环境准入清单中江西省宜春市高安市重点管控单元5（ZH36098320005），其准入清单见表1-5。 表1-5 项目与宜春市“三线一单”分区管控单元生态环境准入清单相符性分析 管控单元名称; 江西省宜春市高安市重点管控单元5; 本项目情况; 相符性. 管控单元编码; ZH36098320005; 高安市八景镇; 符合. 范围; 工业重点区域; 工业重点区域; 符合. 空间布局约束; - 1.在居民集中区、医院和学校附近区等环境风险防控重点区域，以及因环境污染导致环境质量不能稳定达标的区域，禁止新建或扩建可能引发环境风险的项目。禁止焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质，禁止露天焚烧落叶、树枝、枯草。 - 2.按照畜禽养殖规划，现有禁养区养殖场逐步退出或关停。; 1、项目周边无居民集中区、医院和学校等环境风险防控重点区域；2、本项目不属于畜禽养殖项目。; 不涉及. 污染物排放管控; 1.城市建成区不再审批35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。 2.污染物排放应达到相应排放标准。 3.污染物排放绩效水平应达到良好水平。; 1、项目不涉及燃煤锅炉；2、本项目污染物经处理设施处理后可达标排放。; 符合. 环境风险防控; - 限制易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、排放贮运等新建、改扩建项目。 - 2.安全利用类农田地，应制定农田地等安全利用方案，降低农产品超标风险。; 1、本项目不涉及有毒有害和易燃易爆物质；2、本项目不涉及农用地。; 不涉及. 综上所述，经过与园区“三线一单”进行对照后，本项目不在生态保护红线内、未超出环境质量底线及资源利用上线、未列入环境准入负面清单内。 4、平面布置合理性分析 本次技改锅炉项目位于现有工程锅炉房内，不新增用地，技改项目不改变现有工程总平面布置。 从现有项目厂区布置来看，现有项目主要由饲料主车间、原料车间、成品车间、大小筒仓、仓库、发货雨棚、办公楼、锅炉房、宿舍楼、科研楼、地磅房组成，其中锅炉房为本次技改范围。饲料车间、原料车间、成品车间、大小筒仓集中区域布置，其中成品车间距离大门约50m、原料车间距离大门80m，运输车间可通过大门径直前往原料、成品车间装卸货物。现有项目大门东侧218m处为S218省道。本次锅炉技改项目仅占用现有锅炉房右侧45m2空间进行建设，并于锅炉房东西两侧各设置一个冷却塔、北侧设立一套布袋除尘设施；项目周边无敏感点，距离项目最近的村庄为东北侧149.7m处的果溪村；项目外排污污染物仅为锅炉烟气，经处理后可达标排放，与周边企业相容。 综上所述、现有项目、本次项目平面布置较为合理。厂区平面布置见附图2。 5、项目与《江西省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（赣长江办〔2022〕7号）相符性分析。 表1-6 项目与《江西省长江经济带发展负面清单实施细则》相符性分析 序号; 负面清单内容; 本项目情况; 符合性. 1; 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; 本项目不属于码头项目及过长江通道项目; 不涉及. 2; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目所在地不在自然保护区范围及风景名胜区; 不涉及. 3; 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目所在地不在饮用水一级保护区及二级保护区范围内; 不涉及. 4; 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目不在水产种质保护区及国家湿地公园的岸线和河段范围内; 不涉及. 5; 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》规划范围内; 不涉及. 6; 禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。; 本项目不在生态红线内且不涉及基本农田; 不涉及. 7; 禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。; 本项目不在长江干支流1公里范围内; 不涉及. 8; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不属于国家石化、现代煤化工等产业。; 不涉及. 9; 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。; 本项目不属于禁止的落后产能项目; 不涉及. 10; 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。; 本项目不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目; 不涉及. 根据长江经济带发展负面清单实施细则可知，本项目不在长江经济带发展负面清单内。 - 6、项目与《鄱阳湖生态经济区环境保护条例》相符性 - 表1-7 项目与《鄱阳湖生态经济区环境保护条例》相符性分析 序号; 文件要求; 本项目情况; 相符性. 1; 在鄱阳湖内从事采砂活动，应当依法办理采砂许可证。依法取得采砂许可证的单位和个人必须按照批准的开采时间、种类、作业方式以及开采范围、深度和开采量进行开采；在鄱阳湖内从事采砂活动不得危害水利、交通等工程设施安全，不得破坏河湖岸线和生态环境;造成损害的，应当依法承担赔偿责任；在鄱阳湖禁采期内，采砂船舶应当按照所在地县级人民政府指定的地点集中停放。无正当理由，不得擅自驶离指定停放地点禁采区内不得滞留采砂船舶。; 本项目不涉及采砂活动; 不涉及. 2; 湖体核心保护区内禁止下列行为： (一)围湖造地、围湖养殖； (二)非法围(开)垦、填埋湿地，烧荒，采矿，排放湿地水资源，或者修建阻水、排水设施； (三)向鄱阳湖水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾或者其他废弃物，或者在鄱阳湖最高水位线以下的滩地、岸坡堆放、存贮固体废弃物或者其他污染物； (四)破坏鱼类等水生动物洄游通道，采用炸鱼、电鱼、毒鱼、耙网、定置网、机动底拖网等破坏渔业资源的方式和渔具捕捞鱼类、螺蚌及其他水生动物和底栖动物，或者在禁渔区、禁渔期内进行捕捞； (五)投放无机肥、有机肥和生物复合肥进行水产养殖； (六)采用天网、投毒、强光、仿声等方式非法猎捕以及非法出售、收购、运输、携带候鸟及其他受保护的野生动物； (七)种植有碍湿地保护或者阻碍行洪的林木和高秆作物；; 本项目不在湖体核心保护区内; 不涉及. 3; 滨湖控制开发带内建设项目应当符合国家和省产业政策以及沿湖岸线资源保护与利用规划。禁止新建、改建扩建化学制浆造纸、印染、制革、电镀等排放含磷、氮、重金属等污染物的企业和项目。; 本项目不在滨湖控制开发带内; 不涉及. 4; 重点排污单位应当按照有关规定，在环境保护主管部门的指导和监督下，安装、使用在线监测装置或者视频监控系统，且不得擅自拆除、闲置、改变或者损毁。; 本项目不属于重点排污单位; 不涉及. 5; 在鄱阳湖生态经济区的核心保护区和滨湖控制开发带内新建、改建、扩建畜禽养殖场(区)的，应当按照建设项目环境保护法律、法规的规定，编制环境影响报告书，并办理相关审批手续。; 项目所在地不涉及鄱阳湖生态经济区的核心保护区和滨湖控制开发带; 不涉及. 6; 在鄱阳湖生态经济区内实行矿产资源勘查、开采规划分区制度。在禁止勘查、开采规划区内，不得新设固体矿产探矿权、采矿权；已取得固体矿产探矿权、采矿权的采矿企业，应当逐步有序退出。; 本项目不涉及采矿; 不涉及. - 7、项目与《锅炉绿色低碳高质量发展行动方案》相符性 - 表1-8 项目与《锅炉绿色低碳高质量发展行动方案》相符性分析 序号; 文件要求; 本项目情况; 相符性. 1; 新建燃煤电站锅炉全部按照超低排放要求建设，采用清洁运输方式，能效达到先进水平。进一步限制在县级及以上城市建成区、国家大气污染防治重点区域(以下简称重点区域)等新建小型燃煤锅炉。在集中供热管网覆盖范围内，禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉，限制新建分散化石燃料锅炉。新建容量在10蒸吨/小时及以下工业锅炉优先选用蓄热式电加热锅炉、冷凝式燃气锅炉。推动燃气锅炉全面采用低氮燃烧技术，严格限制排烟温度，适时禁止非冷凝式燃气锅炉进入市场，优先使用低噪声工艺和设备。; 本项目锅炉为生物质燃烧锅炉，不属于燃煤、石化燃料、电加热、燃气锅炉。; 不涉及. 2; 鼓励各地区各有关企业因地制宜做好绿色低碳锅炉推广应用。在可再生能源电力充足地区，支持优先选用电加热锅炉。在太阳能资源丰富地区，鼓励发展耦合太阳能的蓄热式锅炉，探索构建多能耦合的供热模式。在工业余热富集地区，鼓励优先选用余热锅炉。有条件的地区可在确保达标排放前提下选用农林废弃物等为燃料的锅炉。鼓励电站锅炉配套建设碳捕集利用和封存(CCUS)系统。; 本项目生物质锅炉选用生物质成型燃料作为燃料，锅炉烟气经处理后可达标排放。; 不涉及. 3; 有序推进小型电站锅炉和在役时间超过15年老旧低效工业锅炉淘汰工作。充分释放大型燃煤机组供热能力，推广中长距离供热，加快替代供热管网覆盖范围内的小型燃煤锅炉。对于纳入淘汰清单的锅炉，需在完成热负荷替代工作后方可拆除，替代的供热设备优先选择绿色低碳锅炉。到2025年，细颗粒物(PM25)未达标城市基本淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，重点区域全域以及东北地区、天山北坡城市群地级及以上城市建成区基本淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。; 本项目锅炉为生物质锅炉; 不涉及. 4; 统筹推进锅炉更新改造和回收利用，加强废钢等再生资源循环利用。严格实施回收及退役锅炉信息登记管理制度。旧锅炉移装、改造以及零部件回收利用，应符合相关法律法规、技术规范和标准要求。鼓励再生资源加工利用企业与废旧锅炉处置企业加强业务对接，提高废旧锅炉回收和再生资源加工利用能力。鼓励应用废钢破碎料提纯、制块、增加体密度等加工技术和超大超厚型废钢加工解体技术设备，提升废钢加工利用水平。用于再制造的废旧锅炉及零部件，应采用无损检测、增材制造、柔性加工等再制造技术进行处理，经检验符合要求后方可安装使用。再制造锅炉应符合新品的质量管理要求。; 本项目为锅炉技改项目，新增一台6t/h生物质锅炉，原有锅炉作为备用锅炉使用。; 符合. 5; 结合煤电机组节能降碳改造供热改造和灵活性改造“三改联动”，对电站锅炉实施主辅机匹配换热系统优化、余热深度利用、提高温度参数等升级改造。在保证安全的前提下，稳妥推进超期服役煤电机组锅炉延寿提效改造。积极推进大型燃煤发电锅炉掺烧农林废弃物等耦合生物质燃烧技术改造。在做到超低排放、环境和安全风险可控前提下，探索利用大型燃煤发电锅炉协同处置大宗单一类别固体废弃物。因地制宜探索工业锅炉节能降碳减污相互协同改造升级方案，提升工业锅炉运行控制和诊断维护水平。积极实施燃气锅炉低氮改造。生物质锅炉应配套建设高效除尘设施，氮氧化物排放浓度难以稳定达标的应配套建设脱硝设施，禁止掺烧煤炭、垃圾等其他物料。到2025年，重点区域保留的燃煤锅炉、其他地区65蒸吨/小时以上的燃煤锅炉实现超低排放。; 本锅炉技改项目以生物质成型燃料为锅炉燃料，采用一台6t/h生物质锅炉为现有项目供热。; 符合. - 8、与《关于严格高耗能高排放项目准入管理的实施意见》赣府厅发〔2021〕33号相符性 - 表1-9 项目与《关于严格高耗能高排放项目准入管理的实施意见》赣府厅发〔2021〕33号相符性分析 序号; 文件要求; 本项目情况; 相符性. 1; “两高”项目涉及行业多、覆盖面大，暂定石化、化工、煤化工、钢铁、焦化、建材、有色、煤电等8个行业年综合能源消费量5000吨标准煤（等价值）及以上的项目。具体包括但不限于：(1)以下行业领域新建、改建、扩建项目。石油炼制，石油化工，现代煤化工，集化（含兰炭），煤电，长流程钢铁，独立烧结、球团，铁合金，合成氛，铜、铝 铅，锌 硅等治炼行业，水泥、玻璃、陶瓷、石灰、耐火材料、保温材料、砖瓦等建材行业，制药、农药等行业。(2)其他行业涉煤及煤制品、石油焦、渣油、重油等高污染燃料使用工业炉窑、锅炉的项目。; 本项目为锅炉技改项目，为现有项目供热，不属于“两高”项目，锅炉类型为生物质烧锅炉，采用成型生物质作为锅炉燃料。; 不涉及. 2; “两高”项目建设必须符合国家《产业结构调整指导目录》要求，符合国家、省产业布局和管理有关规定。对工艺、技术、装备等属于限制类或淘汰类的“两高”项目，一律禁止投资新建、扩建，发展改革、生态环境、工业和信息化、自然资源、林业、住房城乡建设、行政审批等部门不得办理有关手续；属于技术改造的“两高”项目，确保技改后单位产品综合能耗和污染物排放量只减不增。; 本项目为锅炉技改项目，为现有项目供热，不属于“两高”项目。; 不涉及. 3; “两高"项目选址应符合生态环境保护法律、法规、规章以及强制性标准要求、新建、扩建石化、化工、煤化工、焦化、有色金属治炼、平板玻璃、建筑陶瓷、原药制造项目应布设在依法合规设立目经规划环评的产业园区，并满足大气环境防护距离要求，涉及江河湖库的建设项目，应充分考虑岸线保护利用，污染物排放、环境风除防控要求，科学、合理确定“两高”项目与江河湖库的距离并满足国家和我省相关规定；项目选址下游涉及饮用水水源保护、湿地保护、农田灌溉、水生生物保护等水功能区的，在确保项目达标排放的基础上，还应采取必要的减续措施，确保受其直接影响的水功能区达到相应的水质标准。; 本项目为锅炉技改项目，为现有项目供热，不属于“两高”项目。; 不涉及. 4; 对于行业产能已经饱和的新建“两高”项目，要严格落实产能置换要求压减产能。其中，钢铁项目产能置换比例不低于1.25：1，对完成实质性兼并重组后取得的合规产能用于项目建设时，可以不低于1.1：1；水泥熟料产能置换原则上比例不低于1.5：1；平板玻璃产能詈换比例不低干1：1。; 本项目为锅炉技改项目，为现有项目供热，不属于“两高”项目。; 不涉及. 5; 对于上一年度环境空气质量不达标、水环境质量考核未达到要求的市、县(区)，新建、扩建“两高”项目污染物排放减星替代比例应满足国家倍量菩代要求； 达到标准或要求的地区，原则上实行等量替代。; 本项目为锅炉技改项目，为现有项目供热，不属于“两高”项目。; 不涉及. 6; 对于能耗强度一级预警（能耗强度不降反升）的地区，暂停国家规划布局之外的“两高”项目节能审査；对于能耗强度二级预警（能耗强度降低未达到进度目标）的地区，除国家规划和省里布局之外的新建“两高”项目要严格按照能耗等量替代要求编制能耗替代方案，未落实能耗替代方案的节能审查不子批准，普代方案内容和数据应可统计、可追溯、可核查；对于能耗强度三级预警（能耗强度降低达到进度目标）的地区，新建“两高”项目在严格把关后原则上可使用本地区“十四五”新增能耗指标。后续国家对“两高”项目缓批限批有新规定的，从其规定。; 本项目为锅炉技改项目，为现有项目供热，不属于“两高”项目。; 不涉及. - 9、与《江西省大气污染防治条例》相符性 - 表1-10 项目与《江西省大气污染防治条例》相符性分析 序号; 文件要求; 本项目情况; 相符性. 1; 本省控制新建、扩建钢铁、石油、化工、有色金属、水泥、平板玻璃、建筑陶瓷等行业的高排放、高污染项目。对钢铁、石油、化工、煤炭、电力、有色金属、水泥、平板玻璃、建筑陶瓷等重点行业依法实施清洁生产审核，采用先进清洁生产技术、工艺和装备。城市建成区内人口密集区、环境脆弱敏感区周边的钢铁、石油、化工、有色金属、水泥、平板玻璃、建筑陶瓷等行业中的高排放、高污染项目，应当逐步进行搬迁、改造或者转型、退出。; 本项目为锅炉技改项目，为现有项目供热，不属于新建、扩建钢铁、石油、化工、有色金属、水泥、平板玻璃、建筑陶瓷等行业的高排放、高污染项目。; 不涉及. 2; 排污单位应当加强大气污染物排放精细化管理，对不经过排气筒集中排放的大气污染物，采取必要的密闭、集中收集、覆盖、吸附、清扫、洒水等处理措施，控制生产环节以及内部物料的堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放。; 本项目锅炉烟气经处理后达标排放。; 符合. 3; 生产、进口、销售、使用含挥发性有机物的原材料和产品的，其挥发性有机物含量应当符合质量标准或者要求。; 本项目为锅炉技改项目，为现有项目供热，不涉及挥发性有机物的原材料和产品。; 不涉及. 4; 向大气排放恶臭污染物的石油、化工、制药、制革、生物发酵、饲料加工等企业以及垃圾处理厂、城区垃圾中转站、污水处理厂，应当按照相关规定，设置合理的防护距离，安装净化装置或者采取其他措施，减少恶臭污染物排放，防止恶臭对周边环境产生不良影响。; 本项目为锅炉技改项目，为现有项目供热，外排废气为锅炉烟气，不涉及恶臭污染物排放。; 不涉及. 5; 鼓励燃用优质煤炭，禁止进口、销售、燃用不符合质量标准的高硫分、高灰分煤炭。; 本项目锅炉为生物质锅炉，采用成型生物质作为锅炉燃料。; 不涉及. - 10、与宜春市《关于进一步提高我市生物质锅炉环保水平的通知》相符性 - 表1-11 项目与宜春市《关于进一步提高我市生物质锅炉环保水平的通知》相符性分析 序号; 文件要求; 本项目情况; 相符性. 1; 生物质锅炉污染物排放应满足国家或地方大气污染物排放标准，达到燃气锅炉排放水平。; 本项目锅炉烟气经处理后可以达到燃气锅炉排放水平; 符合. 2; 生物质锅炉严禁掺烧城镇生活垃圾、废旧家具板材、工业固体废物及其他有害废弃物，以及煤炭、矸石等化石燃料。; 本项目生物质锅炉采用成型生物质颗粒为燃料; 符合. 3; 生物质锅炉应燃烧生物质成型燃料，不得直接燃用未成型的生物质散料，并在现有烟气处理设施的基础上，按照有关规定加装袋式除尘器等烟气处理设施。对燃煤锅炉改造或替换成生物质锅炉的，原有厂区煤堆场、煤堆棚、替换下来的燃煤锅炉等设施应妥善拆除。; 本项目锅炉类型为生物质锅炉，采用成型生物质作为锅炉燃料; 符合. 4; 凡不符合提高环保水平相关要求的，应制定具体的整改计划。; 本项目锅炉烟气经处理后可以达到燃气锅炉排放水平; 符合. - 11、与《高污染燃料目录》相符性 - 表1-12 项目与《高污染燃料目录》相符性分析 类别; 禁燃区内禁止燃用的燃料组合类别; 本项目情况; 相符性. Ⅰ类; 单台出力小于20蒸吨/小时的锅炉和民用燃煤设备燃用的含硫量大于0.5%、灰分大于10%的煤炭及其制品（其中，型煤、焦炭、兰炭的组分含量大于表2中规定的限值）。; 本项目锅炉燃料为成型生物质，不涉及煤炭及其制品。; 符合. Ⅱ类; 除单台出力大于等于20蒸吨/小时锅炉以外燃用的煤炭及其制品。; 本项目锅炉燃料为成型生物质，不涉及煤炭及其制品。; 符合. Ⅲ类; 煤炭及其制品。; 本项目锅炉燃料为成型生物质，不涉及煤炭及其制品。; 符合. - 12、与《生物质成型燃料锅炉》（NB/T47062－2017）相符性 - 表1-13 项目与《生物质成型燃料锅炉》（NB/T47062－2017）相符性分析 序号; 文件要求; 本项目情况; 相符性. 1; 生物质成型燃料锅炉设计时应综合考虑燃料、灰渣特性，用热特点及运行方式，气象条件及环保要求，以及运输条件等确定锅炉燃烧方式及结构形式。; 本项目根据燃料、灰渣特性，用热特点及运行方式，气象条件及环保要求，以及运输条件，采用往复式炉排生物质锅炉。; 符合. 2; 生物质成型燃料锅炉的给料方式应根据燃料的外形尺寸和物性选用，宜采用螺旋给料、皮带给料或星形给料方式，特殊情况也可采用自由落料（即靠调整炉排转速来调整给料量）。; 本项目锅炉燃料采用输送带给料; 符合. 3; 生物质成型燃料锅炉系统设计时，应采取有效的除尘措施，保证锅炉系统大气污染物排放达标。; 本项目锅炉烟气经一套“冷却塔+布袋除尘”处理后可达标排放; 符合. 4; 锅炉所用的生物质成型燃料应经入库检验，且符合设计或订货合同的规定，其储存应有防水、 防火措施，散装燃料或有扬尘时还应有防尘措施。; 项目锅炉所使用的生物质成型燃料入库前会经过检验，储存仓库已做防渗处理。; 符合. |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 江西高安大北农饲料有限公司是一家经营饲料生产，饲料添加剂生产销售的公司。公司成立于2012年06月27日，项目建设于江西高安高新技术产业园区江西省建筑陶瓷产业基地内。项目地理位置中心坐标为东经115°30′16.900″，北纬28°8′43.615″，详见附图一。 2013年1月，江西高安大北农饲料有限公司投资10000万元建设江西高安大北农饲料有限公司年产24万吨饲料加工项目，并委托宜春市环境保护科学研究所编制了《江西高安大北农饲料有限公司年产24万吨饲料加工项目环境影响报告表》，于2013年3月11日取得了原宜春市环境保护局印发的《关于江西高安大北农饲料有限公司年产24万吨饲料加工项目环境影响报告表的批复》（宜环评字〔2013〕71号）。现有项目以玉米、次粉、米糠、鱼粉、豆粕、棉粕为原料，经初清、粉碎、配料、混合、制粒、冷却、破碎、分级工序制得产品饲料，并达到年产24万吨饲料的生产规模。 2014年7月，江西高安大北农饲料有限公司委托宜春市环境监测站编制了《建设项目竣工环境保护验收监测报告表》，并于2015年2月11日取得了原宜春市环境保护局印发的《关于江西高安大北农饲料有限公司年产24万吨饲料加工项目竣工环境保护验收意见的函》（宜环评验字〔2015〕31号）。 2025年，由于现有锅炉使用年限较长，存在运行不稳定的情况，为了确保生产经营活动正常进行，本技改项目在原有一台6t/h生物质锅炉基础上申请增加一台6t/h生物质锅炉，并新增一套“冷却塔+布袋除尘”设施用于处理新增锅炉生产过程中产生的锅炉烟气。原有锅炉作为备用锅炉使用，并再新增一套“冷却塔+布袋除尘”设施，将备用锅炉烟气处理设施由“水膜除尘”也替换为“冷却塔+布袋除尘”。项目建成后2台锅炉不同时运行，锅炉总运行时长为4650h/a，新增锅炉与备用锅炉共用1根35m高排气筒DA001。由于本次技改项目依托现有建筑，不新增用地，不改变现有项目生产工艺、产品方案以及产品规模，本次评价仅针对新建锅炉内容进行评价。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）等相关文件，本项目属于“四十一、电力、热力生产和供应业91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）中使用其他高污染燃料的”类别，因此，本项目应编制环境影响报告表。 二、项目基本建设情况 此次技改项目在原有一台6t/h生物质锅炉基础上申请增加一台6t/h生物质锅炉，原有的一台6t/h生物质锅炉作为备用锅炉使用，并配套相应烟气处理设施。项目详细工程建设内容见表2-1。 表2-1 项目主要建设内容一览表 工程名称; 主要建设内容; 备注. 主体工程; 饲料主车间; 现有项目; 本项目. 8F，每层长25m、宽20.04m，高48m，占地面积501m2，建筑面积4008m2。; 不变; 依托现有. 原料车间; 1F，长129.34m、宽50m、高12m，占地面积6467m2，建筑面积6467m2。; 不变. 成品车间; 1F，长96.65m、宽40m、高12m，占地面积3866m2，建筑面积3866m2。; 不变. 贮运工程; 发货雨棚; 1F，长28m、宽20m、高12m，占地面积560m2，建筑面积560m2。; 不变; 依托现有. 大筒仓; 共设置3个，总占地面积528m2，建筑面积1584m2。; 不变. 小筒仓; 共设置5个，总占地面积113m2，建筑面积565m2。; 不变. 仓库; 2F，长50m、宽30m、高10m，占地面积1500m2，建筑面积3000m2。; 不变. 辅助工程; 办公楼; 3F，长36.4m、宽15m、高24m，占地面积546m2，建筑面积1638m2。; 不变; 依托现有. 锅炉房; 1F，长12m、宽8m、高12m，占地面积96m2，建筑面积96m2，设有一台6t/h生物质锅炉。; 1F，占地面积96m2，建筑面积96m2，设有一台常用6t/h生物质锅炉、一台备用6t/h生物质锅炉。; 依托现有，属于本次技改范围，原有锅炉作为备用锅炉使用，新增锅炉作为常用锅炉使用；本次技改仅占用现有锅炉房45m2作为技改空间。. 宿舍楼; 2F，长25m、宽20m、高16m，占地面积500m2，建筑面积1000m2。; 不变; 依托现有. 科研楼; 2F，长23m、宽10m、高16m，占地面积230m2，建筑面积460m2。; 不变. 地磅房; 1F，长25m、宽18m、高8m，占地面积450m2，建筑面积450m2。; 不变. 公用工程; 供电; 由市政府供电所供给; 不变; 依托市政管网. 供水; 由市政府水管网供给; 不变; 依托市政管网. 排水系统; 雨污分流，雨水经厂内雨水管道进入雨污管网; 不变; 新建. 环保工程; 废气; 有组织; 锅炉烟气经一套“水膜除尘”设施处理后通过35m高排气筒DA001排放；各工段工艺粉尘分别收集后各经一套布袋除尘设备处理后通过15m高排气筒排放；食堂油烟收集后经一套油烟净化器处理后高空外排。; 原有1台6t/h生物质锅炉与新增的1台6t/h生物质锅炉运行过程中产生的锅炉烟气分别通过一套“冷却塔+布袋除尘”设施处理后通过35m高排气筒DA001排放；各工段工艺粉尘分别收集后各经一套布袋除尘设备处理后通过15m高排气筒排放；食堂油烟收集后经一套油烟净化器处理后高空外排。; 保留现有1套6t /h生物质锅炉作为备用锅炉使用，原锅炉烟气处理设施由“水膜除尘”改为“冷却塔+布袋除尘”；新增1台6t/h生物质锅炉及烟气处理设施。. 无组织; 车间通风; 不变; 依托现有. 废水; 树脂再生废水经一座50m2、容积为150m3中和沉淀池（调节+沉淀）处理后回用于厂区绿化、洒水冷却灰渣等；生活污水经隔油池+化粪池预处理后再经一体化设施（膜生物法）处理达标后经园区管网排入肖江。; 不变; 依托现有. 噪声; 厂房隔音、设备减震垫等。; 不变; 依托现有. 固体 废物; 一般固废暂存间; 占地面积120m2、容积为180m3。; 不变; 依托现有. 生活垃圾; 垃圾桶; 不变; 依托现有. 三、产品方案 此次锅炉技改项目在原有一台6t/h生物质锅炉基础上申请增加一台6t/h生物质锅炉，原有生物质锅炉作为备用锅炉使用，故不涉及产品产量变化。 表2-2 产品方案一览表 序号; 产品名称; 单位; 用量; 备注. 1; 蒸汽; t/a; 23715; 新增生物质锅炉按最大运行时长以4650h计. 四、主要设备 此次技改项目在原有一台6t/h生物质锅炉基础上申请增加一台6t/h生物质锅炉，原有锅炉作为备用锅炉使用，并配套相应烟气处理设施；锅炉所用软水依托现有软水制备系统，现有项目其余生产设备不发生变化。主要生产设备见表 2-3。 表2-3 主要生产设备表 序号; 名称; 型号; 现有设备数量; 技改后设备数量; 变化情况. 1; 生物质蒸汽锅炉; DZL6-1.25-S; 1台; 2台; +1台. 2; 软水制备系统; LJT-12.0RT/12t/h; 1套; 1套; 不变. 3; 布袋除尘设施; /; 5套; 7套; +2套. 4; 冷却塔; /; /; 2台; +2台. 5; 锅炉引风机; /; 1台; 2台; +1台. 6; 关风器; GFDZY-10; 2台; 2台; 不变. 7; 刮板输送机; TGSS32b; 10台; 10台; 不变. 8; 斗式提升机; TDTG50x28; 2台; 2台; 不变. 9; 双层圆简初清筛; TCQY100/4; 2套; 2套; 不变. 10; 电动三通; AHBD250; 12台; 12台; 不变. 11; 斗式提升机; TDTG50×28; 2台; 2台; 不变. 12; 料位器; KI5002; 20台; 20台; 不变. 13; 仓顶引风机; 1.1kw/h; 10台; 10台; 不变. 14; 永磁简; TCXT40; 2台; 2台; 不变. 15; 计量秤; MSDS-600; 2台; 2台; 不变. 16; 水膜除尘器; /; 1台; 0台; -1台. 17; 空压机; /; 1台; 1台; 不变. 18; 鼓风机; /; 1台; 2台; +1台. 19; 循环泵; TD100-48/2 (10m3/h）; /; 2台; +2台. 五、主要原辅材料 本技改项目在原有一台6t/h生物质锅炉基础上申请增加一台6t/h生物质锅炉，原有锅炉作为备用锅炉使用，锅炉制备蒸汽所需生物质成型燃料使用量不变。原辅材料及能源消耗见表2-4。 表2-4 主要原辅材料及年用量一览表 序号; 名 称; 单位/a; 技改前年消耗量; 技改后年消耗量; 变化情况; 储存位置; 来源. 1; 生物质成型颗粒; t; 4500; 4500; 0; 锅炉房; 外购. 2; 水; 万m3/a; 2.76; 2.76; 0; /; 市政供给. 3; 电; 万kW·h/a; /; /; /; /; 市政供给. 生物质成型燃料：指作为燃料的生物质材料，一般主要是农林废弃物（如秸秆、锯末、甘蔗渣、稻糠等）或木材加工品。生物质燃料的应用，实际主要是将农林废物或专用木材作为原材料，经过粉碎、混合、挤压、烘干等工艺，制成各种成型（如块状、颗粒状等）的，可直接燃烧的一种新型清洁燃料。 表2-5 生物质成型燃料成分 序号; 项目; 单位; 分成. 空气干燥基; 干燥基; 收到基; 干燥无灰基. 1; 水分; %; 6.15; /; /; /. 2; 灰分; 1.74; 1.85; 1.74; /. 3; 挥发分; 73.90; 78.74; 73.70; 870.23. 4; 碳; /; /; /; /. 5; 氢; 4.79; 5.10; 4.78; 5.20. 6; 全硫; 0.01; 0.01; 0.01; 0.01. 7; 全水; /; /; 6.4-0; /. 8; 高位发热量; MJ/kg; 19.59; 20.87; /; /. 9; 低位发热量; MJ/kg; /; /; 18.41; /. 燃料用量核算： 锅炉生物质锅炉运行负荷为85%，锅炉运行时长为4650h/a，6t/h生物质锅炉额定功率为360万大卡/小时，根据生物质成型颗粒检测报告，项目生物质成型颗粒低位发热量约为18.41MJ/kg，锅炉热利用率按85%计，则锅炉生物质成型颗粒用量约为3600000×4650÷0.85÷（18.41×239）÷1000=4475.946t/a。则本项目锅炉生物质成型颗粒使用量取4500t/a。 六、劳动定员及工作制度 现有项目劳动定员150人 ，工作制度为二班制，每班7.5小时（一班为6：00~13：30、一班为13：30~21：00），日生产时长为15h，年工作310天，项目技改后劳动人员由现有项目进行配给、不新增劳动定员、不改变工作制度。 七、公用工程 ①给水：本项目用水由市政供水管网提供。 ②排水：排水体制为雨、污分流制，初期雨水经厂内雨水管道进入园区雨水管网，最终排入肖江；树脂再生废水经厂内设施中和沉淀处理达到《城市污水再生利用-工业用水水质标准》（GB/T19923-2024）表1中相关限值后回用于厂区绿化、洒水冷却灰渣等。 八、水量平衡 （1）生活污水 - 本次技改无新增人员，无新增生活污水。 - （2）软水制备用水及锅炉用水 - 项目技改后，新增1台6t/h生物质锅炉提供蒸汽，原有锅炉留作备用。锅炉年运行时长为4650h，锅炉负荷为85%，则蒸汽产生总量为23715t/a（76.5t/d），其中管道蒸发损耗按蒸汽产生量的5%计（即3.825t/d）、锅炉自用蒸汽约为蒸汽产生量的1%-3%（本次取2%，即1.53t/d），剩余蒸汽用于现有项目生产。 锅炉用水为自来水制备软水，软水制备工艺采用离子交换树脂法，根据业主提供资料，1吨新鲜水可制备约0.9吨软水，产生0.1吨的树脂再生废水，根据以上分析，项目软水使用量为23715t/a（76.5t/d），则软水制备所需新鲜水用量为26350m3/a（85m3/d），树脂再生废水产生量为2635m3/a（8.5m3/d）。 - （3）冷却塔用水 项目技改后，锅炉配备1台冷却塔用于冷却锅炉烟气，锅炉烟气不与冷却水直接接触。冷却塔循环泵流量为10m3/h，冷却塔年运行时长为4650h，循环水量为46500m3/a（150m3/d），冷却水循环回用，循环过程中，蒸发损耗量按0.5%计，则冷却水损耗量为232.5m3/a（0.75m3/d）。 项目水量平衡详见图2-1，表2-6。 图2-1 项目水平衡图（m3/d） 表2-6 项目水平衡表 序号; 用水设备名称; 总用水量（m3/d）; 水质; 给水量（m3/d）; 排水量（m3/d）. 新水; 软水; 树脂再生废水; 管道蒸汽损失水; 生产损失水; 锅炉自用水. 1; 软水制备系统; 85; 新鲜水; 85; 0; 8.5; 3.825; 71.145; 1.53. 2; 生物质锅炉; 76.5; 软水; 0; 76.5; 0; 3.825; 71.145; 1.53. 3; 冷却塔; 0.75; 循环水; 0.75; 0; 0; 0.75; 0; 0. 本项目新增一台6t/h生物质锅炉作为常用锅炉使用，锅炉负荷为85%，根据工程分析，蒸汽制备量为23715t/a，其中，管道蒸发损耗量约0.5%，锅炉自用蒸汽约1%-3%（本项目按2%计），其余蒸汽用于现有项目饲料制粒生产中。详见下表。 表2-7 蒸汽平衡一览表 产出; 投入. 名称; 单位; 数量; 投入工序; 数量. 蒸汽; t/a; 23715; 饲料制粒; 22054.95. 管道损耗; 1185.75. 锅炉自用; 474.3. 总计; 23715; 总计; 23715. 1、施工期 - 本项目为锅炉技改项目，无土建工程，施工主要为设备安装，影响时间短、范围小，因此，本次环评不对施工期展开分析。 - 运营期工艺流程及产污环节 - 本项目为锅炉技改项目，运营期仅针对锅炉运行部分进行分析。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 图2-2 技改项目锅炉生产工艺流程及排污情况 工艺流程简述： - 技改项目锅炉运营期工艺流程说明如下： - 本项目锅炉用水依托现有项目一套软水制备系统制备，所依托软水制备系统采用离子交换树脂法，利用树脂中的可交换阳离子（如H+、Na+等）与水中的阳离子进行交换，将水中的硬度离子Ca2+、Mg2+置换出来，从而达到软化水的目的。这一过程中，树脂中的阳离子与水中的硬度离子发生交换反应，树脂吸附了硬度离子，制备好的软水用于锅炉用水。制备过程会产生树脂再生废水以及废离子交换树脂。 - 生物质成型燃料通过传送带输入料斗后输送进锅炉内部作为燃料燃烧，同时需要由人工使用工具定时手动清理锅炉内产出的炉渣。待软水加热至沸点，需对锅炉给水进行除氧处理，该过程需消耗蒸汽（消耗量约为锅炉蒸汽产量的1%-3%），再通过继续加热软水使其变为蒸汽，制备好的蒸汽压力约为1.25MPa左右，温度约为280℃，蒸汽通过密闭式蒸汽管道输送，为现有项目供热，蒸汽通过直接注入物料中，与物料混合搅拌。该过程会产生锅炉烟气、锅炉炉渣。锅炉烟气经一套“冷却塔+布袋除尘”设施处理达标后，再通过35m高排气筒（DA001）排放。烟气处理过程会产生布袋灰尘、废布袋等固体废物。 3、产污环节分析 根据项目生产工艺流程分析，生产过程中产生的主要污染有：废气、废水、固废、噪声。 废气：项目生产过程中产生的废气主要为锅炉运行过程中产生的锅炉烟气（污染物为颗粒物、SO2、NOX）。 废水：项目废水主要为软水制备过程中产生的树脂再生废水。 固废：项目固体废物为一般工业固体废物。一般工业固体废物分别为炉渣、废离子交换树脂、布袋灰尘、废布袋。 噪声：设备运转过程产生的机械噪声。 表2-8 产污情况表 主要污染源; 来源; 污染物名称; 排放方式. 营运期; 废气; 锅炉房; 锅炉烟气; 颗粒物、氮氧化物、二氧化硫; 锅炉烟气经冷却塔冷却后再经一套布袋除尘器处理，最终通过现有35m 高排气筒（DA001）排放。. 废水; 软水制备; 树脂再生废水; CODcr、SS、氯化物、硫酸盐; 本项目无新增废水产生，树脂再生废水经中和沉淀后回用于厂区绿化、洒水冷却灰渣等。. 固体废物; 烟气处理; 除尘灰; 用作农家肥. 软水制备; 废离子交换树脂; 相关单位回收. 烟气处理; 废布袋; 相关单位回收. 噪声; 设备运行; 机械噪声; 减振、隔声、距离衰减. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 一、现有工程环保手续 江西高安大北农饲料有限公司位于江西省宜春市高安市八景镇高新技术产业园区江西省建筑陶瓷产业基地内。 2013年1月，江西高安大北农饲料有限公司投资10000万元建设江西高安大北农饲料有限公司年产24万吨饲料加工项目，并委托宜春市环境保护科学研究所编制了《江西高安大北农饲料有限公司年产24万吨饲料加工项目环境影响报告表》，于2013年3月11日取得了原宜春市环境保护局印发的《关于江西高安大北农饲料有限公司年产24万吨饲料加工项目环境影响报告表的批复》（宜环评字〔2013〕71号）；2014年7月，江西高安大北农饲料有限公司委托宜春市环境监测站编制了《建设项目竣工环境保护验收监测报告表》，并于2015年2月11日取得了原宜春市环境保护局印发的《关于江西高安大北农饲料有限公司年产24万吨饲料加工项目竣工环境保护验收意见的函》（宜环评验字〔2015〕31号）。 表2-9 现有项目环保手续履行情况 现有项目名称; 环评批复时间; 批复文号; 验收情况; 排污许可证申领情况. 江西高安大北农饲料有限公司年产24万吨饲料加工项目; 2013年3月; 宜环评字〔2013〕71号; 宜环评验字〔2015〕31号; 排污许可已申领（登记编号：91360983598859249T001W）. - 二、现有工程生产工艺 现有项目以玉米、次粉、米糠、鱼粉、豆粕、棉粕、一级氨基酸、微量元素等为原辅材料，通过初清、粉碎、配料、混合、制粒、冷却、破碎、分级、打包等工序，建成后达到年产饲料24万吨的生产规模。生产工艺流程及排污点见图2-3。 图2-3 现有工程生产工艺流程及产污节点图 - 现有项目污染治理措施及排放去向 表2-10 现有项目污染治理措施及排放去向 废气; 锅炉烟气; 收集后经一套水膜除尘设备处理达标后通过35m高排气筒DA001排放. 工艺粉尘; 收集后经布袋除尘设备处理达标后通过15m高排气筒排放. 食堂油烟; 经一套油烟净化器处理后高空外排. 废水; 生活污水; 经隔油池+化粪池预处理后再经一体化设施（膜生物法）处理达标后排入肖江. 树脂再生废水; 经中和沉淀池处理后回用于厂区绿化、洒水冷却灰渣等。. 噪声; 减振、隔声、距离衰减. 固体废物; 除尘灰; 用作农家肥. 废布袋; 相关单位回收. 锅炉灰渣; 用作农家肥. 废包装袋; 相关单位回收. 杂质; 回收综合利用. 废离子交换树脂; 相关单位回收. - 四、现有项目验收数据 监测数据采用江西高安大北农饲料有限公司2014年建设项目竣工环境保护验收监测报告，废水、废气、噪声排放情况详细见下列各表。 表2-11 现有项目验收期间废水监测数据 监测点位; 监测项目; 监测日期; 监测结果; 执行标准; 结论. 上午; 下午. 废水出口; рH（无量纲）; 2014.9.21; 6. 96; 6.87; 6~9; 合格. 2014.9.22; 6.90; 6.94. 2014. 9.23; 6.88; 6.79. 悬浮物(mg/L); 2014.9.21; 27.3; 30.0; 70; 合格. 2014.9.22; 26.4; 28.2. 2014. 9.23; 24.6; 25.8. 化学需氧量(mg/L); 2014.9.21; 86.8; 88. 1; 100; 合格. 2014.9.22; 87.4; 86.2. 2014. 9.23; 88.3; 87.6. 生化需氧量(mg/L); 2014.9.21; 12.4; 10.6; 20; 合格. 2014.9.22; 18. 5; 16.3. 2014. 9.23; 10.1; 9.3. 氨氮(mg/L); 2014.9.21; 9.14; 10.58; 15; 合格. 2014.9.22; 8.00; 11.44. 2014. 9.23; 7. 13; 12.30. 动植物油(mg/L); 2014.9.21; 0.173; 0.157; 10; 合格. 2014.9.22; 0.167; 0.155. 2014. 9.23; 0.185; 0.164. 表2-12 现有项目验收期间工艺废气监测数据 监测点位; 监测项目; 监测时间; 烟气量(Nm3/h); 排放浓度(mg/m3); 排放标准(mg/m3); 结论. 车间工艺废气处理设施排口; 粉尘; 2014.9.22; 5611; 10.6; 120; 合格. 2014. 9.23; 5588; 9.8. 表2-13 现有项目验收期间锅炉烟气监测数据 监测点位; 监测项目; 监测时间; 烟气量(Nm3/h); 实测浓度(mg/m3); 排放浓度(mg/m3); 排放标准(mg/m3); 结论. 废气处理设施排口; 颗粒物; 2014.9.22; 9446; 40.2; 61.1; 200; 合格. 2014. 9.23; 9486; 35.7; 54.2. 氮氧化物; 2014.9.22; 9446; 8.2; 12.5; /; 合格. 2014. 9.23; 9486; 5.5; 8.3. 表2-14 现有项目验收期间噪声监测数据 单位：dB（A） 监测时间; 监测点位; 监测值. 2014.9.22; 厂界东面1m; 59.7. 厂界南面1m; 52.6. 厂界西面1m; 61.2. 厂界北面1m; 57.2. 执行标准; 65. 四、现有工程污染物排放情况 1、现有污染物排放汇总 现有项目污染物排放情况见表。 表2-15 现有项目污染物排污情况一览表 类型; 项目; 排放量. 废气; 颗粒物; 3.2t/a. SO2; 0.765t/a. NOX; 4.59t/a. 粉尘; 0.2t/a. 油烟; 0.038t/a. 废水; 废水量; 5400m3/a. CODCr; 0.53t/a. BOD5; 0.1t/a. SS; 0.38t/a. NH3-N; 0.08t/a. 固体污染物; 锅炉灰渣; 800t/a. 废包装袋; 5t/a. 杂质; 20t/a. 污水处理污泥; 2t/a. 废离子交换树脂; 4t/a. 生活垃圾; 22.5t/a. 噪声; 项目主要噪声来源为各种设备在生产过程中产生的，单台噪声值约75~90dB(A)。. - 2、现有项目总量控制指标 - 根据《江西高安大北农饲料有限公司年产24万吨饲料加工项目环境影响报告表》，现有工程总量控制指标为化学需氧量：0.53t/a、氨氮：0.08t/a、氮氧化物：4.59t/a。 - 五、现有项目存在的主要问题 - 厂区内存在部分设备散乱堆存。 - 厂内一般工业固体废物未进行分类摆放。 - 未按照排污许可条例进行自行监测，监测因子缺少二氧化硫。 4、厂内未设立消防废水收集池。 - 5、根据2025年《国家污染防治技术指导目录》，水膜除尘此类单一湿法除尘属于低效类处理技术。 - 6、锅炉烟气处理设施“水膜除尘”处理效果低下，根据当前宜春市《关于进一步提高我市生物质锅炉环保水平的通知》相关要求，当前锅炉烟气排放浓度无法达到燃气锅炉排放水平。 7、未对环保安全作出相应预案。 - 六、以新带老措施 - 1、设施设备规范存放于厂房内。 - 2、根据一般工业固体废物种类进行分类，并将分类好的一般工业固体废物分区域贮存在一般固废间内。 3、按照排污许可条例进行自行监测。 4、根据相关要求建设消防废水池。 5、根据排污许可证申请与核发技术规范更换高效且具有可行性的处理技术。 6、根据宜春市《关于进一步提高我市生物质锅炉环保水平的通知》相关要求，采用更加高效并可行的锅炉烟气处理设施处理锅炉烟气。 7、制定环保相关应急预案。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气 项目位于江西省宜春市高安市八景镇江西高安大北农饲料有限公司内，根据《环境影响评价技术导则_大气环境》（HJ2.2-2018）规定，本评价采用江西省生态环境厅公布的“2024年江西省各县（市、区）六项污染物浓度年均值”中的监测数据来评价项目所在区域环境空气质量达标情况进行评价，宜春市高安市2024年区域环境控制质量如下表。 表3-1 2024年宜春市高安市环境空气污染物浓度情况 污染物; 年评价指标; 现状浓/(ug/m3); 标准值/(ug/m3); 占标率/%; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 23.4; 35; 66.8; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 38; 70; 54.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 20; 40; 50; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 11; 60; 18.3; 达标. CO; 第95百分位数日平均质量浓度; 900; 4000; 22.5; 达标. O3; 第90百分位数8h平均质量浓度; 134; 160; 90; 达标. 据表3-1数据可知，2024年宜春市高安市全年主要空气污染物中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。因此，项目位于达标区。 2、地表水 根据《环境影响评价技术导则_地表水环境》(HJ2.3-2018)，水环境质量现状调查应优先采用国务院生态环境主管部门统一发布的水环境状况信息。2025年7月江西省宜春生态环境监测中心对全市主要流域18个断面水质进行了监测，对宜春市范围内其他流域的15个断面水质监测数据进行了收集。监测评价指标为pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物共21项。监测评价标准为《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)。其中距离项目最近的断面为肖江江口断面。 表3-2 2025年7月肖江江口断面水质监测评价结果一览表 序号; 河流名称; 断面名称; 执行标准; 水质类别; 超标因子. 1; 肖江; 肖江江口（国考、国控）; Ⅲ; Ⅲ; /. 根据江西省宜春生态环境监测中心2025年7月对肖江江口断面水质监测结果，监测断面各项污染物指标均可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类标准要求，项目所在区域肖江江口断面水质良好。 3、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的相关规定：厂界外周边50m范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。距本项目50m之内无声环境保护目标，因此本次评价无需开展声环境质量现状达标情况评价。 4、生态环境 本技改项目位于江西省宜春市高安市八景镇江西高安大北农饲料有限公司内，建设项目不涉及生态环境保护目标，项目周边无风景名胜区和文物古迹等特殊保护对象。 5、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的相关规定：原则上不开展土壤环境质量现状调查，建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本次技改项目依托现有项目锅炉房进行建造，地面已采用了防腐防渗措施，原则上不会对土壤造成污染，且50m范围内无敏感目标；根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），项目为Ⅳ类建设项目，故本项目可不开展土壤环境质量现状调查。 6、地下水环境 本次技改项目依托现有项目锅炉房进行建造，锅炉地面均采用了防腐防渗措施，原则上不会对地下水造成污染；根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），项目为Ⅳ类建设项目，故本项目可不开展地下水环境质量现状调查，鉴于项目不以地下水作为供水水源，采取上述措施后，预计项目的建设对周围地下水环境影响不大。 综合以上分析可知，项目选址周边环境空气质量、地表水环境质量、声环境质量均符合功能区划的要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、环境保护目标 表3-3 本项目环境保护目标一览表 环境要素; 坐标; 对象名称; 方位; 相对厂界（m）; 规模（人）; 环境功能. X; Y. 大气环境; 92.2; 135.5; 果溪村; 东北侧; 149.7; 120; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. -440.5; 100.4; 南头村; 西北; 432.3; 80. 地表水环境; /; 肖江; 东北; 9073; /; （GB3838-2002）Ⅲ类标准. 声环境; 厂界50m范围内无声环境保护目标. 地下水环境; 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。. 生态环境; 占地范围内无重要物种、自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等生态敏感区。. 此次以技改项目中心为坐标原点（0，0），地理坐标为E115°30′15.915″，N28°8′46.666″。. - 控制目标 本项目主要环境保护目标如下： （1）环境空气：区域大气环境质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； （2）地表水：地表水环境质量达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准； - （3）声环境：评价区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 本次技改项目外排废气仅涉及到锅炉烟气，根据宜春市生态环境局印发的《关于进一步提高我市生物质锅炉环保水平的通知》，宜春市生物质锅炉污染物排放需达到燃气锅炉排放水平，故本项目营运期锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉排放限值。详见表3-4。 表3-4 大气污染物排放标准 污染物名称; 排放形式; 废气名称; 最高允许排放浓度(mg/m3); 最高允许排放速率; 标准来源. 排气筒（m）; 排放速率(kg/h). 颗粒物; 有组织; 锅炉烟气; 20; 35; /; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉排放限值. SO2; 50; /. NOX; 200; /. 林格曼黑度; ≤1; /. 2、废水 本次技改项目无新增生活污水，树脂再生废水经厂内设施中和沉淀处理达到《城市污水再生利用_工业用水水质标准》（GB/T19923-2024）表1中相关限值后，回用于厂区绿化、洒水冷却灰渣等。 表3-5 污水回用执行标准 单位：mg/L 指标; pH（无量纲）; CODcr; SS; 氯化物; 硫酸盐. 城市污水再生利用-工业用水水质标准; 6-9; 50; /; 400; 600. 3、噪声排放标准 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体限值详见表3-6。 表3-6 噪声控制标准 单位：dB（A） 时段; 昼间; 夜间; 采用标准. 营运期; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准. 4、固体废物 一般工业固体废物满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 |
| 总量 控制 指标 | 污染物排放实施总量控制是执行环保管理目标责任制的基本原则之一。本环评结合环保管理要求，对项目主要污染物的排放量进行总量控制分析。根据《关于印发“十四五”生态保护监管规划的通知》（环生态〔2022〕15号）以及《江西省“十四五”生态环境保护规划的通知》（赣府发〔2021〕25号），建设项目总量指标审核和管理的污染物范围包括：NOX、挥发性有机物及CODcr、NH3-N。 1、废水污染物总量控制指标 现有项目CODcr控制总量为0.53t/a、NH3-N控制总量为0.08t/a，本次技改项目无废水外排、故无需进行废水总量控制。 2、废气污染物总量控制指标 现有项目不涉及挥发性有机物排放、NOX控制总量为4.59t/a。本次锅炉技改项目不涉及挥发性有机物排放，锅炉总运行时长、生物质燃料用量不发生变化，NOX排放量不产生增加，故无需进行废气总量控制。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目为锅炉技改项目，无土建工程，施工主要为设备安装，影响时间短、范围小，因此，本次环评不对施工期展开分析。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 一、废气 1、废气污染源情况 本项目废气污染源排放情况见表4-1。 表4-1项目废气产排情况汇总表 产排污环节; 排放形式; 污染物种类; 污染物产生量和浓度; 污染物治理设施; 污染物排放量和浓度; 排气筒基本情况; 排放标准. 产生浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 产生量t/a; 风量m3/h; 收集效率%; 去除效率%; 处理工艺; 是否为可行技术; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a; 排放筒编号; 高度; 内径; 温度; 类型; 地理坐标; 浓度mg/m3; 速率kg/h. m; m; ℃; /. 锅炉烟气; 有组织; 颗粒物; 6025.335; 36.387; 169.2; 6039; 100; 99.7; 冷却塔+布袋除尘; 是; 18.049; 0.109; 0.508; DA001; 35; 0.6; 65; 一般排放口; E115°30′15.779″N28°8′46.991″; 20; /. SO2; 27.322; 0.165; 0.765; 100; 0; 27.322; 0.165; 0.765; 50; /. NOX; 163.438; 0.987; 4.59; 100; 0; 163.438; 0.987; 4.59; 200; /. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、污染源强核算过程 （1）本锅炉技改项目生产时产生的废气为锅炉烟气，具体如下： 锅炉烟气 为了确保生产经营活动正常进行，本次锅炉技改项目新增一台6t/h生物质锅炉为现有项目供热，并配套相应烟气处理设施，原有的一台6t/h生物质锅炉作为备用锅炉使用，锅炉生物质燃料不发生变化，为4500t/a，新增锅炉年运行时长按4650h/a计。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册—4430 工业锅炉（热力供应）行业系数手册》中（4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-生物质工业锅炉），工业废气量产物系数为6240/标立方米/吨-原料、颗粒物的产生系数为37.6kg/吨-原料、SO2的产生系数为17Skg/吨-原料（二氧化疏的产污系数是以含硫量(S%)的形式表示的，其中含硫量(S%)是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数的形式表示。例如生物质中含硫量(S%)为0.1%，则S=0.1。根据本项目生物质燃料检验报告单可知，含硫量取值为0.01%，即S为0.01）、NOX产污系数为1.02kg/吨-原料，废气产生量为28080000m3/a（6039m3/h）、颗粒物产生量为169.2t/a、产生速率为36.387kg/h；SO2产生量为0.765t/a、产生速率为0.165kg/h；NOX产生量为4.59t/a、产生速率为0.987kg/h。锅炉烟气收集效率按100%计，锅炉排风量为6039m3/h，锅炉烟气经一台冷却塔冷却后再经一套布袋除尘器处理达标后通过一根35m高排气筒DA001排放，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册—4430 工业锅炉（热力供应）行业系数手册》末端治理技术，布袋除尘设施对颗粒物去除效率按为99.7%计，则颗粒物排放量为0.508t/a、排放速率为0.109kg/h、排放浓度为18.049mg/m3；SO2排放量为0.765t/a、排放速率为0.165kg/h、排放浓度为27.322mg/m3；NOX排放量为4.59t/a、排放速率为0.987kg/h、排放浓度为163.438mg/m3。 3、废气污染防治措施可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范_锅炉》（HJ953-2018），布袋除尘属于锅炉烟气污染颗粒物防治可行技术要求。锅炉烟气经处理后排放浓度可以达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中表2中燃气锅炉排放限值。 故本次锅炉技改项目新增锅炉锅炉烟气经冷却塔冷却后再经一套“布袋除尘”设备处理属于可行治理措施。 表4-2排放口基本情况表 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度/m; 排气筒内径/m; 风量m3/h; 排气温度/℃; 排气筒类型. 经度; 纬度. DA001; 废气排放口; 颗粒物、SO2、NOX; 115°30′15.779″; 28°8′46.991″; 35; 0.6; 6039; 65; 一般排放口. 4、废气环境影响分析 本技改项目产生的大气污染物主要为生物质燃烧时产生的锅炉烟气（颗粒物、SO2、NOX）。在正常情况下，各项废气经处理后均能达标排放，对周边环境影响较小。 5、项目非正常排放情况分析 非正常情况下，废气处理系统处理效率降低。按照处理效率为0%，无环保治理措施计算，则非正常情况下的排放情况见表： 表4-3 非正常情况下污染物排放情况一览表 产排污环节; 污染物种类; 污染物排放; 非正常排放情况; 控制措施. 排放速率kg/h; 排放量kg/a; 年发生频次/次; 单次持续时间/h. 锅炉燃烧; 颗粒物; 36.387; 72.774; 2; 1; 企业应加强管理，一旦废气处理设施故障立即检修，防止停产事故废气排放。. SO2; 0.165; 0.33; 2; 1. NOX; 0.987; 1.974; 2; 1. - 6、废气监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南_总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）相关要求，本项目废气监测计划详见下表4-4。 表4-4 废气监测计划一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 排放标准. DA001; NOX; 1次/月; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉排放限值. 颗粒物、SO2、林格曼黑度; 1次/年; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉排放限值. |
| --- | --- |

| 运营期 环 境 保 护 措 施 | 二、废水 1、废水污染源情况 本项目废水污染源产排情况见表4-5。 表4-5 废水污染源产生、排放汇总表 产排污环节; 类别; 污染物 种类; 污染物产生量和浓度; 污染治理设施; 污染物排放量和浓度; 排放标准. 废水量; 产生浓度; 产生量; 处理能力; 主要治理工艺; 去除效率; 是否可行技术; 废水量; 排放浓度; 排放量. m3/a; mg/L; t/a; m3/d; %; m3/a; mg/L; t/a. 软水制备; 树脂再生废水; CODCr; 2635; 50; 0.132; 120; 中和沉淀池（调节+沉淀）; 20; 是; 2635; 40; 0.105; 50. SS; 60; 0.158; 40; 36; 0.095; /. 氯化物; 400; 1.054; 20; 320; 0.843; 400. 硫酸盐; 400; 1.054; 20; 320; 0.843; 600. |
| --- | --- |

| 运营期 环 境 保 护 措 施 | 2、废水污染物源强核算过程 - 本项目为锅炉技改项目，本次技改无新增人员，无新增生活污水，建设用地依托现有建筑，不新增用地，无新增初期雨水。项目建成后产生的废水主要为树脂再生废水，整体项目废水产生量不发生增加，废水经厂内设施中和沉淀处理达到《城市污水再生利用-工业用水水质标准》（GB/T19923-2024）表1中相关限值后回用于厂内绿化、洒水冷却灰渣等。 - 项目技改后，新增1台6t/h生物质锅炉提供蒸汽，原有锅炉留作备用。锅炉年运行时长为4650h，锅炉负荷为85%，则蒸汽产生总量为23715t/a（76.5t/d）。 1）树脂再生废水 锅炉用水为自来水制备后的软水，软水制备工艺采用离子交换树脂法，根据业主提供资料，1吨的新鲜水可制备约0.9吨软水，产生0.1吨的树脂再生废水，根据以上分析，项目软水使用量为23715t/a（76.5t/d），则软水制备所需新鲜水用量为26350m3/a（85m3/d），树脂再生废水产生量为2635m3/a（8.5m3/d）。 项目软水制备用水为自来水，主要污染因子为CODcr、SS、氯化物以及硫酸盐，产生浓度值参考同类型项目，污染物产生浓度分别为CODcr浓度为50mg/m3、SS浓度为60mg/m3、氯化物浓度为400mg/m3、硫酸盐浓度为400mg/m3。产排情况见表4-5。 3、依托软水制备系统可行性分析 本项目锅炉用水为自来水制备后的软水，软水制备依托现有项目一套软水制备系统，软水制备工艺采用离子交换树脂法，离子交换树脂法是通过树脂中的钠离子与水中钙、镁离子进行离子交换，从而去除水的硬度；采用离子交换树脂法制备的软水硬度通常可以降至50mg/L，可以符合锅炉给水、工业循环水及生活用水标准；本项目所依托软水制备系统最大出水量为12t/h，年最大软水出水量可达55800t，本项目锅炉运行过程中，所需软水用量为23715m3/a，故软水制备系统制备能力可以满足生产要求。 从所依托软水制备系统制备工艺、工艺效果、制备系统产能上看，本项目依托现有项目软水制备系统制备软水是可行的。 4、废水治理设施技术可行性分析 本项目树脂再生废水依托现有项目一座中和沉淀池（调节+沉淀）处理达到《城市污水再生利用-工业用水水质标准》（GB/T19923-2024）表1中相关限值后回用于厂区绿化、洒水冷却灰渣等，废水经处理后可以达到《城市污水再生利用-工业用水水质标准》（GB/T19923-2024）表1中相关限值，故项目所依托废水治理设施是可行的。 5、依托污水处理设施及废水处置方案可行性分析 - 项目树脂再生废水依托现有项目一座已建成的面积为50m2、容积为150m3、日处理能力为120t/d的中和沉淀池（调节+沉淀）进行处理。树脂再生废水成分简单，依托现有项目中和沉淀池（调节+沉淀）处理后可以达到《城市污水再生利用-工业用水水质标准》（GB/T19923-2024）表1中相关限值。本项目属于锅炉技改项目，此次技改项目在原有一台6t/h生物质锅炉基础上申请增加一台6t/h生物质锅炉，原有锅炉作为备用锅炉使用，2台锅炉不同时运行，锅炉年总运行时长为4650h/a，运行时长不变，故废水产生量不发生增加，不会超出现有项目中和沉淀池处理范围。 - 根据现有项目环评批复及企业实际废水处置方案，树脂再生废水经处理后回用于厂区绿化、洒水冷却灰渣等，现有项目为饲料加工项目，年产量为24万吨，厂区总占地面积35300m2，绿化面积约占厂区总面积的20%（即7060m2），根据《民用建筑节水设计标准》表3.1.6中浇洒草坪、绿化年均灌水定额为0.94m3/m2·a，则绿化用水量为6636.4m3/a；根据企业提供的资料，冷却1吨锅炉灰渣的用水量约为0.3m3，现有项目锅炉灰渣产生量为800t/a，则锅炉灰渣冷却用水量为240m3/a。 - 综上，厂区绿化、洒水冷却灰渣最大用水量为6876.4m3/a，而本次项目树脂再生废水最大产生量为2635m3/a，因此，本项目产生的树脂再生废水依托原有项目中和沉淀池处理及处理后回用于厂区绿化、洒水冷却灰渣是可行的。 5、废水监测要求 本项目无废水排放，故不设置废水监测计划。 三、噪声 1、噪声污染源情况 本项目为锅炉技改项目，在原有一台6t/h生物质锅炉基础上申请增加一台6t/h生物质锅炉及其配套设施，原有锅炉作为备用锅炉使用，此外不新增其它设备。 室内噪声源主要为一台6t/h生物质锅炉和一台鼓风机，室外噪声源主要为一台引风机、一台空压机（主要用于为布袋提供压缩空气），其等效声级值范围80~85dB（A）。通过对所用高噪声设备进行基础减振、以及合理布置噪声源等有效降噪措施后，噪声源强在30-46dB（A）。 本项目主要噪声源分布及相关参数见表4-6；本次以所依托锅炉房中心点为坐标原点（E115°30′15.915″N28°8′46.666″），厂界东侧围墙为X轴正方向，沿厂界北侧围墙为Y轴正方向。 表4-6 项目主要噪声源强调查清单（室内声源） |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 序号; 建筑物名称; 声源名称; 数量（台）; 单台声功率级dB(A); 叠加后声功率级/dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声声压级/dB(A). X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离/m. 1; 锅炉房; 生物质锅炉; 1; 80; 80; 减震、 降噪、 隔声; 3.2; 2.3; 3.2; 8.1; 11.1; 12.2; 8.1; 53.08; 50.65; 49.9; 53.08; 4650h; 15; 36.08; 35.65; 34.9; 38.08; 1. 2; 鼓风机; 1; 80; 80; -1.5; 5.2; 0.5; 9.5; 20.2; 2.9; 2.8; 51.87; 45.76; 60.59; 60.86; 15; 36.87; 30.76; 45.59; 45.86; 1. |
| --- | --- |

|  | - 表4-7 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 数量; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强（任选一种）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; （声压级/距声源距）dB(A)/m）; 声功率级/dB(A). 1; 空压机; 1; /; -2.1; 10.4; 0.5; /; 85; 距离衰减 降噪措施; 昼间. 1; 引风机; 1; /; 1.6; 11.2; 0.5; /; 85; 距离衰减 降噪措施; 昼间. 注：此次以技改项目中心为坐标原点（0，0），地理坐标为E115°30′15.915″，N28°8′46.666″. 2、噪声排放达标分析 1）计算某个声源在预测点的倍频带声压级 式中： Loct(r)—点声源在预测点产生的倍频带声压级； Lct(r0)—参考位置r0处的倍频带声压级； r—预测点距声源的距离，m； r0—参考位置距声源的距离，m； ΔLoct—各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量，其计算方法详见“导则”正文）。 如果已知声源的倍频带声功率级Lwoct，且声源可看作是位于地面上的，则由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的声级LA。 2）室内声源预测模式 ①如图所示，首先计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级： 式中：Loct,1—某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级； Lw oct—某个声源的倍频带声功率级； r1—室内某个声源与靠近围护结构处的距离； R—房间常数； Q—方向因子。 ②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： ③计算出室外靠近围护结构处的声压级： ④将室外声级Loct,2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源第i个倍频带的声功率级Lw oct： 式中：S为透声面积，m2。 ⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw oct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 3、噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAin,i，在T时间内该声源工作时间为tin,i；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAout,j，在T时间内该声源工作时间为tout,j，则预测点的总等效声级为 式中：T为计算等效声级的时间，N为室外声源个数，M为等效室外声源个数。 1）预测值计算 预测点的预测等效声级(Leq)计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A)。 4、厂界噪声预测结果 根据室内声压级预测模式，计算出厂界有关参数及预测声压级见表4-8。 表4-8 项目厂区厂界噪声预测结果 单位：dB（A） 测点位置; 昼间. 贡献值; 背景值; 预测值; 标准值. 东厂界; 39.50; 59.7; 59.74; 65. 南厂界; 36.81; 52.6; 52.71; 65. 西厂界; 45.95; 61.2; 61.33; 65. 北厂界; 46.53; 57.2; 57.56; 65. 备注：本项目仅昼间生产，夜间不生产，背景值数据来源于验收监测数据。 由贡献值结果可知，厂界噪声预测值在36~47dB(A)之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，项目营运期噪声不会对周围声环境产生明显影响。 5、噪声环境影响分析 为进一步减轻项目噪声对周围环境的影响，建设单位必须从源头上进一步削减噪声源强，采取的噪声措施主要有： ①生产设备设置基础防震，如在设备的底部加减振垫，里面填充松软物质，用来隔离振动的传递。 ②企业应定期对生产设备进行维修和保养，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象，做到文明生产。 ③在建设过程中，对噪声源比较集中的车间，门、窗、墙壁要注意使用吸音材料，安装吸声结构，保证办公楼的屏蔽隔声效应。 ④加强管理，提高职工的环保意识教育，提倡文明生产，降低人为噪声。 6、噪声监测要求 参考《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目噪声监测计划如下。 表4-9 噪声监测计划一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界四周外1m; 噪声; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 四、固体废物 1、固体废物污染源情况 本项目为锅炉技改项目，本次技改无新增人员，无新增生活垃圾，运营期产生的固体废物主要为除尘灰、废布袋等一般工业固体废物。 （1）锅炉灰渣 本项目为锅炉技改项目，计划在原有一台6t/h生物质锅炉基础上申请增加一台6t/h生物质锅炉，原有锅炉作为备用锅炉使用，不新增生物质成型燃料使用量，故不新增锅炉灰渣产生量。 （2）除尘灰 技改项目新增一套布袋除尘器用于处理锅炉烟气，根据工程分析，布袋除尘器对锅炉颗粒物的去除效率为99.7%，锅炉颗粒物产生量为169.2t/a，则粉尘收集量为168.692t/a。根据《固体废物分类与代码目录》，属于SW59其他工业固体废物，其代码为900-099-S59，袋装收集后，依托现有项目一间一般工业固体废物暂存间暂存后用作农家肥资源化处理。 （3）废离子交换树脂 项目锅炉软化水制备系统需定期更换离子交换树脂，本项目依托现有工程软化水装置，不新增废离子交换树脂排放量。 （4）废布袋 本次技改项目新增一套布袋除尘器用于处理锅炉烟气，布袋需进行定期更换，根据业主提供资料，每两年更换一次，每次更换下来的废布袋量约为0.4t，则每年产生量为0.2t。根据《固体废物分类与代码目录》，属于SW59其他工业固体废物，一般固废代码为900-009-S59，依托现有项目一间一般工业固体废物暂存间暂存后交由相关单位进行回收。 （5）污水处理污泥 本项目属于锅炉技改项目，此次技改项目在原有一台6t/h生物质锅炉基础上申请增加一台6t/h生物质锅炉，原有锅炉作为备用锅炉使用，2台锅炉不同时运行，锅炉年总运行时长为4650h/a，运行时长不变，故树脂再生废水产生量不发生增加，不新增废水处理过程中污泥的排放量。 本项目一般工业固体废物产生和处置情况见表4-10。 表4-10 一般工业固体废物污染源产生、排放汇总表 固废产生环节; 固废名称; 固废属性; 代码; 物理性状; 产生量t/a; 贮存方式; 利用处置方式和去向. 烟气处理; 除尘灰; 一般工业固体废物; 900-099-S59; 固态; 168.692; 一般固废暂存间; 用作农家肥. 烟气处理; 废布袋; 900-009-S59; 固态; 0.2; 相关单位回收. 综上，建设项目对产生的固体废弃物严格按照上述措施处理、处置和利用后，对周围环境及人体不会产生影响，也不会造成二次污染，故采取的固废治理措施是可行、可靠的。 2、固体废物环境保护措施 本次技改项目不新增用地，一般工业固体废物暂存间依托现有项目一间占地面120m2，容积为180m3，地面已做防渗漏处理，设计贮存周期为1个月，贮存能力为120t。 表4-11 建设项目固体废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施） 名称; 固体废物名称; 固废代码; 占地面积（m2）; 贮存方式; 贮存能力（t）; 贮存 周期. 1; 一般工业固体废物暂存间; 除尘灰; 900-099-S59; 120; 袋装; 120; 1个月. 2; 废布袋; 900-009-S59; 袋装. 3、依托项目可行性分析 本次技改项目不新增用地，一般工业固体废物暂存间依托现有项目一间占地面积120m2，容积为180m3，贮存能力为120t。根据分析，本次技改项目一般工业固体废物最大暂存量为14.158t，现有项目现有一般工业固体废物最大暂存量为69.083t，本项目建成后，现有项目一般工业固体废物暂存间最大暂存量为83.241t，未超出现有项目一般工业固体废物暂存间可容纳范围。 故本次技改项目一般工业固体废物依托现有项目一般工业固体废物暂存间属于可行的。 五、地下水、土壤环境影响分析 1、地下水、土壤污染途径 根据对本项目生产过程及存储方式等进行分析，本项目对地下水及土壤环境影响的污染源为中和沉淀池，主要污染物为树脂再生废水。 本项目对地下水及土壤产生污染的途径主要是渗透污染。渗透污染是导致地下水污染的普遍和主要方式，主要产生可能性来自：项目废水在事故状态下排入地表水环境，再渗入补给地下水；或者未采取防渗防漏措施的情况下，废水直接从构筑物下渗入含水层而污染地下水及土壤。 2、防控措施 针对上述情况，企业采取以下措施，以减轻对地下水及土壤的污染。 （1）源头控制措施 项目因锅炉运行产生的废水依托现有项目已建成的废水处理设施处理后，回用于厂区绿化、洒水冷却灰渣等。 （2）分区防渗措施 - 本次项目依托现有项目锅炉房进行技改，固体废物储存、废水处理皆依托现有项目设施，现有项目已针对地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，对锅炉房、中和沉淀池、一般固废暂存间等区域做出一般防渗措施。 - 表4-12 所依托项目各单元防腐防渗措施 序号; 名称; 防腐、防渗措施. 1; 厂区; 生产车间应严格按照建筑防渗设计规范，采用高标号的防水混凝土，装置区集 中做防渗地坪。. 2; 主厂房附属及综合车间和生产装置 区; ①严格按照建筑防渗设计规范，采用高标号的防水混凝土；②地坪做严格的防渗措施；③修建降水和浸淋水的集水设施（集水沟和集水池），并在四周设置围堰和边沟，一旦发生跑冒滴漏，确保不污染地下水，重点污染区的防渗设计必须满足《危险废物填埋污染控制标准》（GB18597-2023）要求。. 3; 管道、阀门; ①对管道、阀门严格检查，有质量问题的及时更换，阀门采用优质产品；②在工艺条件允许的情况下，管道置在地上，如出现渗漏问题及时解决；③对工艺要求必须地下走管的废（污）水管道、阀门设专门防渗管沟，管沟上设活动观察顶盖，以便出现渗漏问题及时观察、解决，管沟与污水集水井相连， 并设计合理的排水坡度，便于废水排至集水井，然后统一排入污水收集池内。. 4; 污水处理设施; ①采用防水抗渗混凝土；②为减小混凝土收缩对结构的影响，混凝土内掺入抗裂型防水剂。③拆模后，混凝土表面涂刷澎内传水泥基渗透结晶型防水涂料两遍。④结构外壁0米以下须做地下卷材防水，防水卷材选用三元乙丙。. 由所依托项目分区防控措施来看，所依托项目厂房已根据区域风险做防渗处理。故本项目在加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制项目产生的污染物下渗现象，避免污染地下水和土壤，因此项目不会对区域地下水、土壤环境产生明显影响。 3）地下水及土壤污染监控 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），项目为Ⅳ类建设项目，故本项目可不开展地下水环境质量跟踪监测；根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），项目为Ⅳ类建设项目，故本项目可不开展土壤环境质量跟踪监测。 鉴于项目不以地下水作为供水水源，采取上述措施后，预计项目的建设对周围地下水环境影响不大，对土壤环境的影响也较小。 六、环境管理 环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 本项目为锅炉技改项目，原辅料不存在有毒有害和易燃易爆危险物质，不存在重大危险源，风险潜势为Ⅰ，环境风险评价工作为简单分析。 本项目主要环境风险为废气事故泄漏风险，污水处理设施损坏导致废水泄漏、操作不当引起的火灾爆炸。 建设单位可采取预防措施： （1）废气处理系统失效防范措施 1）减少废气事故排放风险对策 ①由专人负责日常环境管理工作，制订“环保管理人员职责”和“环境污染防治措施”制度，加强对废气治理设施的监督和管理。对操作人员进行岗位培训，严格按操作规程进行操作，严禁违章作业 。 ②加强废气处理设施及设备的定期检修和维护工作，发现事故隐患，及时解决。 ③严格控制设备及其安装质量：对设备、管线、泵、阀等定期检、保、修；设备及电器按规范和标准安装，定期检修，保证完好状态。 2）减少废气事故排放的措施 在生产过程中加强对废气处理装置的检修工作，确保其正常运行。在发生故障的情况下，尽可能减少更换时间，减轻事故排放对环境的影响。一旦发现异常，立马停工检修。 （2）废水处理设施失效防范措施 废水泄漏主要为处理设备、输送管道等破损，导致超标废水泄漏，经雨水管道流至外环境，对外界水体造成污染影响，若发生该类事故，应停止前端废水输送，利用应急沙等对泄漏废水进行吸附，同时通知设计施工单位对破损位置进行维修。 （3）发生火灾事故应采取以下措施： ①当发现火情时，应争分夺秒，利用着火点附近的灭火器材、黄沙等应急物资，奋力将小火控制、扑灭。当火灾较小，而身边无灭火器材时，可用扫帚、拖把、衣服等工具，打灭小火。 ②当火灾无法小范围扑灭，并有蔓延的趋势时，应及时启动消防应急救援，打开消防栓，对易燃品存放区实施消防水灭火。当火势有无法控制趋势时，并蔓延到其它区域工段或企业时及时拨打消防救援电话。 ③遇着火点离临近周边企业较近，有可能影响周边企业厂内职工时，告知做好相应的防范准备；如若周边企业尚有人员，可与这些企业达成协议，借助其他公司应急资源共同灭火。 ④当火灾引燃厂房或其他物质，产生大量刺鼻的浓烟，应急救援队伍应根据浓烟扩散的方向，及时通知下风向的村庄及企业按照事先设定的相关风向条件下的撤离路线撤离至安全地点。 ⑤火灾条件下的应急监测应包含CO监测项，通过对下风向不同距离CO浓度的实时监测，应急指挥中心实时参考，有助于现场救援的指挥。 ⑥紧急撤离 当火灾无法控制，产生大量的浓烟对周围企业员工和村民造成难以预知的影响时，经应急救援指挥中心确认，由现场总指挥下达通知周围敏感点的紧急疏散命令。 a.厂区内人员撤离：当厂区内的火灾无法及时扑灭，火势逐渐扩大的情况下，企业的通讯联络组接到应急救援指挥中心紧急撤离的信号后，及时通过扩音器或广播工具告知厂区内除救援以外人员按照应急疏散路线快速撤离厂区，根据风向标，沿演练的撤离路线撤离至开阔地带。 b.周边企业：当企业的火灾将波及附近的企业时，应及时启动该企业的应急预案，避免火灾造成该公司的财产损失。当企业的火灾产生大量的浓烟对周围企业造成无法预知的影响时，企业应及时通知上述受影响的企业，逆风疏散至浓烟未波及的开阔地带。 c.临近居民：当根据当日的风向判断，火灾产生的浓烟可能飘散至临近居民村庄时，应及时通知上述受影响的村落，逆风疏散至浓烟未波及的开阔地带。 ①制定设备检修制度，定期对生产、环保设备进行检修，及时发现问题，防患于未然。 ②企业应制定日常安全检查制度，对车间各设施设备进行不定时安全检查，专职安全员每工作日进行安全巡查，各班组兼职安全员每班进行巡查。各级人员检查如发现问题，及时向站长汇报，积极采取措施进行整改。同时，企业应对所有员工进行经常性的安全培训，以提高员工的安全经营的基础知识和安全意识。 项目采取以上事故风险防范措施，制定事故应急措施，杜绝事故的发生，可尽可能减少事故造成的损失及因此造成的环境污染。 表4-13 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 江西高安大北农饲料有限公司新增锅炉项目. 建设地点; 江西省宜春市高安市八景镇江西高安大北农饲料有限公司. 地理坐标; 经度; 115°30′15.915″; 纬度; 28°8′46.666″. 主要危险物质及分布; 不涉及. 环境影响途径及危害后果; 废气事故泄漏对大气环境产生影响；污水处理设施损坏导致废水泄漏、操作不当引起的火灾爆炸. 风险防范措施要求; 应落实报告提出的环境风险防范措施。按照国家、地方和相关部门要求，落实企业、区域、地方政府环境风险应急体系。. 评价认为项目发生事故概率很小，通过加强管理其环境风险是可控的。因此，本项目风险水平是可以接受的。 七、环境管理 建设项目环境保护管理是指工程在营运期执行和遵守国家、省、市有关环境保护法律、法规、政策和标准，接受地方生态环境主管部门的环境监督，调整和制定环境保护规划和目标，把不利影响减免到最低限度，加强项目环境管理，及时调整工程运行方式和环境保护措施，最终达到保护环境的目的，取得更好的综合环境效益。 1、环境管理机构与人员 运营期环境管理主体为江西高安大北农饲料有限公司，负责具体的环境管理和监测，环境监测可委托有资质的监测单位进行。 2、环境管理机构职责 环境管理机构负责项目营运期的环境管理与环境监测工作，主要职责： 1）编制、提出该项目营运期的短期环境保护计划及长远环境保护规划。 2）贯彻落实国家和地方的环境保护法律、法规、政策和标准，直接接受生态环境主管部门的监督、领导，配合生态环境主管部门作好环保工作。 3）领导并组织环境监测工作，制定和实施监测方案，定期向主管部门及生态环境主管部门上报。 4）监督项目各排污口污染物排放情况，按《环境保护图形标志-排放口（源）》（GB15562.1-1995）的图形，在各气、水、声排污口（源）挂牌标识，做到各排污口（源）的环保标志明显，便于企业管理和公众监督，确保污染物达到国家排放标准。 3、项目运营期的环境保护管理 1）根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目营运期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标； 2）负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； 3）负责该项目营运期环境监测工作，及时掌握该项目污染状况，整理监测数据，建立污染源档案； 4）负责对本单位职工和周边居民进行环保宣传工作。 八、排污口规范化要求 根据国家标准《环境保护图形标志-排放口（源）》和生态环境部《排污口规范化整治要求（试行）》的技术要求，企业所有排放口，包括水、气、声、固体废物，必须按照“便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图，同时对污水排放口安装流量计，对治理设施安装运行监控装置。排污口的规范化要符合生态环境部门的有关要求。 1、排放口整治要求 本次技改项目无废水外排，废气排气筒应设置便于采样、监测，并符合《污染源监测技术规范》要求的采样口和采样平台，无法满足《规范》要求的应由环境监测部门确认采样口位置。固体废物贮存、堆放场整治要求：一般工业固体废物应设置专用贮存、堆放场地。在厂界噪声敏感处按《污染源监测技术规范》设置该噪声源的监测点。 2、排放口立标、建档要求 1）排放口立标要求 污染物排放口（源）及固体废物贮存、堆放场必须按照国家标准《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）的规定设置与之相适应的环境保护图形标志牌。环境保护图形标志牌设置位置应距污染物排放口（源）、固体废物贮存（堆放）场或采样点较近且醒目处，并能长久保留。一般污染物排放口（源）、固体废物贮存（堆放）场设置提示性环境保护图形标志牌。 2）排放口建档要求 建设单位应使用生态环境部门签发给的《中华人民共和国规范化排放口登记证》并按要求认真填写。登记证与标志牌配套使用，根据登记证的内容建立排放口管理档案，包括排污单位名称、排污口性质及编号、排污口地理位置、排放主要污染物种类、数量、浓度、排污去向、立标情况、处理设施运行情况及整改意见等。 水、气、声、固排污口（源）挂牌标识见表4-14。 表4-14 环境保护图形符号一览表 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 废水排放口; 表示废水向水体排放. 2; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 3; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 4; 危险废物; 表示危险废物贮存、处置场. 5; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 表4-15 环境保护图形标志的形状及颜色表 标志名称; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 警告标志; 三角形边框; 黄色; 黑色. 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 九、环保设备和投资估算 本项目锅炉技改项目。工程建设内容主要依托现有项目，本项目环保投资主要用于废气、噪声治理。本项目总投资额110万元，其中环保投资20万元，环保投资率18%，投资估算见表4-16。 表4-16 项目污染治理合计投资估算表 项目; 环保措施; 环保投资 （万元）. 废水; 依托现有项目一座中和沉淀池（调节+沉淀）; 0. 废气; 有组织废气; 2台冷却塔、2套布袋除尘器; 18. 噪声; 减振垫、隔音材料等; 2. 固体废物; 一般工业固体废物; 依托现有项目一间面积120m2、容积为180m3; 0. 地下水、土壤; 依托现有项目分区防渗措施; 0. 合计; 20. - 十、技改项目“三本账” 技改前后项目污染物排放情况汇总见表 4-17。 表4-17 技改前后项目污染物产排变化情况汇总表 单位：t/a 污染物; 现有工程产生量; 削减量; 现有工程排放量; 本项目产生量; 削减量; 本项目排放量; “以新带老”全厂削减量; 本项目建设完成后全厂排放量; 变化量. 废气; 颗粒物; 64; 60.8; 3.2; 169.2; 168.692; 0.508; -2.692; 0.508; -2.692. SO2; 0.765; 0; 0.765; 0.765; 0; 0.765; 0; 0.765; +0. NOx; 4.59; 0; 4.59; 4.59; 0; 4.59; 0; 4.59; +0. 粉尘; 10.32; 10.12; 0.2; 0; 0; 0; 0; 0.2; +0. 油烟; 0.094; 0.056; 0.038; 0; 0; 0; 0; 0.038; +0. 废水; 废水量; 5400; 0; 5400; 0; 0; 0; 0; 5400; +0. CODCr; 1.6; 1.07; 0.53; 0; 0; 0; 0; 0.53; +0. BOD5; 0.8; 0.7; 0.1; 0; 0; 0; 0; 0.1; +0. SS; 0.53; 0.15; 0.38; 0; 0; 0; 0; 0.38; +0. NH3-N; 0.16; 0.08; 0.08; 0; 0; 0; 0; 0.08; +0. 氯化物; /; /; /; 1.054; 0.211; 0.843; 0; 0.843; +0.843. 硫酸盐; /; /; /; 1.054; 0.211; 0.843; 0; 0.843; +0.843. 固废; 一般工业固体废物; 除尘灰; /; /; /; 168.692; 0; 168.692; 0; 2.243; +168.692. 废布袋; /; /; /; 0.2; 0; 0.2; 0; 0.2; +0.2. 锅炉灰渣; 800; 0; 800; 0; 0; 0; 0; 800; +0. 废包装袋; 5; 0; 5; 0; 0; 0; 0; 5; +0. 杂质; 20; 0; 20; 0; 0; 0; 0; 20; +0. 废离子交换树脂; 4; 0; 4; 0; 0; 0; 0; 4; +0. 污水处理污泥; 2; 0; 2; 0; 0; 0; 0; 2; +0. 生活垃圾; 22.5; 0; 22.5; 0; 0; 0; 0; 22.5; +0. 备注：废气颗粒物为锅炉运行时产生的锅炉烟气，粉尘为产品生产过程中产生的工艺废气。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 |  | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织废气 | 锅炉烟气 | 颗粒物、SO2、NOX、林格曼黑度 | 锅炉烟气经冷却塔冷却后再经一套布袋除尘器处理达标后通过35m高排气筒DA001排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉排放限值 |
|  |  | 工艺粉尘 | 粉尘 | 收集后经布袋除尘设施处理达标后通过15m高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中二级排放标准 |
|  |  | 食堂油烟 | 油烟 | 经一套油烟净化器处理后高空外排 | 《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中相关要求 |
| 地表水环境 | 废水 | 生活污水 | pH、CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TP、动植物油 | 经隔油池+化粪池预处理后再经一体化设施（膜生物法）处理达标后排入肖江 | 《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表4中一级标准 |
|  |  | 树脂再生废水 | CODCr、SS、氯化物、硫酸盐 | 经中和沉淀池（调节+沉淀）处理后回用于厂区绿化、洒水冷却灰渣等 | 《城市污水再生利用-工业用水水质标准》（GB/T19923-2024）表1中相关限值后 |
| 声环境 | 生产噪声 | 噪声 |  | 减振、隔声、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |  |
| 固体废物 | 一般工业固体废物 | 除尘灰 |  | 一间面积为120m2、容积为180m3的一般固体暂存间 | 防渗漏、防雨淋、防扬尘 |
|  |  | 废布袋 |  |  |  |
|  |  | 锅炉灰渣 |  |  |  |
|  |  | 废包装袋 |  |  |  |
|  |  | 杂质 |  |  |  |
|  |  | 废离子交换树脂 |  |  |  |
|  |  | 污水处理污泥 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 项目一般固废于一般固体暂存间内分类存放，并根据项目风险分析，针对不同的生产区域做出相应的防渗措施。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①加强废气处理设施及设备的定期检修和维护工作，发现事故隐患，及时解决。减少废气事故排放。 ②发生废水泄漏事故，停止前端废水输送，利用应急沙等对泄漏废水进行吸附，同时通知设计施工单位对破损位置进行维修。 ③发现火情时，应争分夺秒，利用着火点附近的灭火器材、黄沙等应急物资，奋力将小火控制、扑灭。制定设备检修制度，每半个月对生产、环保设备进行定期检修，及时发现问题，防患于未然。同时，企业应对所有员工进行经常性的安全培训，以提高员工的安全经营的基础知识和安全意识。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | - 加强环保设施的维护和管理，保证设备正常运行，落实环保资金，以实施治污措施，实现污染物达标排放。 - 2、项目在实施后需及时变更排污许可登记回执，取得排污许可登记回执后，需按照管理类型执行相应要求，对于排污许可登记回执中明确的排污口位置、数量、污染物种类、污染物排放浓度、污染物排放量，实施生产后实际情况应符合登记内容，并对排放的锅炉烟气以及机械噪声按照要求进行例行监测。 |  |  |  |  |

# 六、结论

江西高安大北农饲料有限公司投资110万元建设江西高安大北农饲料有限公司新增锅炉项目。 项目位于江西省宜春市高安市八景镇江西高安大北农饲料有限公司内，依托现有项目一间锅炉房进行技改，规划新增一台6t/h生物质锅炉为现有项目供热，并配套相应烟气处理设施，将原有的一台6t/h生物质锅炉作为备用锅炉使用。 本次技改项目劳动人员由现有项目进行配给，不新增劳动人员，工作制为二班制，每班15小时，年工作310天。 综上所述：本项目符合我国现行的产业政策，项目产业政策符合地方产业政策，选址与周边环境相容，周围环境质量状况良好，选址可行，只要落实本次环评提出的各项治理措施，严格执行“三同时”制度。在安全生产，确保污染物达标排放，加强环境管理，严禁事故性及非正常排放的前提下，从环保角度分析，本评价认为该项目是可行的。 （注：上述评价结论是在建设单位确定建设内容和规模(包括生产工艺、设备、厂址以及排污情况)的基础上得出的，项目基础资料均由建设单位提供，并对其准确性负责。建设单位未来如需增加本报告表所涉及之外的污染源或对其功能进行调整，则应按要求向有关生态环境部门进行申报，并按污染控制目标采取相应的污染治理措施） 建议 （1）为了能使厂区内各项污染防治措施达到较好的实际使用效果，厂方应建立健全的环境保护制度，设立负责环保的科室，负责经常性的监督管理工作；加强对产噪设备的维修、保养及管理，确保工作设备的良性运转。 （2）在企业的各项废气、污水处理设施完善后，企业应按照环保有关法律法规的规定严格执行，并设立专人进行环保治理设施的运行管理。 （3）如产品方案、工艺、设备、原辅材料消耗等生产情况有大的变动，应及时向有关部门申报。

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表                 单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 3.2 | / | / | 0.508 | / | 0.508 | -2.692 |
|  | SO2 | 0.765 | / | / | 0.765 | / | 0.765 | +0 |
|  | NOX | 4.59 | / | / | 4.59 | / | 4.59 | +0 |
|  | 粉尘 | 0.2 | / | / | 0 | / | 0.2 | +0 |
|  | 油烟 | 0.038 | / | / | 0 | / | 0.038 | +0 |
| 废水 | 废水量 | 5400 | / | / | 0 | / | 5400 | +0 |
|  | CODCr | 0.53 | / | / | 0 | / | 0.53 | +0 |
|  | BOD5 | 0.1 | / | / | 0 | / | 0.1 | +0 |
|  | SS | 0.38 | / | / | 0 | / | 0.38 | +0 |
|  | NH3-N | 0.08 | / | / | 0 | / | 0.08 | +0 |
|  | 氯化物 | / | / | / | 0.843 | / | 0.843 | +0.843 |
|  | 硫酸盐 | / | / | / | 0.843 | / | 0.843 | +0.843 |
| 一般工业固体废物 | 除尘灰 | / | / | / | 168.692 | / | 168.692 | +168.692 |
|  | 废布袋 | / | / | / | 0.2 | / | 0.2 | +0.2 |
|  | 锅炉灰渣 | 800 | / | / | 0 | / | 800 | +0 |
|  | 废包装袋 | 5 | / | / | 0 | / | 5 | +0 |
|  | 杂质 | 20 | / | / | 0 | / | 20 | +0 |
|  | 废离子交换树脂 | 4 | / | / | 0 | / | 4 | +0 |
|  | 污水处理污泥 | 2 | / | / | 0 | / | 2 | +0 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 22.5 | / | / | 0 | / | 22.5 | +0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①