建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：高安市环鑫环保科技有限公司环保免烧砖及掺合料生产建设项目

建设单位（盖章）：高安市环鑫环保科技有限公司

编制日期：       2025年12月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	35

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	69

四、主要环境影响和保护措施	79

五、环境保护措施监督检查清单	131

六、结论	133

附表：建设项目污染物排放量汇总表单位：	134

附图：

附图1：建设项目地理位置图

附图2-1：本项目平面布置图

附图2-2：全厂平面布置图

附图3：本项目分区防渗图

附图4：建设项目四至现状及工程师现场踏勘图

附图5：建设项目环境敏感目标情况图

附图6：建设项目环境引用监测点位图

附图7：建设项目卫生防护距离包络线图

附图8：江西高安高新技术产业园规划范围图

附图9：建筑陶瓷产业园功能分区图

附图10：建筑陶瓷产业园土地现状图

附图11：建筑陶瓷产业园土地利用规划位置图

附图12：建筑陶瓷产业园污水工程规划位置图

附图13：建筑陶瓷产业园雨水工程规划位置图

附图14：管控单元查询图

附图15：高安市生态保护红线划定范围图

附图16：地表水功能区划图

附图17项目周边企业分布图

附图18：项目厂区雨污管网图

附图19：雨水排放路径图

附件：

附件1：委托书

附件2：江西省企业投资项目备案通知书

附件3：土地证

附件4：租赁合同

附件5：原料锂渣危险特性鉴别报告

附件6：锂渣全元素检测报告

附件7：大气引用检测报告

附件8：现有项目环评批复

附件9：企业承诺书

附件10：租赁方环评批复及验收批复

附件11：园区环评批复

附件12：联审单

附件13：排污信息清单

附件14：营业执照

附件15：锂渣水溶性盐检测报告

附件16：锂渣供应协议

附件17：产品销售协议

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 高安市环鑫环保科技有限公司环保免烧砖及掺合料生产建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2509-360983-04-01-738724 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 江西省建筑陶瓷产业基地江西恒辉陶瓷有限公司厂区内 |  |  |
| 地理坐标 | 东经：115度27分21.090秒；北纬：28度12分16.051秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3031粘土砖瓦及建筑砌块制造； N7723固体废物治理 | 建设项目与行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30；56砖瓦、石材等建筑材料制造-粘土砖瓦及建筑砌块制造 四十七、生态保护和环境治理业 103、一般工业固体废物(含污水处理污泥)、建筑施工废弃物处置及综合利用 其他 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 高安市行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2509-360983-04-01-738724 |
| 总投资（万元） | 3000 | 环保投资（万元） | 36 |
| 环保投资占比（%） | 1.2 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 12000 |
| 专项评价设置情况 | 专项评价设置原则表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 设置情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目; 本项目废气不含以上污染物; 无需开展. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目无直排废水; 无需开展. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 未超过临界量; 无需开展. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及; 无需开展. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及; 无需开展. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。. 综上所述，本项目不设置专题或专项评价。 |
| 规划情况 | （1）规划名称：《高安高新技术产业园区调区规划》 （2）报送单位：江西高安高新技术产业园区管理委员会 （3）审批机关：江西省人民政府 （4）审查文件文号及名称：赣府厅字（2024）32号 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | （1）规划环境影响评价文件：《江西高安高新技术产业园区扩区调区规划环境影响报告书》 （2）审批机关：江西省生态环境厅 （3）审查文件号及名称：《江西省生态环境厅关于江西高安高新技术产业园扩区规划环境影响报告书审查意见的函》（赣环环评函〔2024〕69号） |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与《高安高新技术产业园区调区规划》相符性分析 （1）与江西高安高新技术产业园规划相符性分析 江西高安高新技术产业园前身为高安市新世纪工业城，江西省人民政府于2006年8月以赣府字（2006）17号文件批准高安市新世纪工业城为省级工业园区、并将园区更名为江西高安工业园区；2007年9月，原江西省环境保护厅以赣环督函（2007）276号出具规划环评审查意见。 2017年，园区管委会对江西高安工业园区进行扩区调区工作，将原核定的江西高安工业园区调扩为“一区二园”五个地块的发展格局，即新世纪产业园、建筑陶瓷产业园；2017年5月，原江西省环境保护厅以赣环评函（2017）19号出具了该园区扩区调区规划环评审查意见。2017年7月，江西省人民政府以赣府字（2017）59号将园区更名为“江西高安高新技术产业园区”。2017年12月，江西省人民政府以赣府厅字（2017）145号函复同意扩区调区，园区面积1988.67公顷。 2020年，产业园规划再次扩区，省发展改革委复函同意开展扩区前期工作。本次扩区规划是在原规划“一区二园”基础上，在高安市田南镇扩增1个地块作为建材环保产业园，最终形成“一区三园”的格局，即新世纪产业园、建筑陶瓷产业园、建材环保产业园，总规划面积2722.59公顷。各产业园区四至范围如下： 新世纪产业园：规划形成三个功能片区，其中工业园核心组团四至范围为东至东风大道，南至产业园区管委会，西至翠微路，北至平安大道，用地面积884.56公顷，打造为新能源、新材料、装备制造、绿色光源、纺织、电子信息、配套服务产业区；杨家湖组团四至范围为东至经六路，南至祥符镇城镇开发边界，西至祥符镇城镇开发边界，北至祥符镇区，用地面积144.99公顷，打造为新能源、电子信息、配套服务产业区；祥符收费站组团四至范围为东至经十二路，南至纬八路，西至经八路，北至高安东高速管理中心，用地面积415.25公顷，打造为新能源、装备制造、配套服务产业区。 建筑陶瓷产业园：规划形成五个功能片区，其中：西组团四至范围为东至新街镇城镇开发边界，南至新街镇城镇开发边界，西至新街镇城镇开发边界，北至新街镇城镇开发边界，用地面积272.55公顷，打造为建陶、锂电产业区；建陶核心组团四至范围为东至独城镇山东水库，南至新中源南路，西至高胡公路，北至独城镇城镇开发边界，用地面积1398.14公顷，打造为建陶、锂电、配套服务产业区；铁路沿线组团四至范围为东至龛塘水库，南至八景镇城镇开发边界，西至八景镇城镇开发边界，北至独八路，用地面积460.61公顷，打造为锂电、建陶产业区；南组团四至范围为东至高胡公路，南至八景镇城镇开发边界，西至铁路张建线，北至高胡公路，用地面积147.72公顷，打造为建陶产业区；胡家坊组团四至范围为东至高胡公路，南至沪昆高速公路，西至八景镇城镇开发边界，北至八景镇城镇开发边界，用地面积129.40公顷，打造为建材锂电产业片。 建材环保产业园：整体形成一个建材环保产业园区，重点发展建材水泥产业。建材环保产业园四至范围为东至田南镇城镇开发边界，南至田南镇罗家村，西至田南镇罗家村以西林地，北至田南镇罗家村以北林地。 本项目位于江西省建筑陶瓷产业基地江西恒辉陶瓷有限公司厂区内，位于建筑陶瓷产业园区内，根据《高安高新技术产业园区调区规划》，建筑陶瓷产业园以建筑陶瓷产业、新能源（主要为锂电行业）为主导产业，补位产业为现代物流、主导产业配套服务产业等；对建筑陶瓷产品品类、技术研发等方面进行提质更新，坚持环保优先、品牌引领、转型升级、科学发展，围绕“绿色智能、高端高质”，加快建陶产业绿色化、高端化、品牌化、智能化步伐。发展锂电新能源，助推建陶产业转型升级。 本项目为N7723固体废物治理、C3031粘土砖瓦及建筑砌块制造，以上游锂电企业鉴定为一般固废的锂冶炼剩余物、粉煤灰等一般固废作原料生产建筑材料，属于对锂渣再生资源利用，选址位于建筑陶瓷产业园的核心组团，为建陶、锂电产业区的配套产业，不属于禁止引入产业，与园区产业定位一致。 2、与《江西高安高新技术产业园区扩区调区规划环境影响报告书》相符性分析 根据《江西高安高新技术产业园区扩区调区规划环境影响报告书》，产业园设置了环境准入要求。江西高安高新技术产业园分“一园三区”，即新世纪产业园、建筑陶瓷产业园、建材环保产业园，本项目位于建筑陶瓷产业园区，因此仅分析项目与建筑陶瓷产业园生态环境准入清单相符性。本项目与其相符性分析见下表。 本项目与规划环评生态环境准入清单相符性分析表 清单维度; 类别; 准入内容; 本项目情况; 符合性分析. 空间布局约束; 建筑陶瓷产业园; 1、规划产业： 建筑陶瓷产业园建陶核心组团、西组团、铁路沿线组团、南组团、胡家坊组团地块，建筑陶瓷产业：根据区域环境容量严格控制建筑陶瓷产业规模，引进高精陶瓷及配套产业入园，鼓励陶瓷行业减量替代，总体建筑陶瓷产业规模不新增。 新能源：规划的新能源行业碳酸锂生产企业产能控制在10.32万吨规模以内；严格控制污染较大的太阳能电池前端工序多晶硅或单晶硅生产。 2、建筑陶瓷产业园区胡家坊污水处理厂下游约8.4km处为省控断面（皮家组），建议胡家坊组团严格控制新建废水排放量大且含重金属等有毒有害污染物、难降解的有机污染物排放的项目。同时，建议胡家坊组团优先发展新能源产业的配套产业。; 1、本项目为锂渣再生资源利用，属于主导产业配套产业； 2、本项目不位于胡家坊组团，且不排放生产废水。; 符合. 污染物排放管控; 现有源提标升级改造; 现有企业提标改造或转型升级，不断提高清洁生产水平。; 本项目清洁生产满足相应要求。; 符合. 新增源等量或倍量替代; 区域环境质量达标，新建、改扩建项目保证区域环境质量维持基本稳定；新建、扩建、改建项目污染物排放量符合总量控制指标要求。2025年，氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮重点工程减排量分别达到“十四五”减排目标。; 本项目建成后，区域环境质量维持基本稳定，污染物排放量符合总量控制指标。; 符合. 新增源排放标准限值; 新建、改建、扩建排放废水的项目，废水必须经预处理达到园区污水处理厂接管要求，其中一类污染物需在车间或污染治理设施排口处达标；新建、改建、扩建污水集中处理设施的出水水质应当达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。严格控制五类重金属外排。; 本项目生产废水不外排，生活污水经厂区处理后达江西建筑陶瓷产业园污水处理厂接管标准后，排入园区污水处理厂，出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。; 符合. 污染物排放绩效水平准入要求; 污染物排放应达到相应排放标准，污染物排放绩效水平应达到良好水平。水泥企业废气排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2中污染物特别排放限值。; 项目污染物排放能够达到相应标准排放，不会改变区域环境质量。本项目为固体废物治理项目，不属于水泥企业; 符合. 环境风险防控; 用地环境风险防控要求; 区内部分紧邻规划居住用地等环境敏感目标的工业用地，严格限制涉及使用剧毒化学品的企业进入。; 本项目不使用剧毒化学品。; 符合. 园区环境风险防控要求; 紧邻居住、行政等环境敏感点的工业用地，禁止新建环境风险等级高的建设项目。园区应建立三级环境风险防控体系。; 本项目危险物质数 量与临界量比值Q<1，环境风险较低，且园区已建立三级环境风险防控体系。; 符合. 企业环境风险防控要求; 新增或改扩建存在环境风险的项目，在建设项目环评阶段须重点开展环境风险评价，与项目周边环境敏感目标之前控制合理的风险控制距离，提出并落实风险防范措施及应急联动要求，编制应急预案，并与园区应急预案联动。; 本项目为扩建项目，已开展环境风险评价并编制应急预案，建设单位应按要求需重新编制应急预案。; 符合. 资源开发利用管控; 水资源利用效率要求; 单位工业增加值新鲜水耗≤9(m3/万元); 单位工业增加值鲜水耗≤9m3/万元; 符合. 土地资源利用要求; 满足《江西省建设用地控制指标》（2018年）中的相关要求; 本项目用地为工业用地，满足要求。; 符合. 能源利用效; 单位工业增加值能耗≤0.50(t标煤/万元); 单位工业增加值能耗≤0.50t标煤/万元; 符合. 综上，本项目与《江西高安高新技术产业园区扩区调区规划环境影响报告书》相符。 3、与《江西省生态环境厅关于江西高安高新技术产业园区扩区调区规划环境影响报告书审查意见的函》（赣环环评函〔2024〕69号）相符性分析 与（赣环环评函〔2024〕69号）相符性分析表 审查意见; 本项目情况; 相符性. 规划优化调整和实施建议. （一）新世纪产业园祥符收费站组团内涉及国家二级生态公益林，应符合用林管理要求，相关要求未落实之前，建议不开发利用。; 本项目不在新世纪产业园。; 相符. （二）新世纪产业园工业园核心组团属于高安市中心城区，位于高安市主导风向的上风向，在引进项目过程中应充分考虑对居民区等敏感目标的影响，慎重引进大气污染型企业。针对不符合产业定位的化工、皮革、冶炼等企业，不得新增污染物排放。; 本项目位于建筑陶瓷产业园。; 相符. （三）建筑陶瓷产业园规划布局建筑陶瓷、新能源产业，废气污染物排放量较大，要科学确定防护距离，合理设置缓冲隔离带或绿化屏障。; 本项目位于建筑陶瓷产业园，已设置卫生防护距离，防护距离内无敏感目标。; 相符. （四）针对大港河氟化物因子超标问题，尽快推进高安市大港河水质净化工程及江西省建筑陶瓷产业基地污水处理厂入河排污口迁移工作。; 不涉及。; 相符. （五）合理规划碳酸锂等新能源产业发展规模并配 套固体废物处置设施建设。; 本项目为N7723固体废物治理、C3031粘土砖瓦及建筑砌块制造，不涉及碳酸锂等新能源产业。; 相符. 规划实施过程中的环境管理意见. （一）下阶段入园项目的环评重点应放在敏感目标环境空气影响分析、防护距离设置、地表水影响分析、规划相符性分析、环境风险影响分析及污染治理措施可行性论证等方面，对符合规划环评环境管控要求和生态环境准入清单的具体建设项目，应将规划环评结论作为重要依据。当规划环评中资源、环境现状调查与评价结果仍具有时效性时，规划所包含的建设项目环评中的现状调查与评价内容可适当简化。; 不涉及。; 相符. （二）园区管理部门应制定环境管理计划，建立有效的环境监控体系，实现园区环境目标。及时开展规划实施后不同阶段的环境影响跟踪评价，掌握规划实施后环境变化趋势。; 不涉及。; 相符. （三）高安市政府应制定污染物总量年度减排计划并严格执行，全面推进污染治理，积极优化产业结构，鼓励支持低碳产业发展，实现总量控制目标。; 本项目不外排生产废水，生活污水总量已纳入污水处理厂控制指标; 相符. 综上所述，根据《江西省生态环境厅关于江西高安高新技术产业园区扩区调区规划环境影响报告书审查意见的函》（赣环环评函〔2024〕69号）提出的规划优化调整和实施建议及规划实施过程中的环境管理意见，本项目符合该审查意见。 |

| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 （1）与《产业结构调整指导目录》（2024本）相符性 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目为N7723固体废物治理、C3031粘土砖瓦及建筑砌块制造，以上游锂电企业鉴定为一般固废的锂冶炼剩余物、粉煤灰和陶瓷砖厂的一般固废作原料生产建筑材料，属于“第一类鼓励类”中“四十二、环境保护与资源节约综合利用8、废弃物循环利用：煤矸石、粉煤灰、尾矿（共伴生矿）、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥、建筑废料等工业废弃物循环利用”，项目建设符合当前国家产业政策。 （2）与《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》符合性 本项目位于江西省建筑陶瓷产业基地江西恒辉陶瓷有限公司厂区内，所属用地为工业用地，对照《自然资源要素支撑产业高质量发展指导目录（2024年本）》的通知，本项目在鼓励类、限制类和禁止类之外，且符合国家有关法律法规和政策规定，属于允许类，符合国家土地供应政策。 （3）产业政策相符性分析 高安市行政审批局对本项目进行了备案，并下发《江西省企业投资项目备案登记信息表》（项目统一代码为：2509-360983-04-01-738724），因此，该项目建设符合地方产业政策。 综上，本项目的实施符合国家及地方的产业政策要求。 2、选址规划合理性分析 （1）规划符合性分析 项目位于江西省建筑陶瓷产业基地江西恒辉陶瓷有限公司厂区内，根据园区土地利用规划图（附图十一）和建设单位提供的土地证（附件三）可知，本项目用地性质为工业用地，用地性质符合。 （2）环境相容性分析 项目所在区域不处在国家法律、法规、行政规章及规划确定或县级以上人民政府批准的饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区等需要特殊保护的地区范围内。根据项目现场实地调查可知，项目东面为空地，南面为农田，西面、北面为江西恒辉陶瓷有限公司厂房。本项目卫生防护距离50米。项目距离最近的敏感点为东北面446m处的毛家，项目废气主要污染物经收集后，均可实现达标排放，总体污染较小。项目与周边环境相容性较好。 3、“三线一单”相符性分析 根据原环保部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）要求，切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 （1）生态保护红线 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。本项目位于江西省建筑陶瓷产业基地江西恒辉陶瓷有限公司厂区内，对照生态保护红线划定范围图（详见附图十五），项目不在生态保护红线内。 （2）环境质量底线 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级；水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类；声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3906-2008）中的3类标准。 采取本环评提出的相关防治措施后，本项目排放的污染物不会突破区域环境质量底线。 （3）资源利用上线 自然资源利用上线是从促进资源能源节约、保障资源高效利用、确保必不可少的环境容量角度，不应突破资源利用最高限值。本项目运行期间占用电源、水资源、土地等资源消耗占当地资源能源比例较低，不会突破地区的资源利用上限。 （4）生态环境准入负面清单 对照宜春市2023年“三线一单”分区管控成果动态更新情况，本项目位于江西省建筑陶瓷产业基地江西恒辉陶瓷有限公司厂区内，属于江西省宜春市高安市重点管控单元5（环境管控单元编码：ZH36098320005）；项目主要污染物经治理后可达标排放，满足该区域生态环境保护的要求，符合生态环境分区管控的要求该单元生态环境准入清单见下表。 江西省生态环境总体准入清单相符性分析表 清单要求; 本项目情况; 相符性. 空间布局约束; 禁止新、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止开展投资建设属于淘汰类的项目及其相关活动，禁止开展投资新建、扩建属于限制类的项目及其相关活动。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、船舶等严重过剩产能行业的项目。对确有必要建设的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于; 相符. 县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。; 本项目不涉及燃煤锅炉; 相符. 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目不属于化工项目，本项目位于建筑陶瓷产业园，且本项目不属于高污染项目; 相符. 禁止建设不符合国家和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。; 本项目不属于码头项目; 相符. 禁止在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡堆放、存贮固体废弃物和其他污染物。; 本项目不属于; 相符. 城市建成区内人口密集区、环境脆弱敏感区周边的钢铁、石油、化工、有色金属、水泥、平板玻璃、建筑陶瓷等行业中的高排放、高污染项目，应当逐步进行搬迁、改造或者转型、退出。; 本项目不属于; 相符. 禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改扩建可能造成土壤污染的建设项目；在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的项目，已经建成的，限期关闭拆除。; 本项目不属于; 相符. 污染物排放管控; 城镇开发边界内划定的特别用途区原则上禁止任何新增城镇集中建设行为，实施建设用地总量控制，原则上不得新增除市政基础设施、交通物流基础设施、生态修复工程、必要的配套及游憩设施外的其他城镇建设用地。; 本项目不属于; 相符. 到2025年，全省单位生产总值能源消耗比2020年下降14%，力争达到14.5%，能源消费总量得到合理控制，氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮重点工程减排量分别达到2.73万吨、1.41万吨、8.41万吨、0.55万吨。; 本项目各类污染物可实现达标排放; 相符. 禁止新建不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染水环境的生产项目。; 本项目不属于; 相符. 新建、改建、扩建造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等重点行业建设项目，实行主要污染物排放等量或减量置换。; 本项目不属于; 相符. 严格落实钢铁、水泥、平板玻璃产能减量置换政策。推进钢铁、水泥、焦化行业及燃煤锅炉超低排放改造。; 本项目不属于; 相符. 推动全省34个涉气重点行业企业绩效分级，积极引导污染物排放总量大、污染物排放浓度高的行业企业开展超低排放改造。; 本项目不属于; 相符. 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于; 相符. 环境风险防控; 在居民集中区、医院和学校附近、重要水源涵养生态功能区等环境风险防控重点区域，禁止新建或扩建化工石化、有色冶炼、制浆造纸等可能引发环境风险的项目。; 本项目不属于; 相符. 含有毒有害氰化物电镀工艺（电镀金、银、铜基合金及予镀铜打底工艺除外）。; 本项目不属于; 相符. 港口、码头、装卸站和船舶修造厂应当备有足够的船舶污染物、废弃物的接收设施；从事船舶污染物、废弃物接收作业，或者从事装载油类、污染危害性货物船舱清洗作业的单位，应当具备与其运营规模相适应的接收处理能力。; 本项目不属于; 相符. 位于城镇人口密集区内，安全、卫生防护距离不能满足相关要求和不符合规划的现有危险化学品生产企业限期退出或依法关停。; 本项目不属于; 相符. 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不属于; 相符. 资源利用效率要求; 对取用水总量已达到或超过控制指标的地区，暂停审批建设项目新增取水。对取用水总量接近控制指标的地区，限制审批建设项目新增取水。; 本项目不属于; 相符. 在禁燃区内，禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步改用天然气、电或者其他清洁能源。; 本项目不属于; 相符. 宜春市生态环境总体准入要求清单相符性分析表 维度; 类别; 准入要求; 本项目情况; 相符性. 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求; 禁止新建《产业结构调整指导目录》限制类和淘汰类项目，现有产业改、扩建不得使用《产业结构调整指导目录》规定的淘汰类规模和生产工艺。; 本项目属于《产业结构调整指导目录》鼓励类; 相符. 限制开发建设活动的要求; 禁止在赣江岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目；禁止在赣江岸线一公里范围内新建、改建、扩建冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的改建除外；严禁新建“头顶库”、总坝高超过200米的尾矿库，严禁在距离水源地以及流域面积大于1000平方公里的河流和禾水、渌水岸线1公里范围内新（改、扩）建尾矿库。; 本项目不在此范围; 相符. 不得在城镇居民聚集区域、规划区，主导风上风向，以城镇中心为界线，向外延伸5公里，新建化工（单纯混合、互配除外）、农药（原药生产）、钢铁、焦化、水泥（熟料）、有色金属冶炼等大气污染型项目。; 不涉及; 相符. 生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动。; 项目不涉及保护地、生态保护红线等; 相符. 加强重金属污染源头防控，减少使用高铊矿石原料。废水、废气排放的涉铊企业要设置除铊治理设施，需相应达到排放标准要求，对于生产废水零排放的项目，企业废水总排口中铊不得检出。; 本项目仅生活污水外排，经隔油池、化粪池处理后达建筑陶瓷产业园污水处理厂接管标准后，通过市政污水管网排入；经园区污水处理厂处理后，能达标排放。; 相符. 不符合空间布局要求活动的退出要求; 城市建成区现有重污染企业（钢铁、水泥、浮化玻璃等）限期退出或改造；依法依规清除距离赣江岸线1公里范围内未入园的化工企业，依法关闭“小化工”企业，全面加强化工企业环境监管。; 本项目不在此范围; 相符. 污染物排放管控; 允许排放量要求; 到2025年，全市氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮重点工程减排量分别达到2665吨、1920吨、10088吨、653吨。强化涉铊项目环境监管，铊污染物水环境承载能力不足的地区限制引入碳酸锂等涉铊项目。; 项目氮氧化物、CODCr、NH3-N排放满足相应污染物排放标准，环评要求设置铊监测。; 相符. 现有源提标升级改造; 到2025年底，城市生活污水集中收集率力争达到70%以上，进水BOD浓度高于100mg/L的城市生活污水处理厂规模占比达90%以上；县城生活污水集中收集率较2021年提高10个百分点以上，各县城生活污水处理率达到95%以上，城镇生活污水处理厂进水生化需氧量（BOD）浓度力争达到100mg/L以上或较2021年底提升20mg/L以上。; 本项目不涉及; /. 环境风险防控; 联防联控要求; 建立企业、园区、地方政府之间环境风险联防联控体系和联合应急体系；增强与萍乡、新余等地的联系，完善流域合作，推动建立跨区域的袁河流域水污染防治联动协作机制。; 本项目将按要求设置环境风险联防联控体系和联合应急体系。; /. 能源利用效率要求; 水资源利用效率和强度要求; 到2025年全市水资源利用量控制在36.87亿立方米，万元国内生产总值用水量比2020年下降23%，万元工业增加值用水量比2020年下降16%。; 本项目用水在控制范围内。; 相符. 地下水开采要求; 禁止在塌陷区、地质灾害危险区域开采地下水。; 本项目无地下水开采。; 相符. 能源利用效率要求; 到2025年，全市单位生产总值能源消耗比2020年下降15.5%，力争达到16%，能源消费总量得到合理控制。; 本项目能耗在控制范围内。; 相符. 禁燃区要求; 禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。; 本项目不使用高污染燃料。; 相符. 与宜春市管控单元生态环境准入清单相符性分析表 单元编码; ZH36098320005; 单元名称; 江西省宜春市高安市重点管控单元5. 单元类型; 重点管控单元; 单元范围; 受体敏感区. 环境管控单元准入清单. 维度; 清单编制要求; 符合性分析. 空间约束布局; 在居民集中区、医院和学校附近区等环境风险防控重点区域,以及因环境污染导致环境质量不能稳定达标的区域,禁止新建或扩建可能引发环境风险的项目。禁止焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质，禁止露天焚烧落叶、树枝、枯草。; 本项目环境风险物质未超过临界量，环境风险潜势为Ⅰ,在采取本项目提出的风险防范措施后，事故发生率、损失和环境影响方面达到可接受水平。项目不焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质，不焚烧落叶、树枝、枯草。符合。. 按照畜禽养殖规划,现有禁养区养殖场逐步退出或关停。; 本项目不属于畜禽养殖项目，符合. 污染物排放管控; 城市建成区不再审批35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。; 本项目不涉及燃煤锅炉，符合. 污染物排放应达到相应排放标准。; 本项目污染物排放均可以达到相应排放标准。符合. 污染物排放绩效水平应达到良好水平。; 本项目行业污染物排放绩效数值能达到良好水平。符合. 环境风险防控; 限制易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、排放、贮运等新建、改扩建项目。; 本项目不使用有毒有害和易燃易爆物质。符合. 安全利用类农用地，应制定农用地等安全利用方案，降低农产品超标风险。; 本项目用地不涉及农用地。符合。. 对照宜春市生态环境分区管控单元图，项目属于重点管控单元，不属于优先保护单元。综上所述，本项目与宜春市环境管控单元生态环境准入清单相符；即本项目不属于“环境准入负面清单”。 因此，项目符合“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单（简称“三线一单”）”的要求。 4、与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办[2022]7号）相符性分析 与长江办[2022]7号相符性一览表 内容; 本项目情况; 符合性. 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划）的过长江通道项目。; 本项目属于固体废物治理项目，不属于码头项目及其配套设施、锚地等工程和过长江通道项目。; 符合. 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目位于江西省建筑陶瓷产业基地，不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内。; 符合. 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目位于江西省建筑陶瓷产业基地，不在饮用水水源一级、二级保护区的岸线和河段范围内。; 符合. 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目位于江西省建筑陶瓷产业基地，不在水产种质资源保护区、国家湿地公园的岸线和河段范围内。; 符合. 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河流及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目位于江西省建筑陶瓷产业基地，不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内。; 符合. 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; 本项目未新设、改设或扩大排污口。; 符合. 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目未开展生产性捕捞。; 符合. 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内。; 符合. 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸高污染项目。; 本项目位于建筑陶瓷产业园，且本项目不属于高污染项目。; 符合. 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不属于国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 符合. 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。本项目不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。; 符合. 综上，本项目符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的内容。 - 与《江西省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（赣长江办[2022]7号）相符性分析 与赣长江办[2022]7号相符性分析一览表 类别; 内容; 本项目情况; 相符性. 严格岸线河段管控; 禁止建设不符合国家和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目; 本项目属于固体废物治理项目，不属于码头项目和过长江通道项目; 符合. 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目; 本项目不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内; 符合. 禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内开展以下行为：（一）开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动。（二）修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施。（三）违反风景名胜区规划，建设与风景名胜资源保护无关的设施。; 本项目不在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内; 符合. 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内开展下列行为：（一）新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。（二）禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。; 本项目不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内; 符合. 禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内开展下列行为：（一）新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。（二）在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。; 本项目不在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内; 符合. 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖（河）造田（地）等投资建设项目。单位和个人在水产种质资源保护区内从事水生生物资源调查、科学研究、教学实习、参观游览、影视拍摄等活动，应当遵守有关法律法规和保护区管理制度，不得损害水产种质资源及其生存环境。; 本项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内; 符合. 除国家规定的外，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目; 本项目不在国家湿地公园的岸线和河段范围内; 符合. 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目; 本项目不在长江流域河湖岸线内; 符合. 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目; 本项目不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内; 符合. 严格区域管控; 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。（省生态环境厅、省水利厅）第十四条禁止在长江干流江西段、鄱阳湖和《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》中的水生生物保护区开展生产性捕捞; 本项目不属于新设、改设或扩大排污口; 符合. 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目; 本项目不属于新建、扩建化工园区和化工项目; 符合. 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和鳞石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外; 本项目不属于新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和鳞石膏库; 符合. 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目; 本项目位于建筑陶瓷产业园，且本项目不属于高污染项目; 符合. 严格产业准入; 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目; 不属于此类项目; 符合. 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，严格执行《产业结构调整指导目录》中淘汰类和限制类有关规定，禁止开展投资建设属于淘汰类的项目及其相关活动，禁止开展投资新建、扩建属于限制类的项目及其相关活动。对于属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级，严禁以改造为名扩大产能; 本项目不属于明令禁止的落后产能项目; 符合. 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、船舶等严重过剩产能行业的项目。严格执行《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》，各地各部门不得以任何名义、任何方式新增产能片；对确有必要建设的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续; 本项目不属于新建、扩建不符合国家产能置换要求的钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、船舶等严重过剩产能行业的项目; 符合. 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。严格执行《江西省人民政府办公厅关于严格高耗能高排放项目准入管理的实施意见》（赣府厅发〔2021〕33号），加强项目审查论证，落实等量、减量替代要求，规范项目行政审批; 本项目不属于高耗能高排放项目; 符合. 综上，本项目与《江西省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（赣长江办〔2022〕7号）相符。 6、与江西省生态环境厅关于印发《固体废物管理指南锂盐生产(试行)》（赣环固体字〔2023〕372号）的通知相符性分析 根据政府发布批文〔关于以更高标准推动高水平生态环境保护促进锂电新能源产业高质量发展的实施意见〕，（五）、强化锂冶炼剩余物监管。全面掌握锂盐企业数量、布局、产能、产量及锂冶炼剩余物产生情况，指导督促属地压实企业主体责任，做好锂盐企业的生产管理工作，如实规范填写固废产生、储存、处置利用三本台账，并及时在监管平台填报有关数据，实现工业固废可追溯、可查询闭环管理；按照国家标准建设一般固体废物和危险废物贮存设施、场所，安全分类存放。指导企业对锂冶炼剩余物进行属性鉴定，鉴定结果出具前按照省生态环境厅制定的《固体废物环境管理指南锂盐生产(试行)》要求进行管理。本项目与江西省生态环境厅关于印发《固体废物管理指南锂盐生产(试行)》（赣环固体字〔2023〕372号）的通知相符性分析见下表。 与（赣环固体字〔2023〕372号）相符性分析表 序号; 文件要求; 本项目情况; 相符性. 1; 落实污染环境防治责任制度。建立健全固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，坚持减量化、资源化、无害化原则，妥善利用处置产生的固体废物。加强危险废物规范化环境管理，提升重金属环境风险防范水平。; 建立固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，坚持减量化、资源化、无害化原则，妥善利用处置产生的固体废物。加强危险废物规范化环境管理，提升重金属环境风险防范水平。; 符合. 2; 落实环境影响评价制度及环境保护“三同时”制度。依法开展环境影响评价，按照环评及批复要求使用含锂原料。落实《建设项目危险废物环境影响评价指南》要求，对产生的固体废物属性、种类、数量、利用或处置方式、环境影响以及环境风险等进行科学评价，并提出切实可行的污染防治对策措施。需要配套建设的固体废物贮存、利用和处置设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。; 本项目正在开展环境影响评价，严格按环评及批复要求使用含锂原料。配套建设固体废物贮存等设施，严格落实“三同时”制度。; 符合. 3; 落实危险废物鉴别管理制度。浸出渣、除杂渣（净化渣）、钾钠盐、烟气脱氟脱硫渣委外利用处置时，应根据《国家危险废物名录》（2025年版）《危险废物鉴别标准》(GB5085.1―7)《危险废物鉴别技术规范》（HJ298）等进行鉴别，根据氟化物、铊、铍等特征污染因子浸出毒性、毒性物质含量判定其是否属于危险废物。对经鉴别属于一般工业固体废物的，应进一步检测分析明确其一般工业固体废物类型（第Ⅰ类或第Ⅱ类一般工业固体废物）。因原料、生产工艺发生变化可能造成固体废物属性发生变化的，应重新开展鉴别。未明确属性的固体废物采用危险废物“点对点”方式定向利用的，按照危险废物进行管理。; 本项目原料为上游已鉴定为一般固废的锂渣，若因原料、生产工艺发生变化可能造成固体废物属性发生变化的，应重新开展鉴别；环评要求入场前需进一步检测分析明确其一般工业固体废物类型，否则不允许入厂；本项目危险废物贮存及处置按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求执行。; 符合. 4; 落实固体废物识别标志制度。按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276）有关规定，对危险废物的容器和包装物以及贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所设置危险废物识别标志。一般工业固体废物贮存、处置场图形标志按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）要求设置。; 本项目建成后落实固体废物识别标志制度。; 符合. 5; 落实危险废物管理计划制度。按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》有关要求通过固体废物管理信息系统填报危险废物管理计划，并通过系统报所在地生态环境主管部门备案。; 本项目建成后落实危险废物管理计划制度。; 符合. 6; 落实排污许可制度。申请排污许可证应符合《排污许可证申请与核发技术规范工业固体废物（试行）》（HJ1200）有关要求。已经取得排污许可证的，执行排污许可管理制度的规定。; 本项目为扩建项目已按要求申请排污许可证并落实排污许可制度。; 符合. 7; 落实固体废物管理台账及申报制度。建立固体废物电子或纸质管理台账，如实记录固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，并通过固体废物管理信息系统或纸质方式向所在地生态环境主管部门申报固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等有关资料，实现工业固体废物可追溯、可查询。; 本项目建成后建立固废台账，落实固体废物管理台账及申报制度。; 符合. 8; 落实危险废物经营许可证制度。禁止将危险废物提供或委托给无危险废物经营许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动。; 本项目危废交由资质单位处置。; 符合. 9; 落实危险废物转移制度。转移危险废物的，应按照《危险废物转移管理办法》有关规定通过固体废物管理信息系统填写、运行危险废物转移联单。跨省、自治区、直辖市转移危险废物的，应取得危险废物跨省转移行政许可。运输危险废物，应当采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险货物运输管理的规定。; 本项目建成后落实危险废物转移制度。; 符合. 10; 落实固体废物委托核实制度。工业固体废物委托他人运输、利用、处置的，应对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。跨省、自治区、直辖市转移一般工业固体废物进行贮存、处置的，应取得跨省转移行政许可；跨省、自治区、直辖市转移一般工业固体废物进行利用的，应报省级生态环境主管部门备案。; 本项目建成后按要求执行固体废物委托核实制度。; 符合. 11; 落实环境应急预案制度。参照《危险废物经营单位编制应急预案指南》有关规定制定意外事故的防范措施和环境应急预案，并向所在地生态环境主管部门备案。针对事故易发环节，每年至少开展一次应急预案演练。; 本项目按要求编制突发环境事件应急预案完成备案工作并组织每年不少于1次的应急演练。; 符合. 12; 规范贮存固体废物。按照国家有关规定和环境保护标准要求贮存固体废物。一般工业固体废物贮存按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599）执行。危险废物收集、贮存应当按照其特性分类进行，禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。危险废物及未经鉴别明确固废属性的浸出渣、除杂渣（净化渣）、钾钠盐、烟气脱氟脱硫渣收集、贮存过程污染控制执行《危险物贮存污染控制标准》(GB18597)《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025）有关规定。已建成投入使用或环境影响评价文件已通过审批的贮存设施，自2025年9月1日起执行本指南要求，新建贮存设施自本指南发布之日起执行。; 本项目规范贮存固体废物。一般工业固体废物贮存按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599）执行。危险废物收集、贮存过程污染控制执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597)《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025）有关规定。; 符合. 13; 规范开展固体废物利用处置活动。固体废物利用应遵循《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ1091）有关规定，利用过程的污染控制应符合相应污染物排放标准要求。采取建材方式进行综合利用的，建材产品中砷、铅、镉、铬、铜、镍、锌、锰重金属含量及可浸出重金属含量参照《水泥窑协同处置固体废物技术规范》（GB30760）执行；固体废物填埋应按照《危险废物填埋污染控制标准》(GB18598)《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599）进行选址、设计、施工及运行，并采取必要的风险防范措施，按照要求开展自行监测工作。进入Ⅰ类场的一般工业固体废物水溶性盐总量应小于2%，进入Ⅱ类场的应小于5%。鼓励开展一般工业固体废物充填或回填活动，充填或回填前应开展环境本底调查、进行环境风险评估，确保环境风险可以接受。; 本项目对一般固废进行综合利用，固体废物利用遵循《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ1091）有关规定，环评要求产品中砷、铅、镉、铬、铜、镍、锌、锰重金属含量及可浸出重金属含量满足《水泥窑协同处置固体废物技术规范》（GB30760）才能外售，且利用过程的污染控制符合相应污染物排放标准要求。; 符合. 7、与《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ1091-2020）相符性分析 与（HJ1091-2020）相符性分析表 序号; 总体要求; 本项目; 相符性. 固体废物再生利用; 将固体废物直接作为原料或燃料利用，或者通过分离、纯化等工艺处理后进行物质资源化利用的过程，分为用作原料或替代材料的物质再生利用和用作替代燃料的能量再生利用; 本项目固废直接作为原料进行破碎、筛分、搅拌等生产环保免烧砖及掺合料产品; 相符. 总体要求; 应对固体废物再生利用各技术环节的环境污染因子进行识别，采取有效污染控制措施，配备污染物监测设备设施，避免污染物的无组织排放，防止发生二次污染，妥善处置产生的废物; 搅拌、破碎筛分废气经布袋除尘器处理后有组织排放; 相符. 固体废物再生利用过程产生的各种污染物的排放应满足国家和地方的污染物排放（控制）标准与排污许可要求; 项目产生的颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、铊及其化合物、氟化物排放满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）; 相符. 8、与《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相符性分析 与《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相符性分析表 标号; 要求; 本项目; 相符性. 第四条; 固体废物污染环境防治坚持减量化、资源化和无害化的原则。任何单位和个人都应当采取措施，减少固体废物的产生量，促进固体废物的综合利用，降低固体废物的危害性。; 本项目原料为锂渣、粉煤灰等，加工用于生产免烧砖（环保砖）、掺合料。; 相符. 第十七条; 建设产生、贮存、利用、处置固体废物的项目，应当依法进行环境影响评价，并遵守国家有关建设项目环境保护管理的规定。; 符合《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ1091-2020）; 相符. 第十八条; 建设项目的环境影响评价文件确定需要配套建设的固体废物污染环境防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。建设项目的初步设计，应当按照环境保护设计规范的要求，将固体废物污染环境防治内容纳入环境影响评价文件，落实防治固体废物污染环境和破坏生态的措施以及固体废物污染环境防治设施投资概算。; 本项目满足要求; 相符. 第十九条; 收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者，应当加强对相关设施、设备和场所的管理和维护，保证其正常运行和使用。建设单位应当依照有关法律法规的规定，对配套建设的固体废物污染环境防治设施进行验收，编制验收报告，并向社会公开。; 本项目满足要求; 相符. 第二十一条; 在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内，禁止建设工业固体废物、危险废物集中贮存、利用、处置的设施、场所和生活垃圾填埋场。; 本项目不涉及; 相符. - 9、与《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB1599-2020）相符性分析 与《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》相符性分析表 序号; 要求; 本项目情况; 相符性. 1; 一般工业固体废物贮存场、填埋场的选址应符合环境保护法律法规及相关法定规划要求。; 本项目的原料与产生的一般废物贮存场选址应符合环境保护法律法规及相关法定规划要求。; 相符. 2; 贮存场、填埋场的位置与周围居民区的距离应依据环境影响评价文件及审批意见确定。; 本项目位于建筑陶瓷产业园，已设置卫生防护距离，防护距离内无敏感目标。; 相符. 3; 贮存场、填埋场不得选在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内。; 本项目位于建筑陶瓷产业园，根据高安市生态红线图可知本项目不在生态红线内。; 相符. 4; 贮存场、填埋场应避开活动断层、溶洞区、天然滑坡或泥石流影响区以及湿地等区域。; 本项目位于建筑陶瓷产业园，已避开活动断层、溶洞区、天然滑坡或泥石流影响区以及湿地等区域。; 相符. 5; 贮存场、填埋场不得选在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡，以及国家和地方长远规划中的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区之内。; 本项目位于建筑陶瓷产业园，项目已设置卫生防护距离，卫生防护距离内无敏感点。; 相符. 6; 不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存和填埋作业。; 本项目一般固废分区储存。; 相符. 7; 贮存场、填埋场应制定运行计划，运行管理人员应定期参加企业的岗位培训。; 企业将按要求建立环境风险防范和编制相应应急预案。; 相符. 8; 易产生扬尘的贮存或填埋场应采取分区作业、覆盖、洒水等有效抑尘措施防止扬尘污染。尾矿库应采取均匀放矿、洒水抑尘等措施防止干滩扬尘污染。; 项目易产生扬尘的贮存或填埋场已采取分区作业、覆盖、洒水等有效抑尘措施防止扬尘污染。; 相符. - 10、与《国家工业固体废物资源综合利用产品目录》相符性分析 本项目根据《国家工业固体废物资源综合利用产品目录》属于工业固体废物种类三、冶炼渣（不含危险废物）-3.5、3.6、3.9中矿渣粉、矿物掺合料、建筑砂石骨料（含机制砂）、砖瓦、砌块、混凝土，种类四、粉煤灰（不含危险废物）-4.1、4.2、4.3矿物掺合料、砖瓦、砌块，种类六、其他工业固体废物-6.8陶瓷工业废料，其中综合利用技术条件和要求： （1）产品符合有《混凝土普通砖和装饰砖》（NY/T671-2003）、江西省地方标准《公路工程利用锂渣技术规范第1部分：路基工程（试行）》（DB36/T1968-2024）、《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》（GB/T18046-2017）、《混凝土用复合掺合料》（JG/T 486-2015）中普通型Ⅱ级、《建设用砂》（GB/T14684）、《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》（GB1596）、《矿物掺和料应用技术规范》（GB/T51003）； （2）产品符合《建筑材料放射性核素限量》（GB6566）和《机制砂石骨料工厂设计规范》。 11、项目与《江西省生态环境厅关于规范涉铊企业铊污染物重点防控工作的通知》（赣环固体字〔2023〕9号） 与（赣环固体字〔2023〕9号）相符性分析表 文件要求; 本项目实际情况; 相符性. 一、摸清涉铊企业底数; 各地生态环境部门要按照《意见》《江西省生态环境厅关于开展碳酸锂等涉铊行业企业排查整治工作的紧急通知》（赣环应急〔2022〕29号）要求，深入开展碳酸锂、重有色金属冶炼（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼，含再生冶炼）、钢铁等涉铊行业企业排查，摸清企业底数，建立涉铊企业清单。; 本项目为固体废物综合利用，利用锂渣作为原材料生产掺合料及环保免烧砖，锂渣中含有铊因子。企业按要求积极配合各级生态环境部门。; 符合. 二、强化项目审批要求; 健全环评审批和重金属管理部门联动机制，对新审批的涉铊企业（项目），环评报告中要明确要求企业加强重金属污染源头防控，减少使用高铊的矿石原料，对矿石原料、主副产品和生产废物中铊成分进行分析，要完善铊元素物料平衡分析，明确铊污染物排放量或最终去向，实现铊元素可核算可追踪；有废水、废气排放的涉铊企业要设置除铊治理设施，需相应达到《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015)、《钢铁工业水污染物排放标准》(GB13456-2012)、《工业废水铊污染物排放标准》（DB36/1149-2019）等标准要求，对于生产废水零排放的项目，应明确企业废水总排口中铊不得检出。自本通知印发之日起，对涉铊项目未分析铊污染物产排情况的，依法依规不予受理环评文件。涉铊项目环评报告、排污许可中铊污染防控内容是污染防治攻坚战重金属污染防治考核重要内容，请各地生态环境部门对2022年以来审批的涉铊项目，于2023年2月底前完成环评文件、排污许可证排查，在相关文件中补齐有关要求，并存档备查；对2022年以前已经建成并投入生产的涉铊项目，在换发排污许可证时，完善有关污染防治措施和排放标准要求。; 根据本项目原料锂渣成分检测报告，本项目锂渣中含有铊因子，根据工艺过程，本项目废气不涉及铊污染物，仅生活污水外排，本环评要求建设单位在雨水排放口安装氟化物、铊在线监测设备，并与市、县两级在线监控管理平台联网。; 符合. 三、压实环境监管责任; 各地生态环境部门要进一步强化生态环境安全“底线思维”，建立健全涉铊企业全链条闭环管理体系，将铊污染物纳入重点防控范围，督促涉铊企业落实环境风险主体责任，积极排除涉铊企业环境风险隐患，切实防范化解涉铊企业生态环境安全风险。; 本项目锂渣中含有铊因子，根据工艺过程，本项目废气不涉及铊污染物，仅生活污水外排，本环评要求建设单位在雨水排放口安装氟化物、铊在线监测设备，并与市、县两级在线监控管理平台联网。; 符合. 12、《江西省生态环境厅铊污染防控工作方案》（赣环办字〔2023〕215号） 与（赣环办字〔2023〕215号）相符性分析表 文件要求; 本项目实际情况; 相符性. 1; 严格涉铊企业项目环评审批。对新审批的涉铊项目，环评文件中要明确要求企业加强重金属污染源头防控要求，减少使用高铊原料，完善铊元素物料平衡分析，废水、废气排放的涉铊企业要设置除铊治理设施，外排废气需满足相应行业污染物排放标准中铊污染物排放限值，外排废水执行《工业废水铊污染物排放标准》（DB36/1149-2019）等标准要求。对于生产废水零排放的项目，监测计划中应在企业总排口和雨水排口增加铊污染监测因子。对涉铊项目未分析铊污染物产排情况的，各级生态环境部门依法依规不予受理环评文件。; 本项目锂渣中含有铊因子，根据工艺过程，本项已完善铊元素物料平衡分析，仅生活污水外排，本环评要求建设单位在雨水排放口安装氟化物、铊在线监测设备，并与市、县两级在线监控管理平台联网。; 符合. 2; 强化涉铊固体废物原料监管。研究制定《江西省跨省转入危险废物原料成分抽查检测工作方案》，采取“采测分离、分总结合”方式，加强跨省转入危险废物原料成分含量随机抽查检测，客观、准确地掌握跨省转入危险废物原料有价元素以及铊等有害元素含量，强化涉铊危险废物跨省转移管控力度，严厉打击提供虚假检测报告等违法违规行为。涉铊企业要对固体废物原料进行检测，并建立涉铊原料来源、数量、时间、检测结果等信息台账。; 本项目锂渣中含有铊因子，建设单位按要求对涉铊原料来源、数量、时间、检测结果等建立信息台账。; 符合. 3; 1、构建涉铊企业全链条闭环管理体系。各级生态环境部门要构建涉铊企业全链条闭环管理体系，督促企业对原料、主副产品和生产废物中铊成分进行检测分析，实现铊元素可核算可追踪。 2、重有色金属冶炼、钢铁、碳酸锂等典型涉铊企业要开展生产废水治理设施除铊升级改造并保障废水处理设施持续稳定运行，严格执行车间或生产设施废水排放口达标要求，生产废水循环使用不外排的，循环水应配套除铊措施，防止废水中铊的不断累积，保障环境安全。 3、重有色金属冶炼企业要加强生产车间低空逸散烟气收集处理，有效减少无组织排放。重有色金属矿采选企业要按照规定完善废石堆场、排土场周边雨污分流设施，建设酸性废水、选矿废水、矿坑涌水等废水收集与处理设施，处理达标后排放。 4、钢铁冶炼、铅锌冶炼、碳酸锂行业企业要规范建立废水处理含铊污泥、除尘灰等固体废物产生、贮存、转移、处置台账，加强含铊固体废物环境管理，对锂冶炼剩余物等开展资源化利用和分级分类管理。; 1、本项目锂渣中含有铊因子，根据工艺过程，本项目废气不涉及铊污染物，仅生活污水外排； 2~4、本项目不属于重有色金属冶炼、钢铁、铅锌冶炼、碳酸锂等典型涉铊企业，属于对锂渣开展资源化利用，根据附件6中锂渣检测报告显示锂渣成分中含有铊因子，本环评要求建设单位在雨水排放口安装氟化物、铊在线监测设备，并与市、县两级在线监控管理平台联网。; 符合. 4; 持续推进涉铊企业排查整治。按照《江西省涉铊企业专项排查整治工作方案》《江西省生态环境厅关于开展碳酸锂等涉铊行业企业排查整治工作的紧急通知》《2023年全省生态环境保护重点执法检查计划》等有关文件和技术指南要求，在前期涉铊企业专项排查整治工作基础上，继续结合重点排污单位名录、土壤污染重点监管单位、清洁生产审核重点企业名单、全口径涉重金属重点行业企业清单等信息，持续完善健全《涉铊企业排查信息登记表》《涉铊企业排查整治情况汇总表》等排查表，分类形成涉铊企业清单，全面开展全流程涉铊溯源工作，压实涉铊企业环境风险防控责任。各地生态环境部门要对排查发现的涉铊企业未安装除铊污染防治设施、排口铊浓度超标、自行监测方案未纳入铊因子等情形，指导督促涉铊企业建立铊污染风险问题台账并制定问题整改方案，通过企业自行整改、市县督促检查、省级抽查和指导帮扶，推进涉铊企业全面整改，实现涉铊企业“数量清、分布清、问题清、治理好”，促进涉铊企业绿色安全发展。; 本项目锂渣中含有铊因子，本环评要求建设单位在雨水排放口安装氟化物、铊在线监测设备，并与市、县两级在线监控管理平台联网。; 符合. 5; 落实排污许可管理制度。严格落实《排污许可管理条例》，依法将涉铊企业纳入排污许可管理。依据国家和地方标准、相关行业排污许可技术规范以及企业环境影响评价批复等文件及地方相关文件要求，在排污许可证中明确许可铊污染因子排放浓度等信息，并提出有关污染防治措施。对于已经建成并投产的涉铊项目，应对原辅材料、生产工艺、产排污节点进行深入分析，依据法规政策、排放标准和技术规范等文件要求，2023年年底前对排污许可证中铊污染因子的许可和管理要求进行变更。到2025年，涉铊企业排污许可证环境管理台账、自行监测和执行报告数据基本实现完整，有效支撑重点行业企业排放量管理。; 本项目为扩建项目，已取得排污许可，本项目建成后按要求变更排污许可证。; 符合. 6; 强化铊因子监测监控。根据国家监测方案逐步完善铊因子的环境监测网络。试点对县级及以上饮用水源地，涉铊风险的国、省控断面开展专项监测。省生态环境厅、设区市生态环境局、赣江新区生态环境局分别开展涉铊企业自行监测专项帮扶和检查，督促指导企业按照规范要求将铊因子纳入自行监测方案。各设区市生态环境局、赣江新区生态环境局结合涉铊排查整治工作，加强对辖区内涉铊企业雨水排口、污水排口、烟气处理废水循环水池、初期雨水池和地面冲洗水收集池以及有涉铊企业的工业园区排污口等的监测，督促涉铊企业按照排放标准要求在车间或生产设施排口安装铊因子自动监测设备，鼓励在工业园区污水处理厂排口安装铊因子自动监测设备。; 本环评要求建设单位在雨水排放口安装氟化物、铊在线监测设备，并与市、县两级在线监控管理平台联网。; 符合. 13、《江西省生态环境厅关于开展涉铊重点行业企业自动监控工作的通知》（赣环应急〔2023〕2号） 与赣环应急〔2023〕2号相符性分析表 文件要求; 本项目实际情况; 相符性. 建设要求; 各地可在前期制定的全口径涉重金属重点行业企业清单的基础上，结合当地涉铊重点行业企业主要包括铅、锌、锡、锑、汞等重有色金属冶炼及采选；钢铁；涉及硫铁矿制硫酸的硫酸制造和磷肥制造：涉铊、锌、铜、铅重金属无机化合物；以锂辉石和锂云母为原料制备锂盐产品；其他含铊矿（稀土等）采选以及含铊灰渣（瓦斯灰等）利用等高风险行业的企业情况，凡属重点单位（含重点排污单位及排污许可重点管理单位）且具备污染源自动监测安装条件的，确定为实施铊污染物排放自动监测的排污单位。; 根据表列涉铊重点行业类别，本项目不属于涉铊重点行业企业，本项目锂渣中含有铊因子，根据工艺过程，本项目仅生活污水外排，本环评要求建设单位在雨水排放口安装氟化物、铊在线监测设备，并与市、县两级在线监控管理平台联网。; 符合. 涉铊重点单位为安装铊污染物排放自动监测设备的责任主体，承担自动监测设备的建设、运行、维护费用。 地方生态环境部门负责指导、协调及监督铊污染物排放自动监测设备的管理工作; 本环评要求建设单位在雨水排放口安装氟化物、铊在线监测设备，并与市、县两级在线监控管理平台联网。; 符合. 涉铊重点单位须按照《工业废水铊污染物排放标准》（DB36/1149-2019）或相关行业排放标准及其修改单规定要求，在车间或生产设施废水排放口安装铊污染物排放自动监测设备，并与省污染源自动监控平台联网，同时在涉铊工艺、设施、储存点、车间和生产设施排放口等重点区域安装视频监控。鼓励在企业总排口同步安装铊污染物排放自动监测设备，在重点部位和关键节点安装用电（能）监控。各地有更严格规定的，从其规定。设备建设运行应满足《江西省污染源自动监控管理办法》要求。; 根据表列涉铊重点行业类别，本项目不属于涉铊重点行业企业，本环评要求建设单位在雨水排放口安装氟化物、铊在线监测设备，并与市、县两级在线监控管理平台联网。; 符合. 涉铊重点单位应优先选择性能稳定性好的铊污染物排放自动监测设备，相关设备的安装、验收、运行及数据有效性判别可参照水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N等）安装、验收、运行、数据有效性判别相关技术规范要求，具体性能指标应满足设备操作或使用说明书要求。相关单位需严格落实铊自动监测设备运维及质控要求，保证设备正常运行，确保数据真实准确，每月至少开展1次铊自动监测设备比对监测; 本项目将严格落实铊自动监测设备运维及质控要求，保证设备正常运行，确保数据真实准确，每月至少开展1次铊自动监测设备比对监测。; 符合. - 与《关于进一步加强重金属污染防控的意见》（环固体〔2022〕17号）相符性分析 与环固体〔2022〕17号相符性分析表 文件要求; 本项目实际情况; 相符性. 严格重点行业企业准入管理。新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。重点区域的新、改、扩建重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则，减量替代比例不低于1.2：1；其他区域遵循“等量替代”原则。建设单位在提交环境影响评价文件时应明确重点重金属污染物排放总量及来源。无明确具体总量来源的，各级生态环境部门不得批准相关环境影响评价文件。总量来源原则上应是同一重点行业内企业削减的重点重金属污染物排放量，当同一重点行业内企业削减量无法满足时可从其他重点行业调剂。严格重点行业建设项目环境影响评价审批，审慎下放审批权限，不得以改革试点为名降低审批要求; 本项目为扩建项目，项目的建设符合“三线一单、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求”，不涉及重金属污染物的排放。; 符合. 依法推动落后产能退出。根据《产业结构调整指导目录》《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》等要求，推动依法淘汰涉重金属落后产能和化解过剩产能。严格执行生态环境保护等相关法规标准，推动经整改仍达不到要求的产能依法依规关闭退出; 本项目属于“第一类鼓励类”中“四十二、环境保护与资源节约综合利用8、废弃物循环利用：煤矸石、粉煤灰、尾矿（共伴生矿）、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥、建筑废料等工业废弃物循环利用”，本项目设备不属于《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》; 符合. 优化重点行业企业布局。推动涉重金属产业集中优化发展，禁止低端落后产能向长江、黄河中上游地区转移。禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺。新建、扩建的重有色金属冶炼、电镀、制革企业优先选择布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。广东、江苏、辽宁、山东、河北等省份加快推进专业电镀企业入园，力争到2025年底专业电镀企业入园率达到75%。; 本项目不涉及重金属、新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺、重有色金属冶炼、电镀、制革企业，项目位于高安市建筑陶瓷产业园，属于合规设立并进行规划环评的产业园区; 符合. 加强重点行业企业清洁生产改造。加强重点行业清洁生产工艺的开发和应用。重点行业企业“十四五”期间依法至少开展一轮强制性清洁生产审核。到2025年底，重点行业企业基本达到国内清洁生产先进水平。加强重金属污染源头防控，减少使用高镉、高砷或高铊的矿石原料。加大重有色金属冶炼行业企业生产工艺设备清洁生产改造力度，积极推动竖罐炼锌设备替代改造和铜冶炼转炉吹炼工艺提升改造。电石法（聚）氯乙烯生产企业生产每吨聚氯乙烯用汞量不得超过49.14克，并确保持续稳中有降。; 本项目不属于重有色金属冶炼行业，污染物排放浓度和排放量满足相应的标准要求，清洁生产水平处于国内先进水平，符合清洁生产的要求，本项目原料锂渣涉及铊因子，本环评要求建设单位在雨水排放口安装氟化物、铊在线监测设备，并与市、县两级在线监控管理平台联网。; 符合. 推动重金属污染深度治理。自2023年起，重点区域铅锌冶炼和铜冶炼行业企业，执行颗粒物和重点重金属污染物特别排放限值。根据排放标准相关规定和重金属污染防控需求，省级人民政府可增加执行特别排放限值的地域范围。上述执行特别排放限值的地域范围，由省级人民政府通过公告或印发相关文件等适当方式予以公布。重有色金属冶炼企业应加强生产车间低空逸散烟气收集处理，有效减少无组织排放。重有色金属矿采选企业要按照规定完善废石堆场、排土场周边雨污分流设施，建设酸性废水收集与处理设施，处理达标后排放。采用洒水、旋风等简易除尘治理工艺的重有色金属矿采选企业，应加强废气收集，实施过滤除尘等颗粒物治理升级改造工程。开展电镀行业重金属污染综合整治，推进专业电镀园区、专业电镀企业重金属污染深度治理。排放汞及汞化合物的企业应当采用最佳可行技术和最佳环境实践，控制并减少汞及汞化合物的排放和释放。; 本项目不属于铅锌冶炼、铜冶炼等有色金属冶炼企业，不属于重有色金属矿采选企业，不属于电镀行业。; 符合. 开展涉镉涉铊企业排查整治行动。开展农用地土壤镉等重金属污染源头防治行动，持续推进耕地周边涉镉等重金属行业企业排查整治。全面排查涉铊企业，指导督促涉铊企业建立铊污染风险问题台账并制定问题整改方案。开展重有色金属冶炼、钢铁等典型涉铊企业废水治理设施除铊升级改造，严格执行车间或生产设施废水排放口达标要求。各地生态环境部门构建涉铊企业全链条闭环管理体系，督促企业对矿石原料、主副产品和生产废物中铊成分进行检测分析，实现铊元素可核算可追踪。江西、湖南、广西、贵州、云南、陕西、甘肃等省份要制定铊污染防控方案，强化涉铊企业综合整治，严防铊污染问题发生。; 本项目不属于重有色金属冶炼、钢铁等典型涉铊企业，原材料锂渣涉及含铊物质，本环评要求建设单位在雨水排放口安装氟化物、铊在线监测设备，并与市、县两级在线监控管理平台联网；运营后建立铊污染风险问题台账并制定问题整改方案。; 符合. 加强涉重金属固体废物环境管理。加强重点行业企业废渣场环境管理，完善防渗漏、防流失、防扬散等措施。推动锌湿法冶炼工艺按有关规定配套建设浸出渣无害化处理系统及硫渣处理设施。加强尾矿污染防控，开展长江经济带尾矿库污染治理“回头看”和黄河流域、嘉陵江上游尾矿库污染治理。严格废铅蓄电池、冶炼灰渣、钢厂烟灰等含重金属固体废物收集、贮存、转移、利用处置过程的环境管理，防止二次污染。; 本项目在原料锂渣、水渣等堆场均要求做好防渗、防流失、防扬散等措施; 符合. 15、江西省生态环境厅关于印发《江西省关于进一步加强重金属污染防控工作方案》的通知（赣环固体〔2022〕44号）相符性分析 与（赣环固体〔2022〕44号）相符性分析 文件要求; 本项目实际情况; 相符性. 1、严格重点行业企业准入管理。总量来源原则上应是同一重点行业内企业削减的重点重金属污染物排放量，当同一重点行业内企业削减量无法满足时可从其他重点行业调剂。建设单位在提交环境影响评价文件时应明确重点重金属污染物排放总量及来源，无明确具体总量指标来源、超过重点重金属污染物总量控制指标的，各级生态环境部门不得批准相关环境影响评价文件。严格重点行业建设项目环境影响评价审批，审慎下放审批权限，不得以改革试点为名降低审批要求。建立健全环评审批与重金属总量管理部门联动会商机制，实现信息共享、互联互通，提升工作质效。; 本项目不涉及重金属污染物排放总量; 符合. 2、优化产业结构和企业布局。根据《产业结构调整指导目录》《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》等要求，严格执行生态环境保护等相关法规标准，配合有关部门依法淘汰涉重金属落后产能和化解过剩产能，推动经整改仍达不到要求的产能依法依规关闭退出。禁止涉重金属产业低端落后产能向我省转移。禁止新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺。新建、扩建的重有色金属冶炼、电镀、制革企业应当选择布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。; 项目属于“第一类鼓励类”中“四十二、环境保护与资源节约综合利用8、废弃物循环利用：煤矸石、粉煤灰、尾矿（共伴生矿）、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥、建筑废料等工业废弃物循环利用”，本项目设备不属于《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》；本项目不涉及重金属、新建用汞的电石法（聚）氯乙烯生产工艺、重有色金属冶炼、电镀、制革企业，位于高安市建筑陶瓷产业园，属于合规设立并经规划环评的产业园区。; 符合. 3、加强重点行业企业清洁生产改造。深入推进全省重点行业企业清洁生产审核，重点行业企业“十四五”期间依法至少开展一轮强制性清洁生产审核。到2025年底，重点行业企业基本达到国内清洁生产先进水平。电镀行业（包括电镀车间）大力推进清洁生产先进工艺，鼓励采用三价铬和无铬钝化工艺。加强重金属污染源头防控，减少使用高镉、高砷或高钝的矿石原料，积极推动铜冶炼转炉吹炼工艺提升改造。; 本项目不属于重有色金属冶炼行业，污染物排放浓度和排放量满足相应的标准要求，清洁生产水平处于国内先进水平，符合清洁生产的要求；本项目不属于电镀行业，不涉及钝化工艺。本项目锂冶炼剩余物中含有铊因子，不使用高镉、高砷或高钝的矿石原料，不属于铜冶炼企业。; 符合. 4、推动重金属污染深度治理。自2023年起，我省8个重点区域铅锌冶炼和铜冶炼行业企业，执行颗粒物和重点重金属污染物特别排放限值。重有色金属冶炼企业要加强生产车间低空逸散烟气收集处理，有效减少无组织排放。重有色金属矿采选企业要按照规定完善废石堆场、排土场周边雨污分流设施，建设酸性废水收集与处理设施。采用洒水、旋风等简易除尘治理工艺的重有色金属矿采选企业，要加强废气收集，实施过滤除尘等颗粒物治理升级改造工程。持续推进专业电镀园区、专业电镀企业重金属污染深度治理。排放汞及汞化合物的企业应当采用最佳可行技术和最佳环境实践，控制并减少汞及汞化合物的排放和释放。; 本项目不属于重有色金属冶炼及重有色金属金属矿采选企业；不属于电镀企业，不排放汞及汞化合物; 符合. 16、与《宜春市重点行业企业生态环境问题大排查大整治行动方案》的通知（宜环执法[2023]2号）相符性分析 宜环执法[2023]2号文要求：全市电新能源(含锂瓷矿开采、锂云母等含锂矿石选矿、碳酸锂等含锂化合物生产、锂冶炼剩余物等二次提锂加工、含锂卤水制取、锂电池正负极材料生产、锂电池及相关配件制造、废旧锂电池回收)、铅酸蓄电池(含铅酸蓄电池制造、废旧铅酸蓄电池收储、铅酸蓄电池拆解)、有色金属冶炼和化工等重点行业领域存在的生态环境问题，按照《宜春市涉锂电主要行业生态环境监管标准(试行)》要求开展全面整治。对未进行氟化物和铊等特征污染物分析评价的环评，依法开展后评价，并重新申领排污许可证。 本项目位于江西省建筑陶瓷产业基地江西恒辉陶瓷有限公司厂区内，厂内已布局好雨水管网和污水管网，江西恒辉陶瓷有限公司周边雨污管网敷设完善。项目雨污分流，仅生活污水排放，生产废水不外排，雨水收集、处理、排放依托现有措施，本环评要求建设单位在雨水排放口安装氟化物、铊在线监测设备，并与市、县两级在线监控管理平台联网。 17、与《关于进一步加强对全市锂冶炼剩余物利用处置指导的通知》宜环委办字[2024]33号相符性分析 为推进宜春市碳酸锂行业健康稳步发展，帮助企业解决当前阶段锂冶炼剩余物利用处置难题，4月11日-12日，宜春市特邀中国环境科学研究院等单位5位专家，召开了宜春市锂冶炼剩余物利用处置相关问题培训暨专家咨询会。与会专家听取了锂电产业有关情况和企业对锂冶炼剩余物处理工艺的介绍，对宜春市当前锂冶炼剩余物处置急需解决的问题进行了充分讨论，形成了《宜春市锂冶炼剩余物利用处置相关问题专家咨询意见》，为宜春市碳酸锂企业锂冶炼剩余物处置明确了思路指明了路径和方法。专家五条咨询意见及相关要求见下表，需结合实际，认真贯彻执行。 与《关于进一步加强对全市锂冶炼剩余物利用处置指导的通知》相符性分析 序号; 总体要求; 本项目情况; 是否符合. 1; 一、以提锂为目标的水洗、固铊固铍技术路线是可行的，在锂冶炼剩余物处理过程中应关注铊、铍等浸出毒性及毒性物质含量。环评手续按照建设项目环境管理相关规定执行。专家指出，目前，宜春市碳酸锂企业通过水洗锂冶炼剩余物并进行提锂，解决锂冶炼剩余物中重金属超标的技术路线，是属于固体废物利用的过程，符合国家《危险废物鉴别标准通则》要求，政策上可行，予以支持。但纯粹以进消纳场为目的的固铊固铍技术路线，工艺上没有提锂环节，不符合国家《危险废物鉴别标准通则》要求，因此不予支持。专家认为，通过水洗锂冶炼剩余物提锂，虽然利用的是原有生产线但原材料、辅料药剂等发生了较大变化，必须根据企业实际情况重新报批环评手续。环评手续应按照国家建设项目环境管理相关规定执行。如果企业需重新建设锂冶炼剩余物水洗线，政策上也是支持的，但也要按照国家建设项目环境管理相关规定办理环评手续。; 本项目工艺不涉及提锂环节，原料为锂冶炼后的锂渣，现按照国家建设项目环境管理相关规定办理环评手续。; 符合. 2; 二、锂冶炼剩余物属性鉴别应按照国家程序执行。在锂冶炼剩余物属性鉴别过程中，基于锂云母原料来源、辅料来源的不同，在鉴别方案编制过程中应系统分析特征污染因子，检测因子根据锂冶炼剩余物中关键特征污染因子铍、铊、氟化物等确定。专家指出，危险废物属性鉴别程序，应按照《关于加强危险废物鉴别工作的通知》规定执行，程序上不能简化。但在锂冶炼剩余物属性鉴别过程中的具体操作上，可以根据锂云母原料、辅料来源的不同，在鉴别方案的编制过程中，系统分析特征污染因子，减少初步筛查的检测因子种类，再根据初步筛查出的关键特征污染因子(铍、铊、氟化物)等，确定鉴别工作需要检测分析的因子，不需要做全因子检测。通过简化初步筛查、采样分析的工作量，缩短属性鉴别时间，减少企业属性鉴别成本。; 本项目锂冶炼剩余物原料来源于上游锂电企业鉴定为一般固废的锂渣。; 符合. 3; 三、在开展锂冶炼剩余物属性鉴别工作过程中，如批次检测数据(具资质检测单位出具)证明其不具有危险特性并满足Ⅱ类一般工业固废入场要求，则该批次锂冶炼剩余物可进入消纳场分区贮存。鉴别工作完成后，企业应履行主体责任开展自行监测工作，如锂冶炼剩余物不符合入场要求，企业应承担相应的法律责任。 针对企业反映锂冶炼剩余物属性鉴别时间长，从启动属性鉴别到拿到属性鉴别结果需要五、六个月，在属性鉴别期间已检测达标但未拿到属性鉴别结果之前，能否将锂冶炼剩余物先贮存到消纳场的问题，专家认为，在锂冶炼剩余物检测达标的情况下，锂冶炼剩余物可以先进入消纳场，但在具体操作时，要满足一定的前提条件：一是企业要请有资质的检测单位对进入消纳场的锂冶炼剩余物进行检测，并出具检测报告，不能由企业自己检测出报告。对检测数据证明其不具有危险特性并且满足II类一般工业固废要求的锂冶炼剩余物，可以先进入消纳场贮存；二是进入消纳场的锂冶炼剩余物，要按企业进行分区贮存，便于后期溯源；三是鉴别工作完成后，企业仍然要履行主体责任，继续对每批次进入消纳场的锂冶炼剩余物开展检测工作，确保锂冶炼剩余物达到入场要求。 专家强调，宜春库存锂冶炼剩余物量巨大，企业检测批次较多，政府职能部门过程监管很难周全，必须全面压实企业主体责任坚持结果导向，企业必须对自己的锂冶炼剩余物检测结果全面负责，进入消纳场后分区堆放，如果后续在上级督查或检测中发现进入消纳场的锂冶炼剩余物属于危险废物，则企业要承担非法处置危险废物的法律责任。 专家建议，为解决库存锂冶炼剩余物水洗利用后又返回仓库暂存再进行属性鉴别，造成资金浪费、转运环境风险的问题，在库存锂冶炼剩余物返回水洗利用生产工序上，可参照动态锂冶炼剩余物属性鉴别的做法，在水洗利用生产线上就可以进行属性鉴别。; 不涉及。; 符合. 4; 四、锂冶炼剩余物返回原厂进行利用、开展锂冶炼剩余物“点对点”利用政策上可行，程序按照相关法律法规执行。 针对我市部分企业将锂冶炼剩余物异地贮存和有的县市区存在无主锂冶炼剩余物的情况，专家指出，异地贮存的锂冶炼剩余物可以直接运回原企业进行水洗利用，但必须做好台账。对没有企业认领的无主锂冶炼剩余物，应压实属地政府责任，可由属地政府采取行政代处置的办法委托企业代处置，经费由属地政府解决。 针对部分企业提出能否将自己产生的锂冶炼剩余物委托其他企业代为水洗利用的问题，专家认为，锂冶炼剩余物产生单位委托其他企业对其锂冶炼剩余物进行水洗利用，符合省生态环境厅印发的《江西省危险废物“点对点”定向利用试点工作方案》有关要求，政策上可行。但在具体操作上，要按照相关法律法规以及方案的要求执行。; 本项目不涉及锂冶炼剩余物水洗利用工序。; 符合. 5; 五、锂冶炼剩余物贮存按照省生态环境厅《固体废物环境管理指南锂冶炼剩余物生产》(指南)执行。已建成投入使用的锂冶炼剩余物贮存设施自2025年9月1日起执行指南要求，新建贮存设施要求自指南发布之日起执行。 省生态环境厅印发的《指南》要求，未经鉴别明确固废属性的锂冶炼剩余物需按照危险废物标准贮存。但目前绝大部分锂冶炼剩余物是在《指南》下发之前就贮存在普通仓库里，而且仓库均达不到危险废物贮存标准。对此，专家指出，在2025年9月1日前，可按现有条件进行贮存，但要加强管理，防止环境风险。在2025年9月1日之后，未进行属性鉴别的库存锂冶炼剩余物必须落实《指南》要求，按危险废物标准进行贮存。新建锂冶炼剩余物贮存设施要求则从指南发布之日起执行。 各地要高度重视，积极帮扶指导企业抓紧推进锂冶炼剩余物水洗利用工作，按照专家咨询意见，对符合要求的锂冶炼剩余物水洗利用工艺要依法依规积极推进，对不符合要求的固铍固铊工艺，要指导企业及时调整与改进，确保锂冶炼剩余物水洗工艺合法合规。各地要指导企业抓紧完成水洗利用工艺的相关环评手续，严格按照国家建设项目环境影响评价相关规定，针对企业不同实际，采取不同方式，尽快完善好环评手续。各地要加强对库存锂冶炼剩余物的环境监管，建立巡查检查制度，定期组织人员对辖区内锂冶炼剩余物仓库进行巡查检查，特别是对库顶漏雨、墙体破损、渗滤液渗漏等情况要及时处理，对锂冶炼剩余物贮存时间过长的仓库，必要时对其周地土壤、地下水开展监测检测，对存在环境污染隐患的要及时处理，坚决杜绝环境风险。; 本项目使用鉴定为一般工业固体废物的锂渣。; 符合. 18、与《宜春市“十四五”生态环境保护规划》相符性分析 规划提出：促进产业绿色转型升级，加快绿色低碳发展；控制温室气体排放，积极应对气候变化；强化协同控制，改善大气环境质量；坚持三水统筹，巩固水生态环境质量；推进系统防治，提升土壤和地下水环境质量；加强生态空间监管，筑牢生态安全屏障；强化环境风险管控，严守环境安全底线；推进系统防治，提升土壤和地下水环境质量；构建现代环境管控体系，提高生态环境治理能力。 本项目产生的颗粒物采用袋式除尘器处理，废水仅生活污水外排，生活废水经隔油池、化粪池处理后达到建筑陶瓷产业园污水处理厂接管标准后，排入园区污水管网；经建筑陶瓷产业园污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后外排至肖江。雨水总排口安装氟化物和铊特征污染物在线监测设备，厂区总污水排放口不得检出铊、氟化物。项目废水、废气、固废、噪声污染物经处理后均可以达标排放，对外环境影响不大，不会改变现有环境功能。因此，项目建设符合《宜春市“十四五”生态环境保护规划》相关要求。 19、与《关于做好发挥监测预警作用、防范我市锂电产业环境风险相关工作的通知》（宜环委办字〔2022〕113号）相符性分析 与宜环委办字〔2022〕113号（节选）符合性 类别; 要求; 本项目; 相符性. 一、提升监测断面自动监测预警能力; 各地应在全市锂电行业企业（包括但不限于锂云母浮选企业碳酸锂生产企业、锂电池制造企业和陶瓷窑炉改焙烧锂渣企业等，以下简称涉锂企业）污水处理设施排放口(含污水处理厂总排口）下游的主要市控自动监测站点加装特征污染物（氟化物和铊）在线监测设备。在线设备与市、县两级水质自动监测管理平台联网，自动监测数据传输应满足有关技术要求。; 项目生产废水不外排，生活污水经隔油池、化粪池处理后排入园区污水处理厂进一步处理后排放，评价要求企业在雨水排放口安装在线监测装置（氟化物、铊）。; 符合. 二、督促企业落实自行监测主体责任; （一）涉锂企业在废水污染防治设施排口和厂区雨水排口安装特征污染物（氟化物和铊）在线监测设备。在线设备应与市。县两级污染源监控系统平台联网，自动监测数据传输应满足有关技术要求。; 项目生产废水不外排，生活污水经隔油池、化粪池处理后排入园区污水处理厂进一步处理后排放，评价要求企业在雨水排放口安装在线监测装置（氟化物、铊）。; 符合. （二）督促涉锂企业加密开展自行监测，原则上各废气、废水治理设施和雨水排口（有流动水的情况下)的特征污染物（氟化物和铊）自行监测频次不少于每月1次，监测结果及时报送属地生态环境管理部门。; 评价要求企业在雨水排放口安装在线监测装置(氟化物、铊）。; 符合. （三）督促涉锂企业的工业园区污水处理厂进水口、总排口和园区雨水总排口加装特征污染物（氟化物和铊）在线监测设备。在线设备与市、县两级污染源监控系统平台联网，自动监测数据传输应满足有关技术要求。; 本项目位于江西省建筑陶瓷产业基地江西恒辉陶瓷有限公司厂区内，厂内已布局好雨水管网和污水管网，江西恒辉陶瓷有限公司周边雨污管网敷设完善。项目雨污分流，仅生活污水排放，生产废水不外排，雨水收集、处理、排放依托现有措施。项目产生的废水经厂区预处理后排入园区污水处理厂深度处理，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排放至肖江。本评价要求企业在雨水排放口安装在线监测装置(氟化物、铊）。建筑陶瓷产业园污水处理厂进水口、总排口和园区雨水总排口已加装特征污染物（氟化物和铊)在线监测设备。在线设备与市、县两级污染源监控系统平台联网，自动监测数据传输应满足有关技术要求。; 符合. - 与《关于以生态环境高水平保护助推锂电新能源等产业绿色高质量发展的二十条二措施》的通知（宜党发〔2023〕2号）相符性分析 与（宜党发〔2023〕2号）号相符性一览表 序号; 要求; 项目情况; 是否符合. 1; 优化空间布局。认真落实长江经济带“共抓大保护、不搞大开发”要求，严格落实《产业结构调整指导目录（2019年）》《江西省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》。新建锂云母选矿项目原则上布局在宜丰县、奉新县、袁州区等锂资源所在地，新建锂盐项目布局在产业基础条件好的县市区，新建碳酸锂项目规模不得小于5000吨/年，碳酸锂及中间产品项目生产按照化工项目管理要求，不须进入化工园区但原则上应进入省政府认定的工业园区；铅酸蓄电池产业布局集中在宜丰县、上高县，保持现有产能，其他县市区不再引进新铅酸蓄电池项目。（责任单位：市发改委、市工信局、市生态环境局，各县市区政府）; 本项目满足《产业结构调整指导目录》《江西省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》要求。本项目属于“第一类鼓励类”中“四十二、环境保护与资源节约综合利用8、废弃物循环利用：煤矸石、粉煤灰、尾矿（共伴生矿）、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥、建筑废料等工业废弃物循环利用”，不属于碳酸锂生产型企业。; 符合. 2; 延链强链补链。积极发展产业链中后端领域，支持动力电池项目建设，做大做强锂电池生产环节。瞄准扩大锂电下游应用领域，加快引进知名新能源汽车生产企业以及“三电”等关键零部件配套企业，推动锂电产业链延伸和价值链提升。（责任单位：市工信局、市发改委、市商务局，各县市区政府）; 本项目是对锂渣的综合利用，属于锂电新能源产业链的延伸。; 符合. 3; 从严环境准入。严格执行《建设项目环境影响评价分类管理名录》要求，将以锂云母、锂辉石、锂渣等为原料进行焙烧生产碳酸锂及其他中间产品等项目划定为无机化工行业，编制环境影响评价报告书，污染物排放执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）。碳酸锂及中间产品生产必须有合法合规的原料来源，如涉及危险废物、五类重金属、高氟等工业固废不得作为原料，严禁非法随意添加环评批复外的原辅材料。（责任单位：市生态环境局，各县市区政府）; 本项目是对锂渣的综合利用，使用的每批次锂渣进行固废属性鉴定（包含铊、氟化物在内的成分分析和放射性分析），并满足环评提出的要求。; 符合. 4; 加快能源绿色转型。加快推进宜丰县、袁州区、万载县、靖安县、铜鼓县和高安市6个省级以上工业园区循环化改造。鼓励具备条件的煤电机组开展灵活性改造，谋划推进全市热电联产项目建设，加强电煤有效供应与煤炭清洁高效利用。加快推进全市电网、燃气管网建设，打造与全市产业发展相适应的智能化电力、燃气输送网络，加快电力、天然气替代。大力推进光伏发电，鼓励锂电企业配套建设储能设施，不断提升可再生能源消纳能力。（责任单位：市发改委、市工信局、市财政局，各县市区政府）; 项目位于高安市建筑陶瓷产业园内，园区已配套建设供气管网、市政电网等。; 符合. 5; 强化能耗强度硬性约束。认真落实《宜春市加强高耗能高排放项目准入管理若干措施》，对高耗能高排放项目全面推行清单管理、分类处置、动态监控。新建高耗能高排放项目严格落实产能、煤耗、能耗、碳排放、污染物排放等区域等量削减要求；对存量项目积极有序开展节能降碳技术改造，加快淘汰落后产能。（责任单位：市发改委、市工信局、市生态环境局，各县市区政府）; 项目是对锂渣的综合利用，根据《江西省“两高”项目管理目录》（2023年版），本项目可不纳入“两高”项目管理。; 符合. 6; 严格开展节能审查。按照《固定资产投资项目节能审查办法》和《江西省工业固定资产投资（技改）项目节能评估和审查办法》，加强固定资产投资项目节能管理。围绕锂电新能源、铅酸蓄电池等重点行业，开展节能审查未批先建情况自查，按照建成、在建、拟建、未批先建四种情形，形成四张清单，对未按规定进行节能审查，或节能审查未通过，擅自开工建设或擅自投入生产、使用的固定资产投资项目，由节能审查机关依法依规进行处理。（责任单位：市发改委、市工信局，各县市区政府）; 项目按要求开展节能审查。; 符合. 7; 强化科技研发。通过“揭榜挂帅”等方式激发创新潜能，鼓励锂电、铅酸蓄电池企业开展科技研发和技术攻关，将含锂瓷土矿绿色开采、锂云母选矿、锂渣消纳处置、废旧锂电池回收利用等技术等纳入全市科技计划，给予重点支持，尤其对锂电、铅酸蓄电池行业除氟、除铊等现有技术优化升级优先支持。（责任单位：市科技局）; 本项目是对锂渣的综合利用，属于锂渣消纳处置为全市科技计划，为重点支持项目。; 符合. 8; 实现综合利用。以全面提高长石粉、锂渣综合利用能力和水平为目标，重点在拉长产业链上下功夫，强化创新驱动，通过技术手段拓展消纳处理途径，将长石粉、锂渣转变成更多产品。在宜丰县、奉新县、万载县、高安市、袁州区（含宜春经开区）五地规范建设锂渣消纳场，探索推进锂渣公路路基筑路材料应用等锂矿资源循环利用，基本实现贮存能力、处置能力与产废情况总体匹配。（责任单位：市工信局、市科技局、市交通运输局、市公路事业发展中心，宜丰县、奉新县、万载县、高安市、袁州区政府及宜春经开区管委会）; 本项目是对锂渣的综合利用。; 符合. 9; 坚持规划引领科学布局。按照“统筹规划、合理布局、因地制宜、生态保护”原则，严守开发红线，集中设置矿权，发挥矿规龙头作用，严格落实矿山准入条件，实现小型矿山减量化，提高中大型矿山比例，全面落实矿产资源总体规划。（责任单位：市自然资源局、市生态环境局、市应急管理局、市林业局、市水利局、市农业农村局，各县市区政府）; 本项目不属于矿山开采项目。; 符合. 10; 规范矿山开发利用。督促矿山企业严格按照采矿许可证证载规模和“三合一”方案（矿产资源开发利用、地质环境恢复治理和土地复垦方案）进行规范开采。扎实推进绿色矿山建设，新建含锂瓷土矿类矿山、选矿建设项目，必须制定尾砂尾泥工业化消纳处理方案，无法消纳处理尾砂尾泥的相关建设项目必须同步规划建设尾砂库。（责任单位：市自然资源局、市生态环境局、市应急管理局、市交通运输局，各县市区政府）; 本项目不属于矿山开采项目。; 符合. 11; 加强排土场监管。督促矿山企业做好开采时表土剥离工作，将表土层作为矿区后期复垦复绿土壤使用。排土场的选址应尽量少占土地，做好防尘管护及水土流失管护，对于已完成排土且暂不利用的排土场范围要做好复绿。（责任单位：市自然资源局、市生态环境局、市水利局，各县市区政府）; 本项目不属于矿山开采项目。; 符合. 12; 加强水环境治理。按照“清污分流、雨污分流”“雨水明沟化、污水明管化”及园区纳管企业“一企一管”要求，对园区、企业管网进行全面升级改造，加强初期雨水收集、处理和回用，科学配备初期雨水收集池和事故应急池，督促对新建的含锂瓷土矿采选、碳酸锂生产、铅酸蓄电池、冶炼等企业及相关园区污水处理厂在开展项目环境风险评估时要对铊、氟等污染因子进行分析并落实防治措施，同时对已投产的项目立即进行环评后评估，根据评估意见确定是否增设除铊除氟设施。对锂电、铅酸蓄电池、冶炼、陶瓷等行业企业的污染防治设施排口和雨水排口，以及相关工业园区污水处理厂进水口、污水总排口和雨水总排口加装氟化物、铊等特征污染物在线监控设备。（责任单位：市生态环境局、市工信局，各县市区政府）; - 项目位于江西省建筑陶瓷产业基地江西恒辉陶瓷有限公司厂区内，厂内已布局好雨水管网和污水管网，江西恒辉陶瓷有限公司周边雨污管网敷设完善。项目雨污分流，仅生活污水排放，生产废水不外排，雨水收集、处理、排放依托现有措施。项目产生的废水经厂区预处理后排入园区污水处理厂深度处理，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排放至肖江。 2、项目不属于锂电生产型企业，但本次评价要求建设单位在雨水排放口设有氟化物、铊在线监测设备，并与市、县两级在线监控管理平台联网。; 符合. 13; 加强大气环境治理。督促相关企业特别是含锂瓷土矿采选、碳酸锂生产企业完善喷雾、喷淋、洒水等降尘抑尘和机扫吸尘除尘措施，高标准配备进出场车辆冲洗平台，沿线道路全面硬化，运输车辆全部篷布遮盖，严格控制碳酸锂生产企业铊等特征污染物汽化进入废气。（责任单位：市生态环境局，各县市区政府）; 1、项目运营期项目采用皮带输送机进行输送，物料装卸、储存、输送、破碎过程中产尘点均采取了有效抑尘措施。2、项目运输车辆使用遮盖运输，不进行敞篷运输。; 符合. 14; 加强土壤污染防治。督促相关企业建立完善固废产生、储存、处置利用三本台账，实现工业固废可追溯、可查询闭环管理，建立健全全过程污染环境防治责任制度，按国家标准建设一般固体废物和危险废物贮存设施、场所，安全分类存放。对碳酸锂生产和锂渣坯生产等企业产生的二次提锂锂渣、废气处理循环池的污泥，组织开展危险废物属性鉴定，并根据鉴定结果实施分类管理，鉴定结果出来前，在污泥压榨、收集、储存、转运、利用、处置等环节参照危险废物管理要求进行管理。危废暂存库、污水处理池、事故池、生产车间等重点区域要严格按环评及批复要求落实防腐防渗措施，防止污染土壤和地下水。（责任单位：市生态环境局，各县市区政府）; 1、项目使用的原料为一般工业固废，设置了专门的储存区域。 2、危废暂存库、沉淀池、事故池、生产车间等重点区域严格按环评及批复要求落实防腐防渗措施，防止污染土壤和地下水。; 符合. 15; 加强应急协调联动。完善突发生态环境事件应急联动机制，组织生态环境、应急管理、公安、消防、水利、气象等部门，在联合执法、情况通报、信息共享、处置联动、协商交流、能力建设等方面加强合作，探索开展跨区域、跨流域演练。（责任单位：市生态环境局、市应急管理局、市公安局、市消防救援支队、市水利局、市气象局，各县市区政府）; 本环评要求企业完善突发生态环境事件应急联动机制。; 符合. 16; 开展风险隐患排查。紧盯危险废物、危险化学品、尾矿库等高风险领域和重点环节开展隐患大排查，建立健全河流环境隐患日常排查制度，加强干支流断面和饮用水水源地环境监管，定期巡查监测，发现水质异常及时报告、及时处理。（责任单位：市生态环境局、市应急管理局、市水利局，各县市区政府）; 本项目严格按照固废管理制度执行。; 符合. 17; 完善应急防控体系。完善应急预案，加强风险评估，实施分类分级管控，按照“就地就近、平衡分布、突出中心、辐射周边”原则在全市范围内建设应急物资储备库，针对锂电、铅酸蓄电池等行业风险特点有的放矢做好硫化钠沉淀剂、铊因子快检设备等应急物资储备，在袁州区、上高县、高安市分片建设三个区域中心库，为有效应对突发环境事件提供保障。（责任单位：市生态环境局、市应急管理局，各县市区政府）; 本环评要求企业完善应急预案。; 符合. 18; 严格落实属地管理责任。按“党政同责、一岗双责”要求，压紧压实市、县、乡各级责任，在产业规划、空间布局、项目建设等各方面、全过程贯彻“生态优先、绿色发展”理念，坚决守住生态容量和环境质量两条底线，协同推进生态环境高水平保护和经济高质量跨越式发展。（责任单位：各县市区政府）; 本项目符合园区规划及准入要求，在采取环保措施的条件下，项目未突破生态容量和环境质量。; 符合. 19; 严格落实部门监管责任。认真贯彻生态环境部和最高法、最高检、国家发展改革委等18部门联合印发《关于推动职能部门做好生态环境保护工作的意见》，统筹组织发改、工信、自然资源等部门按“三管三必须”要求履行监管职责，聚焦园区基础设施建设、尾砂尾泥锂渣综合利用、节能审查、加强高耗能高排放项目准入管理、绿色矿山落实等方面，对行业领域内的突出问题紧盯不放、拉条挂账，直至整改到位。（责任单位：市直有关单位，各县市区政府）; 本项目是对锂冶炼所产生锂渣的综合利用，使用的每批次锂渣进行固废属性鉴定（包含铊、氟化物在内的成分分析和放射性分析），并满足环评提出的要求。; 符合. 20; 严格落实企业主体责任。督促企业进一步加大环保投入，改造提升工艺技术水平，不断提高工业废水、废气、废渣的处理和综合利用效率，最大限度地减少生产过程中的污染物排放，对顶风作案、偷排偷放的企业，一律上限顶格严惩，保持高压态势，形成强大震慑，倒逼责任落实。（责任单位：市生态环境局，各县市区政府）; 本项目设置了内部管理体制，对于每批次入场的原料均要求取得固废鉴定报告，杜绝危险废物入场。; 符合. 21、与《关于相关企业和工业园区污水处理厂落实涉铊涉氟废水监测和处理要求的意见》（2023年1月3日）相符性分析 与《关于相关企业和工业园区污水处理厂落实涉铊涉氟落实涉铊涉氟废水监测和处理要求的意见》分析 具体要求; 项目情况; 相符性. 迅速开展全面调研; 市经开区和各县(市、区)工业园区管委会牵头，联合属地生态环境部门和工业污水处理厂，立即对辖区内涉铊涉氟企业进行全面调研，彻底摸清涉铊涉氟污染源底数，全面掌握各企业氟化物和重金属等特征污染物的产生、排放和处理处置等情况，为后续确定处理方案提供依据。; 本项目不涉及。; 相符. 严格落实“一企一管”要求; 园区及涉铊涉氟相关企业要严格落实“一企一管”要求合理设置涉铊涉氟废水专用管网连通至园区污水处理厂，确保涉铊涉氟废水可精确溯源、可及时管控。; 本项目不涉及生产废水排放。; 相符. 发挥在线监测防范预警作用; 涉铊涉氟企业除在废水总排口和厂区雨水排口安装铊和氟化物的在线监测设备外，还应在车间或生产设施废水排放口安装铊在线监测设备。; 本项目车间无生产废水外排，本环评要求建设单位在雨水排放口安装氟化物、铊在线监测设备，并与市、县两级在线监控管理平台联网。; 相符. 22、与《高安市“十四五”生态环境保护规划》（高府发〔2022〕9号）相符性分析 与《高安市“十四五”生态环境保护规划》（高府发〔2022〕9号）相符性分析 序号; 要求; 本项目情况; 符合性. 1; 加强细颗粒物和臭氧协同治理。以细颗粒物（PM2.5）和臭氧协同控制为主线，进一步降低PM2.5和臭氧浓度，提升空气质量。统筹考虑细颗粒物和臭氧污染区域传输规律和季节性特征，加强重点区域、重点时段、重点领域、重点行业治理，强化分区分时分类差异化精细化协同管控。结合高安实际情况，力争开展细颗粒物和臭氧源解析工作，提升科技治污、精准治污水平。推进细颗粒物浓度持续下降、区域臭氧浓度稳中向好，全市空气质量稳定达到国家二级标准。完善街道（乡镇）空气质量自动监测站建设，织密环境空气监测网络。; 项目位于达标区，环境空气质量能够稳定达到国家二级标准。项目产生的粉尘采取袋式除尘器处理后排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放浓度限值要求。; 符合. 2; 加强工业废气污染防治。加快化工、有色金属冶炼、水泥、陶瓷、家具等重点行业企业废气污染治理，加大超标处罚和联合惩戒力度。加大“散乱污”企业整治力度，坚决关停取缔一批、整改提升一批、搬迁入园一批，实现“散乱污”企业彻底“清零”。制定和完善重点行业排放标准和改造方案，推动重点行业脱硫、脱硝、除尘等生产工艺改进和烟气排放设施提标改造。; 项目不属于化工、有色金属冶炼、水泥、陶瓷、家具等重点行业，且项目产生的粉尘经袋式除尘器处理后能够达标排放。; 符合. 3; 持续推进工业水污染防治。强化工业园区污染治理，工业企业应依法持有排污许可证，并严格按证排污。工业废水不得接入城市生活污水处理设施。工业园区应建成污水集中处理设施并稳定达标运行，应收尽收。禁止偷排漏排行为，入园企业应当按照国家有关规定进行预处理，达到工艺要求后，接入污水集中处理设施处理。; 本项目仅生活污水外排，生产废水不外排，雨水收集、处理、排放依托现有措施。项目产生的废水经厂区预处理后排入园区污水处理厂深度处理，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排放至肖江。本评价要求企业在雨水排放口安装在线监测装置(氟化物、铊）。; 符合. 4; 加强环境风险预警防控。持续开展生态环境风险识别与排查，加强风险预警能力建设，建立风险防范预案和联动管控机制，完善环境风险源、敏感目标等数据库。加强重点流域、涉危涉重企业及集中式饮用水水源地环境风险调查评估，绘制重点区域、重点流域环境风险“一张图”。逐步推进装置级、企业级、园区级重大危险源在线监控及事故预警系统建设。抓好排污企业防治设施和环境风险隐患排查，落实企业环境安全主体责任，对问题严重的要坚决实行停产整顿，切实做好环境污染事故防范工作。; 项目危险物质数量与临界量比值Q<1，环境风险较低，且园区已建立三级环境风险防控体系。本项目将按要求设置环境风险联防联控体系和联合应急体系。按要求建立环境风险防范和编制相应应急预案; 符合. 5; 全面实行排污许可制。在固定污染源排污许可全覆盖基础上，推进构建以排污许可制为核心的高安市固定污染源“一证式”监管体系，持续做好新增污染源发证登记，切实提高排污许可证核发质量。开展排污许可证全覆盖“回头看”，强化排污许可证后监管，坚决惩处无证排污、不按证排污等行为。推动建立与环境影响评价、总量控制、生态环境执法、自行监测、生态环境统计、应对气候变化等生态环境管理制度衔接融合的工作机制，强化固定污染源排污许可执法监管，加强自行监测、执行报告等监督管理，逐步实现固定污染源排污许可环境全要素、全周期管理，基本构建以排污许可制为核心的固定污染源监管制度体系。; 本项目为扩建项目，现有工程已取得排污许可证（91360983MAELP6T331001U），本评价要求扩建项目批复后应及时变更排污许可证，并按照许可证要求排放污染物。; 符合. - 综上，项目建设符合《高安市“十四五”生态环境保护规划》（高府发〔2022〕9号）相关要求。 - 23、与《空气质量持续改善行动计划》（国发（2023）24号）相符性分析 2023年11月30日，国务院关于印发《空气质量持续改善行动计划》的通知（国发（2023）24号），为持续深入打好蓝天保卫战，切实保障人民群众身体健康，以空气质量持续改善推动经济高质量发展，制定本行动计划。结合项目情况，与《空气质量持续改善行动计划》（国发（2023）24号）符合性见下表。 与（国发（2023）24号）相符性分析 要求; 本项目情况; 符合性. 二、优化产业结构，促进产业产品绿色升级. （四）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。严禁新增钢铁产能。推行钢铁、焦化、烧结一体化布局，大幅减少独立焦化、烧结、球团和热轧企业及工序，淘汰落后煤炭洗选产能；有序引导高炉—转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢。到2025年，短流程炼钢产量占比达15%。京津冀及周边地区继续实施“以钢定焦”，炼焦产能与长流程炼钢产能比控制在0.4左右。; 项目位于江西省建筑陶瓷产业基地，项目符合园区规划要求和产业政策。; 符合. （五）加快退出重点行业落后产能。修订《产业结构调整指体排放明显高出行业平均水平、能效和清洁生产水平低的工艺和装备纳入淘汰类和限制类名单。重点区域进一步提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备；逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。引导重点区域钢铁、焦化、电解铝等产业有序调整优化。; 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类；本项目生产工艺装备和产品不属于落后类。; 符合. 三、优化能源结构，加速能源清洁低碳高效发展. 九）大力发展新能源和清洁能源。到2025年，非化石能源消费比重达20%左右，电能占终端能源消费比重达30%左右。持续增加天然气生产供应，新增天然气优先保障居民生活和清洁取暖需求。; 本项目不使用燃料。; 符合. 五、强化面源污染治理，提升精细化管理水平. （十八）深化扬尘污染综合治理。鼓励经济发达地区5000平方米及以上建筑工地安装视频监控并接入当地监管平台；重点区域道路、水务等长距离线性工程实行分段施工。将防治扬尘污染费用纳入工程造价。到2025年，装配式建筑占新建建筑面积比例达30%；地级及以上城市建成区道路机械化清扫率达80%左右，县城达70%左右。对城市公共裸地进行排查建档并采取防尘措施。城市大型煤炭、矿石等干散货码头物料堆场基本完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。; 本项目占地面积12000m2，搅拌、破碎及筛分产生粉尘经布袋除尘器处理后达标排放，厂房设置密闭厂房，物料运输采取封闭系统等措施。; 符合. - 由上表分析，本项目与《空气质量持续改善行动计划》（国发〔2023〕24号）相符。 - 24、与《江西省空气质量持续改善行动计划实施方案》（赣府发〔2024〕20号）相符性分析 2024年12月25日，江西省人民政府关于印发《江西省空气质量持续改善行动计划实施方案》的通知（赣府发〔2024〕20号），为贯彻落实国务院（国发〔2023〕24号），持续深入打好蓝天保卫战，推动空气质量持续改善，切实保障人民群众身体健康，以生态环境高水平保护推动经济高质量发展，制定本方案。结合项目情况，与《江西省空气质量持续改善行动计划实施方案》（赣府发〔2024〕20号）符合性见下表。 与（赣府发〔2024〕20号）相符性分析 文件要求; 本项目情况; 符合性. 二、推进产业结构，促进产业产品绿色升级. （一）严格高耗能、高排放、低水平项目准入。新改扩建项目严格落实国家和省产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、长江经济带发展负面清单、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。严格落实钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换相关政策。涉及产能置换的项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。; 本项目不属于高耗能、高排放、低水平项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类，不属于上述项目。; 符合. （二）加快退出重点行业落后产能。严格执行《产业结构调整指导目录》要求，依法依规淘汰钢铁、水泥、玻璃、有色金属、石化、化工、陶瓷、玻璃纤维和砖瓦等重点行业落后产能，加快推进淘汰类涉气行业工艺和装备退出，推动限制类涉气行业工艺和装备逐步退出。; 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类，项目不属于产能落后类产业。; 符合. 三、推进能源结构优化，加速能源清洁低碳高效发展. （六）加快发展新能源和清洁能源。非化石能源逐步成为能源消费增量主体，到2025年，非化石能源消费比重达到18.3%左右，可再生能源电力消纳责任权重目标达到国家要求。积极扩大天然气利用范围，有序引导天然气消费，到2025年，天然气占一次能源消费比重提高到6.8%。; 本项目不使用燃料。; 符合. 五、强化面源污染治理，提升精细化管理水平. （十四）深化扬尘污染综合治理。鼓励有条件的地区5000平方米及以上建筑工地安装视频监控，并接入当地监管平台；道路、水务等长距离线性工程实行分段施工。将防治扬尘污染费用纳入工程造价。大力推广应用装配式建筑，到2025年，装配式建筑新开工面积占新建建筑总面积的比例力争达到40%；推进机械化湿法清扫作业，设区市建成区道路湿法作业机械化清扫率力争达到85%，县城达到70%。对城市公共裸地进行排查建档并采取防尘措施。到2025年底，城市大型煤炭、矿石等干散货码头物料堆场基本完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。; 本项目占地面积12000m2，搅拌、破碎及筛分产生粉尘经布袋除尘器处理后达标排放，厂房设置密闭厂房，物料运输采取封闭系统等措施。; 符合. - 由上表分析，本项目与《江西省空气质量持续改善行动计划实施方案》（赣府发〔2024〕20号）相符。 - 25、与其他文件相符性分析 与其他文件相符性一览表 序号; 要求; 本项目情况; 相符性. 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）相符性分析. 1; 建设项目环境风险评价是相关项目环境影响评价的重要组成部分。新、改、扩建相关建设项目环境影响评价应按照相应技术导则要求，科学预测评价突发性事件或事故可能引发的环境风险，提出环境风险防范和应急措施。论证重点如下：1．从环境风险源、扩散途径、保护目标三方面识别环境风险。环境风险识别应包括生产设施和危险物质的识别，有毒有害物质扩散途径的识别(如大气环境、水环境、土壤等)以及可能受影响的环境保护目标的识别。2．科学开展环境风险预测。环境风险预测设定的最大可信事故应包括项目施工、营运等过程中生产设施发生火灾、爆炸，危险物质发生泄漏等事故，并充分考虑伴生/次生的危险物质等，从大气、地表水、海洋、地下水、土壤等环境方面考虑并预测评价突发环境事件对环境的影响范围和程度。3．提出合理有效的环境风险防范和应急措施。结合风险预测结论，有针对性地提出环境风险防范和应急措施并对措施的合理性和有效性进行充分论证。; 1．本环评从环境风险源、扩散途径、保护目标三方面识别了环境风险，风险识别包括了生产设施和危险物质、有毒有害物质扩散途径(如大气环境、水环境)以及可能受影响的环境保护目标。2．本环评环境风险定性分析了项目施工、营运等过程中生产设施发生火灾、爆炸，危险物质发生泄漏等事故，并考虑了伴生/次生事故危害，从大气、地表水、地下水等环境方面考虑并预测评价突发环境事件对环境的影响范围和程度。3．本环评提出了合理有效的环境风险防范和应急措施。; 相符. 2; 对存在较大环境风险的相关建设项目，应严格按照《环境影响评价公众参与暂行办法》（环发〔2006〕28号）做好环境影响评价公众参与工作。项目信息公示等内容中应包含项目实施可能产生的环境风险及相应的环境风险防范和应急措施。; 本项目风险评价属于简单分析。; 相符. 3; 环境风险评价结论应作为相关建设项目环境影响评价文件结论的主要内容之一。无环境风险评价专章的相关建设项目环境影响评价文件不予受理；经论证，环境风险评价内容不完善的相关建设项目环境影响评价文件不予审批。; 本环评中已分析了本项目环境风险，为简单分析，环境风险评价内容完善。; 相符. 4; 建设项目设计阶段，应按照或参照《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483）等国家标准和规范要求，设计有效防止泄漏物质、消防水、污染雨水等扩散至外环境的收集、导流、拦截、降污等环境风险防范设施。; 本项目租赁厂房按国家标准和规范要求，设计有效环境风险防范设施。; 相符. 5; 企业应建设并完善日常和应急监测系统，配备大气、水环境特征污染物监控设备，编制日常和应急监测方案，提高监控水平、应急响应速度和应急处理能力；建立完备的环境信息平台，定期向社会公布企业环境信息，接受公众监督。将企业突发环境事件应急预案演练和应急物资管理作为日常工作任务，不断提升环境风险防范应急保障能力。; 本项目将按要求建设并完善日常和应急监测系统，本环评要求雨水排放口设有氟化物、铊在线监测设备，并与市、县两级在线监控管理平台联网。; 相符. 与《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）相符性分析. 1; 化工石化、有色冶炼、制浆造纸等可能引发环境风险的项目，在符合国家产业政策和清洁生产水平要求、满足污染物排放标准以及污染物排放总量控制指标的前提下，必须在依法设立、环境保护基础设施齐全并经规划环评的产业园区内布设。在环境风险防控重点区域如居民集中区、医院和学校附近、重要水源涵养生态功能区等，以及因环境污染导致环境质量不能稳定达标的区域内，禁止新建或扩建可能引发环境风险的项目。; 本项目符合国家产业政策和清洁生产要求、满足污染物排放标准及污染物排放总量控制要求，位于依法设立、并经规划环评的高安建筑陶瓷产业园内，不在环境风险防控重点区域。; 相符. 2; 对“未批先建”、建设过程中擅自作出重大变更、“久拖不验”、“未验先投"等违法行为，要严格依法查处。企业建设项目环境违法问题严重的，对该企业及其上级集团实行环评限批。对区域内建设项目环境违法问题突出、引发群体性事件的地区，要约谈其政府负责人，提出改进工作的建议，督促当地政府依法履行职责，落实整改措施。; 本项目为租赁已建成厂房，未进行生产，不存在未批先建，已对现有存在问题提出整改意见。; 相符. 与《“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》（发改环资〔2021〕381号）相符性分析. 1; （十三）推动利废行业绿色生产，强化过程控制。持续提升利废企业技术装备水平，加大小散乱污企业整治力度。强化大宗固废综合利用全流程管理，严格落实全过程环境污染防治责任。推行大宗固废绿色运输，鼓励使用专用运输设备和车辆，加强大宗固废运输过程管理。鼓励利废企业开展清洁生产审核，严格执行污染物排放标准，完善环境保护措施，防止二次污染。; 项目固废处置过程全流程管理，并使用专用运输设备和车辆进行运输，防止二次污染。; 相符. 2; （十四）强化大宗固废规范处置，守住环境底线。加强大宗固废贮存及处置管理，强化主体责任，推动建设符合有关国家标准的贮存设施，实现安全分类存放，杜绝混排混堆。统筹兼顾大宗固废增量消纳和存量治理，加大重点流域和重点区域大宗固废的综合整治力度，健全环保长效监督管理制度。; 项目固废均能得到合理有效的处置，强化责任主体，贮存设施符合国家相关要求。; 相符. |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 1、项目由来 - 高安市环鑫环保科技有限公司（以下简称“建设单位”）成立于2025年6月，主要从事固体废物治理，建筑用石加工，建筑砌块制造，建筑砌块销售，建筑材料销售等。2025年6月建设单位委托江西盛嘉技术咨询服务有限公司编制完成《高安市环鑫环保科技有限公司年处理60万吨一般固废资源再生利用项目环境影响报告表》，2025年8月，宜春市高安生态环境局以“高环评字〔2025〕46号”文件对该项目进行批复，2025年9月8日在全国排污许可证管理信息平台上取得排污许可证，许可编号为91360983MAELP6T331001U，该项目目前正在验收阶段。 - 现因公司发展需求，拟投资3000万元，新租赁江西恒辉陶瓷有限公司12000m2用地，购置破碎机、码坯机、搅拌机、打包机等，扩建“高安市环鑫环保科技有限公司环保免烧砖及掺合料生产建设项目”（以下简称“本项目”）。本项目以上游锂电企业宜丰国轩锂业有限公司鉴定为一般固废的浸出渣为原料生产建筑材料，宜丰国轩锂业有限公司已按照程序对浸出渣开展危废属性鉴别，鉴别报告检测因子根据锂渣中关键特征污染因子铍、铊、氟化物等确定为一般固废（附件5）；根据《宜春市长江经济带发展负面清单实施办法(试行，2022年版)》第十五条规定：禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。该项目需在合规园区范围内。本项目所在地属于经济开发区规划的合规园区调整范围内，且根据《江西省“两高”项目管理目录(2023年版)》，本项目不属于高污染项目。 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目行业类别属于“N7723固体废物治理、C3031粘土砖瓦及建筑砌块制造”。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定，本项目须开展环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“四十七、生态保护和环境治理业103、一般工业固体废物(含污水处理污泥)、建筑施工废弃物处置及综合利用其他；二十七、非金属矿物制品业；56砖瓦、石材等建筑材料制造303-粘土砖瓦及建筑砌块制造、其他建筑材料制造”，本项目应编制环境影响评价报告表。具体判定见表2-1。为此，高安市环鑫环保科技有限公司委托本公司承担本项目的环境影响评价工作。本环评单位接受委托后，通过现场踏勘、资料收集、调查研究等工作，编制完成了本项目的《建设项目环境影响评价报告表》，作为项目建设的依据和生态环境主管部门管理的依据。 项目环评类别判定情况表 项目类别 环评类别; 报告书; 报告表; 登记表. 四十七、生态保护和环境治理业. 103; 一般工业固体废物(含污水处理污泥)、建筑施工废弃物处置及综合利用; 一般工业固体废物(含污水处理污泥)采取填埋、焚烧（水泥窑协同处置的改造项目除外）方式的; 其他; /. 二十七、非金属矿物制品业. 56; 砖瓦、石材等建筑材料制造303; /; 粘土砖瓦及建筑砌块制造；建筑用石加工；防水建筑材料制造；隔热、隔音材料制造；其他建筑材料制造（含干粉砂浆搅拌站）以上均不含利用石材板材切割、打磨、成型的; /. 3、项目主要建设内容 本项目建设内容情况见下表。 项目主要建设内容一览表 工程性质; 项目内容; 建设规模; 备注. 现有项目; 本次扩建项目; 扩建后全厂. 主体工程; 1#生产车间; 1F，层高10m，钢结构，建筑面积为18000m2。内布设生产区（4500m2）、原辅材料区（4500m2）、成品区（7500m2）等。; /; 1F，层高10m，钢结构，建筑面积为18000m2。内布设生产区（4500m2）、原辅材料区（4500m2）、成品区（7500m2）等。; 依托租赁厂房. 2#生产车间; /; 位于厂房东南侧，1F，层高10m，建筑面积为12000m2。内布设生产区（3000m2）、原辅材料区（5000m2）、成品区（4000m2）等。; 位于租赁厂房东南侧，1F，层高10m，建筑面积为12000m2。内布设生产区（3000m2）、原辅材料区（5000m2）、成品区（4000m2）等。; 已建，依托租赁厂房. 储运工程; 原料区; 1#生产车间内，建筑面积为4500m2。; 2#生产车间内，建筑面积约为5000m2。; 1#生产车间内，建筑面积为4500m2；2#生产车间内，建筑面积约为5000m2。; 依托租赁方已建内容. 成品区; 1#生产车间内，建筑面积为7500m2。; 2#生产车间内，建筑面积为4000m2。; 1#生产车间内，建筑面积为7500m2；2#生产车间内，建筑面积为4000m2。. 含锂溶液储存池; 1#生产车间内，2个，分别为297.5m3，425m3。; /; 1#生产车间内，2个，分别为297.5m3，425m3。. 辅助工程; 办公、宿舍楼; 5F，层高15m，建筑面积2000m2。; 依托现有工程; 5F，层高15m，建筑面积2000m2。; 依托租赁. 化验室; /; 位于2#厂房搅拌区西北角; 位于2#厂房搅拌区西北角; 新建. 公用工程; 供电; 国家电网供电。; 国家电网供电。; 国家电网供电。; /. 供水; 市政自来水管网供水。; 市政自来水管网供水。; 市政自来水管网供水。. 环保工程; 废气; 喂料粉尘、辅料投料粉尘（集气罩）、粉碎粉尘（管道收集）+布袋除尘器+20m排气筒（DA001）排放；; 搅拌粉尘：密闭管道收集+布袋除尘器+20m排气筒（DA003排放）; 喂料粉尘、辅料投料粉尘（集气罩）、粉碎粉尘（管道收集）+布袋除尘器+20m排气筒（DA001）排放；搅拌粉尘：密闭管道收集+布袋除尘器+20m排气筒（DA003排放）; 新增一套布袋除尘器+DA003排气筒. 烘干粉尘、天然气燃烧烟气：密闭管道+布袋除尘器+20m排气筒（DA002）排放；食堂油烟：油烟净化器+专用烟道引至楼顶排放。; 破碎及筛分粉尘：集气罩收集+布袋除尘器+20m排气筒（DA004排放）; 烘干粉尘、天然气燃烧烟气：密闭管道+布袋除尘器+20m排气筒（DA002）排放；破碎及筛分粉尘：集气罩收集+布袋除尘器+20m排气筒（DA004排放）；食堂油烟：油烟净化器+专用烟道引至楼顶排放。; 新增一套布袋除尘器+DA004排气筒. 无组织废气装卸粉尘、产品装运粉尘通过喷淋降尘; 无组织废气卸料粉尘、投料及转运粉尘、筒仓粉尘、运输扬尘：喷淋洒水+沉降; 无组织废气装卸粉尘、产品装运粉尘、卸料粉尘、投料及转运粉尘、筒仓粉尘通过喷淋+沉降抑尘; 无组织废气喷淋洒水+沉降. 废水处理措施; 生活污水：隔油池+化粪池处理; 依托现有工程; 生活污水：隔油池+化粪池处理; 依托现有. 初期雨水收集池（960m3），初期雨水处理设施1套（氧化+除铊除氟+絮凝沉淀）; 初期雨水收集池依托现有工程; 1#车间外东北侧设置一个960m3的初期雨水池（氧化+除铊除氟+絮凝沉淀），; 依托现有. 车辆冲洗废水：洗车平台+沉淀池; 依托现有工程; 车辆冲洗废水：洗车平台+沉淀池; /. 1#生产车间原料区内设置渗滤液收集池; 2#生产车间原料区内设置渗滤液收集池; 2个车间原料区各设置一个渗滤液收集池; 新建. 噪声; 减振、车间隔声等措施。; 建筑隔声、合理布局; 减振、车间隔声等措施。; 新建. 固废; 生活垃圾交由环卫部门定期清理。; 依托现有; 生活垃圾交由环卫部门定期清理。; 新建. 一般固废间100m2，危险固废间20m2，位于1#厂房东北侧。; 一般固废间30m2，危险固废间30m2，位于2#厂房东侧; 1#厂房东北侧设置一般固废间100m2，危险固废间20m2；2#厂房原料区西北侧设置一般固废间30m2，厂房外东侧设置危险固废间30m2; 依托租赁. 土壤及地下水; 分区防渗措施; 分区防渗措施; 分区防渗措施; /. 环境风险; 1#厂房外东北侧设置一座事故应急池（300m3）; 2#车间外东南侧设置一个600m3的事故池; 1#厂房外东北侧设置一座事故应急池（300m3）；2#车间外东南侧设置一个600m3的事故池; 依托租赁. 注：本项目仅对产品抗性进行物理检测，不使用试剂，不产生废水、废液；产品中污染物检测全部委外。. 4、项目产品方案 项目产品方案详情见下表。 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 产能（万吨）; 产品规格; 包装方式; 产品质量标准. 1; 环保免烧砖; 50; 240mm×115mm×53mm; 散装; 《混凝土路面砖》（GB/T 28635-2012）. 2; 掺合料; 40; 0.075mm; 散装; 《混凝土用复合掺合料》（JG/T486-2015）中普通型Ⅱ级. 全厂扩建前后产品产量一览表 产品名称; 年产量（t/a）; 变化量; 备注. 扩建前; 扩建项目; 扩建后. 固化尾渣; 591400; 0; 161400; -43000; /. 含锂溶液; 66000; 0; 66000; +0; /. 环保免烧砖; 0; 500000; 500000; +500000; /. 掺合料; 0; 400000; 400000; +400000; /. 4.1、产品定义 （1）掺合料：指以硅铝酸盐类工业固体废弃物为主体组分，通过搅拌混合所形成的材料，主要用于建材产品中使用。 （2）环保免烧砖：规格为240mm×115mm×53mm，以工业固体废弃物、水泥为主要原料，经原料制备、静压、养护而制成，用于工业与民用建筑基础和墙体的实心砖。 4.2、产品质量要求 （1）产品质量标准 本项目产品环保免烧砖质量标准执行《混凝土路面砖》（GB/T 28635-2012）标准，掺合料执行《混凝土用复合掺合料》（JG/T 486-2015）中普通型Ⅱ级，以上标准均为产品的物理性能要求，不详细列出。 （2）产品污染物控制要求 根据《固废再生利用污染防治技术导则》（HJ1091-2020）要求：“利用固体废物生产砖瓦、轻骨料、集料、玻璃、陶瓷、陶粒、路基材料等建材过程的污染控制执行相关行业污染物排放标准，相关产品中有害物质含量参照GB30760的要求执行”，因此，本项目产品应参照执行《水泥窑协同处置固体废物技术规范》（GB/T30760-2024）水泥熟料重金属含量限值要求；环境安全性质量满足水泥基再生材料环境安全性能指标及限量值要求；浸出毒性按江西省地方标准《公路工程利用锂渣技术规范第1部分：路基工程（试行）》（DB36/T1968-2024）执行；具体指标见下表。 产品中重金属含量及可浸出含量限制要求 项目; 指标限值; 依据. 产品中重金 属含量限值; 砷（As）; 40mg/kg; 《水泥窑协同处置固体废物技术规范》（GB 30760-2024）. 铅（Pb）; 100mg/kg. 镉（Cd）; 1.5mg/kg. 铬（Cr）; 150mg/kg. 铜（Cu）; 100mg/kg. 镍（Ni）; 100mg/kg. 锌（Zn）; 500mg/kg. 锰（Mn）; 600mg/kg. 产品中可浸出重金属含量限值; 砷（As）; 0.1mg/L. 铅（Pb）; 0.3mg/L. 镉（Cd）; 0.03mg/L. 铬（Cr）; 0.2mg/L. 铜（Cu）; 1.0mg/L. 镍（Ni）; 0.2mg/L. 锌（Zn）; 1.0mg/L. 锰（Mn）; 1.0mg/L. 产品中锂渣浸出液技术指标一览表 序号; 项目; 限值; 依据. 1; 水溶性盐; <5%; 《公路路基工程利用锂渣技术规范（试行）》（DB36/T1968-2024）表1. 2; pH; 6~9. 3; 总镍，mg/L; ≤1.0. 4; 总铜，mg/L; ≤0.5. 5; 总锌，mg/L; ≤2.0. 6; 总镉，mg/L; ≤0.1. 7; 总铅，mg/L; ≤1.0. 8; 总铬，mg/L; ≤1.5. 9; 总锰，mg/L; ≤2.0. 10; 总银，mg/L; ≤0.5. 11; 总铍，mg/L; ≤0.005. 12; 总铊，mg/L; ≤0.005. 13; 总汞，mg/L; ≤0.05. 14; 氟化物，mg/L; ≤10. 15; 硫化物，mg/L; ≤1.0. 16; 总氰化物，mg/L; ≤0.5. 水泥基再生材料环境安全性能指标及限量值一览表 序号; 项目; 限值. 1; 游离甲醛，mg/m3; ≤0.08. 2; 苯，mg/m3; ≤0.03. 3; 氨，mg/m3; ≤0.02. 4; 总挥发性有机化合物(TVOC)，mg/m3; ≤0.4. 5; 氰化物(以CN计)，mg/L; ≤1.0. 6; 氟化物(不含氟化钙)，mg/L; ≤100. 7; 硒(总硒)，mg/L; ≤1.0. 8; 汞(总汞)，mg/L; ≤0.02. 9; 铅(总铅)，mg/L; ≤2.0. 10; 砷(总砷)，mg/L; ≤0.6. 11; 镉(总镉)，mg/L; ≤0.1. 12; 铬(总铬)，mg/L; ≤1.5. 13; 内照射指数、外照射指数; 均≤0.1. 4.3、产品质量达标性分析 为控制产品质量，特别是产品中污染物指标可达性，本项目从以下几个方面进行严格控制： ①从源头控制。项目要求锂渣鉴定为一般固废，且锂渣中浸出液污染物浓度需满足《公路路基工程利用锂渣技术规范（试行）》（DB36/T1968-2024）表1改性锂渣浸出液污染物浓度限值要求，否则不得使用于该项目。 ②过程控制。锂渣充当砂子添加至产品中，产品在生产过程中，一方面通过螯合剂与原料中的重金属形成稳定的螯合物，另一方面使用水泥通过水化反应形成凝胶包裹重金属，通过以上方式可大大降低污染物的浸出率，同时使用抑碱剂通过酸性组分（如磷酸根、硅酸根）或活性阴离子与碱性物质（如Na⁺、K⁺、OH⁻）发生中和反应、离子交换或形成稳定络合物，从而降低体系pH值或抑制碱-硅酸反应（ASR），并在在材料中形成致密保护层，阻断碱性离子迁移。 ③产品出厂检测。产品在出厂时需对物理性能和污染物指标进行检测，物理性能必须满足《混凝土用复合掺合料》（JG/T486-2015）中普通型Ⅱ级、《建设用砂》(GB/T14684)、《混凝土路面砖》（GB/T 28635-2012）、《混凝土普通砖和装饰砖》（NY/T671-2003），产品中各污染物必须满足《水泥窑协同处置固体废物技术规范》（GB/T30760-2024）限值要求。 ④由于本项目原料来源为水洗后的锂渣，其锂渣成分与宜春科丰新材料有限公司年处理40万吨锂云母精制卤水项目的浸出渣经过水洗提锂后的锂渣类似，原料均为锂云母，生产工艺一致；因此本项目产品中试浸出毒性检测结果参考《宜春市青天环保建材有限公司年处理100万吨锂冶炼剩余物综合利用项目环评报告表》，具体结果如下表所示，由下表可知，中试产品检测的浸出毒性可达到标准。 青天环保建材中试产品中浸出液技术指标一览表 项次; 项目; 限值; 中试产品浸出液. 1; 水溶性盐; <5%; /. 2; pH; 6~9; 7.15. 3; 总镍，mg/L; ≤1.0; 0.0019. 4; 总铜，mg/L; ≤0.5; 0.00825. 5; 总锌，mg/L; ≤2.0; 0.0233. 6; 总镉，mg/L; ≤0.1; ND. 7; 总铅，mg/L; ≤1.0; ND. 8; 总铬，mg/L; ≤1.5; 0.0155. 9; 总锰，mg/L; ≤2.0; /. 10; 总银，mg/L; ≤0.5; ND. 11; 总铍，mg/L; ≤0.005; 0.0042. 12; 总铊，mg/L; ≤0.005; 0.0046. 13; 总汞，mg/L; ≤0.05; ND. 14; 氟化物，mg/L; ≤10; 8.54. 15; 硫化物，mg/L; ≤1.0; /. 16; 总氰化物，mg/L; ≤0.5; ND. 注：/表示此次中试产品浸出毒性未检测该指标，但环评要求产品均满足产品技术指标。. 4.4、产品的消纳可行性 本项目产品目前主要外售于高安市蜀信建筑工程有限公司，根据签订的采购协议消纳具有可行性，后续根据经营和销售情况，销售给更多周边企业。 4.5、产品的出厂要求 （1）本环评要求建设单位检测产品，其各污染物、浸出毒性均满足本环评4.2提出的质量要求后方可出售产品，同一工艺，同一批次原辅料委外检测一次，若工艺、原辅料发生改变均需重新检测再外售； （2）定期送检产品，若不满足标准不可出售； （3）本环评要求建设单位对产品进行危废属性鉴定，鉴定不属于危废方可外售； （4）要求建设单位建立详细的产品出售台账，台账应涵盖产品产量、出售时间、单位、数量等信息，实现产品可追溯、可查询。台账应每日更新，及时、全面、准确地记录数据，不得随意涂改、损毁、更换。 5、项目主要生产设备 本项目生产设备详见下表。 本项目主要生产设备一览表 序号; 产品; 设备名称; 设备型号; 数量（台）; 使用工序; 备注. 环保免烧砖; 静压机; 800吨; 2; 静压; 外购. 破碎机; 1000x1000; 1; 破碎; 外购. 码坯机; 1000型; 1; 码坯; 外购. 搅拌机; 2000型; 1; 搅拌; 外购. 配料机; 2000/4仓; 1; 配料; 外购. 给料机; 800x4000; 1; 给料; 外购. 打包机; 800x1000; 1; 打包; 外购. 水泥筒仓; 500m3，H6m; 1; 原料贮存; 外购. 石粉筒仓; 200m3，H10m; 1; 原料贮存; 外购. 粉煤灰筒仓; 800m3，H4m; 1; 原料贮存; 外购. 模具; /; 50个; 成型; 外购. 掺和料; 配料机; 1600/4仓; 1; 配料; 外购. 搅拌机; /; 1; 搅拌; 外购. 公辅设备; 输送带; /; 4条; 物料输送; 外购. 叉车; /; 1; 投料; 外购. 铲车; /; 1; 投料; 外购. 项目主要设备产能匹配性分析见下表。 设备性能匹配表 生产线; 工序; 设备; 设备生产能力; 设备数量（台）; 年工作时间（h）; 最高产能（万t/a）; 本项目设计产能（万t/a）; 是否 匹配. 掺和料; 搅拌; 搅拌机; 60t/h; 1; 7200; 43.2; 40; 匹配. 环保砖; 搅拌; 搅拌机; 80t/h; 1; 7200; 57.6; 50; 匹配. 破碎; 破碎机; 40t/h; 1; 7200; 28.8; 25.9; 匹配. 静压; 静压机; 40t/h; 2; 7200; 57.6; 50; 匹配. 项目扩建前后设备主要工艺及生产设施名称、设施参数表 主要生产单元; 生产设施; 型号; 数量（台/套）; 变化量. 扩建前; 扩建后. 喂料; 喂料机; /; 1; 1; 0. 粉碎; 粉碎机; YE3-3.5L-4; 1; 1; 0. 球磨; 球磨机; 2700X4500; 2; 2; 0. 制浆; 搅拌机; /; 8; 8; 0. 过滤; 过滤机; 2BEC50; 4; 4; 0. 压滤; 压滤机; XMZF150/1250-30L1; 3; 3; 0. 烘干; 烘干炉; 140万大卡; 1; 1; 0. 输送; 皮带输送; /; 1; 1; 0. 辅助; 空压机; /; 1; 1; 0. 静压; 静压机; 800吨; 0; 2; +2. 破碎; 破碎机; 1000x1000; 0; 1; +1. 码坯; 码坯机; 1000型; 0; 1; +1. 搅拌; 搅拌机; 2000型; 0; 1; +1. 配料; 配料机; 2000/4仓; 0; 1; +1. 给料; 给料机; 800x4000; 0; 1; +1. 打包; 打包机; 800x1000; 0; 1; +1. 原料贮存; 水泥筒仓; 50m3，H6m; 0; 1; +1. 原料贮存; 石粉筒仓; 100m3，H10m; 0; 1; +1. 原料贮存; 硅粉筒仓; 20m3，H4m; 0; 1; +1. 成型; 模具; /; 0; 50个; +50个. 配料; 配料机; 1600/4仓; 0; 1; +1. 搅拌; 搅拌机; /; 0; 1; +1. 打包; 打包机; /; 0; 1; +1. 物料输送; 输送带; /; 0; 4条; +4条. 投料; 叉车; /; 0; 1; +1. 投料; 铲车; /; 0; 1; +1. 6、主要原辅料及能源 本项目使用的原料主要为鉴定为一般工业固体废物的锂渣和粉煤灰、水泥、碎石、螯合剂、抑碱剂、固化剂等，不使用污泥，不涉及危险废物使用，本项目锂渣来源上游锂电企业宜丰国轩锂业有限公司鉴定为一般固废的浸出渣，粉煤灰主要来源于项目附近的燃煤电厂。主要原辅材料用量见下表。 本项目主要原辅材料一览表 产品; 原料名称; 形态; 年使用量t; 最大储存量t; 包装规格; 储存位置; 原料标准. 掺合料; 锂渣; 固态; 17.1万; 8600; 散装; 锂渣仓库; 《用于水泥和混凝土中的锂渣粉》（YB/T4230-2010）. 粉煤灰; 固态; 6万; 1400; 散装; 筒仓; 《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》（GB/T1596-2017）. 石膏粉; 固态; 4万; 850; 散装; 筒仓; /. 螯合剂; 固态; 859.3; 200; 袋装; 原料仓库; /. 抑碱剂; 固态; 0.5万; 200; 袋装; 原料仓库; /. 碎石; 固态; 13万; 1800; 散装; 原料仓库; /. 环保砖; 锂渣; 固态; 25.9万; 8600; 散装; 锂渣仓库; 《用于水泥和混凝土中的锂渣粉》（YB/T4230-2010）. 粉煤灰; 固态; 7.5万; 1400; 散装; 筒仓; 《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》（GB/T1596-2017）. 硅粉; 固态; 2.5万; 500; 袋装; 原料仓库; /. 氧化铝粉; 固态; 2.5万; 500; 袋装; 原料仓库; /. 水泥; 固态; 7.5万; 1500; 散装; 筒仓; /. 螯合剂; 固态; 1301.5; 200; 袋装; 原料仓库; /. 固化剂; 固态; 2.5万; 500; 袋装; 原料仓库; /. 能源; 机油; 液态; 0.5; 0.5; 桶装; 原料仓库; /. 柴油; 液态; 10; 1; 桶装; 原料仓库; /. 电; /; 300万kW·h; /; /; /; /. 新鲜水; 液态; 13710m3/a; /; /; /; /. 项目扩建前后全厂主要原辅材料及资源能源消耗一览表 序号; 原料名称; 年消耗量（t）; 包装规格; 备注. 扩建前; 扩建后; 变化量. 锂渣; 60万; 60万; 0; 散装; 来自江西永兴特钢新能源科技有限公司等. 螯合剂; 1200; 3360.8; +2160.8; 袋装; 外购. 石灰; 2000; 2000; 0; 袋装; 外购. 碳酸钠; 2000; 2000; 0; 袋装; 外购. 双氧水; 0.75; 1.5; +0.75; 桶装; 外购. PAM; 0.50; 1; +0.5; 袋装; 外购. PAC; 0.50; 1; +0.5; 袋装; 外购. 石灰（除氟）; 10; 20; +10; 袋装; 外购. 高分子络合剂（除铊）; 5; 10; +5; 桶装; 外购. 锂渣; 0; 43万; +43万; 散装; 来自宜丰国轩锂业有限公司等. 粉煤灰; 0; 13.5万; +13.5万; 筒仓; 外购. 石膏粉; 0; 4万; +4万; 筒仓; 外购. 碎石; 0; 13万; +13万; 散装; 外购. 水泥; 0; 7.5万; +7.5万; 筒仓; 外购. 硅粉; 0; 2.5万; +2.5万; 袋装; 外购. 氧化铝粉; 0; 2.5万; +2.5万; 袋装; 外购. 抑碱剂; 0; 5000; +5000; 袋装; 外购. 固化剂; 0; 2.5万; +2.5万; 袋装; 外购. 机油; 0; 0.5; +0.5; 桶装; 外购. 柴油; 0; 10; +10; 桶装; 外购. 电; 600万kW·h; 900万kW·h; +300万kW·h; /; 市政电网供电. 新鲜水; 102183m3/a; 116493m3/a; +14310m3/a; /; 市政管网供水. 天然气; 1365840m3; 1365840m3; +0; /; 园区供气. 6.1、仓储能力匹配 1、本项目锂冶炼剩余物储存于锂渣仓库，锂渣的日用量为1433.3t，储存周期为6天，因此锂冶炼剩余物的最大储存量约为8600t，本项目锂渣暂存于锂渣仓库，仓储面积约2500m2，采取直接堆放，密度约2.0-2.5g/cm3，本项目取2.3g/cm3，堆放高度取值3m，设计存储量约为17250t，能够达到8600t锂渣存储要求。 2、本项目原料仓库建筑面积约2500m2，碎石采取直接堆放，碎石堆放面积为800m2，密度取3g/cm3，堆放高度取值2.5m，设计存储量约为6000t，能够达到1800t碎石存储要求。螯合剂、抑碱剂、固化剂采取袋装码垛方式堆放，除去码垛间隙，实际堆放面积为150m2，密度取3.5g/cm3，堆放高度取值2.5m，设计存储量约为1312.5t，能够达到900t螯合剂、抑碱剂、固化剂存储要求。 3、本项目水泥储存于料仓之中，料仓位置位于原料仓库内，容积为500m3，密度约3.1-3.2g/cm3，设计存储量约为1600t，能满足水泥1500t的存储要求。 4、本项目粉煤灰储存于料仓之中，料仓位置位于原料仓库内，容积为800m3，密度约2.1-2.6g/cm3，本项目取2.4g/cm3，设计存储量约为1920t，能满足粉煤灰1400t的存储要求。 5、本项目成品区建筑面积约4000m2，成品掺合料不在厂内储存，本项目产品均下单后现生产，最大储存量为一天，环保免烧砖采取码垛方式堆放，除去码垛间隙，实际堆放面积为3000m2，环保砖的日产量为1667t，养护周期为7天，环保砖密度取1.8g/cm3，堆放高度取值2m，则设计存储量约为13500t，能够达到11667t的存储要求。 6.2、本项目主要原辅料理化性质： 锂渣：呈灰白色或浅灰色的固态物质，主要成分包含锂盐残留物及其他金属氧化物。具有一定含水率（通常10-30%），密度约2.0-2.5g/cm3。化学性质相对稳定，但可能含有少量可溶性锂盐。在常温下不易挥发，无明显气味。可能含有微量重金属成分，需注意环境影响。粉尘可能对呼吸道造成刺激，建议佩戴防护设备进行操作。在环境中可能会随雨水渗透，对土壤和地下水可能造成影响，需妥善处置和存储。 本项目使用锂渣来源于宜丰国轩锂业有限公司年产5万吨碳酸锂项目经过滤、洗涤后的浸出渣，其粒径能满足本项目生产需要；根据锂渣的危险特性鉴别报告（附件5），为一般工业固废，不属于危险废物，根据《宜丰国轩锂业有限公司年产5万吨碳酸锂项目环境影响报告书》，该项目产生锂渣共1804531.105t/a，本项目外购430000t/a，不超出产生范围。①根据附件5由江西省地质局实验测试大队编制的《宜丰国轩锂业有限公司锂渣危险特性鉴别报告（2025年2月）》结论可知，该项目浸出工序产生的浸出渣（本项目原料锂渣）不具有危险特性，不属于危险废物，属于一般工业固体废物；②根据附件6宜丰国轩锂业有限公司对锂渣的全元素检测报告（以干基检测），以及江西源灿新型材料有限公司对宜丰国轩锂业有限公司锂渣水溶性盐的检测报告（附件15）（以干基检测）锂渣中具体元素分析见下表。 锂渣成分含量分析表 序号; 成分名称; 含量; 序号; 成分名称; 含量. 1; 灼烧减量LOSS（1025℃）; 2.28（%）; 16; 一氧化铅PbO; ＜0.01（%）. 2; 三氧化二铝Al2O3; 22.68（%）; 17; 氧化锌ZnO; 0.06（%）. 3; 二氧化硅SiO₂; 35.98（%）; 18; 氧化锶SrO; ＜0.01（%）. 4; 三氧化二铁Fe2O3; 2.89（%）; 19; 一氧化锰MnO; 0.42（%）. 5; 氧化钙CaO; 15.61（%）; 20; 氧化铷Rb2O; 0.46（%）. 6; 氧化镁MgO; 0.52（%）; 21; 氧化铯Cs2O; 0.10（%）. 7; 氧化钾K2O; 6.95（%）; 22; 氧化镉CdO; ＜0.01（%）. 8; 氧化钠NaO; 1.54（%）; 23; 五氧化二磷P2O3; 0.10（%）. 9; 二氧化钛TiO₂; 0.07（%）; 24; 三氧化硫SO3; 8.75（%）. 10; 三氧化二硼B2O3; 0.09（%）; 25; 一氧化镍NiO; <0.01（%）. 11; 氧化钡BaO; 0.02（%）; 26; 三氧化二铬Cr2O3; ＜0.01（%）. 12; 铊Tl; 9.34（mg/kg）; 27; 氧化铜CuO; ＜0.01（%）. 13; 氟F; 1.87（%）; 28; 一氧化钴CoO; <0.01（%）. 14; 氧化铍BeO; ＜0.01（%）; 29; 水溶性盐; 27.8（g/kg）. 15; 氧化锂Li2O; 0.3（%）. 粉煤灰：是燃煤电厂产生的细颗粒固体废弃物，主要由硅、铝、铁、钙等氧化物组成，呈灰褐色粉末状，粒径通常在1-100微米之间，具有多孔结构和较大的比表面积。其化学性质取决于煤源和燃烧条件，主要成分为SiO2（40%-60%）、Al2O3（20%-30%）和Fe2O3（5%-10%），并含有少量CaO、MgO、K2O、Na2O及未燃尽碳。粉煤灰具有火山灰活性，在碱性条件下能与氢氧化钙反应生成胶凝物质（如C-S-H凝胶），因此常被用作水泥掺合料或混凝土添加剂。 水泥：灰色粉末状物质，主要成分为硅酸钙、铝酸钙等，密度约3.1-3.2g/cm³。具有水硬性，与水反应后能凝结硬化。强碱性，pH值12-13。遇水放热，初凝时间约45-60分钟。无毒，但粉尘可刺激呼吸道和眼睛。在潮湿环境中会发生水化反应，固化后形成稳定的水泥石。 碎石：碎石是由天然岩石经破碎、筛分或自然风化形成的颗粒状矿物集合体，莫氏硬度3~7（取决于岩石类型），密度2.5~3.0g/cm³，耐压强度50~300MPa，化学稳定性较高（硅酸盐类石子耐酸碱性优于碳酸盐类），吸水率通常低于2%，热稳定性良好（可耐受300℃以上温度）。石子表面粗糙，具有较强机械咬合力和抗磨损性，广泛用于建筑、道路等工程领域，其放射性及重金属含量需符合建材环保标准。 抑碱剂：抑碱剂是一类用于抑制或中和材料中碱性成分的功能性添加剂，其物理化学性质因组成不同而有所差异。物理性质上，通常表现为白色或浅色粉末（如磷酸盐、硅灰等）或液态（如有机酸溶液），具有可调控的细度（粉末粒径多在1-100μm）和一定的吸湿性。化学性质上，主要通过酸性组分（如磷酸根、硅酸根）或活性阴离子与碱性物质（如Na⁺、K⁺、OH⁻）发生中和反应、离子交换或形成稳定络合物，从而降低体系pH值或抑制碱-硅酸反应（ASR）。部分高效抑碱剂（如锂盐类）还能在材料中形成致密保护层，阻断碱性离子迁移。其作用效果受温度、掺量和材料体系影响显著，需通过优化配比实现最佳抑碱效果，广泛应用于水泥基材料、工业废渣处理等领域。本项目产品中使用抑碱剂以减少产品表面因碱过量而形成的白色物质。 固化剂：呈粉末或液态（本项目使用粉末），易溶于水或分散于水泥浆体；化学组成多为硅酸盐、铝酸盐、硫酸盐（如Na₂SiO₃、CaCl₂）或有机聚合物（如丙烯酸酯），能通过促进水化反应（加速CSH凝胶生成）或交联作用增强结构密实性；具有碱性（pH10~13）以匹配水泥环境，部分含氯盐类可能引锈需慎用；固化后产物具备耐水性、抗渗性，且热稳定性通常高于150℃。其掺量低（0.5%~5%），但可显著提升早期强度（1~3天强度提高20%~50%）或改善耐久性（如降低孔隙率）。 螯合剂：主要成分为碳、氧、氢直链配位体，呈中性环保无毒，无挥发性。螯合剂为专利技术，成分保密。螯合剂能与游离的铍、铊发生螯合反应，形成难溶解的铍络合物和铊络合物，从而使铊、铍稳定化。 螯合剂原理：本项目利用螯合剂对锂渣进行改性，其原理与飞灰螯合原理类似，螯合剂与水溶性的铊盐、铍盐发生螯合反应，形成难溶解的铍络合物和铊络合物沉淀，该络合物性质稳定，不易被溶解。 Rx-+XTl3+→TlxR↓(R代表重金属捕捉剂的络合阴离子基团) Rx-+XBe2+→TlxBe↓(R代表重金属捕捉剂的络合阴离子基团) 参照其他企业产生的浸出渣实验结果，具体如下表 浸出实验结果 样品名称; 氟化物; 铍; 铊; 锰. mg/L; μg/L; μg/L; μg/L. 锂渣（浸出渣）; 36; 1110; 4.2; 8550. 免烧砖（实心砖）; 8.7~ 19; <0.7; <1.3; <3.6. 从上表可知，采用本项目螯合剂改性后生产的免烧砖铊、铍、锰浸出浓度均低于检出限，改性效果较佳。 对照《固体废物分类与代码目录》（生态环境部公告2024年第4号），本项目拟处置固废种类见下表。 本项目拟处置固废种类一览表 序号; 原辅料名称; 废物种类; 行业来源; 废物代码. 1; 工业固体废物; SW01冶炼废渣; 锂冶炼; 900-099-S01. SW02粉煤灰; 非特定行业; 900-001-S02. 900-002-S02. 6.3、锂渣入、出厂要求： （1）本项目外购锂渣原料入厂控制要求 ①本项目使用锂渣来源于宜丰国轩锂业有限公司等单位鉴定为一般固废的锂渣，后续待建设单位现有项目固化尾渣（锂渣）鉴定结果若为一般固废后，可使用自产固化尾渣（锂渣）作为本项目原料进行生产。本次环评以宜丰国轩锂业有限公司为典型企业，要求后续生产过程按照此要求严格原料入厂，供货方需提供危废鉴定报告及结论，不具有危险特性，不属于危险废物，属于一般工业固体废物，还需明确一般工业固体废物类型(第I类或第Ⅱ类一般工业固体废物)后方可进场使用。 ②本项目要求建设单位定期对锂渣成分进行抽检，确保本项目外购的锂渣为第I（Ⅱ）类一般工业固废，若抽检出的来料成分不属于第I（Ⅱ）类一般工业固废（或为危险废物等），应立即停止生产，拒绝接收该批次来料，同一批次中已进厂的部分要求供应方联系处置单位合理合法处置，待来料锂渣抽检达到第I类一般工业固废要求后方可入厂，不得掺杂电解质、玻璃粉等任何含锂冶炼渣。 ③项目运行过程中，建设单位应要求原料供应商定期对浸出渣进行鉴别，并建立锂渣原料、利用后的锂渣、浸出渣管理台账，项目不得利用经鉴别属于危险废物的锂渣为原料。 企业后期生产过程中根据实际情况进行原料检测。结合本项目原料成分实测数据（见附件6）及建设单位生产经验，结合产品质量标准，提出原料入厂要求及浸出液成分控制要求，如下表所示。 入厂浸出液成分控制要求 序号; 项目; 限值; 依据. 1; 水溶性盐; <5%; 《公路路基工程利用锂渣技术规范（试行）》（DB36/T1968-2024）表1. 2; pH; 6~9. 3; 总镍，mg/L; ≤1.0. 4; 总铜，mg/L; ≤0.5. 5; 总锌，mg/L; ≤2.0. 6; 总镉，mg/L; ≤0.1. 7; 总铅，mg/L; ≤1.0. 8; 总铬，mg/L; ≤1.5. 9; 总锰，mg/L; ≤2.0. 10; 总银，mg/L; ≤0.5. 11; 总铍，mg/L; ≤0.005. 12; 总铊，mg/L; ≤0.005. 13; 总汞，mg/L; ≤0.05. 14; 氟化物，mg/L; ≤10. 15; 硫化物，mg/L; ≤1.0. 16; 总氰化物，mg/L; ≤0.5. 项目原料质量要求 项目; 指标限值; 依据. 密度/（g/cm3)≥; 2.8; 《用于水泥和混凝土中的锂渣粉》（YB/T4230-2010）和《用于水泥、砂浆和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》（GB/T18046-2017）从严执行. 比表面积/（m2/kg）≥; 400. 三氧化硫含量/%≤; 4.0. 需水量比/%≤; 115. 活性指数; 7d≥; 70. 28d≥; 95. 水浸安定性; 合格. 氯离子含量/%≤; 0.06. 放射性; 应符合GB6566规定. （2）原料供应稳定性 本项目使用锂渣来源于宜丰国轩锂业有限公司等单位鉴定为一般固废的锂渣，本次环评以宜丰国轩锂业有限公司为典型企业，要求后续生产过程按照此要求严格原料入厂，确保原料来源稳定且原料中各组分含量处于稳定的波动范围内；根据锂渣固废属性鉴别报告（见附件5），宜丰国轩锂业有限公司年产5万吨碳酸锂项目经过滤、洗涤后的浸出渣（锂渣）为一般工业固废，不属于危险废物；根据《宜丰国轩锂业有限公司年产5万吨碳酸锂项目环境影响报告书》，该项目产生锂渣共1804531.105t/a，本项目外购430000t/a，可满足本项目原料稳定供应需求。 后续待建设单位现有项目固化尾渣（锂渣）鉴定结果若为一般固废后，可使用自产固化尾渣（锂渣）作为本项目原料进行生产。 （3）环境监管措施 锂渣在起运前，供需双方需约定好共同认可的第三方检验检测机构，出具权威、合法的检验报告。本项目使用的锂渣需满足《公路路基工程利用锂渣技术规范（试行）》（DB36/T1968-2024）表1改性锂渣浸出液污染物浓度限值要求，入厂时，需提供检测报告，不满足要求的不予接收。 对每批次入厂锂渣进行抽运检测，重点检测氟、铊、铍浸出浓度，若超出DB36/T1968限值要求，不得入厂。 检验报告需完整存档备案，锂渣进出台账需如实如期填写保存，定期接受相关管理部门的督查。 （4）本项目产品出厂控制要求 ①将上述产品污染物控制限值纳入产品合格监测内容； ②每批次产品均进行抽样监测，监测结果不合格，产品不得出厂；不合格产品需重新进入生产线进行加工处理，直至合格为止。否则不合格产品不得流入市场。 7、项目劳动定员及工作制度 本次扩建新增劳动定员10人，年工作300d，采用3班制，每班8h，年工作7200h。 8、公用工程 （1）给排水 本项目位于高安市建筑陶瓷产业园内，用水由园区自来水管网统一供给，用水包括生活用水、搅拌用水、渗滤液（原料带入）、洗车用水、设备清洗用水、抑尘用水和养护用水。 ①搅拌用水 项目环保免烧砖生产搅拌时需添加一定的水量对混合物料进行适度的湿度调节。根据工艺流程中水的配比可知，环保砖添加水量为25000t/a（83.33t/d），项目搅拌用水全部损耗或进入产品，不外排。 ②渗滤液（原料带入） 本项目锂渣在仓库堆放自然晾干时会产生渗滤液，根据业主提供资料，在仓库自然晾干的锂渣含水率由20%降至16%，本项目锂渣的年用量为430000t/a，则渗滤液的产生量为17200t/a（57.33t/d），其中20%损耗，80%由导流槽收集至渗滤液池，随后回用于产品生产，则渗滤液收集量为13760t/a（45.87t/d），本项目设置容积为60m3的渗滤液池一个，位于锂渣仓库西南角，锂渣仓库四周设导流槽，渗滤液通过导流槽进入渗滤液池然后回用于搅拌用水，渗滤液池防渗要求依据《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2023要求，渗透系数≤10-10cm/s；本项目渗滤液收集量为45.87t/d，因此渗滤液池容积可行。 ③设备清洗用水 根据建设单位提供资料，项目运营期搅拌机、静压机等设备平均每天需要用水清洗一次，每次清洗用水量约为5m3/d，1500m3/a，设备清洗废水产生量以用水量80%计，则设备清洗废水产生量为1200m3/a（4m3/d），经收集后回用于搅拌工序，无废水排放。 ④洗车用水 项目洗车平台依托现有工程，对进、出运输车辆进行冲洗，一般运输量为40t/辆计，平均每天发载货车75辆，冲洗水量不超过0.2m3/辆，以降低运输扬尘的产生。则车辆清洗用水量约4500m3/a（15m3/d），损耗约900m3/a（3m3/d），洗车废水产生量3600m3/a（12m3/d）。洗车废水经收集进入沉淀池沉淀，沉淀处理达《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2024）中洗涤水标准、《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）和《工业废水铊污染物排放标准》（DB36/1149-2019）标准中较严值后，回用于洗车环节，不外排。 ⑤降尘用水 项目在原料仓库及周边、生产区域、厂内原料输送沿线设有喷淋装置，根据企业提供的资料，喷淋水量约3000m3/a（10m3/d），该部分水分全部损耗。 ⑥养护用水 环保免烧砖养护过程需要养护用水，根据业主提供资料，养护用水量约为240m3/a（0.8m3/d），养护过程中约80%的水蒸发损耗，约产生20%的养护废水48m3/a（0.16m3/d），养护区四周设有导流槽，养护废水通过导流槽进入沉淀池沉淀，沉淀后达《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2024）中洗涤水标准、《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）和《工业废水铊污染物排放标准》（DB36/1149-2019）标准中较严值后，回用于抑尘用水不外排。 本项目洗车废水和养护废水进沉淀池沉淀后，采用絮凝沉淀处理后达《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2024）中洗涤水标准、《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）、《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）和《工业废水铊污染物排放标准》（DB36/1149-2019）标准中较严值后回用，本项目沉淀池依托租赁厂房东南侧的一容积为600m3的沉淀池，通过管道和导流槽收集，本项目洗车废水和养护废水收集量为12.16t/d，因此沉淀池容积可行。 ⑦生活用水 本次扩建新增劳动定员10人，全部在厂内食宿，参考《生活及服务业用水定额 第2部分：服务业、居民生活和建筑业》（DB36/T 1827.1-2023）中员工生活用水量按城镇居民用水160L/（人·d）计，则用水量为480m3/a（1.6m3/d）。排污系数按80%计，生活污水产生量为384m3/a（1.28m3/d）。 ⑧初期雨水 本环评考虑生产区域收集初期雨水，本项目占地面积约为12000m2，参考《石油化工给水排水系统设计规范》（SH/T3015-2019），初期雨水按降水量与污染区面积的乘积计算，本项目初期雨水产生量按20mm计算，初期雨水一次产生量为240m3，全年按10次计算，初期雨水产生量2400m3/a（8m3/d）。本项目依托现有项目的初期雨水池一座，容积为960m3，位于1#厂房外东北侧，建设单位需对初期雨水进行收集和处理，以减少对周围地表水的不利影响，通过对租赁厂房四周设置围堰仅收集租赁厂房初期雨水，再经氧化+除铊除氟+絮凝沉淀后达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2024）、《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）和《工业废水铊污染物排放标准》（DB36/1149-2019）标准中的较严值后，回用于抑尘用水。 根据宜春市生态环境保护委员会办公室出具了《碳酸锂生产行业生态环境监管标准（试行）》（宜环委办字〔2023〕2号）文，初期雨水收集池按照厂区面积不低于每公顷300立方米的标准建设，本项目占地面积1.2公顷，在满足一次收集量的情况下，需要建设不低于360m3的初期雨水池。现有项目有一个960m3的初期雨水池，现有项目初期雨水量为600m3一次，本项目依托现有工程初期雨水收集池（960m3），能满足要求。 项目排水实行雨污分流制。项目后期雨水排放时自动监测铊、氟化物含量，排入园区雨水管网，铊预警限值浓度为5μg/L（参照《工业废水铊污染物排放标准》（DB36/1149-2019）标准限值），氟化物预警限值浓度为2mg/L（参照《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）的水污染物排放限值），超过预警限值浓度后立即停止排放。 （3）供电：项目用电由园区供电网统一供给。 （4）水平衡：项目用水一览表及水平衡图见下表及下图。 图2-1 项目水平衡图（t/d） 项目水平衡表（t/d） 序号; 用水工序; 给水m3/d; 排水m3/d. 新鲜水量; 原料带入/雨水; 回用; 回用; 损耗; 排放. 1; 生活用水; 1.6; 0; 0; 0; 0.32; 1.28. 2; 搅拌用水; 33.46; 0; 49.87; 0; 83.33; 0. 3; 渗滤液; 0; 57.33; 0; 45.87; 11.46; 0. 4; 设备清洗用水; 5; 0; 0; 4; 1; 0. 5; 洗车用水; 3; 0; 12; 12; 3; 0. 6; 降尘用水; 1.84; 0; 8.16; 0; 10; 0. 7; 养护用水; 0.8; 0; 0; 0.16; 0.64; 0. 8; 初期雨水; 0; 8; 0; 8; 0; 0. 小计; 45.7; 65.33; 70.03; 70.03; 109.75; 1.28. 总计; 181.06; 181.06. 由表2-18和图2-2可知，本项目总用水量181.06t/d，其中新鲜水用量45.7t/d，渗滤液57.33t/d，初期雨水8t/d，回用水量70.03t/d，生活污水排放水量为1.28t/d。 9、厂区平面布置 本着结合项目用地的自然条件，合理利用土地，便于各功能区之间的联系，缩短物料厂区运输距离，方便管理和有利生产的总体布置原则，根据各功能区的不同特点，采用分区布置方式。 原料仓库位于2#厂房北侧，入口为东北侧，靠近路边，便于原料的运输，同时，原料仓库自北向南依次为搅拌区、压制区、养护区，原料输送带位于原料堆棚南部，靠近生产区，最大程度减短输送距离。成品区位于厂房东侧，方便生产成品储存，同时，成品区靠近路口，便于产品的外运。项目各功能区内设施布置紧凑，各建筑物、构筑物的外形规整：功能区布置符合生产流程、操作要求和使用功能。本项目生活办公区依托现有工程，位于厂区西北，与生产车间有一定的距离，可减少噪声对职工的影响，同时，其不处于项目所在地加工区主导风向的下风向，从环保角度分析布置较合理。本项目总平面布置在满足消防、安全、卫生要求的前提下，总平面布局功能分明、工艺流程顺畅、运输及物流合理、生产管理方便，同时结构紧凑、最大限度节约空间，项目平面布置合理，布局方整，便捷性较好，有利于货物进出。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程及产污环节 本项目租赁已建空置厂房进行生产，本项目不涉及土建工程，仅为设备安装，产生的污染物主要为施工噪声、废弃材料和生活垃圾。 二、营运期 1、生产工艺流程及产污节点图 （1）掺合料生产工艺流程 图2-3 掺合料生产工艺流程图 工艺流程简述： ①配料系统 锂渣入厂后暂存于锂渣仓库，通过自然风干至含水率为16%后使用于生产；粉煤灰经专用罐车运输进厂后直接卸料至料仓内，卸料时通过管道以负压吸入料斗，再以压缩空气通过管道输送至料仓，石膏粉、粉煤灰、碎石、螯合剂、抑碱剂入厂后直接暂存于原料仓库。原料锂渣（掺合料对原料粒径要求较低，锂渣无需进行破碎）、石膏粉和硅粉进入配料系统，建设单位拟选用全自动电子配料系统，可根据配比要求自动完成配料程序。石粉和硅粉通过管道密闭输送，计量后通过放料阀加入搅拌机内；锂渣通过铲车运至料仓口通过皮带密闭输送至搅拌机内。此处产生污染物主要为颗粒物、废包装材料和设备噪声。 ②搅拌 先将锂渣和螯合剂按照99.5：0.5比例通过密闭皮带输送机输送至搅拌机搅拌，搅拌时间为5分钟。项目通过添加螯合剂对锂渣中主要元素铍、铊等进行螯合，提高锂渣中重金属的稳定性，降低锂渣中Be、T1、氟化物的浸出毒性。与螯合剂混合后的锂渣再与石膏粉、粉煤灰、碎石、抑碱剂按42.24：9.83：14.75：31.95：1.23的比例通搅拌机搅拌，时间≥5分钟，确保物料充分混合均匀。此工序产生的污染物主要为颗粒物和设备噪声。 ③装车 将搅拌好的物料经密闭皮带输送机输送至货车，运送至施工现场。此工序产生粉尘和噪声。 （2）环保免烧砖工艺 图2-5 环保砖工艺流程图 工艺流程简述： ①锂渣破碎 锂渣入厂后暂存于锂渣仓库，通过自然风干至含水率为16%后再使用于生产锂渣储存于原料仓库，因其易结块，需破碎后配料。建设单位拟通过铲车将锂渣运至配料机的料仓口，经密闭式传送带输送至破碎机进行破碎，破碎机自带筛分系统确保锂渣粒径小于2mm后，存放于料仓内。筛选出不符合标准的重新进入破碎机破碎，破碎筛选过程中产生粉尘、设备噪声。 ②配料搅拌 经破碎后的锂渣、粉煤灰、硅粉、氧化铝粉和水泥进入配料系统，建设单位拟选用全自动电子配料系统，可根据配比要求自动完成配料程序。各类原料由铲车及铲车运送到进料口经皮带输送机分别计量后通过密闭运输皮带送至搅拌机。水泥经螺旋输送机计量后经密闭管道送入搅拌机内。同时水泵抽入水称计量后由增压泵抽出，经管道泵入搅拌机。锂渣和螯合剂按照99.5：0.5比例通过密闭皮带输送机输送至搅拌机搅拌，搅拌时间为5分钟。剩余物料按照一定的配比，搅拌过程加入少量水，与螯合剂搅拌后的锂渣与粉煤灰、硅粉、氧化铝粉、水泥、固化剂、水配比按照51：14.7：4.9：4.9：14.7：4.9：4.9，通过计量后投入搅拌机内进行搅拌，采用电脑控制，从而保证砖块的质量。搅拌机定期用清水进行内部冲洗，产生废水经沉淀池处理后回用于搅拌工序，不外排。此过程产生设备噪声以及上料、转运粉尘、搅拌粉尘、废包装袋。 ③打散、静压成型 搅拌好的坯料经皮带输送机送入打散机中把料打松散，随后进入静压机中，坯料进入静压机的布料小车，布料小车向前把坯料布满整个制砖模具内，然后利用液压机产生的高压压出坯料中的空气，由于压力强，减少了压缩空气造成的坯料回弹膨胀，提高了砖坯的密实度和强度。粉煤灰、硅粉等工业废渣含有较高的氧化硅，氧化铝，经原料混合后，充分水化形成硅，铝型玻璃体，这种玻璃体与水化后的氧化钙化合，产生化学反应，称之为“火山灰反应”，在固化剂的作用下，随时间的延续反应，逐渐凝固，形成一种高强度的网络结构。静压机自动压出砖坯，砖坯从模具上脱落出来以后落在托板上。此工序产生粉尘和噪声。 ④养护 托板上的砖坯经输送带进入码坯机中自动码坯后利用打包机自动捆扎打包，打包后通过叉车运至泡水机内进行泡水养护，使得水分在产品表面和内部均匀扩散，提高成品质量；养护区浇水养护3天后，再进行自然养护4天，经养护后的产品在产品待售区进一步自然蒸发待售。养护区四周设有导流槽，养护废水通过导流槽进入沉淀池内，沉淀后回用于抑尘洒水不外排。 2、物料平衡 项目物料平衡表（t/a） 掺合料物料平衡. 序号; 投入; 产出. 名称; 数量; 名称; 数量. 锂渣; 171000; 掺合料; 400000. 粉煤灰; 60000; 水分蒸发及损耗; 6837.797. 石膏粉; 40000; 不合格品; 20. 螯合剂; 859.3; 沉淀池沉渣; 0.97. 抑碱剂; 5000; 收集的粉尘; 77.67. 碎石; 130000; 沉降的粉尘; 24.04. 沉淀池沉渣; 0.97; 排放的粉尘; 1.503. 收集的粉尘; 77.67. 沉降的粉尘; 24.04. 合计; 406961.98; 406961.98. 环保免烧砖物料平衡. 锂渣; 259000; 环保免烧砖; 500000. 粉煤灰; 75000; 水分蒸发及损耗; 10269.622. 硅粉; 25000; 不合格品; 30. 氧化铝粉; 25000; 沉淀池沉渣; 1.21. 水泥; 75000; 收集的粉尘; 97.08. 螯合剂; 1301.5; 沉降的粉尘; 30.05. 固化剂; 25000; 排放的粉尘; 1.878. 水; 25000. 沉淀池沉渣; 1.21. 收集的粉尘; 97.08. 沉降的粉尘; 30.05. 合计; 510429.84; 合计; 510429.84. 3、元素平衡 由于项目粉尘废气处理工序布袋除尘器、无组织洒水降尘收集的粉尘和沉淀沉渣回用于生产，故评价元素平衡不考虑其中的元素量。 项目铊平衡表见下表。 项目铊平衡表（t/a） 投入; 产出. 名称; 数量（t/a）; 含量（mg/kg）; 元素总量（t/a）; 名称; 数量（t/a）; 元素总量（t/a）. 锂渣; 430000; 9.34; 4.0162; 环保免烧砖; 500000; 2.4190. 掺合料; 400000; 1.5971. 排放粉尘; 3.381; 0.000032. 不合格品; 5; 0.00005. 合计; 4.0162; 合计; 4.0162. 项目氟平衡表见下表。 项目氟平衡表（t/a） 投入; 产出. 名称; 数量（t/a）; 含量（%）; 元素总量（t/a）; 名称; 数量（t/a）; 元素总量（t/a）. 锂渣; 430000; 3.5; 8041; 环保砖; 500000; 4843.237. 掺合料; 400000; 3197.606. 排放粉尘; 1.956; 0.063. 不合格品; 5; 0.094. 合计; 8041; 合计; 8041.000. 项目硫平衡表见下表。 项目硫平衡表（t/a） 投入; 产出. 名称; 数量（t/a）; 含量（%）; 元素总量（t/a）; 名称; 数量（t/a）; 元素总量（t/a）. 锂渣; 430000; 9.34; 4.0162; 环保免烧砖; 500000; 9064.882. 掺合料; 400000; 5984.825. 排放粉尘; 1.956; 0.118. 不合格品; 5; 0.175. 合计; 15050; 合计; 15050. 项目锌平衡表见下表。 项目锌平衡表（t/a） 投入; 产出. 名称; 数量（t/a）; 含量（%））; 元素总量（t/a）; 名称; 数量（t/a）; 元素总量（t/a）. 锂渣; 430000; 0.0482; 4.0162; 环保免烧砖; 500000; 124.836. 掺合料; 400000; 82.42. 排放粉尘; 1.956; 0.0016. 不合格品; 5; 0.0024. 合计; 207.26; 合计; 207.26. 项目锰平衡表见下表。 项目锰平衡表（t/a） 投入; 产出. 名称; 数量（t/a）; 含量（%）; 元素总量（t/a）; 名称; 数量（t/a）; 元素总量（t/a）. 锂渣; 430000; 0.325; 4.0162; 环保免烧砖; 500000; 841.739. 掺合料; 400000; 555.7338. 排放粉尘; 1.956; 0.011. 不合格品; 5; 0.0162. 合计; 1397.5; 合计; 1397.5. - 4、产污环节说明 项目产污环节一览表 污染类别; 来源; 污染物种类. 营运期; 废气; 储运、投料、料仓、搅拌、破碎、运输废气; 颗粒物、氟化物、铊及其化合物. 废水; 生活污水; CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN、动植物油. 洗车用水; pH、CODCr、SS、铊、铍、氟等. 养护用水; SS. 初期雨水; pH、CODCr、SS、氨氮、铊、铍、氟等. 噪声; 生产设备噪声; 等效连续A声级. 固废; 生活办公; 生活垃圾. 生产过程; 废包装材料、不合格品. 环保措施; 废布袋、收集粉尘、沉淀沉渣. 设备维修; 废机油及废机油桶、废含油抹布及劳保用品. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有项目环保手续情况 建设单位现有项目审批情况及环保竣工验收情况详见下表。 企业环保手续情况 环保手续; 审批单位及文号; 时间. 《高安市环鑫环保科技有限公司年处理60万吨一般固废资源再生利用项目环境影响报告表》; 宜春市高安生态环境局，高环评字〔2025〕46号; 2025年8月14日. 排污许可证; 91360983MAELP6T331001U; 2025年9月8日取得排污许可证，有效期至2030年9月7日. 《高安市环鑫环保科技有限公司年处理60万吨一般固废资源再生利用项目竣工环境保护验收监测报告表》; 企业自主验收; 正在验收. - 2、现有项目工艺流程 图2-2 运营期工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： （1）卸料 项目原料锂渣进厂后运往原料区堆放，暂存过程会有少量渗滤液产生，此工序产生污染物主要为装卸粉尘G1、锂渣渗滤液W1、噪声N。 （2）喂料 锂渣经喂料机喂料后送至粉碎机。此工序产生污染物主要为喂料粉尘G2、噪声N。 （3）粉碎 结块的原料锂渣经密闭皮带输送至粉碎机进行密闭粉碎，将结块的锂渣打散，破碎后进入球磨阶段；未结块的锂渣直接进入球磨机，此工序产生污染物主要为粉碎粉尘G3、噪声N。 （4）球磨 粉碎后的物料通过密闭皮带输送至球磨机进行精细研磨，采用湿法球磨，加入水进行球磨，液体介质是水和循环的含锂溶液，球磨过程的锂渣和水的质量比为1：0.2，浆料含水率控制在30~35%，此过程为密闭过程，湿法球磨无粉尘产生，此工序产生污染物主要为噪声N。 （5）调浆 经球磨后的物料经管道输送至料罐内，按比例（锂渣1：螯合剂0.02）加入螯合剂进行调浆，调浆过程一边可使锂、钾等化合物充分溶解于水中。一边鳌合剂与游离的铍、铊发生沉淀，形成难溶解的铍络合物和铊络合物沉淀。原理：浸出过程中加入铊、铍螯合剂，螯合剂与游离的铍、铊发生沉淀，形成难溶解的铍络合物和铊络合物沉淀，该络合物性质稳定，不易被溶解或置换出来，从而达到除铊、铍的目的，降低尾渣的浸出毒性。 Rx-+XTl3+→TlxR↓（R代表重金属捕捉剂的络合阴离子基团） Rx-+XBe2+→TlxBe↓（R代表重金属捕捉剂的络合阴离子基团） 此工序产生污染物主要为噪声N。 （6）过滤 经调浆后的溶液通过密闭管道运输至过滤机过滤，得到水洗渣（含水率为25%）。此工序产生污染物主要为噪声N。 （7）烘干 水洗渣经密闭皮带输送进入烘干炉，烘干使用天然气作为燃料，将燃料燃烧产生的热量加热空气通过循环系统送入烘道内进行间接加热，燃烧烟气不接触物料，烘干温度为100℃~120℃，烘干时间为1.5h。烘干后得到产品固化尾渣含水率为5%。烘干后堆放至产品区，后外售。此工序产生污染物主要为烘干粉尘G4、天然气燃烧烟气G5、产品装运粉尘G6、噪声N。 （8）投料、除杂 将石灰、碳酸钠等投入过滤后的溶液中进行除杂，与溶液中的其他钙、镁、氟化物等杂质进行反应生成沉淀。先加入石灰（CaO）与氟离子反应生成氟化钙沉淀，再加入碳酸钠除去多余的钙离子和镁离子，生成碳酸钙和碳酸镁沉淀，然后通过压滤后，达到除杂的目的。采购的石灰的氧化钙含量为90%，碳酸钠的含量99.8%。此工序产生污染物主要为辅料投料粉尘G7、废包装材料S1。 该过程的反应方程为： CaO+F-+H2O=CaF2↓+2OH- CO32-+Ca2+=CaCO3↓ CO32-+Mg2+=MgCO3↓ （9）压滤 对含杂质沉淀的溶液通过压滤机进行压滤，上清液为产品含锂溶液，含锂溶液会进入球磨阶段进行循环，循环至含锂溶液中的锂浓度约为7g/L时并达到企业标准时生成产品含锂溶液，可以用作下游碳酸锂行业，项目不设储罐，经槽罐车直接外运至厂外。此工序产生污染物主要为废滤布S2、除杂渣S3、噪声N。 现有项目主要污染物分析 主要污染源; 来源; 污染物名称; 排放方式. 运营期; 废气; 装卸粉尘G1; 颗粒物; 无组织. 喂料粉尘G2; 颗粒物; 有组织+无组织. 粉碎粉尘G3; 颗粒物; 有组织. 烘干粉尘G4; 颗粒物; 有组织+无组织. 天然气燃烧烟气G5; 烟尘、二氧化硫、氮氧化物; 有组织+无组织. 产品装运粉尘G6; 颗粒物; 无组织. 辅料投料粉尘G7; 颗粒物; 有组织+无组织. 废水; 生活污水; pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN、动植物油; 间断. 车辆冲洗废水; COD、BOD5、SS; 不外排. 锂渣渗滤液W1; pH、COD、BOD5、SS、铊、铍等; 不外排. 噪声; 机械设备运行; 噪声; 间断. 固废; 员工生活; 生活垃圾; 间断. 一般固体废物; 废包装材料S1、废布袋S4、除尘灰S5; 不排放. 危险废物; 废滤布S2、除杂渣S3、废机油S6、含油劳保用品S7、废活性炭S8、沉淀池污泥S9; 不排放. - 3、现有项目污染物排放情况 根据《高安市环鑫环保科技有限公司年处理60万吨一般固废资源再生利用项目环境影响报告表》（2025年8月），现有项目污染物排放情况如下。 现有项目全厂污染物排放情况 类型; 污染源名称; 排放量（t/a）; 处理措施. 废气; 喂料粉尘、辅料投料粉尘、粉碎粉尘; 颗粒物; 1.26; 布袋除尘器+DA001排气筒. 氟化物; 0.04. 烘干粉尘、天然气燃烧烟气; 颗粒物; 0.52; 布袋除尘器+DA002排气筒. SO2; 0.26. NOx; 2.42. 氟化物; 0.02. 无组织废气; 颗粒物; 8.16; 加强车间通风. SO2; 0.01. NOx; 0.13. 氟化物; 0.32. 废水; 废水排放量m3/a; 768; 由隔油池+化粪池处理后排入建筑陶瓷产业基地污水处理厂. CODCr; 0.13. BOD5; 0.08. SS; 0.11. NH3-N; 0.019. TP; 0.0008. TN; 0.023. 动植物油; 0.038. 噪声; 方位; 等效A声级; 昼间; 夜间; 采取隔声、减振等降噪措施. 东; 48.25; 48.25. 南; 51.20; 51.20. 西; 48.58; 48.58. 北; 53.21; 53.21. 固废; 生活垃圾; 3; 环卫部门处理. 废包装材料; 1; 外售. 废滤布; 1.5; 厂家进行回收. 除尘灰; 176.13; 设备供应商回收. 废布袋; 0.1; 外售. 废机油; 0.6; 委托有资质单位处理. 含油劳保用品; 0.2. 沉淀池污泥; 4182.95. 除杂渣; 10. 3、现有项目存在的主要问题及整改措施 现有项目《高安市环鑫环保科技有限公司年处理60万吨一般固废资源再生利用项目》于2025年8月取得宜春市高安生态环境局批复（高环评字[2025]46号），目前正在建设暂未验收未投产，各项污染防治措施落实到位，各类排污口标识设置规范，在线监测设备正在安装。建设单位依托租赁方已建初期雨水收集池（960m3），废水处理设施（除氟-除铊-絮凝沉淀），已在厂区进行地下水分区防渗措施，雨污水管网和在线监测设备已按环评要求设置；厂区内设有地下水监控井，设有三级风险防范措施，生产区域的水池、原料及成品堆场四周设置导流沟和渗滤液收集措施可在第一时间内将渗滤液或泄漏的液体截留在小范围内，便于收集处理；为了预防生产废水处理设施异常导致生产废水外排，企业已在厂区建设事故应急池容积为300m3，一旦出现生产废水处理设施异常或是池体破裂生产废水进入事故池，生产废水处理设施检修正常后再由泵+管道导入预处理后回用，可满足全厂事故废水收集要求；三级在进入江、河、湖、海的总排放口前或污水处理厂终端事故缓冲池，作为事故状态下的储存与调控手段，将污染物控制在区内，防止重大事故泄漏物料和污染废水造成的环境污染。根据调查，现有项目仍存在部分环境问题如下。 存在问题：风险事故应急物资及环保设施管理和维护措施不完善。 整改措施：及时进行竣工环境保护验收，建立健全应急机制，完善应急物资，提升应急能力。完善环境管理制度，加强生产设备及环保设施的管理、维护工作，降低设备、管道、阀门跑冒滴漏现象的发生，确保环保设施正常运行。 4、“三本账”分析 本项目建成后污染物变化情况如下。 项目“三本账”分析 种类; 污染物名称; 现有项目排放量（t/a）; “以新带老”削减量（t/a）; 本项目排放量（t/a）; 本项目建成后全厂排放量（t/a）; 增减量 （t/a）. 废气; 颗粒物; 9.94; 0; 3.381; 13.321; +3.381. SO2; 0.27; 0; /; 0.27; +0. NOx; 2.55; 0; /; 2.55; +0. 铊及其化合物; /; 0; 0.000032; 0.000032; +0.000032. 氟化物; 0.38; 0; 0.0632; 0.4432; +0.0632. 废水; 废水排放量; 768; 0; 384; 1152; +384. COD; 0.13; 0; 0.0816; 0.2116; +0.0816. BOD5; 0.08; 0; 0.035; 0.115; +0.035. SS; 0.11; 0; 0.0403; 0.1503; +0.0403. NH3-N; 0.019; 0; 0.0093; 0.0283; +0.0093. TP; 0.0008; 0; 0.000714; 0.001514; +0.000714. TN; 0.023; 0; 0.0124; 0.0354; +0.0124. 动植物油; 0.038; 0; 0.0046; 0.0426; +0.0046. 固废; 生活垃圾; 3; 0; 1.5; 4.5; +1.5. 废布袋; 0.1; 0; 0.1; 0.2; +0.1. 废包装材料; 1; 0; 0.5; 1.5; +0.5. 废滤布; 1.5; 0; /; 1.5; +.. 不合格品; /; 0; 50; 50; +50. 收集粉尘; 176.13; 0; 223.4; 399.53; +223.4. 沉淀池沉渣; /; 0; 10.9; 10.9; +10.9. 废机油; 0.6; 0; 0.4; 1; +0.4. 废机油桶; /; 0; 0.02; 0.02; +0.02. 沉淀池污泥; 4182.95; 0; /; 4182.95; +0. 废含油抹布及劳保用品; 0.2; 0; 0.01; 0.21; +0.01. 除杂渣; 10; 0; /; 10; +0. 5、本项目厂房原有环境污染情况 本项目为扩建项目，租赁江西恒辉陶瓷有限公司厂房进行项目的生产建设。江西恒辉陶瓷有限公司2009年8月委托江西省气象科学研究所编制了《江西恒辉陶瓷有限公司年产2550万m2建筑陶瓷生产线项目环境影响报告书》（2009年10月），于2009年10月30日取得了宜春市环境保护局下达该项目的环评批复：宜环督字[2009]253号；已于2015年5月完成项目一期竣工环保验收，批复文号：宜环评验字[2015]55号。由于时代发展结构变化，该项目于2019年全面停产。江西恒辉陶瓷有限公司为建筑陶瓷制品加工制造，建筑陶瓷制品销售，建筑砌块制造等，厂内不存在遗留的锂渣。根据现场踏勘，租赁厂房已全面停产，后续不会再使用此生产车间进行生产活动，目前厂房内设备已拆除，厂房外初期雨水池、沉淀池、事故池为完好状态。本项目的建设中，初期雨水池、应急事故池、沉淀池依托现有，环保责任主体为建设单位。 项目租赁的车间需将破损的顶棚拆除，重新建设顶棚及拆除生产车间部分区域过程环境污染防治措施如下： 1、废水污染防治措施 本拆除工程的生产污水经收集后排入工业园区污水处理厂处理。 2、废气污染防治措施 （1）建（构）筑物的拆除现场，采取围挡隔离； （2）严格要求采用“湿法”施工，在拆除过程中使用喷淋、洒水等降尘措施控制尘土飞扬，有效降低现场扬尘污染； （3）严禁野蛮施工。禁止高空抛掷或大面积推倒；遇有5级以上大风或重度污染天气时，采取扬尘应急措施，停止混凝土建（构）筑物的拆除； （4）施工现场禁止焚烧拆除物和垃圾，避免任何有毒、有害的气体及烟尘的产生； 3、噪声污染防治措施 （1）施工单位根据施工计划合理安排施工时间、合理布局施工现场，施工噪声对周围企业的影响较小。 （2）拆除工程采用性能好、噪声低、振动小的机具及设备。加强现场管理，人员禁止大声喧哗，装卸物品时轻拿轻放。 4、固体废物污染防治措施 （1）本次拆除区域现场遗留废顶棚、废弃包装袋等一般固废，将委托具有相关资质的企业进行回收综合利用。 （2）建筑垃圾主要为拆除建（构）物时产生的建筑垃圾等，包括夹心板、废钢筋、铁丝等杂物。不可回填的建筑垃圾，建设单位应根据管理规定，向有关管理部门申报获准后进行清运处置。拆除施工期间产生建筑垃圾应及时清运，未及时清运的建筑垃圾在大风大雨天气要用篷布遮盖。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | - 环境空气质量 （1）基本污染物 项目位于宜春市高安市，根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）4.2环境空气功能区分类，评价区域属于环境空气二类功能区，其空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单中二级标准。 为了解高安市环境空气质量现状，本评价数据引用江西省生态环境保护厅发布的《2024年江西省各县（市、区）六项污染物浓度年均值》中高安市的数据作为基本污染物环境质量现状分析。监测数据见表3-1。 表3-1 区域环境空气质量数据 污染物; 年度评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准限值 （μg/m3）; 占标率 （%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 11; 60; 18.3; 达标. NO2; 20; 40; 50.0; 达标. PM2.5; 23.4; 35; 66.8; 达标. PM10; 38; 70; 54.3; 达标. CO; 日均值95％位数值; 0.9mg/m3; 4mg/m3; 22.5; 达标. O3; 日最大8h值第90%位数值; 134; 160; 83.7; 达标. 由表3-1可知，项目所在地2024年PM10、SO2、PM2.5、NO2的年平均浓度均达到《环境空气质量标准》中二级标准要求；CO24小时平均第95百分位数、O3日最大8小时平均第90百分位数评价均达到《环境空气质量标准》中二级标准要求，项目所在地为达标区。 （2）特征污染物 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。”本项目特征污染物为TSP、铊及其化合物、氟化物，根据《<建设项目环境影响报告表>内容、格式及编制技术指南常见问题解答》(环境影响评价网，2021年10月20日)第7条:技术指南中提到“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物”，其中环境空气质量标准指《环境空气质量标准》(GB3095)和地方的环境空气质量标准，不包括《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)附录D、《前苏联居住区标准》(CH245-71)《大气污染物综合排放标准详解》等导则或参考资料。本项目排放的铊及其化合物不属于国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物，无需开展环境现状监测。因此需对TSP和氟化物进行现状调查。本项目特征污染物TSP和氟化物引用江西瓷将军陶瓷有限公司《江西瓷将军陶瓷有限公司年产7500吨碳酸锂技改项目环评监测报告》（CMA181412341168）的现状监测数据，采样时间：2023年1月28日-2月3日，地点：板塘陈家（位于本项目南侧754m处，小于5km，可引用），检测结果见下表： 表3-2 大气引用监测结果 监测点位; 监测时间; 检测项目; 检测值（mg/m3）; 标准值（mg/m3）; 超标率%; 占标率%. 板塘陈家A1; 2023.1.28-2.3; TSP; 0.078-0.135; 0.3; 0; 26~45. 氟化物; 0.0025-0.0075; 0.020; 0; 12.5-37.5. TSP、氟化物污染物均值符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 2、地表水环境质量 根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）中对地表水环境质量现状调查的要求，优先采用国务院生态环境主管部门统一发布的水环境状况信息。本项目地表水受纳水体为肖江。本次评价引用了宜春市生态环境局上发布的《2025年宜春市环境质量状况月报》（2025年8月），其中肖江断面监测相关数据均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，肖江地表水环境现状良好。2025年8月高安市肖江各监测断面水质结果见下表。 表3-2 肖江各断面水质监测评价结果一览表 序号; 流域名称; 河流名称; 断面名称; 断面属性; 水质类别（类）; 执行 标准; 超标 因子. 1; 赣江流域; 肖江; 丰城皮家组; 省考、省控、县界; Ⅱ; Ⅲ; 无. 2; 赣江流域; 肖江; 肖江江口; 国考、国控; Ⅲ; Ⅲ; 无. 3、声环境质量 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）内容：“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。本项目建设地点位于江西省建筑陶瓷产业基地江西恒辉陶瓷有限公司厂区内，属3类声环境功能区，根据现场踏勘，本项目生产厂房边界50米范围内无敏感点，无需进行噪声监测。 4、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响评价表编制技术指南（污染影响类）》（2021年）的有关要求，地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。本项目生产厂房等区域地面均采用水泥硬化地面，危废暂存间等地面均严格按照重点防渗区设计要求对地面及裙脚做好防腐防渗建设，在加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制项目产生的污染物下渗现象，避免污染地下水和土壤。 4.1、地下水环境现状 为了解项目区域地下水现状，本次评价引用《江西中环绿能环保科技有限公司年处理100万吨固废综合利用项目环评监测检测报告》（报告编号：SZI检字HW2507-号）；此项目与本项目为同一地下水单元，具体监测数据见表3-3。 表3-3 地下水引用结果（单位mg/L，pH为无量纲） 污染物; 监测时间; 评价标准; 单位; 监测数据; 标准指数; 达标情况. 水位; 2025.6.26; /; /; /; /. pH值; 6.5-8.5; 无量纲; 6.6; /; 达标. 氨氮; ≤0.50; mg/L; 0.164; 0.33. 总硬度; ≤450; mg/L; 192; 0.43. 高锰酸盐指数（耗氧量）; ≤3.0; mg/L; 2.6; 0.01. 溶解性总固体; ≤1000; mg/L; 256; 0.57. 铁; ≤0.3; mg/L; 0.03L; /. 锰; ≤0.10; mg/L; 0.01L; /. 铅; ≤0.01; mg/L; 0.00011; 2.44E-07. 挥发性酚类; ≤0.002; mg/L; 0.0003L; /. 硝酸盐; ≤20; mg/L; 5.45; 0.01. 亚硝酸盐; ≤1.00; mg/L; 0.005L; /. 氰化物; ≤0.05; mg/L; 0.969; 0.0022. 砷; ≤0.01; mg/L; 0.00095; 2.11E-06. 汞; ≤0.001; mg/L; 0.00006; 1.33E-07. 六价铬; ≤0.05; mg/L; 0.004L; /. 氟化物; ≤1.0; mg/L; 0.002L; /. 镉; ≤0.005; mg/L; 0.00006; 1.33E-07. 总大肠菌群; ≤30; MPN/100mL; 2; 4.44E-03. 细菌总数; ≤100; CFU/mL; 34; 0.08. 钾; /; mg/L; 7.88; /. 钠; ≤200; mg/L; 5.80; 0.01. 钙; /; mg/L; 56.0; /. 镁; /; mg/L; 13.5; /. 碳酸氢根; /; mg/L; 142; /. 碳酸根; /; mg/L; 5L; /. 硫酸盐; ≤250; mg/L; 61.8; 0.14. 氯化物; ≤250; mg/L; 10.4; 0.02. 硫化物; ≤0.02; mg/L; 61.8; 0.14. 铝; ≤0.20; mg/L; 0.118; 2.62E-04. 钡; ≤0.70; mg/L; 0.0588; 1.31E-04. 铍; ≤0.002; mg/L; 0.00010; 2.22E-07. 钴; ≤0.05; mg/L; 0.00004; 8.89E-08. 铜; ≤1.00; mg/L; 0.00141; 3.13E-06. 镍; ≤0.02; mg/L; 0.00070; 1.56E-06. 锌; ≤1.00; mg/L; 0.05L; /. 硼; ≤0.50; mg/L; 0.00629; 1.40E-05. 铊; ≤0.0001; mg/L; 0.000005; 1.11E-08. 由上表监测结果可知，各项污染因子均满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准。 4.2、土壤环境现状 （1）监测因子 为了解项目区域土壤现状，本次评价引用现有项目占地范围内布设的1个土壤监测点，监测表层样，采样深度为0~0.2m，现状监测结果见下表。 表3-4 土壤环境质量现状监测统计结果 监测点位; 污染物; 监测时间; 评价标准; 监测数据; 标准指数; 达标情况. 标准值; 单位. S1; pH值; 2025.7.28~7.30; /; 无量纲; 6.2; /; 达标. 汞（Hg）; 38; mg/kg; 0.172; 0.045. 砷（As）; 60; mg/kg; 16.1; 0.27. 铅（Pb）; 800; mg/kg; 28; 0.035. 镉（Cd）; 65; mg/kg; 0.14; 0.0021. 铜（Cu）; 18000; mg/kg; 35.5; 0.002. 镍（Ni）; 900; mg/kg; 64; 0.07. 六价铬; 5.7; mg/kg; ＜0.5; /. 四氯化碳; 2800; μg/kg; ＜1.3×10-3; /. 氯仿; 900; μg/kg; ＜1.1×10-3; /. 氯甲烷; 37000; μg/kg; ＜1.0×10-3; /. 1，1-二氯乙烷; 9000; μg/kg; ＜1.2×10-3; /. 1，2-二氯乙烷; 5000; μg/kg; ＜1.3×10-3; /. 1，1-二氯乙烯; 66000; μg/kg; ＜1.0×10-3; /. 顺式1，2-二氯乙烯; 596000; μg/kg; ＜1.3×10-3; /. 反式1，2-二氯乙烯; 54000; μg/kg; ＜1.4×10-3; /. 二氯甲烷; 616000; μg/kg; ＜1.5×10-3; /. 1，2-二氯丙烷; 5000; μg/kg; ＜1.1×10-3; /. 1，1，1，2-四氯乙烷; 10000; μg/kg; ＜1.2×10-3; /. 1，1，2，2-四氯乙烷; 6800; μg/kg; ＜1.2×10-3; /. 四氯乙烯; 53000; μg/kg; ＜1.4×10-3; /. 1，1，1-三氯乙烷; 840000; μg/kg; ＜1.3×10-3; /. 1，1，2-三氯乙烷; 2800; μg/kg; ＜1.2×10-3; /. 三氯乙烯; 2800; μg/kg; ＜1.2×10-3; /. 1,2,3-三氯丙烷; 50; μg/kg; ＜1.2×10-3; /. 氯乙烯; 430; μg/kg; ＜1.0×10-3; /. 苯; 4000; μg/kg; ＜1.9×10-3; /. 氯苯; 270000; μg/kg; ＜1.2×10-3; /. 1,2-二氯苯; 560000; μg/kg; ＜1.5×10-3; /. 1,4-二氯苯; 20000; μg/kg; ＜1.5×10-3; /. 乙苯; 28000; μg/kg; ＜1.2×10-3; /. 苯乙烯; 1290000; μg/kg; ＜1.1×10-3; /. 甲苯; 12000000; μg/kg; ＜1.3×10-3; /. 对/间二甲苯; 570000; μg/kg; ＜1.2×10-3; /. 邻二甲苯; 640000; μg/kg; ＜1.2×10-3; /. 硝基苯; 76; μg/kg; ＜0.09; /. 苯胺; 260; μg/kg; ＜0.1; /. 2-氯酚; 2256; μg/kg; ＜0.06; /. 苯并【a】蒽; 15; μg/kg; ＜0.1; /. 苯并【a】芘; 1.5; μg/kg; ＜0.1; /. 苯并【b】荧蒽; 15; μg/kg; ＜0.2; /. 苯并【k】荧蒽; 151; μg/kg; ＜0.1; /. 䓛; 1293; μg/kg; ＜0.1; /. 二苯并【a、h】蒽; 1.5; μg/kg; ＜0.1; /. 茚并【1,2,3-cd】芘; 15; μg/kg; ＜0.1; /. 萘; 70; μg/kg; ＜0.09; /. 锰; 10000; mg/kg; 364; 0.036. 钴; 70; mg/kg; 59.8; 0.85. 锑; 180; mg/kg; 1.8; 0.01. 铊; 1.6; mg/kg; 0.68; 0.425. 总铬; /; mg/kg; 294; /. 铍; 29; mg/kg; 1.98; 0.069. 锌; 10000; mg/kg; 79; 0.0079. 氟化物; 5938; mg/kg; 500; 0.084. 备注：“＜”表示低于检出限。 由上表可见，各测点中因子的单项标准指数均小于1，说明监测点S1各因子满足《建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（DB36/1282-2020）表1中的第二类用地筛选值，因此，土壤环境质量较好。 五、生态环境现状 经过调查和现场踏勘，本项目位于工业园区内，属于人工改造程度较高的区域，生态环境质量一般，评价范围不属于自然保护区、风景名胜区、农田保护区、水源保护区、无文物保护点，同时无探明的矿床和珍稀动、植物资源。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 根据现场踏勘，评价范围内无自然保护区、风景旅游点和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。根据区域环境特征和建设项目污染特征，确定本次评价环境保护目标见下表。 表3-5 环境保护目标一览表 环境要素; 坐标; 对象名称; 方位; 与本项目边界距离（m）; 保护内容; 规模（人）; 环境功能. X; Y. 环境空气; 577; 342; 毛家; 东北; 446; 居民; 600; 二类区. 水环境; 无名水库; 西; 857; 小型水库; Ⅲ类功能区. 毛家水库; 东北; 71; Ⅲ类功能区. 肖江; 南; 5452; 中河; Ⅲ类功能区. 地下水环境; 厂界范围外500米范围内无集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 备注：本次评价以厂区中心E115°27′21.090″，N28°12′16.051″为原点坐标（0，0），正东X轴为正方向，正北Y轴为正方向建立直角坐标系。. |
| 污染物排放控制标准 | 一、废水 本项目属于建筑陶瓷产业园污水处理厂纳管范围，生活污水经隔油池、化粪池预处理，处理达到江西建筑陶瓷产业园污水处理厂接管标准要求后经市政污水管网纳入建筑陶瓷产业园污水处理厂处理，处理达标后尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。洗车废水、养护废水经沉淀池沉淀处理后，达《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2024）中洗涤水标准、《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）和《工业废水铊污染物排放标准》（DB36/1149-2019）标准中较严值后回用，初期雨水经氧化+除铊除氟+絮凝沉淀处理达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2024）、《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）和《工业废水铊污染物排放标准》（DB36/1149-2019）标准中较严值后，回用于抑尘用水。项目后期雨水经园区雨水管网排入项目西侧水库内，厂区雨水排口铊预警限值浓度为5μg/L（参照《工业废水铊污染物排放标准》（DB36/1149-2019）标准排放限值），氟化物预警限值浓度为2mg/L（参照《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）的水污染物排放限值）。污染物浓度限值详见下表。 表3-6 废水排放标准限值（单位：mg/L，pH无量纲） 项目; pH; CODCr; BOD5; SS; 氨氮; TP; TN; 动植物油. 江西建筑陶瓷产业园污水处理厂接管标准; 6～9; 500; 150; 400; 50; 3; /; 100. （GB18918-2002）一级A标准; 6～9; 50; 10; 10; 5; 0.5; 15; 1. 表3-7 洗车废水、养护废水和初期雨水回用标准限值（单位：mg/L，pH无量纲） 序号; 控制项目; 《城市污水再生利用工业用水水质》(GB/T19923-2024)工艺与产品用水; 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）; 《工业废水铊污染物排放标准》（DB36/1149-2019）; 本项目执行标准. 1; pH值; 6—9; 6~9; /; 6—9. 2; SS; —; 200; /; 200. 3; BOD5; 10; /; /; 10. 4; CODcr; 50; 100; /; 50. 5; 氟化物; 250; 2; /; 2. 6; 铊; /; 0.005; 0.005; 0.005. 7; 铍; /; 0.005; /; 0.005. 8; 氨氮; 5; 40; /; 5. 9; 石油类; 1; 6; /; 1. 表3-14 后期雨水排放标准一览表 单位：mg/L 序号; 控制项目; 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）; 《工业废水铊污染物排放标准》（DB36/1149-2019）; 本项目执行标准. 1; 氟化物; 2; /; 2. 2; 铊; /; 0.005; 0.005. 在生产期间对雨水、污水排放口设置铊、氟化物自动监测设备，如出现铊等元素浓度异常情况则停止作业，因此本次评价参考《宜春市涉锂电主要行业生态环境监管标准（试行）》（宜环委办字〔2023〕2号）中相关浓度预警值要求，提出雨水排放口铊预警浓度为0.005mg/L、氟化物预警浓度为2mg/L，污水排放口铊预警浓度为不得检出铊、氟化物预警浓度分别为0.005mg/L、2mg/L。 二、废气 本项目营运期废气中颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2最高允许排放浓度；氟化物、铊及其化合物排放参照执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）。厂界无组织污染物氟化物、铊及其化合物排放执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表5企业边界大气污染物排放限值；颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。标准限值详见下表。 表3-8 废气排放标准 排气筒高度; 污染物; 有组织排放控制要求; 无组织排放浓度限值（mg/m3）; 执行标准名称. 浓度（mg/m3）; 速率kg/h. 20m; 颗粒物; 120; 5.9; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2最高允许排放浓度及表2大气污染物无组织排放限值. 铊及其化合物; 0.05; /; 0.001; 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）. 氟化物; 6; /; 0.02. 三、噪声 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。详见下表。 表3-9 工业企业厂界环境噪声排放标准 dB（A） 标准; 类别; 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 3类; 65; 55. 四、固体废物 项目生活垃圾及一般固体贮存场应按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)做到“分类收集、分类处理”，固废贮存场所做到“防渗漏、防雨淋、防扬尘”等环境保护要求。危险废物贮存及处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。 |
| 总量控制指标 | 根据国务院关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知（国发〔2021〕33号）及江西省人民政府关于印发江西省“十四五”生态环境保护规划的通知（赣府发〔2021〕25号），国家实行总量控制的污染物有CODCr、NH3-N、NOx、挥发性有机物。 - 现有工程总量控制指标 根据现有项目《高安市环鑫环保科技有限公司年处理60万吨一般固废资源再生利用项目环境影响报告表》（2025年8月），批复于2025年9月取得，排放总量如下： 废气NOX控制量为2.42t/a。。 2、本项目涉及的总量控制污染物为CODCr、NH3-N。 本次扩建项目运营期生活污水经隔油池、化粪池预处理，处理达到江西建筑陶瓷产业园污水处理厂接管标准要求后经市政污水管网纳入建筑陶瓷产业园污水处理厂处理，处理达标后尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排放至肖江。本项目建成后新增废水排放量为384m3/a。 排入江西省建筑陶瓷产业基地污水处理厂的考核指标计算如下： CODCr：384m3/a×212.5mg/L=0.0816t/a； NH3-N：384m3/a×24.25mg/L=0.0093t/a。 排入外环境的控制指标计算如下： CODCr：384m3/a×50mg/L=0.0192t/a； NH3-N：384m3/a×5mg/L=0.00192t/a。 因此，本项目废水总量控制指标为：CODCr：0.0192t/a；NH3-N：0.00192t/a。 |

- 主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 一、主要污染物及治理措施 # （一）废气 为有效控制扬尘的污染，施工期间，施工工地周围设置连续、密闭的围挡。对工地建筑结构脚手架外侧设置密目防尘网或防尘布。项目施工单位采取防治措施，建议扬尘治理其他措施主要为： （1）在施工区出口放置防尘垫，减少出场车辆车轮带泥砂量和进出车辆在运输过程中的抛洒现象；设置冲洗设备设施，对运输车辆现场需设置洗车场，用水清洗车体和轮胎；不准运渣车辆超载、冒载，运渣车辆车厢遮盖严密后方可运出场外。 （2）建材堆放点相对集中，放置规范，并采取洒水等防尘措施，抑制扬尘量；开挖出的土石方加强围栏，且表面用毡布覆盖；施工工程中产生的建筑垃圾应及时清运，未能及时清运的，应当采取有效的防尘措施。 （3）施工场地配备专职的保洁人员负责施工现场卫生管理工作，做到定时清扫。清扫时应做到先洒水，后清扫，防止扬尘产生。 （4）施工中建筑物用围帘封闭，脚手架在拆除前，先将水平网内、脚手板上的垃圾清理干净，清理时避免扬尘。 （5）使用商品混凝土，因需要必须进行现场搅拌砂浆、混凝土时，应尽量做到不洒、不漏、不剩、不倒，混凝土搅拌应设置在棚内，搅拌时要有降尘措施。 （6）定时洒水抑尘，在大风干燥的天气，增加洒水作业的次数和洒水量。 # （二）废水 （1）施工废水防治措施 项目在施工场地内施工废水集中后进行处理后循环使用不外排。 （2）生活污水防治措施 施工人员产生的生活污水经化粪池处理后通过污水管网排入江西省建筑陶瓷产业基地污水处理厂深度处理后排入肖江。 （三）噪声 （1）鉴于施工期噪声对环境产生的影响，建设单位必须对施工时段作统筹安排，尽量避免高噪源同时进行施工。 （2）施工期间必须按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行施工时间、施工噪声的控制，夜间禁止施工。如根据工况要求必须连续作业，必须得到当地生态环境部门的许可方可施工，并可在必要时采用柔性吸声屏替代目前通用的尼龙质地的围挡。 （3）根据《江西省环境污染防治条例》，本项目建设应从规范施工秩序着手，高噪声设备应安排在白天（除中午12:00~14:00）使用，夜间禁止使用高噪声设备（20:00~8:00）。 （4）选用施工设备时将设备噪声作为一项重要的选取指标，尽量选用低噪声设备，并对产生噪声的施工设备加强维护和维修工作，以减少机械故障噪声的产生。 （5）制定合理的运输线路，车辆运输应尽量避开居民区。结合本项目周边敏感点的分布情况，在施工期安排合理的运输路线以避开居住区，汽车途经居住区时应减速慢行，晚间运输用灯光示警，禁鸣喇叭。 （6）与施工单位签订控噪协议，督促和监督其施工控噪工作的有效实施。 （7）夜间施工作业必需向周边居民公布施工的时间，并征求附近易受影响居民对工程建设的意见和建议，协调好与周边居民及单位之间的关系，取得民众的理解，避免引起噪声投诉。 （四）固废 （1）施工过程中丢弃的包装袋、废顶棚、废建材等垃圾，建议集中收集，能回收利用的尽量回收利用，不能利用的及时清运处置。 （2）对于建筑垃圾中的稳定成分，如碎砖等，可与施工挖出的土石一起进行综合利用；施工期挖出软土建议尽量外运利用，禁止随意倾倒。 （3）施工单位必须按规定办理好渣土排放手续，获得批准后方可在指定的收纳地点弃土。 （4）对可再利用的废料，如木材、钢筋等，应进行回收，以节省资源。 |
| --- | --- |

| 运营期环境保护措施 | 一、废气 1、废气污染源情况 废气污染源产生、正常排放汇总表 产排污环节; 排放形式; 污染物种类; 污染物产生量和浓度; 污染治理设施; 污染物排放量和浓度; 排放口基本情况; 排放标准. 产生浓度mg/m3; 产生量kg/h; 产生量t/a; 风量m3/h; 收集效率 %; 去除效率 %; 是否可行技术; 处理工艺; 排放浓度 mg/m3; 排放量kg/h; 排放量t/a; 编号及名称; 高度; 内径; 温度; 类型; 地理 坐标; 排放浓度mg/m3. m; m; ℃; /. 搅拌粉尘; 有组织; 颗粒物; 2031.25; 16.25; 117; 8000; 100; 99.7; 是; 密闭罩+布袋除尘; 6.09; 0.049; 0.351; DA003; 20; 0.6; 20; 一般排放口; E:115°27′21.193″ N:28°12′16.584″; 120. 铊及其化合物; 0.02; 1.52E-04; 0.0011; 0.00006; 4.55E-07; 0.000003; 0.05. 氟化物; 37.98; 0.304; 2.188; 0.114; 0.0009; 0.0066; 6. 破碎及筛分粉尘; 颗粒物; 1011.72; 8.09; 58.275; 8000; 90; 99.7; 是; 集气罩+布袋除尘; 3.035; 0.024; 0.175; DA004; 20; 0.6; 20; 一般排放口; E:115°27′21.453″ N:28°12′16.377″; 120. 铊及其化合物; 0.009; 7.56E-05; 5.44E-04; 0.00003; 2.27E-07; 1.63E-06; 0.05. 氟化物; 18.92; 0.15; 1.09; 0.057; 4.54E-04; 0.0033; 6. 破碎及筛分粉尘; 无组织; 颗粒物; /; 0.9; 6.475; /; /; 89.6; 沉降+洒水; /; 0.0935; 0.6734; /; /; /; /; /; /; 1. 铊及其化合物; /; 8.40E-06; 6.05E-05; /; 8.74E-07; 6.29E-06; 0.001. 氟化物; /; 0.017; 0.121; /; 0.0017; 0.0126; 0.02. 卸料及堆场扬尘; 颗粒物; /; 1.19; 8.6; /; /; 89.6; 沉降+洒水; /; 0.124; 0.894; /; /; /; /; /; /; 1. 铊及其化合物; /; 1.12E-05; 8.03E-05; /; 1.16E-06; 8.35E-06; 0.001. 氟化物; /; 0.022; 0.161; /; 0.0023; 0.0167; 0.02. 投料及转运粉尘; 颗粒物; /; 0.342; 2.465; /; /; 89.6; 沉降+洒水; /; 0.036; 0.2563; /; /; /; /; /; /; 1. 铊及其化合物; /; 3.20E-06; 2.30E-05; /; 3.33E-07; 2.39E-06; 0.001. 氟化物; /; 6.40E-03; 0.0461; /; 6.66E-04; 0.0048; 0.02. 筒仓粉尘; 颗粒物; /; 4.17; 30; /; /; 99.7; 沉降+洒水; /; 0.0125; 0.09; /; /; /; /; /; /; 1. 铊及其化合物; /; 3.89E-05; 2.80E-04; /; 1.1675E-07; 8.41E-07; 0.001. 氟化物; /; 0.078; 0.561; /; 2.34E-04; 0.0017; 0.02. 运输扬尘; 颗粒物; /; 1.307; 9.41; /; /; 90; 清扫，并进行防尘洒水; /; 0.131; 0.941; /; /; /; /; /; /; 1. 铊及其化合物; /; 1.22E-05; 8.79E-05; /; 1.22E-06; 8.79E-06; 0.001. 氟化物; /; 0.024; 0.176; /; 0.0024; 0.0176; 0.02. 废气污染源非正常排放汇总表 产排污环节; 非正常排放原因; 单次持续 时间/h; 年发生频次/次; 污染物; 风量; 去除效率; 污染治理设施; 排放口编号; 排放浓度; 排放速率; 排放量; 控制措施. m3/h; %; mg/m3; kg/h; kg/a. 搅拌; 废气处理设施故障; 1; 2; 颗粒物; 8000; 0; 密闭管道+布袋除尘; DA003; 2031.25; 16.25; 32.5; 及时检修、保养废气处理设施，启动应急预案，若短时间不能解决需停产. 1; 2; 铊及其化合物; 0.02; 1.52E-04; 3.04E-04. 1; 2; 氟化物; 37.98; 0.304; 0.608. 破碎及筛分; 1; 2; 颗粒物; 8000; 0; 集气罩+布袋除尘; DA004; 1011.72; 8.09; 16.18. 1; 2; 铊及其化合物; 0.009; 7.56E-05; 1.51E-04. 1; 2; 氟化物; 18.92; 0.15; 0.3. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 2、污染源强核算过程 本项目运营期废气主要来源于物料储运粉尘、输送粉尘、投料及转运粉尘、料仓呼吸粉尘、搅拌粉尘、破碎及筛分粉尘和运输扬尘等生产过程产生的工艺粉尘和废气。具体分析如下。 （1）原辅材料储运粉尘 本项目原辅材料储运粉尘包括装卸粉尘和堆场扬尘。 项目营运期各原辅材料均由汽车运输进厂在原料仓库内卸料，过程中产生粉尘。水泥、粉煤灰、石膏粉经专用罐车运输进厂后直接卸料至料仓内，卸料时通过管道以负压吸入，不产生装卸粉尘和堆放粉尘，碎石粒径较大卸料过程基本不产生粉尘，硅粉、氧化铝粉、螯合剂、固化剂、抑碱剂为袋装材料，卸料时产生粉尘极小可忽略不计，则其他原料卸料量43万t/a。由于本项目原料仓库为半封闭，且定期进行洒水除尘，项目锂渣在原料仓库中堆放，原料装卸及存储过程中会产生装卸粉尘以及风蚀扬尘。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》，堆料粉尘计算公式如下： 式中：P指颗粒物的产生量（t）； ZCy指装卸扬尘产生量（t）； FCy指风蚀扬尘产生量（t）； Nc指年物料运载车次（车）； D指单车平均运载量（t/车）； S指堆场占地面积（m2）； （a/b）指装卸扬尘概化系数（kg/t）； Ef指堆场风蚀扬尘概化系数（kg/m2）。 项目单车平均运载量为40t，锂渣年用量为430000t，折合年物料运载10750车次，锂渣仓库占地面积约2500m2，对照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》附录，装卸扬尘概化系数（a/b）中a指各省风速概化系数，江西省取值0.0008，进厂锂渣含水率20%参照含油碱渣（含水率20%）取b值为0.0398；则锂渣概化系数为0.02，锂渣Ef=0。 由上述公式可知，P锂渣=[10750×40×0.02+2×0×2500]×10-3=8.6t/a，即储运粉尘产生量约8.6t/a，原料仓库设置在厂区北面，为半敞开式厂房，在原料仓库加装雾炮机洒水降尘，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》附1工业源－附表2固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册，半封闭的沉降效率为60%，洒水抑尘的控制效率为74%，则总控制效率为89.6%，则无组织粉尘排放量为0.8944t/a，排放速率为0.124kg/h。 本项目装卸粉尘及堆场扬尘主要以颗粒物的形式排放，根据锂渣原料检测报告可知，锂渣中的铊、氟化物的含量分别9.34mg/kg、1.87%，根据该含量核算储运粉尘中铊、氟化物的量，详情见4-1、4-2。 （2）输送粉尘 本项目锂渣含水率高、碎石粒径较大输送过程基本不产生粉尘，对大气产生影响较小，石膏粉、粉煤灰、水泥、螯合剂、固化剂、抑碱剂等通过密闭皮带或密闭管道输送至配料系统，物料输送过程车间内进行喷淋洒水抑尘，输送均在车间内，无露天输送，在皮带转过有落差的环节密闭设置，经喷雾洒水降尘+车间封闭措施后，可以最大限度降低输送扬尘的产生，对大气产生影响较小，因此不定量分析。 （3）投料及转运粉尘、料仓呼吸粉尘、搅拌粉尘、破碎及筛分粉尘 ①投料及转运粉尘 本项目需将锂渣用铲车投料，其过程会产生粉尘（此过程年工作7200h）；锂渣含水率高、碎石粒径较大投料过程基本不产生粉尘，对大气产生影响较小，因此不定量分析；粉煤灰、水泥、石膏粉在料仓储存采用密闭管道输送至配料系统，可以最大限度降低粉尘的产生，对大气产生影响较小，因此不定量分析。参照《逸散性工业粉尘控制技术》中表22-1混凝土分批搅拌站场逸散尘排放因子中入称量斗和入搅拌机排放因子总和，产污系数0.03kg/t，本项目硅粉、氧化铝粉、螯合剂、固化剂、抑碱剂的年用量合计为82160.8t/a，则投料及转运粉尘的产生量为2.465t/a，产生速率为0.342kg/h。由于投料及转运过程处于半封闭厂房内，且设置喷淋降尘，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》附1工业源－附表2固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册，半封闭的沉降效率为60%，洒水抑尘的控制效率为74%，则总控制效率为89.6%，因此无组织排放量为0.256t/a，排放速率为0.036kg/h。 ②筒仓粉尘 项目有粉煤灰、石膏粉仓、水泥设置3个筒仓存储，筒仓为封闭式，物料主要通过密闭管道连接泵入料斗内，每个筒仓顶均自带一个脉冲布袋仓顶除尘器（筒仓均为密闭，不考虑未收集量），经除尘器收集的粉尘回收到仓内用于生产，其余通过料仓顶呼吸口无组织排放，该呼吸粉尘按照7200h计，粉尘产生量参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年第24号）中“3021水泥制品制造业系数手册”，物料输送储存工艺颗粒物产生系数为0.12kg/t-水泥制品和“布袋除尘去除效率99.7%”，本项目石膏粉年用量为40000t，粉煤灰年用量为135000t，水泥年用量为75000t，则料仓粉尘产生量为30t/a，粉尘产生速率为4.17kg/h，经筒仓顶部自带袋式除尘器处理后于仓顶无组织排放，则仓顶呼吸废气排放量为0.09t/a，排放速率为0.0125kg/h。 ③搅拌粉尘 各类物料经密闭皮带输送、密闭管道输送、铲车投料进去搅拌设备进行搅拌混合，在达到预设的混合时间后搅拌主机自行打开主机卸料门将混合后的成品料卸入到主机卸料斗内。搅拌主机上配置了独立的布袋除尘器用来释放主机搅拌过程中的压力和粉尘，经除尘器处理后通过20m排气筒排放，收集的粉尘回收到仓内用于生产。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（2021年第24号）中“3029其他水泥类似制品制造”行业产排污系数手册中物料混合搅拌工序颗粒物产污系数（0.13千克/吨-产品）计算，由于搅拌过程处于全封闭状态，废气收集率可参考《袋式除尘工程通用技术规范》（HJ2020-2012），其中密闭罩100%、半密闭罩95%、吹吸罩90%，本项目采用密闭，收集效率为100%，工作时间7200h，风量为8000m3/h，布袋除尘器去除效率为99.7%，项目产品年产量为900000t，则搅拌粉尘的产生量为117t/a，搅拌粉尘由密闭管道收集（收集效率100%）+袋式除尘器（处理效率99.7%）处理后通过20m排气筒（DA003）排放，排放量为0.347t/a，排放速率为0.048kg/h，未收集粉尘1.17t/a，由于搅拌过程位于半封闭厂房，且定期进行洒水除尘，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》附1工业源－附表2固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册，半封闭的沉降效率为60%，洒水抑尘的控制效率为74%，则总控制效率为89.6%，因此搅拌粉尘无组织排放量为0.122t/a，排放速率0.017kg/h。 ④破碎及筛分粉尘 项目环保免烧砖原料锂渣因其易结块，配料前需先进行破碎将结块的锂渣打散，通过厂区内传送带从原料库运送至生产厂房内的破碎机，通过破碎机密闭破碎筛分，控制锂渣粒径小于2mm。破碎工序中会产生粉尘，参照《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社，1989.12，作者J.A.奥里蒙，G.A.久兹等编著，张良璧等编译）表18-1粒料加工厂逸散尘的排放因子，矿渣一级破碎和筛选粉尘排放因子为0.25kg/t（破碎料），本项目环保免烧砖生产过程中锂渣用量为259000t，则破碎筛选粉尘的产生量为64.75t/a，在破碎机产尘点上方设置吹吸集气罩收集，废气收集效率可参考《袋式除尘工程通用技术规范》（HJ2020-2012），其中密闭罩100%、半密闭罩95%、吹吸罩90%，本项目采用吹吸罩，收集效率取90%，工作时间7200h，，风量为8000m3/h，。破碎筛选粉尘通过布袋除尘器（参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》3021水泥制品制造行业系数表（续1）中袋式除尘治理效率为99.7%）处理后经1根20m的排气筒（DA004）排放，则破碎及筛分粉尘的有组织排放量为0.175t/a，排放速率为0.024kg/h，未收集粉尘6.5t/a，由于破碎过程位于半封闭厂房，且定期进行洒水除尘，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册”中的相关系数，半封闭的沉降效率为60%，洒水抑尘的控制效率为74%，则总控制效率为89.6%，则破碎及筛分粉尘无组织排放量为0.67t/a，排放速率0.09kg/h。 本项目投料及转运粉尘、料仓呼吸粉尘、搅拌粉尘、破碎及筛分粉尘主要以颗粒物的形式排放，根据锂渣原料监测报告可知，锂渣中的铊氟化物的含量分别9.34mg/kg、1.87%，根据该含量核算投料及转运粉尘、料仓呼吸粉尘、搅拌粉尘、破碎及筛分粉尘中铊、氟化物的量，详情见4-1、4-2。 （4）运输扬尘 厂区外：本项目锂渣从原料供应商运输至项目所在地，原料供应商位于工业园区，运输路线主要为省道和国道，省道和国道运输车辆粉尘已在道路环评中进行评价，本项目不作重复评价。 厂区内：项目原料及产品输送次数较多，针对此情况，项目需在厂区出入口设置冲洗车台和冲洗设施，未冲洗干净的车辆不得出厂；所有运输车辆必须安装有效防滴洒装置并确保正常使用，并设置篷布遮盖，本项目运输道路考虑路面洁净、平整因素，对沿途环境空气有一定影响。 根据建设单位提供的资料，项目采用自卸车进行物料装卸运输，平均单车一次运输量为40t，本项目原料和成品运输总量为179.216万t/a，则项目年出场车辆35843辆·次，日平均出场车辆约120辆·次。由于项目汽车运输量很大，载重车辆频繁地进出，引起周边道路扬尘量增加，影响到厂区及周边的环境空气质量，参照国外的测定资料，其产尘强度为620～3650mg/s，在未采取措施的情况下，路面空气中粉尘浓度为2.3～15.1mg/m³。 本评价选取上海港环境保护中心和武汉水运工程学院提出的经验公式进行计算，公式如下： Qp=0.123(V5)(M6.8)0.85(P0.5)0.72 Qp'=QpL(QM) 其中：Qp：道路扬尘量，（kg/km·辆）； ：总扬尘量，（kg/a）； V：车辆速度，20km/h； M：车辆载重，40t/辆； P：路面灰尘覆盖率，0.05~0.3kg/㎡，取0.05kg/㎡； L：运距，km；取0.5km； Q：运输量，1792160t/a。 厂区内运输距离按500m计，经计算，道路扬尘量为0.42kg/km·辆，运输总扬尘总量为9.41t/a，厂区道路已硬化，为防止运输道路积尘引起二次扬尘，建设单位对运有物料的车辆应采用棚布遮盖，定期人工清扫，并进行防尘洒水，在晴天对路面进行清扫和洒水，并适当控制车速，处理效率可达到90%左右，则运输粉尘排放量约为0.941t/a（0.13kg/h），呈无组织排放。 本项目运输扬尘主要以颗粒物的形式排放，根据前文的元素平衡可知，锂渣中的铊、氟化物的含量分别9.34mg/kg、1.87%，根据该含量核算运输扬尘中铊、氟化物的量，详情见4-1、4-2。 本项目废气产生情况见下表。 各工序废气产生情况表 序号; 废气产生节点; 物料名称; 年用（产生）量t/a; 产污系数; 产生量; 排放方式. 储运粉尘; 锂渣; 430000; /; 8.6; 无组织. 投料及转运粉尘; 硅粉、氧化铝粉、螯合剂、抑碱剂、固化剂; 82160.8; 0.03kg/t; 2.465; 无组织. 筒仓粉尘; 石膏粉、粉煤灰、水泥; 250000; 0.12kg/t; 30; 无组织. 搅拌粉尘; 产品; 900000; 0.13kg/t; 117; 有组织+无组织. 破碎及筛分粉尘; 锂渣; 259000; 0.25kg/t; 64.75; 有组织+无组织. 运输扬尘; /; /; /; 9.41; 无组织. 合计; /; /; /; 232.224; /. 本次扩建后，全厂废气排放情况如下。 全厂废气排放情况 排放方式; 名称; 污染物名称; 污染治理措施; 污染物排放情况. 风量m3/h; 处理方式; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3. 有组织; DA001; 现有工程; 颗粒物; 5000; 集气罩+布袋除尘; 1.26; 0.17; 34.93. 氟化物; 0.04; 0.01; 1.13. DA002; 现有工程; 颗粒物; 6000; 集气罩+布袋除尘; 0.52; 0.072; 12.07. 氟化物; 0.02; 0.0025; 0.42. SO2; 0.26; 0.04; 6.01. NOx; 2.42; 0.34; 56.17. DA003; 本项目; 颗粒物; 8000; 密闭罩+布袋除尘; 0.351; 0.049; 6.09. 铊及其化合物; 0.000003; 4.55E-07; 0.00006. 氟化物; 0.0066; 0.0009; 0.114. DA004; 本项目; 颗粒物; 8000; 集气罩+布袋除尘; 0.175; 0.024; 3.035. 铊及其化合物; 1.63E-06; 2.27E-07; 0.00003. 氟化物; 0.0033; 4.54E-04; 0.057. 无组织; 装卸粉尘; 现有项目; 颗粒物; /; 喷淋降尘; 2.40; 0.33; /. 氟化物; 0.20; 0.03; /. 产品装运粉尘; 颗粒物; /; 喷淋降尘; 2.37; 0.33; /. 辅料投料粉尘; 颗粒物; /; 车间通风; 0.16; 0.022; /. 喂料粉尘; 颗粒物; /; 0.48; 0.067; /. 氟化物; 0.02; 0.002; /. 烘干粉尘; 颗粒物; /; 2.73; 0.38; /. 氟化物; 0.10; 0.01; /. 天然气燃烧烟气; 颗粒物; /; 0.02; 0.0027; /. SO2; 0.01; 0.0019; /. NOx; 0.13; 0.018; /. 破碎及筛分粉尘; 本项目; 颗粒物; /; 沉降+洒水; 0.6734; 0.0935; /. 铊及其化合物; 6.29E-06; 8.74E-07; /. 氟化物; 0.0126; 0.0017; /. 卸料及堆场扬尘; 颗粒物; /; 沉降+洒水; 0.894; 0.124; /. 铊及其化合物; 8.35E-06; 1.16E-06; /. 氟化物; 0.0167; 0.0023; /. 投料及转运粉尘; 颗粒物; /; 沉降+洒水; 0.2563; 0.036; /. 铊及其化合物; 2.39E-06; 3.33E-07; /. 氟化物; 0.0048; 6.66E-04; /. 筒仓粉尘; 颗粒物; /; 沉降+洒水; 0.09; 0.0125; /. 铊及其化合物; 8.41E-07; 1.1675E-07; /. 氟化物; 0.0017; 2.34E-04; /. 运输扬尘; 颗粒物; /; 清扫，并进行防尘洒水; 0.941; 0.131; /. 铊及其化合物; 8.79E-06; 1.22E-06; /. 氟化物; 0.0176; 0.0024; /. 全厂有组织合计; 颗粒物; /; /; 2.306; 0.320; /. 铊及其化合物; 0.00000463; 0.000; /. 氟化物; 0.0699; 0.010; /. SO2; 0.26; 0.036; /. NOx; 2.42; 0.336; /. 全厂无组织合计; 颗粒物; /; /; 11.0147; 1.530; /. 铊及其化合物; 0.000026661; 0.000; /. 氟化物; 0.3734; 0.052; /. SO2; 0.01; 0.001; /. NOx; 0.13; 0.018; /. 3、非正常工况下排放分析 非正常排放是当废气处理设备出现故障时，生产过程中开停车、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。项目废气非正常工况排放主要原因是废气治理效率下降为0%，但废气收集系统可以正常运行，废气通过排气筒排放等情况，废气处理设施出现故障不能正常运行时，应立即停产进行维修，避免对周围环境造成污染。废气非正常工况源强情况见表4-2。 在非正常情况下，废气排气筒有组织排放浓度和速率显著增加。为防止废气事故排放，企业应在生产过程中加强管理，一旦废气治理系统故障，立即停产检修，防止事故废气排放。同时，企业应加强生产管理，根据设备性质和要求做相应的点检和检修，预防事故的发生。综上所述，在企业妥善管理的前提下，本项目外排废气经过处理后可达标排放。 4、废气治理设施可行性分析 （1）有组织废气 根据《排污许可证申请与核发技术规范废弃资源加工工业》（HJ1034）和《排污单位自行监测技术指南 砖瓦工业》（HJ1254-2022）中的废气污染防治可行技术，颗粒物污染防治可行技术包括：袋式除尘器、电除尘器、电袋复合除尘器、其他等高效除尘设备；根据水泥工业污染防治技术政策[公告2013年第31号]，逸散粉尘的设备和作业场所均应采取控制措施，在工艺条件允许的前提下，宜优先采用密闭、覆盖或负压操作的方法，防止粉尘逸出，或负压收集含尘气体净化处理后排放。通过合理工艺布置、厂内密闭输送、路面硬化、清扫洒水等措施减少道路交通扬尘。本项目粉尘采取集气罩/密闭管道收集+袋式除尘处理；项目有组织废气经处理后，颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放标准；氟化物、铊及其化合物排放能满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015），因此，废气污染防治措施均为可行技术。 有组织排放控制要求： ①环保设施先于其对应的生产设施运转，后于对应设施关闭，保证在生产设施运行波动情况下仍能正常运转，实现达标排放。废气收集系统的输送管道应密闭，在负压下运行，集气方向应与污染气流运动方向一致。 ②废气收集处理系统与生产工艺设备同步运行。废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用。 ③所有治理设施制定操作规程，明确各项运行参数，实际运行参数应与操作规程一致。加强环保设备巡检，消除设备隐患，保证正常运行。 ④建立环保设施运行、维修巡检、原辅材料消耗、仪表数据等的记录和存档制度，并按要求记录和存档。 （2）无组织废气 本项目运输过程应采用喷雾、洒水、喷淋等降尘措施；运有物料的车辆应采用棚布遮盖，采取密闭运输，出场前用水冲洗轮胎，降低运输扬尘的排放；加快老旧车辆的淘汰和不达标车辆的整治；加强运输车辆规范化管理，严格实施密闭运输，积极响应国家节能减排号召，运输车辆采用新能源车辆，减少运输过程的碳排放。原辅材料的运输路线建议选择敏感点少且距离短的优化路线，减少运输过程对环境的影响。项目原辅料运输车辆采取密闭、苫盖等措施，厂区道路已进行硬化，并定期洒水，车间设置喷雾洒水装置，定期对喷雾洒水系统进行维护。项目通过以上措施减少废气的无组织排放，治理维护的成本低，根据表4-1的工程分析结果，经过以上控制措施，颗粒物能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值，因此无组织废气排放处理措施可行。 无组织废气收集和处理应满足以下要求： ①储存要求：物料均密闭存放，不露天储存，且采取喷淋降尘措施。 ②废气收集管道应密闭； ③废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行； ④废气收集效率不应低于80%。 ⑤为进一步缓解无组织废气排放对周围环境的影响，建议企业应该做好以下防治措施： ⑥加强员工培训，严格按照规定操作仪器设备。 经采取上述措施后，可以有效减少无组织颗粒物排放，确保厂界颗粒物无组织浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2大气污染物无组织排放限值要求；氟化物、铊及其化合物排放能满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表5企业边界大气污染物排放限值。 5、废气环境影响分析 项目有组织废气主要为搅拌粉尘、破碎及筛分粉尘，搅拌粉尘、破碎及筛分粉尘通过集气罩/密闭管道收集后由布袋除尘器处理后经20m高排气筒排放；。无组织废气采用沉降+洒水喷淋处理，并加强管理等方式处理，减少粉尘对外排放。本项目颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放限值；氟化物、铊及其化合物排放能满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）；厂界无组织氟化物、铊及其化合物排放能满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表5企业边界大气污染物排放限值。根据表4-1，本项目废气在相应处理措施处理后均能满足相应排放标准。 由表4-2可知，在非正常情况下，排气筒有组织排放浓度和速率显著增加。为防止废气事故排放，企业应在生产过程中加强管理，一旦废气治理系统故障，立即停产检修，防止事故废气排放。同时，企业应加强生产管理，根据设备性质和要求做相应的点检和检修，预防事故的发生。 综上所述，在企业妥善管理的前提下，本项目外排废气经过处理后可达标排放。 6、卫生防护距离 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）规定，无组织排放有害物质的生产单元（生产区、车间、工段）与居民区之间应设置卫生防护距离，计算公式如下： 确定项目车间的卫生防护距离的计算公式为： ＝（1） 其中：A、B、C、D—卫生防护距离计算系数；从GB/T39499-2020表1中查取，根据5年项目的平均风速1.8m/s（小于2m/s），按Ⅲ类，防护距离小于1000m，取值为A=400，B=0.01，C=1.85，D=0.78； Cm—大气有害物质环境空气质量的标准限值，mg/m3； L—大气有害物质卫生防护距离初值，m； Qc—大气有害物质的无组织排放量，kg/h； r—大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。 A、B、C、D－为卫生防护距离计算系数； 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GBT39499-2020）规定，当目标企业无组织排放存在多种有毒有害污染物时，基于单个污染物的等标排放量计算结果，优先选择等标排放量最大的污染物为企业无组织排放的主要特征大气有害物质。当前两种污染物的等标排放量相差在10%以内时，需要同时选择这两种特征大气有害物质分别计算卫生防护距离初值。 本项目无组织生产单元为生产车间；污染物等标排放量计算结果见下表。 等标排放量计算结果表 无组织污染源; 单位排放量（kg/h）; 标准限值mg/m3; 等标排放量; 结果分析. 生产车间; 颗粒物; 0.396; 0.9; 440000m3/h; 等标排放量差值大于10%，卫生防护距离以颗粒物计. 氟化物; 0.0061; 20; 305m3/h. 由上表可知，故本项目最终确定卫生防护距离相关的主要特征污染物为颗粒物。本项目卫生防护距离计算结果见下图表。 卫生防护距离计算结果 污染源; 污染物; Qc（kg/h）; S（m2）; 计算系数; L计算值（m）; 卫生防护距离（m）. A; B; C; D. 生产车间; TSP; 0.396; 8000; 400; 0.01; 1.85; 0.78; 13.649; 50. 图4-1 卫生防护距离计算截图 因此经计算可知，本项目卫生防护距离定为租赁厂房往外延50m。 根据现场勘查可知，本项目50米范围内无环境敏感点，因此本项目无组织废气对周边敏感目标影响较小。 7、废气自行监测要求 根据本项目工程特点，并结合《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034）和《排污单位自行监测技术指南 砖瓦工业》（HJ1254-2022）的相关规定，废气排放监测计划见下表。 本项目废气监测计划一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. DA003; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2. 氟化物; 1次/年; 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）. 铊及其化合物; 1次/年. DA004; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2. 氟化物; 1次/年; 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）. 铊及其化合物; 1次/年. 厂界; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 二、废水 1、废水污染源情况 废水污染源产生、排放汇总表 类别; 污染物 种类 /; 污染物产生量和浓度; 污染治理设施; 污染物排放; 排放口基本情况; 接管标准. 废水量; 产生浓度; 产生量; 主要治理工艺; 去除效率; 是否可行技术; 排放浓度; 排放量; 排放方式; 排放去向; 排放规律; 排放编号及名称; 排放类型; mg/L. m3/a; mg/L; t/a; /; %; mg/L; t/a. 生活污水; pH; 384; 6~9; /; 隔油池+化粪池; /; 是; 6~9; /; 间接排放; 建筑陶瓷产业园污水处理厂; 间断排放，但有周期性规律; DW001生活污水排口; 一般排放口; 6~9. CODCr; 250; 0.096; 15; 212.5; 0.0816; 500. BOD5; 100; 0.0384; 9; 91; 0.035; 150. SS; 150; 0.0576; 30; 105; 0.0403; 400. NH3-N; 25; 0.0096; 3; 24.25; 0.0093; 50. TN; 35; 0.0134; 8; 32.2; 0.0124; /. TP; 2; 0.00077; 7; 1.86; 0.000714; 3. 动植物油; 30; 0.01152; 60; 12; 0.0046; /. 洗车废水; CODCr; 3600; 40; 0.144; 絮凝沉淀; 0; 40; 0.144; 回用于洗车; /; /; /; /; 50. SS; 400; 1.44; 90; 20; 0.144; 200. 石油类; 1; 0.0036; 40; 0.6; 0.0022; 1. 总铍; 0.005; 0.000018; 90; 0.0005; 0.000002; 0.005. 总铊; 0.01; 0.000036; 90; 0.001; 0.000004; 0.005. 氟化物; 5; 0.018; 70; 1.5; 0.0054; 2. 养护废水; SS; 48; 200; 0.0096; 90; 20; 0.00096; 回用于抑尘; /; /; 200. 初期雨水; CODCr; 2400; 40; 0.096; 氧化+除铊+絮凝沉淀; 0; 40; 0.096; /; /; 50. SS; 400; 0.96; 90; 20; 0.096; 200. NH3-N; 0.5; 0.0012; 20; 0.4; 0.00096; 5. 总铍; 0.01; 0.000024; 90; 0.001; 0.000002; 0.005. 总铊; 0.02; 0.000048; 90; 0.002; 0.000005; 0.005. 氟化物; 5; 0.012; 70; 1.5; 0.0036; 2. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 2、污染源强核算过程 本项目位于高安市建筑陶瓷产业园内，用水由园区自来水管网统一供给，用水包括生活用水、搅拌用水、渗滤液、洗车用水、设备清洗用水、抑尘用水和养护用水。 （1）搅拌用水 项目环保免烧砖生产搅拌时需添加一定的水量对混合物料进行适度的湿度调节。根据工艺流程中水的配比可知，环保砖添加水量为25000t/a（83.33t/d），项目搅拌用水全部损耗或进入产品，不外排。 （2）渗滤液 本项目锂渣在仓库堆放自然晾干时会产生渗滤液，根据业主提供资料，在仓库自然晾干的锂渣含水率由20%降至16%，本项目锂渣的年用量为430000t/a，则渗滤液的产生量为17200t/a（57.33t/d），其中20%损耗，80%由导流槽收集至渗滤液池，随后回用于产品生产，则渗滤液收集量为13760t/a（45.87t/d），本项目设置容积为60m3的渗滤液池一个，位于锂渣仓库西南角，锂渣仓库四周设导流槽，渗滤液通过导流槽进入渗滤液池然后回用于搅拌用水，渗滤液池防渗要求依据《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2023要求，渗透系数≤10-10cm/s；本项目渗滤液收集量为45.87t/d，因此渗滤液池容积可行。 - （3）设备清洗废水 根据建设单位提供资料，项目运营期搅拌机、静压机等设备平均每天需要用水清洗一次，每次清洗用水量约为5m3/d，1500m3/a，设备清洗废水产生量以用水量80%计，则设备清洗废水产生量为1200m3/a（4m3/d），经收集后回用于搅拌工序，无废水排放。 （4）洗车废水 项目洗车平台依托现有工程，对进、出运输车辆进行冲洗，一般运输量为40t/辆计，平均每天发载货车75辆，冲洗水量不超过0.2m3/辆，以降低运输扬尘的产生。则车辆清洗用水量约4500m3/a（15m3/d），损耗约900m3/a（3m3/d），洗车废水产生量3600m3/a（12m3/d）。洗车废水经收集进入沉淀池沉淀，沉淀处理达《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2024）中洗涤水标准、《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）和《工业废水铊污染物排放标准》（DB36/1149-2019）标准中的较严值后，回用于洗车环节，不外排。 （5）养护废水 环保免烧砖养护过程需要养护用水，根据业主提供资料，养护用水量约为240m3/a（0.8m3/d），养护过程中约80%的水蒸发损耗，约产生20%的养护废水48m3/a（0.16m3/d），养护区四周设有导流槽，养护废水通过导流槽进入沉淀池沉淀，沉淀后达《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2024）中洗涤水标准、《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）和《工业废水铊污染物排放标准》（DB36/1149-2019）标准中的较严值后，回用于抑尘用水不外排。 本项目仅冲洗车表面的粉尘，但由于本项目运输锂渣，洗车废水主要污染物为COD、SS、石油类、总铍、总铊、氟化物，参考类似建设项目，养护及洗车废水污染物浓度为CODCr：40mg/L、SS：400mg/L、石油类：1mg/L、总铍：0.005mg/L、总铊：0.01mg/L和氟化物：5mg/L。本项目洗车废水和养护废水进沉淀池沉淀后，采用絮凝沉淀处理后达《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2024）中洗涤水标准、《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）和《工业废水铊污染物排放标准》（DB36/1149-2019）标准中的较严值后回用，本项目沉淀池依托租赁厂房东南侧的一容积为600m3的沉淀池，通过管道和导流槽收集，本项目洗车废水和养护废水收集量为12.16t/d，因此沉淀池容积可行。 - （6）抑尘用水 项目在原料仓库及周边、生产区域、厂内原料输送沿线设有喷淋装置，根据企业提供的资料，喷淋水量约3000m3/a（10m3/d），该部分水分全部损耗。 （7）生活污水 本次扩建新增劳动定员10人，全部在厂内食宿，参考《生活及服务业用水定额 第2部分：服务业、居民生活和建筑业》（DB36/T 1827.1-2023）中员工生活用水量按城镇居民用水160L/（人·d）计，则用水量为480m3/a（1.6m3/d）。排污系数按80%计，生活污水产生量为384m3/a（1.28m3/d）。项目产生的生活污水主要污染物为CODCr、BOD5、NH3-N、SS、总磷、总氮、动植物油，水质通过类比分析确定，其水质情况大体为CODCr：250mg/L、BOD5:100mg/L、SS：150mg/L、NH3-N：25mg/L、总磷2mg/L、总氮35mg/L、动植物油30mg/L。生活污水经隔油池、化粪池处理后排入建筑陶瓷产业园污水处理厂深度处理，污水处理厂尾水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后外排至肖江。 （8）初期雨水 本环评考虑生产区域收集初期雨水，厂区占地面积约为12000m2，参考《石油化工给水排水系统设计规范》（SH/T3015-2019），本项目初期雨水产生量按20mm降雨量计算，初期雨水一次产生量为240m3，全年按10次计算，初期雨水产生量2400m3/a（8m3/d）。参考同类型建设项目，初期雨水的污染物浓度为CODCr：40mg/L、SS：400mg/L、NH3-N：0.5mg/L、总铍：0.01mg/L、总铊：0.02mg/L和氟化物：5mg/L。本项目依托现有项目的初期雨水池一座，容积为960m3，位于1#厂房外东北侧，建设单位需对初期雨水进行收集和处理，以减少对周围地表水的不利影响，通过对租赁厂房四周设置围堰仅收集租赁厂房初期雨水，再经氧化+除铊除氟+絮凝沉淀处理后达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2024）、《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）和《工业废水铊污染物排放标准》（DB36/1149-2019）标准中的较严值后，回用于抑尘用水。 根据宜春市生态环境保护委员会办公室出具了《碳酸锂生产行业生态环境监管标准（试行）》（宜环委办字〔2023〕2号）文，初期雨水收集池按照厂区面积不低于每公顷300立方米的标准建设，本项目占地面积1.2公顷，在满足一次收集量的情况下，需要建设不低于360m3的初期雨水池。本项目依托现有工程初期雨水收集池（960m3），能满足要求。本项目采取雨污分流，沿厂界设置围堰及雨水沟，以保证仅租赁厂房初期雨水能顺利引入沉淀池，初期雨水池设置阀门，待收集完20mm降雨量后阀门自动关闭。雨水排放口安装氟化物、铊在线监测设备，并与市、县两级在线监控管理平台联网。 项目排水实行雨污分流制。项目后期雨水排放时自动监测铊、氟化物含量，排入园区雨水管网后排入项目西边水库，铊预警限值浓度为5μg/L（参照《工业废水铊污染物排放标准》（DB36/1149-2019）标准限值），氟化物预警限值浓度为2mg/L（参照《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）的水污染物排放限值），超过预警限值浓度后立即停止排放；生活污水经隔油池、化粪池处理达到建筑陶瓷产业园污水处理厂接管标准要求后经市政污水管网纳入建筑陶瓷产业园污水处理厂处理，处理达标后尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准排放至肖江。 3、废水治理设施技术可行性分析 本环评建议废水分类收集，分质处理。各类废水收集处理方式见下文。 （1）生活污水 项目外排废水来自员工活动产生的生活污水，主要污染因子为CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP、动植物油。根据“《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）中4.5.3.1”，废水污染治理工艺分为一级处理（过滤、沉淀、气浮、其他），二级处理（A/O、A2/O、SBR、活性污泥法、生物接触氧化、其他）、深度处理（超滤/纳滤、反渗透、吸附过滤、蒸发结晶、其他）、其他。本项目生活污水处理工艺为隔油池+化粪池，属于可行技术。化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物，可有效处理粪便等，属于可行性技术。本项目化粪池依托江西恒辉陶瓷有限公司，江西恒辉陶瓷有限公司现已停产，厂区无工作人员，江西恒辉陶瓷有限公司化粪池处理能力为50t/d，现有项目已占2.56t/d，剩余处理能力47.34t/d，本项目生活污水量为384m3/a（1.28m3/d），因此本项目生活污水依托可行。 （2）洗车废水和养护废水 本项目洗车废水和养护废水进沉淀池沉淀后，采用絮凝沉淀处理后达《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2024）中洗涤水标准、《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）和《工业废水铊污染物排放标准》（DB36/1149-2019）标准后回用，本项目依托租赁方一个容积为600m3的沉淀池，位于租赁2#厂房东南侧，通过管道和导流槽收集，车辆冲洗废水和养护废水通过沉淀池处理后回用与洗车及降尘。洗车用水可能会含有部分一价铊，其毒性大，通过定期投加氧化剂将一价铊氧化为三价铊，降低毒性。同时在沉淀池投加PAM、PAC，利用PAM、PAC絮状物吸附并提高沉淀效果。项目洗车用水和降尘用水对水质要求不高，经上述处理后可满足水质要求。项目洗车废水和养护废水收集量为12.16t/d，依托租赁方600m3的沉淀池容积足够。洗车用水量为15t/d，洗车废水和养护废水可完全被消纳。根据上述计算，养护废水及洗车废水可满足《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2024）、《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）和《工业废水铊污染物排放标准》（DB36/1149-2019）标准中的较严值。因此，洗车废水和养护废水经沉淀后水质科达回用标准。综上，项目洗车废水和养护废水回用可行。 （3）初期雨水 初期雨水采用氧化+除铊除氟+絮凝沉淀处理后回用于厂区降尘。 初期雨水可能会含有部分一价铊，其毒性大，且不易降解，通过投加氧化剂（双氧水）将一价铊氧化为三价铊，降低毒性。经氧化后的三价铊废水进行二级反应池，在此投加高分子络合剂，利用络合作用与三价铊络合为难溶于水的沉淀物，便于后续沉淀去除铊。经络合的铊沉淀物颗粒较小，沉淀效果不佳，在三级反应池投加少量PAM、PAC、石灰，利用PAM、PAC絮状物吸附并提高沉淀效果，利用石灰与氟化物反应生产氟化钙，去除氟化物。最终沉淀进行泥水分离。经沉淀后的上清液铊离子基本达标。确保出水完全合格后回用。 除铊、铍、氟方程式如下： 4Tl++2H2O2→4TI3++2H2O+O2↑ Tl3++3OH-→Tl(OH)3↓ Rx-+XTl3+→TlxR↓(R代表重金属捕捉剂的络合阴离子基团) Be2++2OH-→Be(OH)2↓ Al3++3F-=Al(F)3↓ Ca2++F-→CaF2↓ 本工艺流程具有以下3特点： ①本工艺采用预处理+综合沉淀处理，现利用氧化剂将一价铊氧化为三价铊，降低毒性，同时提高沉淀效果。 ②利用络合药物提高三价铊的共沉率，确保出水达标。 工艺流程详见下图： 图4-2 初期雨水处理工艺流程图 项目厂区初期雨水收集面积约12000m2，建设单位需对初期雨水进行收集和处理，以减少对周围地表水的不利影响，通过对租赁厂房四周设置围堰仅收集租赁厂房初期雨水，再经氧化+除铊除氟+絮凝沉淀（960t/d）处理后达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2024）、《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）和《工业废水铊污染物排放标准》（DB36/1149-2019）标准后，回用于抑尘用水。本项目依托现有工程初期雨水池一座，容积为960m3，位于租赁1#厂房外东北侧，本项目一次初期雨水的收集量为240m3，因此初期雨水池容积可行。项目初期雨水产生量为8t/d，本项目抑尘用水量为10t/d，本项目产生的初期雨水可完全被消纳。 根据上述计算，初期雨水回用水可满足《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2024）、《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）和《工业废水铊污染物排放（DB36/1149-2019）标准，因此，初期雨水经沉淀处理后回用是可行的。 后期雨水排放时自动监测铊、氟化物含量，排入园区雨水管网，铊预警限值浓度为5μg/L（参照《工业废水铊污染物排放标准》（DB36/1149-2019）标准限值），氟化物预警限值浓度为2mg/L（参照《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）的水污染物排放限值），超过预警限值浓度后立即停止排放；本项目仅生活污水外排至污水处理厂处理，其重金属等污染物均达标排放，故不会对项目附近水体带来不利影响。 4、废水环境影响分析 本项目废水主要为生活污水，废水总排放量为384m3/a，废水中主要污染物为pH、CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP、动植物油。生活污水经隔油池、化粪池处理后排入建筑陶瓷产业园污水处理厂深度处理，污水处理厂处理达标尾水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后外排至肖江。根据工程分析可知，废水经预处理后废水总排放口处废水污染物pH、CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP、动植物油满足建筑陶瓷产业园污水处理厂接管标准，污水处理厂尾水可满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，项目废水处理可行。项目废水拟预处理后纳管进入污水处理厂集中处理，不会进入周边河道，故不会对项目附近河道水质带来不利影响。 5、依托污水处理设施的环境可行性评价 （1）依托化粪池处理可行性 本项目化粪池依托江西恒辉陶瓷有限公司，江西恒辉陶瓷有限公司现已停产，厂区无工作人员，江西恒辉陶瓷有限公司化粪池处理能力为10t/d，本项目生活污水量为384m3/a（1.28m3/d），因此本项目生活污水依托可行。 （2）依托污水处理厂处理可行性 1）水量可行性 根据调查，目前建筑陶瓷产业园污水处理厂日处理污水30000m3/d，结合近几年污水处理厂在线监测数据，建筑陶瓷产业园污水处理厂实际处理污水量约为18000m3/d。本项目新增废水量为384m3/a（1.28m3/d），因此现有建筑陶瓷产业园污水处理厂可接纳本项目新增废水。 2）水质可行性 本项目纳管排放的废水主要污染物为pH、CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP，污染因子较为简单。建筑陶瓷产业园污水处理厂为园区配套污水处理厂，处理工艺为“粗细格栅+调节池+生化池+配水井+二沉池+调节池+高密度沉淀池+V型滤池+除氟系统+消毒计量池”组合工艺，主要处理工业园区内建材、陶瓷、新能源等企业的工业废水和园区内的生活污水，本项目无生产废水，生活废水水质简单，废水在厂区处理后，可满足建筑陶瓷产业园污水处理厂接管要求。因此，从水质角度分析，本项目废水进入建筑陶瓷产业园污水处理厂处理可行。 3）从纳污管网角度分析 本项目位于江西省建筑陶瓷产业基地江西恒辉陶瓷有限公司厂区内，项目所在区域已接通污水管网，从纳污管网角度分析，本项目废水进入建筑陶瓷产业园污水处理厂处理可行。 综上所述，本项目废水经预处理措施处理达接管标准后，排入建筑陶瓷产业园污水处理厂进一步处理的方案可行。 6、废水自行监测计划 本项目运营期外排废水主要为生活污水，生活污水经隔油池、化粪池处理后排入建筑陶瓷产业园污水处理厂深度处理，属于间接排放口。 根据本项目工程特点，并结合《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范废弃资源加工工业》（HJ1034）和《排污单位自行监测技术指南 砖瓦工业》（HJ1254-2022）、《宜春市涉锂电主要行业生态环境监管标准（试行）》（宜环委办字〔2023〕2号）各项要求的相关规定，本项目废水自行监测计划见下表。 废水自行监测计划要求 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 废水总排放口; pH、CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP、动植物油; 1次/半年; 建筑陶瓷产业园污水处理厂接管标准. 氟化物、铊; 自动监测; 铊预警限值浓度为2μg/L，氟化物预警限值浓度为2mg/L参照《宜春市涉锂电主要行业生态环境监管标准（试行）》（宜环委办字〔2023〕2号）中相关浓度预警值要求。. 雨水排放口; 氟化物、铊; 自动监测. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 三、噪声 1、噪声源强 本项目噪声主要来自破碎机等设备产生的机械噪声， 噪声值为75-90dB(A)，具体见下表。 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 声源名称; 声压级/距声源距离/（dB（A）/m）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段 h/d; 建筑物插入损失dB(A); 建筑物外噪声; 建筑物外距离m. X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 声压级dB(A). 东; 南; 西; 北. 静压机1; 80; 采用低噪声设备、墙壁隔声、减振; 23; -13; 1; 9; 49; 46; 66; 60.9; 46.2; 46.7; 43.6; 24; 15; 45.9; 31.2; 31.7; 28.6; 1. 静压机2; 80; 10; -32; 1; 32; 47; 23; 68; 49.9; 46.6; 52.8; 43.3; 34.9; 31.6; 37.8; 28.3. 破碎机; 90; 3; 3; 1; 10; 77; 45; 38; 70.0; 52.3; 56.9; 58.4; 55.0; 37.3; 41.9; 43.4. 码坯机; 80; 48; -34; 1; 7; 15; 48; 100; 63.1; 56.5; 46.4; 40.0; 48.1; 41.5; 31.4; 25.0. 搅拌机1; 85; 12; -10; 1; 14; 60; 41; 55; 62.1; 49.4; 52.7; 50.2; 47.1; 34.4; 37.7; 35.2. 配料机1; 75; 7; -3; 1; 12; 70; 43; 45; 53.4; 38.1; 42.3; 41.9; 38.4; 23.1; 27.3; 26.9. 给料机; 75; 5; -9; 1; 19; 67; 36; 48; 49.4; 38.5; 43.9; 41.4; 34.4; 23.5; 28.9; 26.4. 打包机; 80; 26; -36; 1; 24; 32; 31; 83; 52.4; 49.9; 50.2; 41.6; 37.4; 34.9; 35.2; 26.6. 配料机2; 75; -5; -9; 1; 26; 76; 19; 39; 46.7; 37.4; 49.4; 43.2; 31.7; 22.4; 34.4; 28.2. 搅拌机2; 85; 2; -25; 1; 33; 57; 22; 58; 54.6; 49.9; 58.2; 49.7; 39.6; 34.9; 43.2; 34.7. 输送带; 80; 7; -17; 1; 23; 60; 32; 55; 52.8; 44.4; 49.9; 45.2; 37.8; 29.4; 34.9; 30.2. 叉车; 85; 46; -49; 1; 22; 6; 33; 109; 58.2; 69.4; 54.6; 44.3; 43.2; 54.4; 39.6; 29.3. 铲车; 85; -17; -3; 1; 30; 89; 25; 26; 55.5; 46.0; 57.0; 56.7; 40.5; 31.0; 42.0; 41.7. 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段h/a. X; Y; Z; 声功率级/dB(A). 1; 3#风机; 3; 8; 1; 85; 隔声减震; 7200. 2; 4#风机; 20; -1; 1; 85; 隔声减震; 7200. 注：此坐标以项目中心点为坐标原点，取正东方向为X轴正方向，正北方向为Y轴正方向建立直角坐标系。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 2、物料运输、卸料噪声 项目运营过程中尚有运输车辆等非稳态噪声源。非稳态噪声源源强在65~85dB(A)之间，运输车辆噪声为不连续、间断性噪声，噪声源声级较小。 为避免车辆运输噪声影响，通过改善场区内路面结构、减缓道路坡度、加强管理，合理安排运输车次，避免道路拥挤，在敏感路段设置限速和禁鸣路牌；项目原料和产品的运输通过加强对汽车驾驶员的管理，汽车临近沿途村镇路段时要减速行驶、禁止鸣高音喇叭，将运输时间控制在6:00~22:00时范围，夜间不得运输。项目运输应严格按照既定的运输路线。通过采取上述措施后，可将车辆对运输道路沿线居民的影响控制在最小程度，减少扰民现象。 物料卸料过程的噪声亦属非稳态噪声，通过降低卸料高度，加强管理后再经生产厂房隔声后，对周围声环境影响轻微。 3.3、预测分析 ①噪声预测模式 根据本项目营运期各噪声源的特征以及《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式，具体预测公式如下： （1）单个室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式 a）如已知声源的倍频带声功率级（从63Hz到8KHz标称频带中心频率的8个倍频带），预测点位置的倍频带声压级本项目选择公式（A.1）计算： Lp(r)＝Lw+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc)（A.1） 式中：Lw—由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带）dB； Dc—指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级的全向点声源在规定方向的级的偏差程度。指向性校正等于点声源的指向性指数DI加上计到小于4π球面度（sr）立体角内的声传播指数DΩ。对辐射到自由空间的全向点声源，Dc=0dB。 Lp（r）—预测点处声压级，dB； Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 b）预测点的A声级LA（r），可利用8个倍频带的声压级按公式（A.3）计算： 式中：Lpi（r）—预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； ΔLi—第i倍频带的A计权网络修正值，dB。 c）在只考虑几何发散衰减时，可按式（A.4）计算。 式中：LA(r)——距声源r处的A声级，dB(A)； LA(r0)——参考位置r0处的A声级，dB(A)； Adiv——几何发散引起的衰减，dB。 （2）衰减项的计算 点声源的几何发散衰减（无指向性点声源几何发散衰减） 无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是： LprLpr020lgrr0 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 （1）室内声源等效室外声源声功率级计算方法 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按公式（B.1）近似求出： Lp2=Lp1-（TL+6）（B.1） 式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 也可按公式（B.1）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中：Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按公式（B.3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lpli（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lplij（T）L—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按公式（B.4）计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中：Lp2i（T）—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按公式（B.5）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ②噪声影响预测结果 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）进行预测。 3、预测结果及分析 厂界噪声预测结果 序号; 方位; 噪声现状值/dB（A）; 噪声贡献值/dB（A）; 噪声预测值/dB（A）; 噪声标准值/dB（A）; 超标和达标情况. 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜. - 1; 东厂界; /; /; 48.28; 48.28; 48.28; 48.28; 65; 55; 达标; 达标. - 2; 南厂界; /; /; 51.21; 51.21; 51.21; 51.21; 65; 55; 达标; 达标. - 3; 西厂界; /; /; 52.02; 52.02; 52.02; 52.02; 65; 55; 达标; 达标. - 4; 北厂界; /; /; 54.12; 54.12; 54.12; 54.12; 65; 55; 达标; 达标. 根据以上计算可知，本项目产生噪声经距离等衰减后，昼间、夜间对厂界四周噪声影响贡献值在48.28～54.12dB(A）之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，综上所述，本项目运营期产生的噪声主要来自机械设备，通过上述隔声、减振及距离衰减后能够做到厂界达标，对项目周围声环境无明显影响。 4、噪声污染防治措施 为使本项目对周边声环境影响降到最低，本环评要求建设单位对该项目的噪声源采取隔声降噪措施。具体措施如下： ①在主要噪声设备底座安装减震装置或减震垫； ②生产过程加强设备的日常维修与更新； ③加强管理，对产生噪声的设备加强维护和维修工作，禁止高噪声设备夜间运行噪声扰民进一步降低噪声影响。 ④工作人员佩戴防护用品，如耳塞、耳罩、头盔等，减少噪声的伤害。 从总体上来说企业在切实落实本评价所提各项措施，可以认为本项目产生噪声对外环境影响较小。 5、噪声监测计划 根据本项目工程特点，并结合《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范废弃资源加工工业》（HJ1034）和《排污单位自行监测技术指南砖瓦工业》（HJ1254-2022）的相关规定，噪声监测计划详见下表。 噪声监测计划一览表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界东南西北外1m; 等效连续A声级（Leq）; 1次/季（昼夜各1次）; 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 四、固体废物 1、固体废弃物产生情况 本项目运营期间产生的固体废物有生活垃圾、废包装材料、废布袋、收集的粉尘、不合格品、沉淀池沉渣、废机油、废机桶、含油抹布及劳保用品，产生和处置情况见下表。 项目固废产生与处置情况汇总表 固废产生环节; 固废名称; 固废属性; 固废代码; 物理性状; 项目产生量t/a; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量t/a; 环境管理要求. 生产过程; 废布袋; 一般固废; 900-009-S59; 固态; 0.1; 袋装; 外售综合利用; 0.1; 建立环境管理台账制度. 废包装材料; 900-003-S17; 固态; 0.5; 袋装; 0.5. 不合格品; 900-010-S17; 固态; 50; 袋装; 50. 收集粉尘; 900-099-S17; 固态; 223.4; 袋装; 回用于生产; 223.4. 沉淀池沉渣; 900-009-S59; 固态; 10.9; 袋装; 10.9. 废机油; 危险废物; 900-217-08; 液态; 0.4; 桶装; 委托有资质的单位处理; 0.4. 废机油桶; 900-249-08; 固态; 0.02; 桶装; 0.02. 废含油抹布及劳保用品; 900-041-49; 固态; 0.01; 桶装; 0.01. 员工生活; 生活垃圾; 一般固废; 900-099-S64; 固态; 1.5; 垃圾桶; 环卫部门定期清运; 1.5. 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况一览表 贮存场所; 危废名称; 危险废物类别; 废物代码; 最大储存量; 位置; 占地; 贮存方式; 最大贮存能力; 贮存周期. 危废暂存间; 废机油; HW08; 900-217-08; 0.4t; 2#厂房东南侧; 30m2; 密封桶装; 5t; 半年. 废机油桶; HW08; 900-249-08; 0.02t; 密封桶装; 5t. 废含油抹布及手套; HW49; 900-041-49; 0.01t; 袋装; 5t. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 2、固体废物源强核算过程 （1）一般固废 ①废布袋 项目除尘设施为袋式除尘器，内含除尘布袋，需定期更换布袋会产生废布袋，本项目废布袋产生量约0.1t/a，其主要为涤纶编织布袋，属于一般工业固废，根据《固体废物分类与代码目录》（2024年），其代码为900-009-S59，收集后外售给物资回收公司。 ②废包装材料 在生产过程中会产生原辅材料废包装，在产品包装过程中会产生废包装材料，根据原项目情况类比，本项目废包装材料总产生量约为0.5t/a。根据《固体废物分类与代码目录》（2024年版），属于一般固体废物（SW17其他工业固体废物，900-003-S17），收集后外售给物资回收公司。 ③不合格品 项目环保砖生产时产生不合格品，根据业主提供资料，本项目不合格品的产生量约为50t/a，根据《固体废物分类与代码目录》（2024年版），属于一般固体废物（SW17其他工业固体废物，900-010-S17），收集后外售给物资回收公司。 ④收集粉尘 1）布袋除尘器收集的粉尘 根据前述工程分析，布袋除尘器收集到的粉尘量为173.583t/a，。根据《固体废物分类与代码目录》（2024年版），属于一般固体废物（SW59其他工业固体废物，固废代码：900-099-S59），回用于生产。 2）沉降产生的粉尘 根据前述工程分析，无组织重力沉降产生的粉尘量为49.817t/a。根据《固体废物分类与代码目录》（2024年版），属于一般固体废物（SW59其他工业固体废物，固废代码：900-099-S59），清扫收集回用于生产。 ⑤沉淀沉渣 根据废水源强可知车辆冲洗废水沉淀池、养护废水沉淀池、初期雨水池中SS去除量约为2.18t/a（干重），按含水率80%核算，则沉渣产生量10.9t/a，主要来源于车辆冲洗废水沉淀池、养护废水沉淀池、初期雨水池等，沉渣成分与原料（锂渣等）一致，为一般工业固废，根据《固体废物分类与代码目录》（2024年版），代码900-099-S07，该部分沉渣清掏后回用于生产。 ⑥生活垃圾 本项目劳动定员10人，生活垃圾按0.5kg/人·d，则生活垃圾产生量为1.5t/a。根据《固体废物分类与代码目录》（2024年版），属于一般固体废物（SW64，900-099-S64），定点收集后交由环卫部门处理。 （2）危险废物 ①废机油 本项目运行维护过程将产生少量废机油，机油年用量约0.5t，废机油产生量约为用量的80%，废机油产生量共计约0.4t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），属于HW08（900-217-08使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油），收集后暂存于危废间，定期交由有资质单位处置。 ②废机油桶 项目设备维护保养会产生废机油桶，根据企业提供资料，本项目一年约产生4个废机油桶，一个废机油桶约重5kg，故项目运营期产生废机油桶约0.02t/a。对照《国家危险废物名录》（2025版）废机油桶属于危险废物HW08（900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物），统一收集于危废暂存间，定期交由资质单位处置。 ③废含油抹布及劳保用品 设备维护保养产生含油抹布及劳保用品，根据建设单位提供的资料，项目运营期产生含油抹布及劳保用品预计为0.01t/a，根据《国家危险废物名录》（2025年版），属于危险废物HW49（900-041-49，含有或者沾染毒性、感染性危险废物的废弃的包装物、容器、过滤吸附介质），收集后贮存于危险废物暂存间，定期委托资质单位处理。 3、固体废物防治措施及环境管理要求 （1）一般固体废物 项目新增一间一般固废暂存间，位于租赁2#厂房西北侧，占地面积30m2，贮存能力约50t，项目分区暂存各类固废，其设计及建设参照相关要求。本项目一般固废产生量为283.81t/a，其中收集粉尘和沉淀池沉渣产生量为233.21t/a，直接回用于生产不做贮存管理，其他一般固废为50.6t/a，平均半年转运一次，一般固废最大储存量为25.3t，因此本项目一般固废暂存间贮存能力能够满足要求。 对于一般工业废物，根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)及相关国家及地方法律法规，提出如下环保措施： 1）为防止雨水径流进入贮存、处置场内，贮存、处置场周边应设置导流渠。 2）为加强监督管理，贮存、处置场应按GB15562.2设置环境保护图形标志。 3）贮存、处置场使用单位，应建立检查维护制度。定期检查维护堤、坝、挡土墙、导流渠等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行。 4）贮存、处置场的使用单位，应建立档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料。详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 （2）危险废物 根据《国家危险废物名录》（2025年版）规定，本项目产生的危险废物，应按要求交由有资质单位处理。交由有资质单位处理前，危险废物的存储应单独设置一间存放室，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施。各类原材料和危废分区存放，禁止将不相容的原料和危废在同一容器内混装，装载液体、半固体危废容器内必须留有足够空间，容器顶部与液体表面保留100mm以上的空间，装载危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）标准附录A所示的标签；危废暂存间要做好防风、防雨、防晒工作。并制定好固体废物特别是危险废物转移运输途中的污染防范及事故应急措施。 项目危险废物主要为废机油、废机油桶、废含油抹布及劳保用品等总计为0.43t/a，平均6个月转运一次，危废储存的最大量约0.215t。项目危废暂存间依托租赁厂房现有的闲置危废暂存间，位于租赁2#厂房西南侧，占地面积约30m2，可储存危废量约为50t，因此本项目危险废物暂存间贮存能力能够满足要求。 - 根据国家对固废处置减量化、资源化和无害化的技术政策，厂内危险废物暂存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求的规定设置，具体危险废物贮存要求如下： 1）总体要求 A、产生、收集、贮存、利用、处置危险废物的单位应建造危险废物贮存设施或设置贮存场所，并根据需要选择贮存设施类型； B、贮存危险废物应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和环境风险等因素，确定贮存设施或场所类型和规模； C、贮存危险废物应根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触； D、贮存危险废物应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取措施减少粉尘、VOCs等污染物的产生，防止其污染环境； E、危险废物贮存过程产生的液态废物和固态废物应分类收集，按环境管理要求妥善处理； F、贮存设施或场所、容器和包装物应按HJ1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。 G、HJ1259规定的危险废物环境重点监管单位，应采用电子地磅、电子标签、电子管理台账等技术手段对危险废物贮存过程进行信息化管理，确保数据完整、真实、准确；采用视频监控的应确保监控画面清晰，视频记录保存时间至少为3个月； H、在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物应进行预处理，使之稳定后贮存，否则应按易爆、易燃危险品贮存； I、危险废物贮存除应满足环境保护相关要求外，还应执行国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法律法规和标准的相关要求。 2）贮存设施污染控制要求 ①一般要求 A.贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 B.贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 C.贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 D.贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层(渗透系数不大于10-7cm/s)，或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料(渗透系数不大于10-10cm/s)，或其他防渗性能等效的材料。 E.同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺(包括防渗、防腐结构或材料)，防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 F.贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 ②贮存库 A.贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。 B.在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10(二者取较大者)；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。 3）容器和包装物污染控制要求 A.容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。 B.针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。 C.硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。 D.柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。 E.易使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。 F.容器和包装物外表面应保持清洁。 4）贮存过程污染控制要求 ①一般要求 A.在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存。 B.液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存。 C.半固态危险废物应装入容器或包装袋内贮存，或直接采用贮存池贮存。 D.具有热塑性的危险废物应装入容器或包装袋内进行贮存。 E.易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存。 F.危险废物贮存过程中易产生粉尘等无组织排放的，应采取抑尘等有效措施。 ②贮存设施运行环境管理要求 A.危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 B.应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 C.作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。 D.贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 E.贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 F.贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。 G.贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。 ③贮存点环境管理要求 A.贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。 B.贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。 C.贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。 D.贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置。 5）污染物排放控制要求 A.贮存设施产生的废水(包括贮存设施、作业设备、车辆等清洗废水，贮存罐区积存雨水，贮存事故废水等)应进行收集处理，废水排放应符合GB8978规定的要求。 B.贮存设施产生的废气(含无组织废气)的排放应符合GB16297和GB37822规定的要求。 C.贮存设施产生的恶臭气体的排放应符合GB14554规定的要求。 D.贮存设施内产生以及清理的固体废物应按固体废物分类管理要求妥善处理。 E.贮存设施排放的环境噪声应符合GB12348规定的要求。 6）环境监测要求 A.贮存设施的环境监测应纳入主体设施的环境监测计划。 B.贮存设施废水污染物排放的监测方法和监测指标应符合国家相关标准要求。 C..HJ1259规定的危险废物环境重点监管单位贮存设施地下水环境监测点布设应符合HJ164要求，监测因子应根据贮存废物的特性选择具有代表性且能表征危险废物特性的指标，地下水监测因子分析方法按照GB/T14848执行。 D.配有收集净化系统的贮存设施大气污染物排放的监测采样应按GB/T16157、HJ/T397、HJ732的规定执行。 E.贮存设施无组织气体排放监测因子应根据贮存废物的特性选择具有代表性且能表征危险废物特性的指标；采样点布设、采样及监测方法可按HJ/T 55 的规定执行，无组织排放监测还应符合GB37822的规定。 7）环境应急要求 A.贮存设施所有者或运营者应按照国家有关规定编制突发环境事件应急预案，定期开展必要的培训和环境应急演练，并做好培训、演练记录。 B.贮存设施所有者或运营者应配备满足其突发环境事件应急要求的应急人员、装备和物资，并应设置应急照明系统。 C.相关部门发布自然灾害或恶劣天气预警后，贮存设施所有者或运营者应启动相应防控措施，若有必要可将危险废物转移至其他具有防护条件的地点贮存。 （4）危废处置环境影响分析 建设单位目前还未签订危险废物利用或者委托处置意向，应结合本项目新增危废情况及时签订新的危废协议，并按照危险废物处置相关要求进行申报，落实危险废物处置去向。 综上，本项目危险废物须做好危险废物情况的记录、记录上须标明危险废物的名称、来源、数量、入库时间、废物出库日期及接收单位名称。危险废物经过统一收集后再由有危废处置资质单位统一回收处置，对项目周边环境影响较小。 （5）环境管理要求 ①安排专职人员负责危险废物的收集、暂存管理及后续处置； ②建设规范的危废暂存场所，危险废物应在临时贮存场内规范化暂存； ③对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志； ④禁止将危险废物提供或者委托给无经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置的经营活动； ⑤建立危险废物管理台账，记录厂区内危险废物的产生、贮存、处置等情况，并保存5年； ⑥项目必须按照国家有关规定制定危险废物管理计划，并向生态环境部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。 五、地下水、土壤 1、地下水、土壤污染源 根据对项目生产过程及存储方式等进行分析，本项目对地下水及土壤环境影响的污染源有：危险废物、机油、污水管线、渗滤液、化粪池跑、冒、滴、漏造成污染物下渗对地下水、土壤造成影响。 2、地下水、土壤污染途径 本项目对地下水及土壤产生污染的途径主要是渗透污染。渗透污染是导致地下水污染的普遍和主要方式，主要产生可能性来自： （1）项目产生的污水事故情况下排入地表水环境，再渗入补给地下水；或者直接渗入土壤，进而污染土壤及含水层。 （2）厂区内污水处理设施在未采取防渗防漏措施的情况下，废水将从构筑物下渗入含水层而污染地下水及土壤。 （3）项目产生的危险废物，在未采取防渗措施的情况下，危险固废液体泄漏，危险废液下渗将引起地下水及土壤污染。 3、影响分析 （1）正常情况下地下水环境影响分析 本项目通过采取本评价提出的环保措施后，对生产区、危废暂存间进行严格的防渗处理后，废水下渗量很小，在正常情况下对地下水及土壤不会造成污染。 （2）非正常情况下地下水环境影响分析 根据场地水文地质条件，危废暂存间、渗滤液池若发生渗漏，渗滤液和液态危废将通过地表水入渗进入地下污染地下水及土壤。 由于污染物的存在，非正常状况下，将不可避免地会对项目所在区域周围，特别是下游部分区域的地下水及土壤产生一定程度的污染。因此，建设单位应积极采取有效的防渗措施，定期监控，一旦发现液态危废渗漏后，采取有效的应急措施，避免泄漏持续发生。 4、预防措施 现有项目已针对可能造成的地下水、土壤环境污染，按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”原则采取如下防治措施。针对本项目情况，企业采取以下措施，以减轻对地下水及土壤的污染。 （1）源头控制措施 项目各类废气均可达标排放，废水经收集、处理，达标后纳管排放，各类固态废物均能得以妥善处置，有效减少污染物的排放量。 （2）分区防治措施 生产废气妥善收集处理后高空排放。 废水收集处理构筑物在工程设计时采用混凝土构造，并按照相应的标准设置了防渗层，防止污水下渗污染地下水及土壤。在正常生产情况下，企业做好防渗处理条件下，项目废水不会直接渗入土壤，也不会对地下水造成影响。 项目设置专门的危废贮存场所，厂区地面进行硬化处理，环评要求按照下表防渗标准分区设置防渗区，建立防渗设施的检漏系统，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 针对可能对地下水造成影响的各环节。本项目采取的防渗漏措施主要为一般防渗区和重点防渗区。 项目分区防渗表 防渗级别; 工作区; 防渗技术要求; 备注. 重点防渗区; 1#厂房; 危废暂存间、事故应急池、初期收集雨水池、三级沉淀池、初期雨水处理池、含锂溶液收集池、原料区、成品区; 防渗要求依据《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2023要求，表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料，或者参考GB18598执行。。; 已采取重点防渗措施. 2#厂房; 渗滤液池、沉淀池、事故池、危废暂存间、初期雨水池、洗车平台; 危废暂存间防渗要求依据《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2023要求，渗透系数≤10-10cm/s；其余工作区防渗要求为：等效黏土防渗层厚≥6.0m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s，或者参考GB18598执行; 按要求采取重点防渗措施. 一般防渗区; 1#厂房; 隔油池、化粪池、一般固废暂存间、生产车间; 等效黏土防渗层厚≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s；或者参考GB16889执行; 已采取一般防渗措施. 2#厂房; 一般固废暂存间、原料区、生产区、成品区; 等效黏土防渗层厚≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s；或者参考GB16889执行。; 按要求采取重点防渗措施. 简单防渗区; 办公室及其他区域; 一般地面硬化即可。; 依托现有，已做好地面硬化处理. - （3）日常管理 建立经常性的检修制度，如每年对厂区的污水处理设施、固废暂存间及污水管线进行定期检查以便及时发现问题，及时处理解决，及时更新维护各类污水输送储存中转设施。加强生产管理，杜绝事故性排放和泄漏。加强现场巡查，特别是在卫生清理、下雨地面水量较大时，重点检查有无渗漏情况。若发现问题，及时分析原因，找到泄漏点制定整改措施，尽快修补，确保防腐防渗层的完整性。 - 5、地下水环境管理对策 根据《宜春市生态环境保护委员会办公室关于印发〈宜春市涉锂电主要行业生态环境监管标准（试行）〉的通知》（宜环委办字〔2023〕2号）要求，在企业上下游和厂区内每季度开展一次铊、铍、氟化物等特征污染因子地下水自行监测。项目设置3个跟踪监测井：1#：毛家村村民地下水井（厂外东北侧446m，上游）；2#：本项目厂房外西南侧（厂区内，重点污染风险源处）；3#：陈家新村村民水井（厂外西南侧57m，下游）。定期进行监测，一旦发现污染，应立即采取措施，防止地下水污染扩散。 地下水监测合理性分析： 本项目地下水监测井根据《宜春市生态环境保护委员会办公室关于印发〈宜春市涉锂电主要行业生态环境监管标准（试行）〉的通知》（宜环委办字〔2023〕2号）要求，在企业上下游和厂区内均布置一个水井，符合宜环委办字〔2023〕2号要求。 六、环境风险 1、风险调查 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），厂内危险物质主要为机油、危险废物，风险源主要为仓库、危废暂存间。 建设项目涉及危险物质及数量见下表。 建设项目涉及危险物质及数量一览表 序号; 危险物质名称; 年用量（t）; 储存方式; 最大存在量; 储存位置. 1; 机油; 0.5; 桶装，密封; 0.5; 原料仓库. 2; 危险废物（废机油、废机油桶、废含油手套及劳保用品）; 0.43; 桶装，密封; 0.215; 危废暂存间. 3; 柴油; 18.42; 桶装，密封; 1; 原料仓库. 4; 铊; 4.0162; 散装; 0.080324; 原料仓库. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，Q值按下式进行计算： 式中：q1、q2——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1、Q2…..Qn———每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 项目Q值计算结果见下表所示。 建设项目Q值确定表 序号; 危险物质名称; 分布情况; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 机油; 仓库; 0.5; 2500; 0.0002. 2; 危险废物; 危废暂存间; 0.215; 50; 0.0043. 3; 柴油; 仓库; 1; 2500; 0.0004. 4; 铊; 锂渣仓库; 0.080324; 0.25; 0.321296. 项目Q值∑; 0.326196. 注：上表中危险废物临界量保守考虑按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B表B.2中健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）中临界量50t计；机油、柴油临界量按照附录B表B.1中油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等；生物柴油等）临界量2500t计。 由上表可知项目Q值为0.00558，即Q＜1，经对照《建设项目环境风险评价导则》（HJ 169-2018）中“附录B突发环境事件风险物质及临界量表”和《企业突发环境事件风险分级方法》中“附录A突发环境事件风险物质及临界量清单”，因此确定建设项目环境风险潜势为I，故开展环境风险简单分析。 2、环境风险识别 分析危险物质特性及可能的环境风险类型，识别危险物质影响环境的途径，分析可能影响的环境敏感目标，具体见下表。 建设项目环境风险识别表 序号; 危险单元; 风险源; 主要风险物质; 环境风险类型; 环境风险途径; 次生/伴生污染物; 可能影响的环境敏感目标. 1; 原料仓库; 原辅材料; 机油、柴油等; 泄漏; 液体物质、发生泄漏遇明火或其他易燃物质会发生火灾，甚至发生爆炸; 有毒气体; 主要可能影响泄漏点附近的员工，对外环境基本无影响. 2; 危废暂存间; 危险废物; 废机油、废机油桶、废含油抹布及手套; 泄漏; 有毒气体. 3; 渗滤液池; 渗滤液; 渗滤液（含铊）; 泄漏; 泄漏污染大气环境、土壤、地下水; 重金属污染; 污染大气环境、土壤、地下水环境. 3、环境风险分析 ①大气环境风险分析 项目大气环境风险主要来自发生火灾爆炸导致的伴生污染物排放等。厂区内一旦发生火灾或爆炸，将会产生CO、CO2等伴生污染物对周围环境空气造成污染。 ②地表水环境风险分析 灭火过程中产生的消防废水和生活污水等未及时收集或泄漏进入雨水管网及周边水体，给周边水体带来不利影响，对人体健康和农业生产造成一定的危害。 ③地下水环境风险分析 项目风险物质一旦发生泄漏，可通过土壤发生渗漏，对区域地下水环境造成污染。 4、环境风险防范措施及应急要求 A.风险物质泄漏风险防范措施： ①建议操作人员应经过专门培训，严格遵守操作规程； ②配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。建立环境风险管理体系，制定操作规程、安全规章、职工培训、应急计划等。车间布置固定式消防设施，如干粉灭火器及消防水炮力为0.7MPa时，其额定流量为10～25L/s；移动式消防炮为手动操作。 ③委托专业单位进行废气、废水治理工程的设计、施工，确保环保治理设施符合相关规范要求。同时派专业人员负责环保设施的运行、管理、维护，风机等均用一备一，定期维护，严防事故性废气、废水排放。 ④生产车间原辅料一旦发生泄漏事故时，应立即切断一切火源，对原料间喷施泡沫覆盖泄漏物，降低蒸汽危害，并尽快封堵泄漏源。原辅料仓库存放处应贴有禁火标志，定期检查存放情况。凡在装置开停工、检修、生产过程中，可能产生含有可燃、有毒、对环境有污染液体漫流的装置单元周围，应当设置高度不低于150mm，宽度不超过150mm的围堰和导流设施。 B.火灾事故风险防范措施 ①消除和控制明火源：在生产区及原料区及成品存放区内设置严禁烟火标志，严禁携带火柴、打火机等；在各厂房处配备灭火器、消防栓、消防沙等消防物资，以便及时扑灭初期火灾。 ②防止电气火花：采取有效措施防止电气线路和电气设备在开关断开、接触不良、短路、漏电时产生火花，防止静电放电火花；采取防雷接地措施，防止雷电放电火花。 ③原料、成品储存于阴凉、通风处。库温不超过30℃，相对湿度不超过85%，保持干燥通风。 ④定期对原料使用过程中的相关人员，如联络员、仓管员、直接使用人员进行过程检查，定期对上述人员进行相关知识教育和岗位职责培训。 C.危险废物的风险防范措施 由前面工程分析可知，本项目生产过程产生的危险废物主要为废机油、废机油桶、废含油抹布等。在建设单位交由有资质的单位处理处置前，厂内必须设置危险废物暂存场所对其进行合理贮存和严格管理，若任意堆放或暂存场所未采取防渗防漏措施或疏于管理，都将造成危险废物中的有毒有害物质进入周边环境，给周边的土壤、生态、水体及空气等环境造成一定的危害。 危险废物暂存仓的贮存场所须满足以下要求： ①基础做好防渗层，地面和墙壁设置防渗衬里。 ②堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。 ③衬里放在一个基础或底座上。 ④衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及的范围。 ⑤衬里材料与堆放危险废物相容。 ⑥危险废物采用密闭桶/袋装包装，不同类型的危险废物分开包装，不得混合。 ⑦危险废物临时堆放场要做好防风、防雨、防晒、防渗漏。 D.危废仓库泄漏防范和应对措施： ①仓库门口应设置墁坡高于室内地面20cm，形成内封闭系统。 ②墙体及地面做好防腐、防渗等措施，废液储存桶周围设置0.3m高的围堰。 ③配备相应品种和数量的防器材；禁止使用易产生火花的机械设备和工具；要设置“危险”“禁止烟火”等警示标志。 ④各种废液应按其相应堆放规范堆置，禁止堆置过高，防止滚动。 ⑤建立严格的管理和规章制度，废液装卸时，全过程应有人在现场监督，一旦发生事故，立即采用防范措施。 E.建立环境污染三级防控体系 本项目应设置环境风险事故水污染防控三级防控系统，防止环境风险事故造成水污染。为防止生产过程或事故状态污染物进入周边环境，导致环境污染事故，必须坚持预防为主、防控结合，建立安全有效的污染综合预防控制体系。针对项目生产原料、产品的特点，在事故池设施建立一级防控措施，在厂区建立二级预控措施，建立厂外三级防控措施，防止重大生产事故泄漏物料和消防废水造成的环境污染，由于租赁厂区已全面停产，与本项目相关的三级防控的责任主体均为高安市环鑫环保科技有限公司。具体的三级防控措施设置要求及措施应如下： ①一级防控措施 生产区域的水池、原料及成品堆场四周设置导流沟和渗滤液收集措施可在第一时间内将渗滤液或泄漏的液体截留在小范围内，便于收集处理。 ②二级预防控制措施 为了预防生产废水处理设施异常导致生产废水外排，现有工程1#厂房外东北侧建设有初期雨水池容积为960m3，可兼做事故应急池，一旦出现生产废水处理设施异常或是池体破裂生产废水进入事故池，生产废水处理设施检修正常后再由泵+管道导入预处理后回用，禁止外排。 建设单位依托现有工程已建的初期雨水收集池（960m3），废水处理设施（除氟-除铊-絮凝沉淀）位于租赁1#厂房外东北侧，本项目一次初期雨水的收集量为240m3，因此初期雨水池依托现有可行。本项目已在厂区进行地下水分区防渗措施，雨污水管网和在线监测设备已按环评要求设置；生产区域的水池、原料及成品堆场四周设置导流沟和渗滤液收集措施可在第一时间内将渗滤液或泄漏的液体截留在小范围内，便于收集处理；为了预防生产废水处理设施异常导致生产废水外排，本项目建设事故应急池容积600m3，一旦出现生产废水处理设施异常或是池体破裂生产废水进入事故池，生产废水处理设施检修正常后再由泵+管道导入预处理后回用，可满足全厂事故废水收集要求。 参考中国石化集团公司《水体污染防控紧急措施设计导则》，事故池总有效容积按下式计算： V总＝（V1＋V2－V3）max+V4+V5 注：计算应急事故废水量时，装置区或贮罐区事故不作同时发生考虑，取其中的最大值。 V1——最大一个容量的设备或贮罐。项目不设储罐，故V1=0m3； V2——一旦发生火灾、爆炸时的消防用水量，包括扑灭火灾所需用水量和保护临近设备的喷淋水量。 发生事故时的消防水量，m3； Q消——发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量，m3/h；根据《消防给水及消防栓系统技术规范》（GB50974-2014）计算，室外消防栓设计流量20L/s、室内消防栓设计流量10L/s，本评价假设项目出现火灾时，按消防水量消耗30L/s计算 t消——消防设施对应的设计消防历时，h；（本项目事故持续时间假定为2h），所以，本次环评一次事故收集的消防废水量取216m3。 V3——发生事故时可以传输到其他储存或处理设施的物料量，m3，本项目取0。 V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3，项目生产废水有单独的收集处理系统，无生产废水进入厂区事故池，V4=0； V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3，本项目V5=180。 综上，V总=（V1+V2－V3）+V4+V5＝(0+216-0)+0+180＝396m3， ③三级预防控制措施 园区建有三级风险防控措施:江西省建筑陶瓷产业基地污水处理厂设事故池1座（10000m3，位于园区地势最低处）和专用管道，收集江西省建筑陶瓷产业基地各企业的废水，经进一步处理后排入肖江，防止正常和事故废水泄漏影响下游水体。建立企业与园区管理委员会安全环保管理部门的管理、信息、通讯联系，始终处于畅通状态，一旦发生风险事故，能及时报告、及时响应。一旦废水处理设施出现故障，铊、氟化物、铍等污染物超标，企业应将产生的废水排入事故应急池，并对废水进行暂存或者停产，及时维修处理设施，一旦修好，应立即将事故池中的废水治理达标后外排。 图4-1 厂区三级事故废水防控体系图 F.制定突发环境事件应急预案 建设单位应根据《关于印发〈企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）〉的通知》（环发〔2015〕4号）的相关要求编制环境应急预案，具体内容见下表，并结合实际情况，开展环境应急预案的培训、宣传和必要的应急演练，发生或者可能发生突发环境事件时及时启动环境应急预案，定期进行修订完善。 应急预案的主要内容 项目; 内容及要求. 应急计划区; 厂区. 应急组织; 应急指挥中心：负责现场全面指挥； 应急办公室：负责接收指令、下达任务，协调联络 应急小组：负责抢险、警戒、后勤保障、医疗救护. 分级响应; 一级响应：需要全公司和社会力量参与应急； 二级响应：需要全公司力量参与应急； 三级响应：仅需事件部门或个别部门参与应急。. 应急救援保障; 后勤保障小组负责及时运送应急设施、急救箱、应急工具等。. 预警条件; 发现明火燃烧；火警报装置发生响动；仓库冒出浓烟。. 上报程序; 第一发现者→应急办公室负责人→应急指挥部。. 应急启动程序; 事故确认：应急指挥部→应急办公室→应急小组。. 人员疏散; 警戒组及时隔离事故现场，疏散无关人员，禁止无关人员进入警戒区。. 灭火处理; 抢险组佩戴防护设备，切断火势蔓延途径，及时撤离其他可燃物，控制燃烧范围；尽快采用灭火器、消防栓等进行灭火，把火势消灭在萌芽状态；判断着火面积，并能占领现场上风和侧风阵地，继续进行控制火势、灭火。. 医疗救护; 若发生人员烧伤或中毒事故，医疗组佩戴好防护设备，及时转移受伤人员至安全地点，并实施应急救护，如有必要及时送伤员就医。. 环境监测; 应急办公室协助专业人员对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。. 应急终止; 当事件现场得到控制，事件条件已经消除，事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能时应急终止。. 现场恢复; 火灾扑灭后，检查事故现场，消除隐患，清点损失，联系相关单位进行修复，恢复正常生产。. 后续工作; 总指挥部调查了解事故发生的原因、过程、损失等情况，提出处理方案和整改措施，经济补偿受伤人员，对突发环境事件进行总结和事后污染评估。. 注意事项; ①现场处置以先抢救人、后抢救物为原则。 ②抢救人员须穿戴好劳动防护用品，正确使用抢险救援器材。 ③遇火灾拨打119火警电话时，需告知火险情况、具体位置，并在厂房门口接应消防车。 ④现场应急救援应至少一名监护人员。. 5、结论 综上所述，项目环境风险潜势为Ⅰ，评价等级属于简单分析，总体上环境风险很小且易于控制，只要做好泄漏、火灾风险事故后的收集、灭火工作，环境风险影响范围主要在厂区内，对环境影响很小。 七、环境管理与监测计划 1环境管理体系 环境保护的关键是环境管理，而实践证明企业的环境管理是企业管理的重要组成部分，它与企业计划、生产、质量、技术、财务等管理同等重要。它对促进环境效益、经济效益的提高，都起到了明显的作用。目前，环境管理已逐渐形成一项制度，任何一个可能造成较大环境影响的建设项目或一个可能造成较大环境影响的单位，都应设置一个环境管理机构，建立一套有效的环境管理办法，负责实施该项目或该单位的环境管理和监督。 环境管理的基本任务是以保护环境为目标，清洁生产为手段，发展生产与经济效益为目的。因此，必须加大环境管理力度，确保本公司“三废治理”的设施正常运转。使该公司建设在经济、环境、社会效益方面能够协调发展。 为保证环境管理任务的顺利实施，总经理既是该公司的法定负责人，又是公司控制污染、保护环境的法律责任人。 2环境管理机构及职责 该项目常设的环境管理机构是环境保护办公室，设兼职环保管理人员1～2人，具体负责全公司的日常的环境管理和监督工作。环境保护办公室的主要职责是： 1）贯彻执行国家和地方的有关环保法律法规、政策和要求； 2）制定本公司的环境保护规划和年度目标计划，并组织实施； 3）制定本公司的环境管理制度，并对实施情况进行监督、检查； 4）制定本公司污染总量控制指标，环保设施运行指标，“三废”综合利用指标，污染事故率指标等各项考核指标，分解到车间，进行定量考评； 5）负责监督本公司“三同时”的执行情况。对本公司环境质量状况和各环保设施运行状况的例行监测和检查工作，并及时纠正违规行为； 6）组织或协调污染控制、“三废”综合利用、清洁生产等技术攻关课题研究，不断提高环境保护水平； 7）负责污染事故的防范，应急处理和报告工作； 8）搞好环境保护宣传教育，组织环保技术培训、竞赛、评比等工作，增强全体员工环保意识和技能； 9）负责环保资料的收集、汇总、保管、归档工作； 10）完成公司环保委员会交办的其它工作； 11）负责领导公司环境监测室工作，指导车间环保小组工作； 12）对本公司的绿化工作进行监督管理，提出建议； 13）负责与当地环保局的联络和沟通。 3、环境监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范废弃资源加工工业》（HJ1034）和《排污单位自行监测技术指南砖瓦工业》（HJ1254-2022）的相关规定，并结合本项目污染物的产排情况，提出本项目的污染物监测计划，详见下表。 污染源监测计划表 监测目的; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 厂界外四周1m; 等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类. 废水; 废水排放口; pH、CODCr、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP、动植物油; 1次/半年; 建筑陶瓷产业园污水处理厂接管标准. 氟化物、铊; 自动监测; 铊预警浓度为0.002mg/L、氟化物预警浓度为2mg/L. 雨水排放口; 氟化物、铊; 自动监测. 废气; 排气筒DA003; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2. 氟化物; 1次/年; 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）. 铊及其化合物; 1次/年. 排气筒DA002; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2. 氟化物; 1次/年; 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）. 铊及其化合物; 1次/年. 厂界; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2大气污染物无组织排放限值. 八、排污口规范化措施 废水排放口、固定噪声源、固体废物贮存必须按照《江西省排污口设置与规范化整治管理办法》进行建设，应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理，便于采集样品、便于监测计量、便于公众参与和监督管理。同时要求按照《环境保护图形标志实施细则（试行）》（环监〔1996〕463号）、《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及其2023年修改单〔GB15562.2（修改单）-1995〕的规定，设置与排污口相应的图形标志牌。 （1）废水排放口附近竖立图形标志牌。 （2）排污口管理。建设单位应在各个排污口处竖立标志牌，并如实填写《中华人民共和国规范化排污口标记登记证》，由生态环境主管部门签发。生态环境主管部门和建设单位可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号；位置；排放主要污染物种类、数量、浓度；排放去向；达标情况；治理设施运行情况及整改意见。 （3）环境保护图形标志 在废水排放口、废气排放源、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995及其2023年修改单【GB15562.2（修改单）-1995】执行。环境保护图形标志的形状及颜色见表4-22，环境保护图形符号见表4-23。 环境保护图形标志的形状及颜色表 标志名称; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 警告标志; 三角形边框; 黄色; 黑色. 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. 环境保护图形符号一览表 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 废水排放口; 表示废水向水体排放. 2; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 3; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 4; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 5; /; 危险废物; 表示危险废物贮存设施. 九、环保投资 本项目总投资为3000万元，其中环保投资总额为36万元，占项目总投资的比例为1.2%，环保投资详情见下表。 项目环境保护投资 序号; 类别; 环保措施内容; 投资（万元）; 备注. 1; 废水处理设施; 隔油池、化粪池（50t/d）、沉淀池（600m3）、事故池（600m3）、渗滤液池（100m3）、初期雨水池（960m3）; 0; 依托租赁及现有工程. 2; 废气处理设施; 集气罩/密闭管道+布袋除尘设备（2台）+2根20m排气筒; 20; 新建. 3; 固废; 一般固废间（100m2）; 3; 新建. 危废间（30m2）、生活垃圾桶; 0; 依托租赁. 4; 地下水、土壤; 分区防渗; 5; 新建. 5; 噪声防治; 减震、隔声等; 3; 新建. 6; 环境风险; 事故应急池、应急物资等; 5; /. 总计; /; 36; /. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA003（搅拌粉尘） | 颗粒物 | 密闭管道+布袋除尘+20m排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  |  | 氟化物 |  | 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015） |
|  |  | 铊及其化合物 |  |  |
|  | DA004（破碎筛分粉尘） | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘+20m排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  |  | 氟化物 |  | 《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015） |
|  |  | 铊及其化合物 |  |  |
|  | 无组织排放 | 颗粒物（卸料粉尘、投料及转运粉尘、料仓呼吸粉尘、搅拌粉尘、破碎及筛分粉尘储运粉尘、运输扬尘） | 沉降+洒水 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015） |
| 地表水环境 | 渗滤液和清洗用水 | SS、总铊、总氟 | 经渗滤液池（100m3）收集后，回用于搅拌 | / |
|  | 洗车用水和养护用水 | SS、总铊、总氟 | 收集至沉淀池沉淀，采用絮凝沉淀处理去铊后回用于洗车 | 《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2024）中洗涤水标准、《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）、《工业废水铊污染物排放标准》（DB36/1149-2019）中较严值 |
|  | 生活污水 | pH、SS、CODCr BOD5、NH3-N、TN、TP、动植物油、铊 | 经隔油池、化粪池（10t/d）预处理后经园区污水管网排入建筑陶瓷产业园污水处理厂处理 | 建筑陶瓷产业园污水处理厂尾水处理排放达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后外排至肖江；铊不得检出。 |
| 声环境 | 生产设备、风机等 | 等效连续A声级 | 建筑隔声、合理布局 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | 生活垃圾统一收集后环卫部门定期清运，沉淀池沉渣、收集粉尘回用于生产，废包装材袋、废布袋、不合格品外售综合利用，废机油、废机油桶、废含油抹布及劳保用品暂存危废暂存间，一般固废暂存间面积为30m2，危废间面积为30m2。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 按源头控制、分区防渗要求做好防护措施。设置分区防渗：渗滤液池、沉淀池、初期雨水池、危废暂存间为重点防渗区，一般固废暂存间、原料区、生产区、成品区为一般防渗区；办公室及其他区域为简单防渗区 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 制定管理措施，有效防范风险事故的发生，配备的事故应急设施、材料能保证有效的事故应急，降低事故环境风险 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）根据排污许可证申请与核发技术规范等文件规定的要求建立完善的环境管理制度、台账制度，设立专门环境管理机构，建立完善的环境监测制度，加强各项环保措施的运行管理，确保各项污染物稳定达标排放。 （2）根据《排污许可管理条例》，项目建成后及时变更排污许可证； （3）按照环境监测计划对项目废气、废水、厂界噪声等定期进行监测； （4）依照《建设项目环境保护管理条例》《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》 的相关要求，尽快完成竣工环保验收。 （5）建设单位应在排污口处设立较明显的环境保护图形标志牌，其上应注明主要排放污染物的名称。排污口标志牌由国家环保部统一定点监制，标志牌设置应符合GB15562.1-1995、GB15562.2-1995《环境保护图形标志》相关规定。 |  |  |  |

# 六、结论

综上所述，该项目符合国家产业政策，选址合理。只要保证在营运期间加强设备检修及维护，确保各环保处理设施稳定运行，可做到对周边环境基本无影响。同时，建设单位应按照环境保护的原则，认真执行“三同时”政策，落实各项污染防治措施，并切实保证污染治理设施正常稳定的运行，在此基础上，本项目的环境影响可得到有效控制。从环境保护的角度来看，本项目建设是可行的。 注：项目基础资料均由建设单位提供，并对其准确性和有效性负责。建设单位未来如需增加本报告表所涉及之外的污染源或对其功能进行调整，则应按要求向有关生态环境部门进行申报，并按污染控制目标采取相应的污染治理措施。

# 附表：

# 建设项目污染物排放量汇总表单位：（t/a）

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④（t/a） | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥（t/a） | 变化量 ⑦（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 9.94 | / | / | 3.381 | / | 13.321 | +3.381 |
|  | SO2 | 0.27 | / | / | / | / | 0.27 | +0 |
|  | NOx | 2.55 | / | / | / | / | 2.55 | +0 |
|  | 铊及其化合物 | / | / | / | 0.000032 | / | 0.000032 | +0.000032 |
|  | 氟化物 | 0.38 | / | / | 0.0632 | / | 0.4432 | +0.0632 |
| 废水 | CODCr | 0.13 | / | / | 0.0816 | / | 0.2116 | +0.0816 |
|  | BOD5 | 0.08 | / | / | 0.035 | / | 0.115 | +0.035 |
|  | SS | 0.11 | / | / | 0.0403 | / | 0.1503 | +0.0403 |
|  | NH3-N | 0.019 | / | / | 0.0093 | / | 0.0283 | +0.0093 |
|  | TN | 0.023 | / | / | 0.0124 | / | 0.0354 | +0.0124 |
|  | TP | 0.0008 | / | / | 0.000714 | / | 0.001514 | +0.00714 |
|  | 动植物油 | 0.038 | / | / | 0.0046 | / | 0.0426 | +0.0046 |
| 一般工业 固体废物 | 废布袋 | 0.1 | / | / | 0.1 | / | 0.2 | +0.1 |
|  | 废包装材料 | 1 | / | / | 0.5 | / | 1.5 | +0.5 |
|  | 废滤布 | 1.5 | / | / | / | / | 1.5 | +0 |
|  | 不合格品 | / | / | / | 50 | / | 50 | +50 |
|  | 收集粉尘 | 176.13 | / | / | 223.4 | / | 399.53 | +223.4 |
|  | 沉淀池沉渣 | / | / | / | 10.9 | / | 10.9 | +10.9 |
|  | 生活垃圾 | 3 | / | / | 1.5 | / | 4.5 | +1.5 |
| 危险废物 | 废机油 | 0.6 | / | / | 0.4 | / | 1 | +0.4 |
|  | 废机油桶 | / | / | / | 0.02 | / | 0.02 | +0.02 |
|  | 沉淀池污泥 | 4182.95 | / | / | / | / | 4182.95 | +0 |
|  | 废含油抹布及劳保用品 | 0.2 | / | / | 0.01 | / | 0.21 | +0.01 |
|  | 除杂渣 | 10 | / | / | / | / | 10 | +0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①